ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ЗАКУПКУ устройства радиоэлектронной борьбы (РЭБ)

г. Рязань, 2026

- Наименование поставляемого товара: РЭБ

- Назначение товара: используется для радиоподавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

- Технические, функциональные, качественные, количественные, эксплуатационные и иные характеристики товара/работ/услуг :

-Диапазон частот радиоподавления:

От 460 до 540 МГц;

От 540 до 620 МГц;

От 620 до 690 МГц;

От 690 до 770 МГц;

От 770 до 860 МГц;

От 1040 до 1370 МГц;

От 1800 до 1880 МГц;

От 2050 до 2130 МГц;

От 2570 до 2620 МГц;

От 2620 до 2690 МГц;

От 5150 до 5350 МГц;

От 5570 до 5715 МГц;

От 5860 до 6005 МГц;

- Радиоподавление гражданских/коммерческих БПЛА должно быть не менее 700 м от места установки оборудования (антенн), при условии нахождения пульта оператора на расстоянии от 1400 м от БПЛА.

- Потребляемая мощность не более 200 Вт на канал подавления;

- Антенны с круговой поляризацие, всенаправленные.

Необходимо 14 комплектов, оборудование должно быть новым,  без военной приёмки (ВП).

Требования к сроку гарантийных обязательств: не менее 1 года

- Перечень технической сопроводительной документации: паспорт, руководство по эксплуатации, решение ГКРЧ о возможности применения, сертификат соответствия, заключение ФГКУ "5 ЦНИИИ РЭБ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ о подтверждении заявленных характеристик.

- Требования к ограничению нахождения закупаемой продукции в обороте и/или безопасности поставляемого товара в соответствии с законодательством не требуется

[Указать ФИО исполнителя

телефон]

Технические характеристики должны быть раскрыты максимально подробно. Указывается количество (объем), единицы измерения, параметры (от… до…, не менее… не более…), стандартная комплектация, необходимость дополнительных опций, требования к дате выпуска (напр., б/у) и т.п. При закупке большого объема продукции номенклатура приводится в виде таблицы.

Требования к продукции должны быть измеряемыми и выражаться в числовых значениях и/или в виде безальтернативных показателей (да/нет, наличие/отсутствие), за исключением случаев приобретения продукции, в отношении которой невозможно однозначно сформулировать и описать соответствующие требования.

При закупке работ/услуг необходимо указывать информацию о наличии этапов выполнения работ/ оказания услуг, план-графиков и пр.