Приложение № 2 к извещению о проведении

запроса предложений в электронной форме

Техническое задание

на капитальный ремонт и организация заезда к котельной ООО «РТК»

по ул. Новоажимова 13

| № п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж поврежденного асфальта | м2 | 106,23 | Ямочный ремонт |
| 2 | Устройство асфальтового покрытия из крупнозернистой а/б смеси 4 см | м2 | 106,23 |  |
| 3 | Выборка земли 40см | м3 | 71,58 | Где не было асфальта - 278,96 м2 |
| 4 | Устройство песчаного основания 10см | м3 | 27,9 |  |
| 5 | Устройство щебеночного основания 20см | м3 | 55,79 |  |
| 6 | Розлив вяжущих | м2 | 278,96 |  |
| 7 | Устройство 1 слоя асфальтового покрытия из крупнозернистой а/б смеси 4 см | м2 | 278,96 |  |
| 8 | Розлив вяжущих | м2 | 393 | От дороги до ворот |
| 9 | Устройство 2 слоя асфальтового покрытия из мелкозернистой а/б смеси 4 см | м2 | 393 |  |
| 10 | Розлив вяжущих | м2 | 112,75 | За воротами у КПП |
| 11 | Устройство 2 слоя асфальтового покрытия из мелкозернистой а/б смеси 4 см | м2 | 112,75 |  |
| 12 | Демонтаж бордюров дорожных | м | 10 |  |
| 13 | Установка бордюров дорожных | м | 14 |  |

Примечания:

1. Выполнение работ обеспечивается силами и средствами исполнителя работ.

2. Исполнитель осуществляет работы согласно настоящему техническому заданию в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ, техническими регламентами на проведение данных видов работ.

3. Тип асфальтового покрытия определяет исполнитель, по согласованию с заказчиком.

4. В ходе производства работ оформлять акты скрытых работ в присутствии представителя ООО «РТК», производить фото-видео фиксацию всех видов скрытых работ с привязкой на местности (при восстановлении подстилающих слоёв под покрытие автомобильной дороги и пешеходного тротуара, выполнять фотофиксацию с измерительными приборами для подтверждения каждого слоя).

5. Монтаж бортовых камней в местах поворотов осуществить с их «подрезкой», в местах пересечения дорог с тротуарами – со снижением их высоты.

6. Выравнивание краев существующего асфальта перед укладкой нового выполнить по прямой линии.

7. Вывоз мусора, демонтированного асфальта (после подрезки), старых бордюрных камней осуществляется исполнителем.

8.  Предоставить паспорта/сертификаты качества на все применяемые материалы.

9. Работы должны выполняться с соблюдением мер безопасности, охраны здоровья и труда работающих и окружающих, соблюдением пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

10. Перечень и объемы работ могут отличаться от указанных в техническом задании. Объем фактически выполненных работ устанавливается при подписании актов приема-передачи выполненных работ.

11. Работы считаются окончательно выполненными после подписания сторонами актов выполненных работ.