| УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор. ИНН 4345538284 / КПП 434501001; Л.Н. Куницын. «____»; 2025 г.. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 24.11-2025

на поставку токарного обрабатывающего центра с ЧПУ с диаметром патрона 200 мм, с фрезерной функцией, оснащённого осьюY

Техническое задание является неотъемлемой частью договора.

- Назначение оборудования: Предназначен для выполнения следующих операций: точение, растачивание, сверление, нарезание резьбы, фрезерование.

  - Режим работы оборудования – 3 смены по 8 часов, 5 дней в неделю, с остановкой на плановое обслуживание.

  - Обрабатываемые материалы – сталь (конструкционная, нержавеющая), высокопрочный чугун, цветные металлы и сплавы на их основе.

- Общие требования:

| № п/п | Параметр | Требования по параметру |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Срок поставки оборудования | Поставка, такелаж, монтаж и пусконаладка Продукции осуществляется единовременно, не позднее 31 января 2026 года. |
| 2.2 | Количество поставляемого оборудования | 1 единица |
| 2.3 | Сопроводительная документация товара | Комплектность и наполнение документации должны соответствовать ГОСТ Р2.601-2019. Эксплуатационные документы должны быть предоставлены в бумажном и электронном виде на русском языке. |
| 2.4 | Инструктаж | Инструктаж по работе на оборудовании должен составлять не менее 5 рабочих дней и состоять из 3-х частей (инструктаж производственного персонала, инструктаж обслуживающего персонала, инструктаж технологов). |
| 2.5 | Состояние оборудования | Поставляемое оборудование должно быть новым, не ранее 2025 года выпуска, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных деталей). |
| 2.6 | Доставка оборудования | Кировская обл., г. Киров, ул. Тихая, д. 12 |
| 2.7 | Монтаж и ПНР | Заказчик осуществляет подготовку площадки под установку оборудования, в том числе подведение необходимых коммуникаций к оборудованию. Поставщик осуществляет такелажные работы, монтаж и подключение, а также пуско-наладочные работы в соответствии с разделом 8 настоящего технического задания. |
| 2.8 | Требования к сроку гарантийного обслуживания | Гарантийный срок определяется производителем в технической документации к оборудованию, но в любом случае должен составлять не менее 2 (двух) лет с момента ввода в эксплуатацию. |
| 2.9 | Срок службы оборудования до капитального ремонта | Не менее 7 лет. Точность и надежность оборудования должна восстанавливаться при проведении ремонтно-восстановительных работ. |
| 2.10 | Упаковка оборудования | Упаковка оборудования должна обеспечить сохранность груза во время его транспортировки различными видами транспорта, перегрузках и хранении на открытых площадках. На упаковку станка должны быть установлены маркеры сохранности груза, фиксирующие чрезмерные нагрузки в процессе транспортировки. |

- Основные технические характеристики:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| - . Рабочие перемещения |  |  |  |
| 3.1.1 | Перемещение по оси X | мм | не менее 205 |
| 3.1.2 | Перемещение по оси Z | мм | не менее 560 |
| 3.1.3 | Перемещение по оси Y | мм | не менее 100 (± 50 мм) |
| 3.1.4 | Поворот оси С | град. | не менее 360 |
| - Рабочая зона |  |  |  |
| 3.2.1 | Максимальный диаметр проворачиваемой заготовки над станиной | мм | не менее 600 |
| 3.2.2 | Максимальный диаметр точения над суппортом | мм | не менее 300 мм |
| 3.2.3 | Максимальная длина точения | мм | не менее 510 |
| - Характеристики шпинделя |  |  |  |
| 3.3.1 | Максимальная скорость вращения шпинделя | об/мин | не менее 4000 |
| 3.3.2 | Конус шпинделя | – | А2-6 |
| - Приспособления для установки деталей |  |  |  |
| 3.4.1 | Трёхкулачковый патрон | - | D200 мм механизированный, быстрая смена губок, сквозное отверстие под заготовки не менее Ø55, макс. частота вращения не менее 4000 об/мин |
| - Скорости подач |  |  |  |
| 3.5.1 | Ускоренное перемещение по оси Х | м/мин | не менее 20 |
| 3.5.2 | Ускоренное перемещение по оси Z | м/мин | не менее 20 |
| 3.5.3 | Ускоренное перемещение по оси Y | м/мин | не менее 10 |
| 3.5.4 | Быстрый поворот по оси С | об/мин | не менее 60 |
| - Точность |  |  |  |
| 3.6.1 | Точность позиционирования линейных осей | мм | не более ±0,005 |
| 3.6.2 | Повторяемость позиционирования линейных осей | мм | не более ±0,003 |
| 3.6.3 | Минимальная дискретность задания перемещения шпинделя (ось С) | град. | не более 0,001 |
| 3.6.4 | Дискретность по линейным осям | мм | не более 0,005 |
| 3.6.5 | Двунаправленная точность позиционирования оси C | угловых сек | не более 15 |
| 3.6.6 | Двунаправленная повторяемость позиционирования оси C | угловых сек | не более 5 |
| - Инструментальная система |  |  |  |
| 3.7.1 | Тип | – | револьверная головка |
| 3.7.2 | Количество инструментов / количество ячеек с приводной функцией | шт. | не менее 12/6 |
| 3.7.3 | Тип крепления инструментальных блоков | – | BMT55 |
| 3.7.4 | Максимальные обороты приводного инструмента | об/мин | не менее 4000 |
| 3.7.5 | Максимальный размер державки токарного инструмента для обработки наружных диаметров (Д х Ш) | мм | не менее 2020 |
| 3.7.6 | Максимальный размер державки токарного инструмента для обработки внутренних диаметров | мм | не менее Ø32 |
| - Задняя бабка |  |  |  |
| 3.8.1 | Диаметр пиноли задней бабки | мм | не менее Ø100 |
| 3.8.2 | Стандарт конуса пиноли | – | КМ4 |
| 3.8.3 | Максимальное перемещение пиноли | мм | не менее 100 |
| - Система охлаждения зоны резания |  |  |  |
| 3.9.1 | Тип системы охлаждения СОЖ | - | наружный (поливом) |
| 3.9.2 | Давление СОЖ поливом | атм | не менее 1 |
| 3.9.3 | Тип СОЖ | - | водосмешиваемая |
| - Характеристики приводов |  |  |  |
| 3.10.1 | Мощность шпинделя (пост./периодич.) | кВт | не менее 11/15 |
| 3.10.2 | Макс. крутящий момент (пост./периодич.) | Н * м | не менее 80/150 |
| 3.10.3 | По оси Z | кВт | не менее 1,8 |
| 3.10.4 | По оси X | кВт | не менее 1,8 |
| 3.10.5 | По оси Y | кВт | не менее 1,2 |
| 3.10.6 | Приводной блок револьверной головки (максимальная мощность) | кВт | не менее 2,0 |
| - Особенности конструкции |  |  |  |
| 3.11.1 | Цельнолитая станина из чугуна | – | наличие |
| 3.11.2 | Наклонная станина | – | наличие |
| 3.11.3 | Конструкция станка должна обладать необходимой жесткостью и обеспечивать эффективную работу на режимах резания, соответствующих максимальной мощности и крутящему моменту шпинделя, заданных в технических характеристиках |  |  |
| - Система ЧПУ |  |  |  |
| 3.13.1 | Система ЧПУ (указывается модель и производитель) | – | Fanuc |
| 3.13.2 | Программное обеспечение оборудования должно быть на русском языке. | – | наличие |
| 3.13.3 | Стандартные G-циклы системы ЧПУ | – | наличие |
| 3.13.4 | Возможность прерывания программы и выполнения отвода инструмента (для контроля и/или замены режущего инструмента) с последующим возвратом в точку прерывания и продолжением выполнения программы | - | наличие |
| 3.13.5 | Запуск программы с произвольного кадра с предварительным чтением всей программы | - | наличие |
| 3.13.6 | Объём памяти для программ и данных (буферизированная) | Мбайт | не менее 1 |
| 3.13.8 | Интерфейс Ethernet | – | наличие |
| 3.13.9 | Интерфейс USB | - | наличие |
| 3.13.10 | Возможность удалённого подключения для считывания технических и технологических данных оборудования (для интеграции оборудования в общезаводскую систему SCADA) | - | опция |
| 3.13.11 | Программное обеспечение оборудования не должно быть защищено паролями и требовать ввода каких-либо дополнительных ключей и паролей (например, при проведении аварийных ремонтов и ППР) | - | наличие |

Примечание. Система ЧПУ должна обеспечивать реализацию полного функционала станка с учётом опций, указанных в настоящих технических требованиях и в согласованной спецификации.

- Комплектация оборудования (из учета на каждую единицу оборудования, если другое не оговорено в примечании):

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Оборудование в комплектации согласно требованиям ТЗ | Наличие |
| 4.2 | Все надписи и обозначения на оборудовании на русском языке | наличие |
| 4.3 | Комплект инструмента для обслуживания оборудования | 1 комплект |
| 4.4 | Комплект для установки и выравнивания оборудования | наличие |
| 4.5 | Комплект контрольных оправок и средств измерений для проверки оборудования на геометрическую точность | 1 комплект |
| 4.6 | Флеш-карта с бэкапом системы ЧПУ станка и настроек станка | наличие |
| 4.7 | Комплект сменных фильтров для работы оборудования, количество комплектов: - 1 в станке; - 1 дополнительный | наличие |
| 4.8 | Комплект ЗИП для проведения планового обслуживания сроком на 2 года | наличие |
| 4.9 | Комплект документации на оборудование | Согласно требованиям п. 3 общих требований ТЗ |
| 4.10 | Зажим/разжим патрона с помощью педали | наличие |
| 4.11 | Регулируемое давление зажима токарного патрона | наличие |
| 4.12 | Автоблокировка двери | наличие |
| 4.13 | Вращающийся центр | наличие |
| 4.14 | Система автоматической смазки | наличие |
| 4.15 | Маяк 3-х цветный | наличие |
| 4.16 | Система защиты рабочей зоны - полная кабинетная | наличие |
| 4.17 | Кондиционирование электрошкафа | наличие |
| 4.18 | Освещение зоны резания | наличие |
| 4.19 | Переносной пульт оператора (ручной маховичок) | наличие |
| 4.20 | Система подачи СОЖ | наличие |
| 4.21 | Устройство очистки СОЖ - скиммер ленточного типа | наличие |
| 4.22 | Пистолет ручной промывки | наличие |
| 4.23 | Гидравлическая станция | наличие |
| 4.24 | Конвейер для удаления стружки из зоны резания и бак для стружки | наличие |
| 4.25 | Гидравлический патрон с мягкими кулачками (по 3 комплекта прямых и обратных кулачков) и гидравлический цилиндр | наличие |
| 4.26 | Трансформатор | наличие |
| 4.27 | Датчик привязки инструмента | наличие |
| 4.28 | Система измерения инструмента | наличие |
| 4.29 | Комплект вспомогательного инструмента и станочной оснастки согласно Приложения 4 | наличие |
| 4.30 | Комплект смазочных масел на первый год работы станка | наличие |

Спецификация комплекта вспомогательного инструмента и станочной оснастки (4.29) согласовывается дополнительно в соответствии с договором поставки.

- Сопроводительная документация товара.

Эксплуатационные документы должны быть предоставлены в бумажном и электронном виде на русском языке включая, но не ограничиваясь:

  - паспорт на изделие;

  - протокол точности;

  - паспорта на комплектующие;

  - руководства по установке, эксплуатации и обслуживанию станка и дополнительных агрегатов;

  - инструкцию по программированию системы ЧПУ;

  - инструкцию по эксплуатации системы управления;

  - электрические схемы;

  - гидравлические и пневматические схемы;

  - монтажный чертёж и руководство по монтажу;

  - перечень запасных и быстроизнашивающихся деталей.

- Безопасность и экологичность оборудования.

  - Оборудование должно соответствовать:

  - ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;

  - ГОСТ МЭК 60204-1-2007 «Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования»;

  - ГОСТ 12.2.049-80 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования»;

  - ГОСТ 12.012-2004 «Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования»;

  - ГОСТ 12.1.003-83 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности»;

  - ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования».

  - Приводы исполнительных органов оборудования должны иметь предохранительные устройства, способные останавливать исполнительный орган при перегрузке, способной вызвать поломку оборудования или травмировать рабочего.

  - В конструкции оборудования должны быть предусмотрены устройства, исключающие перебеги рабочих органов за пределы допускаемых положений.

  - В конструкции оборудования должны быть предусмотрены устройства, исключающие самопроизвольное включение и (или) перемещение механизмов.

  - Конструктивные особенности оборудования должны обеспечивать безопасность, а также экологичность эксплуатации и обслуживания оборудования.

- Требования к условиям эксплуатации оборудования.

Климатическое исполнение оборудования должно соответствовать ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических регионов. Категории условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» (п. 2).

Климатическое исполнение: УХЛ – для районов с умеренным и холодным климатом.

Категория изделий: 4 – эксплуатируемых в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями.

Температура в помещении: +10…+40°С

Относительная влажность: не более 70%

Электропитание: 3х380В; 50Гц.

- Требования к сроку проведения пуско-наладочных работ.

  - Поставщик обязуется выслать в адрес Заказчика требования для подготовки площадки к монтажным и пусконаладочным работам Оборудования, в том числе требования к необходимым подключениям (электричество, сжатый воздух и т.п.) в течение 10 календарных дней с момента подписания Договора.

  - Заказчик обязуется подготовить площадку к проведению монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с требованиями Поставщика, в том числе подведение необходимых коммуникаций к оборудованию (п. 8.1).

  - По готовности Поставщика к отгрузке оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика, о готовности оборудования к отгрузке.

  - По окончании работ по п. 8.2 и получении уведомления п. 8.3 Заказчик оповещает Поставщика о готовности принять оборудование и специалистов Поставщика для проведения разгрузки оборудования, сборки, монтажа и подключения, а также пуско-наладочных работ, проведения инструктажа для персонала Заказчика и сдачи-приемки Оборудования в эксплуатацию.

  - Оборудование и специалисты Поставщика обязаны прибыть на объект Заказчика в городе Киров для проведения разгрузки оборудования, сборки, монтажа и подключения, а также пуско-наладочных работ и инструктажа для персонала Заказчика, и сдачи-приемки Оборудования в эксплуатацию в течение 5 (пяти) календарных дней после получения письменного уведомления от Заказчика о готовности Оборудования к проведению работ, при условии своевременной оплаты Заказчиком платежей, согласно договора.

  - Поставщик обязуется в срок не более 10 календарных дней с момента прибытия специалистов Поставщика на площадку Заказчика провести сборку, монтаж и подключение, пуско-наладочные работы, а также инструктаж персонала Заказчика по работе на Оборудовании и по обслуживанию Оборудования.

- Требования к условиям приемочных испытаний.

Приёмка оборудования по качеству проводится на месте установки оборудования после монтажных и пусконаладочных работ. Обеспечение испытаний необходимым инструментом, приспособлениями и материалами (включая необходимые для работы станка технологические жидкости, фильтры, заготовки для испытаний и др.) осуществляется Поставщиком.

- Испытание на холостом ходу с контролем повторяемости позиционирования – в соответствии с приложением 1 к ТЗ.

- Проверка геометрической точности – в соответствии с приложением 2 к ТЗ.

- Проверка точности образцов по ГОСТ ISO 10791-7 – в соответствии с приложением 3 к ТЗ.

- Иные проверки в соответствии с методикой приёмо-сдаточных испытаний Изготовителя

Приложения:

1. Приложение 1 - Испытание на холостом ходу с контролем повторяемости позиционирования.

2. Приложение 2 - Проверка геометрической точности

3. Приложение 3 - Проверка точности образцов по ГОСТ Р ИСО 13041-6.

4. Приложение 4 - Спецификация комплекта вспомогательного инструмента и станочной оснастки (согласно п. 4.29).

| Разработчик: Инженер-технолог по мех. обработке Зыков Сергей Александрович |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (дата) |
| Согласовано: Технический директор Думбрава Андрей Викторович |  |  |
|  | (подпись) | (дата) |
| Специалист по закупкам и материально-техническому снабжению Шубин Данил Александрович |  |  |
|  | (подпись) | (дата) |

Приложение 1. Испытание на холостом ходу с контролем повторяемости позиционирования.

Испытание проводится работой станка в автоматическом режиме на холостом ходу по специальной тест-программе по следующему временному графику:

| 1 день | Начало смены | Испытание | Перерыв | Испытание | Конец смены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 часа | 1 час | 4 часа |  |

| 2 день | Начало смены | Испытание | Конец испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 часа |  |

Перед началом испытания выбрать референсные положения для контроля позиционирования линейных осей X, Z и зафиксировать начальные положения по индикаторам, закреплённым на револьвере станка относительно контрольной оправки, установленной в шпиндель.

Для выполнения измерений, револьвер станка позиционируется в необходимую инструментальную ячейку и перемещается в заданное референсное положения по программе. При достижении заданного положения, выполняется технологический останов и фиксация отклонения от начального положения.

Измерения и фиксацию результатов выполнять в следующие моменты времени:

- В начале испытания и после окончания перерыва

- Через 10 мин после начала испытания или окончания перерыва.

- Через 40 мин после начала испытания или окончания перерыва.

- Через 2 ч после начала испытания или окончания перерыва.

- В конце испытаний и перед началом перерыва.

Тест-программа предусматривает:

- многократные перемещения рабочих органов с различными подачами во всем диапазоне длин осей;

- движение по осям X, Z;

- вращение поворотной оси C;

- вращение шпинделя на 80% от максимальной частоты вращения не менее 50% времени в каждом периоде между выполнением замеров, в остальное время не менее 30% от максимальной частоты вращения.

- смену инструмента не менее двух раз в промежутке между выполнением замеров. В течение всего времени испытания револьвер должен позиционироваться во все инструментальные позиции.

- использование других устройств станка М-функциями.

- последовательное позиционирование на рабочей подаче в выбранные референсные положения с последующим технологическим остановом для выполнения измерений и фиксации результатов.

Поставщик оборудования предоставляет тест-программу под конкретную модель оборудования и согласовывает с Заказчиком.

Критерием успешного прохождения испытания является отсутствие сбоев и отказов и возврат рабочих органов станка в контролируемые индикаторами положения с погрешностью не более 0,015 мм.

В случае отказа необходимо устранить причину его возникновения, а затем повторить испытания по тест-программе в течение всего запланированного времени.
Приложение 2.  Проверка геометрической точности

Таблица 2.1 «Проверка геометрической точности»

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Предмет проверки | Схема | Средство измерения | Указания по проверке | Допустимое отклонение, мм |
|  | Радиальное биение фланца шпинделя |  | Индикатор, стойка магнитная | Установить индикатор под прямым углом к поверхности конуса Медленно повернуть шпиндель | 0,015 при полном обороте шпинделя |
|  | Параллельность оси отверстия инструмента к продольному перемещению салазок |  | Индикатор, стойка магнитная, контрольная оправка | Установить контрольную оправку в револьверную голову Установить индикатор под прямым углом к поверхности оправки Переместить каретку на расстояние 100 мм |  |
|  | а) в плоскости X-Z |  |  |  | а) 0,040/100 |
|  | б) в плоскости Y-Z |  |  |  | б) 0,040/100 |
|  | Разновысотность центра задней и передней бабок |  | Индикатор, стойка магнитная, контрольная оправка | Установить контрольную оправку в центра Установить индикатор под прямым углом к поверхности оправки Переместить каретку на расстояние 400 мм | 0,040/400 |

Приложение 3. Проверка точности образцов по ГОСТ Р ИСО 13041-6

Проверку точности испытательного образца проводить:

-	на площадке Заказчика;

- по методике ГОСТ Р ИСО 13041-6;

-	установить объём испытаний и допуски на обрабатываемые поверхности в соответствии с таблицей 3.1

-	заготовки для обработки, вспомогательную (в том числе для закрепления заготовок) и инструментальную оснастку, режущий инструмент для обработки предоставляет Поставщик оборудования.

| Таблица 3.1 «Испытания точности образцов по ГОСТ Р ИСО 13041-6» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Испытание M1 Обточка цилиндрического образца: а) круглость; б) постоянство обработанных диаметров |  |  |  |
| Материал: сталь 30ХГСА (или аналог) |  |  |  |
|  |  |  | Допуски, мкм |
| Круглость |  |  | 5,0 |
| Постоянство обработанных диаметров |  |  | 10,0 |
| Испытание M2 Проверка плоскостности поверхности, перпендикулярной оси шпинделя |  |  |  |
| Материал: сталь 30ХГСА (или аналог) |  |  |  |
|  |  |  | Допуски, мкм |
| Плоскостность торца |  |  | 10,0 |
| Таблица 3.1 «Испытания точности образцов по ГОСТ Р ИСО 13041-6» |  |  |  |
| Испытание M3 Проверка обработки вращающимся инструментом. |  |  |  |
| Материал: сталь 30ХГСА (или аналог) |  |  |  |
| Размер образца: М3-80 (размеры приведены в таблице 4 ГОСТ Р ИСО 13041-6) |  |  |  |
| Фрезерование выполняется в режиме преобразования координат Y в XC |  |  |  |
| Допуски формы и расположения обработанных поверхностей: в соответствии с таблицей 5 ГОСТ Р ИСО 13041-6 |  |  |  |
| Испытание M4 Проверка отклонения от круглости дуги 100° продольного сечения |  |  |  |
| Материал: сталь 30ХГСА (или аналог) |  |  |  |
|  | Допуск, мкм |  |  |
| Допуск круглости | 25,0 |  |  |
| Размер образца: М4-50 (номинальный радиус R50) |  |  |  |

Приложение 4. Спецификация комплекта вспомогательного инструмента и станочной оснастки (согласно п. 4.29)

Таблица 4.1 «Спецификация комплекта вспомогательного инструмента и станочной оснастки из расчета количества на каждый станок»

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Блок радиальный для наружной обработки | 6 |
| 2 | Блок осевой для торцевого точения | 6 |
| 3 | Блок осевой для расточных резцов | 6 |
| 4 | Блок осевой для свёрл с конусом Морзе КМ2 | 2 |
| 5 | Блок осевой для свёрл с конусом Морзе КМ3 | 2 |
| 6 | Блок осевой для свёрл с конусом Морзе КМ4 | 2 |
| 7 | Блок приводной осевой сверлильно-фрезерный BMT55 | 4 |
| 8 | Блок приводной радиальный сверлильно-фрезерный BMT55 | 4 |
| 9 | Набор цанг ER25 | 1 |
| 10 | Набор цанг ER32 | 3 |
| 11 | Втулка переходная D32-d8 | 2 |
| 12 | Втулка переходная D32-d10 | 3 |
| 13 | Втулка переходная D32-d12 | 3 |
| 14 | Втулка переходная D32-d16 | 5 |
| 15 | Втулка переходная D32-d20 | 5 |
| 16 | Втулка переходная D32-d25 | 5 |
| 17 | Цанговый патрон C32-ER25-100 | 1 |
| 18 | Цанговый патрон C32-ER32-100 | 3 |
| 19 | Ключ для цанговых патронов ER25-UM.KM/RD | 1 |
| 20 | Ключ для цанговых патронов ER32-UM.KM/RD | 1 |