ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Маркиратор ударно точечный

- Назначение оборудования: Предназначено для нанесения на металлические детали с цилиндрической, конической и прямой поверхностью буквенно-цифровые надписи ударным методом.

  - Режим работы оборудования – 2 смены по 12 часов, 7 дней в неделю, с остановкой на плановое обслуживание.

  - Обрабатываемые материалы – сталь, алюминий и сплавы на его основе, с твердостью до 60 единиц по НRC и шероховатостью Rz 40

- Общие требования:

| № п/п | Параметр | Требования по параметру |
| --- | --- | --- |
|  | Срок поставки оборудования | Не позднее 01.03.2026 |
|  | Количество поставляемого оборудования | 1 |
|  | Сопроводительная документация товара | Комплектность и наполнение документации должно соответствовать ГОСТ Р 2.601-2019 с обязательным предоставлением «Руководства по эксплуатации», «Каталога изделий» и «Инструкции эксплуатационные специальные». Схемы в соответствии с ГОСТ Р 2.701-2008. Эксплуатационные документы должны быть предоставлены в бумажном и электронном виде на русском языке. |
|  | Инструктаж | Инструктаж работе на оборудовании должен составлять не менее 1-го рабочего дня и состоять из 3-х частей (инструктаж производственного персонала, инструктаж обслуживающего персонала, инструктаж технологов). |
|  | Состояние оборудования | Поставляемое оборудование должно быть новым, не ранее 2025 года выпуска, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных деталей). |
|  | Доставка оборудования | УР, г.Ижевск, проезд им.Дерябина д.2/02 |
|  | Монтаж и ПНР | Заказчик осуществляет подготовку площадки под установку оборудования, в том числе подведение необходимых коммуникаций к оборудованию, разгрузку оборудования, доставку его до места установки. Поставщик осуществляет: сборку, монтаж и подключение, а так же пуско-наладочные работы в соответствии c п.8 ТЗ. |
|  | Требования к сроку гарантийного обслуживания | Гарантийный срок определяется производителем в технической документации к Оборудованию, но в любом случае составляет не менее 2 (двух) лет с момента ввода в эксплуатацию |
|  | Срок службы оборудования до капитального ремонта | Не менее 7 лет. Точность и надежность оборудования должна восстанавливаться при проведении ремонтно-восстановительных работ. |
|  | Упаковка оборудования | Упаковка должна обеспечить сохранность груза во время его транспортировки различными видами транспорта, перегрузках и хранении на открытых площадках |

- Основные технические характеристики

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рабочие характеристики |  |  |
|  | Зона маркировки | мм | Не менее 100х150 |
|  | Максимальная глубина маркировки | мм | Не менее 0,5 |
|  | Максимальный вес детали | кг | Не менее 10 |
|  | Максимальный диаметр детали | мм | Не менее 160 |
|  | Максимальная высота детали | мм | Не менее 250 |
|  | Максимальная длинна детали | мм | Не менее 500 |
|  | Исполнение | - | Настольный |
|  | Управление |  |  |
|  | Интерфейс |  | Русский язык |
|  | Наличие предустановленных шрифтов в контроллере. |  | Пр3 ГОСТ 26.008-85 |
|  | Тип привода |  | электромеханический |
|  | Состав маркиратора |  |  |
|  | Ударный блок (маркирующая головка) |  | Наличие |
|  | Стойка крепления с основанием |  | Наличие |
|  | Управляемый привод вращения и углового положения заготовки с поворотным столом, ручной задней бабкой и ручным 3-х кулачковым патроном. |  | Наличие |
|  | Дополнительные требования |  |  |
|  | Возможность перемещения ударного блока по оси Z, в ручном либо автоматизированном режиме для настройки, под высоту обрабатываемой детали. |  | Наличие |
|  | Для крепления оснастки на основании должны быть предусмотрены Т-образные пазы. |  | Наличие |
|  | Контроллер либо ПК с установленным ПО |  | Наличие |
|  | Программное обеспечение оборудования должно быть на русском языке и иметь функцию удалённого подключения для считывания технических и технологических данных оборудования (для интеграции оборудования в общезаводскую систему SCADA). Программное обеспечение оборудования должно быть защищено паролями. Должно быть реализовано разграничение прав доступа (сервисный доступ / доступ оператора). Должны быть предоставлены логины/пароли для каждой роли. |  | Наличие |
|  | Возможность программирования автоматического увеличения порядкового номера на единицу, без участия оператора. |  | Наличие |
|  | Набивка одного номера с одного цикла на двух деталях в автоматическом режиме |  | Наличие |

- Комплектация оборудования (из учета на каждую единицу оборудования, если другое не оговорено в примечании):

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Оборудование в комплектации согласно требованиям и характеристикам ТЗ | наличие |
|  | Комплект ЗИП для проведения планового обслуживания сроком 1 год | наличие |
|  | Комплект инструмента для обслуживания оборудования | 1 комплект |
|  | Иглы ударные | Не менее 10шт. |

- Требования к условиям эксплуатации оборудования

Климатическое исполнение: Исполнение оборудования должно соответствовать ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических регионов. Категории условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

Температура в помещении: +10…+40°С

Относительная влажность: не более 70%

Электропитание: 220/380В; 50Гц.

- Состав технико-коммерческого предложения.

- Описание предлагаемого оборудования (конструктивные особенности, компоновка оборудования, схема рабочей зоны, компоновочная схема с указанием габаритов оборудования, и т.д.);

- Все технические характеристики и комплектацию оборудования, указанных в п.3 и 4 настоящего ТЗ (в том числе и не соответствующие техническому заданию); Прочие технические характеристики;

- Сведения, указанные в п.2 технического задания;

- Сведения о проведении приемочных испытаний оборудования (п.8 технического задания);

- Все пункты комплектации данного ТЗ, которые возможно поставить в ТКП, должны быть включены в окончательную стоимость оборудования.

- Безопасность и экологичность оборудования.

ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;

ГОСТ МЭК 60204-1-2007 «Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования»;

ГОСТ 12.2.049-80 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования»;

ГОСТ 12.012-2004 «Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования»;

ГОСТ 12.1.003-83 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности»;

ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

ТР ТС 010/2011 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности машин и оборудования". Иные технические регламенты таможенного союза, действие которых распространяется на данное оборудование.

- приводы исполнительных органов оборудования должны иметь предохранительные устройства, способные останавливать исполнительный орган при перегрузке, способной вызвать поломку оборудования или травмировать рабочего;

- в конструкции оборудования должны быть предусмотрены устройства, исключающие перебеги рабочих органов за пределы допускаемых положений;

- в конструкции оборудования должны быть предусмотрены устройства, исключающие самопроизвольное включение и (или) перемещение механизмов;

- конструктивные особенности оборудования должны обеспечивать безопасность, а также экологичность эксплуатации и обслуживания оборудования.

- Требования к условиям приемочных испытаний и ПНР.

Пусконаладочные работы выполняются по методике Поставщика с учетом требований технической документации на Оборудование. После выполнения пусконаладочных работ производится:

- Контроль правильности монтажа;

- Маркирование деталей Заказчика;

- Обеспечить бесперебойную работу оборудования под нагрузкой, путем проведения маркирование на образцах Заказчика за 1 цикл (управляющей программы) – количество символов не менее 50 (согласуется при ПНР), в течение 1 часа. В течение данного времени допускается остановка на переустановку образца. Не допускаются ошибки в работе оборудования, некачественной маркировки, аварийного останова оборудования. Заказчик в праве сократить время приемки оборудования или проводить часть испытаний в холостом режиме.

Допускается проведение инструктажа, параллельно с приемкой оборудования, если это не влечет за собой остановку оборудования.

Окончательная приемка оборудования считается успешной, при условии соблюдения всех заявленных требований, указанных в техническом задании и в предоставляемой технической документации.

В случае невыполнения заявленных требований при изготовлении изделий или неудовлетворительных испытаний, по вине оборудования, продавец обязуется доработать или переработать поставляемое оборудование за свой счёт.