# Техническое задание

выполнение работ по монтажу вытяжной вентиляции для паяльной станции на участке в осях 28-29/Б-В (отм. +8.400) в производственном здании 
МСК-12 (инв. № собств.010025)

Выполнить работы по монтажу вытяжной вентиляции для паяльной станции на участке в осях 28-29/Б-В (отм. +8.400) в производственном здании МСК-12 
(инв. № собств.010025) расположенном по адресу: УР, г. Ижевск, пр. им. Дерябина, 2/133, литер Б3, согласно проектной документации, техническому заданию, утвержденных Заказчиком технологическим планировкам, в том числе работы:

Раздел АС

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Новый раздел |  |  |  |
| 1 | Демонтаж: Замена стеклопакетов в пластиковых окнах \ прим. | м2 | 0,9 |
| 2 | Заполнение каркаса витражных блоков из алюминиевых профилей: сэндвич панелями площадью свыше 0,5 до 1 м2 | м2 | 0,9 |
| 3 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цветная ламинированная, толщина панели 32 мм | м2 | 0,9 |
| уточнить характеристики сэндвич-панели при производстве работ с корректировкой стоимости (при необходимости) |  |  |  |
| 4 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,0032 |
| 5 | Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 250 мм | шт | 2 |
| монтаж подвеса П1 (пп.4-5) учтен расценкой по монтажу воздуховода согласно разделу ОВ |  |  |  |
| 6 | Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок фахверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: до 20 кг | т | 0,0186 |
| 7 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | т | 0,0186 |

Раздел ОВ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг | шт | 1 |
| 1.1 | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 5 | шт | 1 |
| 2 О | CFz 125 MAX Вентилятор, L=250м³/час, 360Па, N=0.09кВт, n=3240об/мин | шт | 1 |
| 3 | FCC 125 Быстроразъемный хомут | шт | 2 |
| 4 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм | шт | 1 |
| 4.1 | Регулировочно-запорное устройство: клапан обратный | шт | 1 |
| 5 | RSK 125 Клапан обратный | шт | 1 |
| 6 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 1 |
| 7 | Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 125 мм | шт | 1 |
| 8 | Установка отсосов от оборудования | кг | 14 |
| 8.1 | Отсос местный или укрытие при отсасывании воздуха: в одном месте | шт | 1 |
| 9 О | Deli-100-15H Малогабаритное вытяжное устройство | шт | 1 |
| 10 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм \ ф125 | м2 | 7,58 |
| 10.1 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5 | сеть | 1 |
| 11 | Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм | м2 | 6,28 |
| 12 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, диаметр 125 мм | м2 | 1,2 |
| 13 | Заглушка питометражного лючка для отверстия диаметром 10 мм | шт | 2 |
| 14 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой алкидной | м2 | 0,4 |
| 15 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,00008 |
| 16 | Уайт-спирит | кг | 0,016 |
| 17 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской битумной серебристой | м2 | 0,4 |
| 18 | Краска БТ-177 | т | 0,000072 |
| 19 | Уайт-спирит | кг | 0,0104 |

Раздел ЭМ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Монтажная рейка | м | 0,1 |
| 2 | DIN-рейка (10 см) оцинкованная | шт | 1 |
| 3 | Прибор или аппарат | шт | 2 |
| 3.1 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт | 1 |
| 4 О | ВА47-100-1P-16A-C Выключатель автоматический | шт | 1 |
| 5 О | РН-47 Расцепитель независимый | шт | 1 |
| 6 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | шт | 3 |
| 7 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 1 |
| 7.1 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: до 3 | шт | 1 |
| 8 О | STY-2.5 Регулятор скорости, IP54, Imax=2.5 А, 50 Гц | шт | 1 |
| 9 | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 60 |
| 10 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 20 |
| 11 | ППГнг(A)-HF-0,66 3х2,5 | м | 81,6 |
| 12 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | м | 20 |
| 13 | Металлорукав с ПВХ уплотнением, IP54, условный проход 20 мм | м | 20,6 |
| 14 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм | шт | 4 |
| 15 | Муфта вводная, внутренний диаметр 20 мм | шт | 4 |

Раздел СПС

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | шт | 1 |
| 2 О | УК-ВК/14 Устройство коммутационное | шт | 1 |
| 3 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | м | 15 |
| 4 | Кабель парной скрутки КПСнг(A)-FRHF 1х2х0,75 | м | 15,3 |
| 5 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 12 |
| 6 | PR.012031 Труба гофрированная d20 | м | 12,24 |
| 7 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | м | 1 |
| 8 | PR.01420 Труба гладкая жесткая d20 | м | 1,02 |
| 9 | PR.07520 Соединитель угловой разборный d20 | шт | 6 |
| 10 | PR.08.2534 Скоба металлическая однолапковая 19-20 | шт | 36 |
| 11 | PR.08.3481 Дюбель металлический универсальный 5х30 | шт | 36 |
| 12 | PR.08.3626 Саморез 4,2х32 с прессшайбой | шт | 36 |
| 13 | Коробка ответвительная на стене | шт | 1 |
| 14 | КМ-О(4к) Коробка монтажная огнестойкая IP41, 72х72х36 | шт | 1 |
| 15 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: свыше 25 до 50 мм при толщине стен до 25 см | шт | 1 |
| 16 | Труба стальная во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, в готовых бороздах, диаметр: до 25 мм | м | 1 |
| 17 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 1,5 мм | м | 1,03 |
| 18 | Герметик противопожарный акриловый для заделки швов примыкания стен, перекрытий, отверстий при прокладке негорючих трубопроводов, подверженных деформациям до 10 % в процессе эксплуатации, объем 310 мл | шт | 1 |
| 19 | Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 110 кг/м3, теплопроводность при 10 °C не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,04 Мпа | м3 | 0,03 |
| 20 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | система | 1 |

Марки, стоимости материалов, а также технические требования применяемого оборудования должны быть согласованы с Заказчиком до начала производства работ и соответствовать требованиям и характеристикам указанных в техническом задании.

Объемы и виды выполняемых работ согласовываются Заказчиком поэтапно, с составлением ведомостей работ и исполнительных схем непосредственно перед началом этапа работ.

В состав работ должны быть включены все работы по демонтажу конструкций и оборудования в соответствие с технологическими планировками.