«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Котласский ЭМЗ»

________________Климов А.Ю.

« ___»______________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение сертификации баллона автомобильного

металлопластикового для сжатого природного газа

(по техническим условиям ТУ 4591-001-07507512-96)

согласно Техническому регламенту ТР ТС 018/2011.

1 Общая информация

Предназначен для использования в качестве топливных емкостей на

автомобилях.

Баллон состоит из цилиндрического сварного герметичного лейнера из конструкционной легированной стали 15ХСНД и оболочки из композиционного материала (стеклопластика) на цилиндрической поверхностилейнера (КПГ-2 по ГОСТ 33986-2016).

Баллоны изготавливаются с 1 или 2 горловинами.

Резьба горловин 			по ГОСТ 9909: W=27,8

Вместимость баллонов 		35, 50, 60, 80 л (см. табл.1)

Давление рабочее 		19,6 МПа (200кгс/см2).

Давление пробное 		29,4 МПа (300кгс/см2).

Таблица 1

| № п/п | Вместимость, л | Рабочее давление, Мпа (кгс/см2) | Диаметр баллона наружный, D мм | Длина, L мм | Масса, кг | Толщина стенки, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | металл | оплетка |
|  | 35 | 19,6 (200) | 265 | 835 | 26 | 3,8+0,4 | 3…4.4 |
|  | 50 |  |  | 1150 | 36 | 3,8+0,4 | 3…4.4 |
|  | 50 |  | 325 | 817 | 37 | 3,8+0,4 | 3…4.4 |
|  | 60 |  |  | 955 | 44,5 | 3,8+0,4 | 3…4.4 |
|  | 80 |  |  | 1270 | 54 | 3,8+0,4 | 3…4.4 |

Пример записи условного обозначения баллонов при заказе:

Баллон БЦМ -V - Р раб - D/L ТУ 4591-001-07507512-96, где:

V	– объём (л),

Рраб	– рабочее давление (МПа),

D/L	– наружный диаметр (мм) /длина (мм).

2 Назначение и цели

Осуществление оценки (подтверждения) соответствия автомобильныхметаллопластиковых баллонов для сжатого природного газа с рабочимдавлением 19,6 МПа (200кгс/см) требованиям технического «О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011).

3 Требования к услуге

Сертификация проводится аккредитованным органом по сертификации, включённым в Единый реестр органов по сертификации и испытательной лабораторией (центрами) Таможенного союза с подготовкой и передачей АО «Котласский ЭМЗ» оформленного в установленном порядке Сертификата соответствия.

Предоставить оригинал Сертификата в срок до 3-х месяцев, после заключения договора.

4 Состав конкурентного предложения

В состав конкурентного предложения должны входить:

-   цена;

-   сведения об аккредитации (лицензия, сертификат);

- подтверждение о включении в Единый реестр органов по сертификации ииспытательных лабораторий Таможенного союза с возможностью сертификации по ТР ТС 018/2011.

Сертификационные  испытания  проводятся  в  соответствии  с  таблицей 2  на  баллонах, прошедших  приёмо-сдаточные  испытания.

Таблица  2

Испытания баллонов  БЦМ

| № п/п | Наименование испытаний | Требования по ГОСТ 33986-2016 | Метод испытаний по ГОСТ 33986-2016 | Объём и количество испытываемых баллонов | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приёмо-сдаточные испытания по ТУ 4591-001-07507512-96 | - | - | - | Испытания не проводятся, предъявляются протоколы предыдущих испытаний, при этом по п.1.4.3 (проверка на разрушение)-за последние 3 года |
| 2 | Испытание на циклическое воздействие при экстремальных температурах | 4.1.1 | 7.7 | 1 шт. поз.1 или 2 табл.1 |  |
|  |  |  |  | 1 шт.поз.3 или 4 или 5 табл.1 |  |
| 3 | Испытание на огнестойкость | 4.3 | 7.15 | 1 шт. поз.1 или 2 табл.1 |  |
|  |  |  |  | 1 шт.поз.3 или 4 или 5 табл.1 |  |
| 4 | Испытание на проникновение | 4.4 | 7.16 | 1 шт.поз.1 или 2 табл.1 |  |
|  |  |  |  | 1 шт.поз.3 или 4 или 5 табл.1 |  |
| 5 | Испытание на трещиностойкость | 4.1.1 | 7.17 | 1 шт.поз.1 или 2 табл.1 |  |
|  |  |  |  | 1 шт.поз.3 или 4 или 5 табл.1 |  |
| 6 | Испытание на разрыв | 4.1.1 | 7.19 | 1 шт. поз.1 или 2 табл.1 |  |
|  |  |  |  | 1шт.поз.3 или 4 или 5 табл.1 |  |
| 7 | Испытание в кислотной среде | 4.1.1 | 7.14 | 1 шт.поз.1 или 2 табл.1 |  |
|  |  |  |  | 1 шт.поз.3 или 4 ил 5 табл.1 |  |

Основанием для проведения работ по сертификации продукции в законодательно регулируемой сфере является аккредитация органа по сертификации в соответствии с требованиями Постановления от 21 сентября 1994 года № 16 «Требования к органу по сертификации продукции и порядок его аккредитации» и разрешение уполномоченного органа, указанного в п. 1.1 (наличие зарегистрированного аттестата аккредитации и лицензии на проведение работ по сертификации продукции).

АО «Котласский ЭМЗ»:

Главный конструктор				В.А.Вяткин

Директор по качеству 				Л.А. Сидельникова

Главный технолог 				С.И. Турунова