ДОГОВОР ПОДРЯДА №______________________________

| г. Ижевск | " " г. |
| --- | --- |

Акционерное общество «Концерн «Калашников» (АО «Концерн «Калашников»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя директора дивизиона производственной логистики Бородина Игоря Олеговича, действующего на основании Доверенности №163 от 30.06.2025г., 
с одной стороны, и

__________________________________________________, именуем____ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующ___  
на основании __________, с другой стороны, заключили Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (Приложение №1) выполнить работы по обслуживанию автоматических установок пожаротушения (далее по тексту Договора – Работы) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

  - Работа выполняется на территории Заказчика по адресу: УР, г. Ижевск, пр. Дерябина, 2/193.

  - Подрядчик обязуется выполнить работу, предусмотренную Договором, в следующие сроки:

- начальный срок – 01.10.2025г.;

- конечный срок – 31.09.2026г..

1.4. Несовпадение момента получения результата работ по настоящему договору с моментом его/их оплаты не является предоставлением коммерческого кредита, и проценты за пользование денежными средствами в связи с таким несовпадением сторонами настоящего договора не начисляются.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Заказчик обязуется:

Оплатить работы Подрядчика в соответствии с условиями Договора;

Предоставить Подрядчику при необходимости допуск к информации, документации, месту выполнения работ;

Выполнять рекомендации Подрядчика для успешного выполнения работ.

  - Заказчик вправе:

Проверять ход и качество работы, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика;

Требовать от Подрядчика своевременного устранения выявленных недостатков работы.

Требовать от Подрядчика надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором.

Осуществлять контроль исполнения договора, в том числе на отдельных этапах его исполнения, не вмешиваясь в оперативную хозяйственную деятельность Подрядчика.

Отказаться от исполнения Договора, предупредив об этом Подрядчика в письменной форме путем направления уведомления не менее чем за 7 календарных дней до даты предстоящего расторжения.

  - Подрядчик обязан:

Выполнить работы с надлежащим качеством;

Отчитываться перед Заказчиком об объеме выполненных работ в рамках Договора.

Соблюдать конфиденциальность относительно информации, полученной в ходе выполнения работ.

Выполнить работы в сроки, установленные в п. 1.3 Договора.

Персонал Подрядчика обязан выполнять требования внутриобъектового и пропускного режимов, перемещения материально-производственных запасов и документации, порядка оформления пропускных документов к подрядчику/субподрядной организации при производстве работ (Приложение №2), являющихся неотъемлемой частью договора и других правил, действующих на объектах Заказчика и нести ответственность за допущенные нарушения в соответствии с Перечнем нарушений (Приложение № 2.1).

При обнаружении неисправности установок пожарной автоматики, повреждении соединительных линий (шлейфов), извещателей, приборов и устройств систем пожарной автоматики (сигнализации, пожаротушения, дымоудаления), лицо, обнаружившее неисправность, обязано немедленно сообщить об этом дежурному персоналу, непосредственному руководителю, или лицу, ответственному за пожарную безопасность.

Соблюдать следующие требования в области пожарной безопасности:

При эксплуатации систем противопожарной защиты запрещается:

- несанкционированное вмешательство в работу приемно-контрольных приборов, пультов управления систем пожарной автоматики, умышленное повреждение или приведение в нерабочее состояние приборов и соединительных линий систем пожарной автоматики и связи;

- срыв пломб и приведение в действие (инициация) устройств запуска систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ручных (кнопочных) пожарных извещателей),  систем автоматического обнаружения и тушения пожара в ситуациях, не связанных с возникновением угрозы жизни, здоровью людей (не являющихся следствием возникновения пожара, загорания, задымления, аварии), и не являющихся следствием проведения работ по ТО, ППР и ТР систем противопожарной защиты;

-курение, в том числе электронных сигарет в помещениях, оборудованных автоматической пожарной сигнализацией с дымовыми пожарными извещателями или извещателями пламени.

2.3.8 При необходимости проведения любых видов работ, связанных с возможным выделением дыма, большого количества теплоты, пыли, пара, возникновением значительных воздушных потоков (сквозняков) в помещениях Заказчика, защищенных автоматической пожарной сигнализацией, автоматическими установками пожаротушения, а также любых видов работ, могущих привести к физическому повреждению узлов и элементом систем противопожарной защиты, или к запуску систем пожарной автоматики (сигнализации, оповещения о пожаре, пожаротушения), в обязательном порядке уведомлять и согласовывать с УПБ ДГИ проводимые работы, не менее чем за один рабочий день до начала работ. Проведение работ в этом случае допускается только после принятия мер, предупреждающих нештатные срабатывания систем противопожарной защиты.

# 2.3.9 При въезде на территорию АО «Концерн «Калашников» Подрядчик предоставить документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

# - действующее водительское удостоверение соответствующей категории у водителя транспортного средства Подрядчика;

# - действующее свидетельство о регистрации транспортного средства Подрядчика;

# - действующий полис ОСАГО на транспортное средство Подрядчика;

# - действующую диагностическую карту, содержащую заключение о соответствии транспортного средства Подрядчика обязательным требованиям безопасности транспортных средств;

# - заключение по результатам прохождения предрейсового медицинского осмотра водителя транспортного средства Подрядчика;

# - заключение по результатам прохождения периодического медицинского осмотра водителя транспортного средства Подрядчика;

# - путевой лист с отметкой медицинского работника о прохождении предрейсового медицинского осмотра водителя транспортного средства Подрядчика.

# Транспортное средство Подрядчика должно быть оснащено аптечкой первой помощи, исправным огнетушителем, противооткатными упорами, отвечающими требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

    - Соблюдать Требования Заказчика по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и охране окружающей среды (Приложение №3, Приложение № 3.1, Приложение № 4), являющихся неотъемлемой частью договора.

  - Подрядчик вправе:

Привлечь к исполнению своих обязательств по Договору субподрядчиков. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ только субподрядчиков, кандидатуры которых предварительно согласованы 
в письменной форме с Заказчиком.

- Подрядчик, который в нарушение условий Договора привлек к его исполнению субподрядчика, несет ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении Договора.

- Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства субподрядчиком 
в соответствии с п. 1 ст. 313 и ст. 403 ГК РФ.

Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора 
(по причинам, не связанным с нарушением Заказчиком договорных обязательств) уведомив об этом в письменной форме Заказчика не менее чем за 10 дней до предполагаемой даты расторжения, с уплатой денежной суммы 
в размере 10% от общей суммы договора. Договор считается расторгнутым 
с момента получения Заказчиком вышеуказанной денежной суммы.

Требовать от Заказчика своевременной оплаты на условиях, предусмотренных в разделе 3 настоящего Договора, надлежащим образом выполненной и принятой Заказчиком работы.

Требовать компенсации произведенных затрат за принятый заказчиком результат незавершенной работы, в случае расторжения договора до приемки работ. При этом Подрядчик не имеет право требовать:

- - компенсации затрат на выполнение работ в размере, превышающем цену договора;

- - компенсации затрат на выполнение дополнительных работ, не согласованных с Заказчиком;

- - оплаты работ, выполненных с недостатками, которые не были устранены или неустранимы.

ЦЕНА РАБОТЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

  - Цена работы составляет ______ (_________) рублей ___ коп., в т.ч. НДС – (_______________) руб. ______________ коп.

Стороны согласовали, что сумма НДС является частью цены Договора, которая вычленяется (вычитается) из этой цены для целей налогообложения при переходе Подрядчика на режим налогообложения, не предусматривающий уплату НДС в бюджет, освобождения Подрядчика от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС, в случаях предусмотренных действующим налоговым законодательством РФ,  а также в случае, если операция по выполнению работ не облагается НДС по основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации. В вышеуказанных случаях цена работы подлежит уменьшению на сумму НДС.

В случае уменьшения ставки НДС пропорционально уменьшается цена работы.

  - Цена является окончательной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора.

  - В цену работы, указанную в Договоре, включаются компенсация издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

  - Заказчик оплачивает работы с отсрочкой платежа до 60 календарных дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ, при условии предоставления Заказчику оформленной в соответствии с действующим законодательством счет-фактуры.

  - Оплата работ, предусмотренных п. 1.1 Договора, производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

  - Стороны подписывают акт сверки взаимных расчетов не реже 1 раза в квартал, а также после проведения окончательных расчетов по договору.

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ.

  - Подрядчик обязуется предоставить все материалы 
и оборудование, необходимые для выполнения работы.

Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного предоставленного Подрядчиком имущества несет Подрядчик.

  - Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и в случае неисполнения Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

  - Факт выполнения работы, предусмотренной п. 1.1. Договора, подтверждается актом выполненных работ и счетом-фактурой при отсутствии претензий к качеству выполнения работ.

  - Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

  - Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от Договора или иные недостатки, которые не могли быть устранены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышлено скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней по их обнаружении.

  - При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работе, по требованию Заказчика Подрядчик обязан в течение  5 (пяти) дней самостоятельно за свой счет устранить отступления и / или недостатки в работе либо возместить Заказчику расходы, по требованию Заказчика, связанные с устранением недостатков.

  - При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

КАЧЕСТВО РАБОТЫ И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, а также требованиям указанных в Техническом задании (Приложение №1)

Подрядчик гарантирует, что при выполнении работ по настоящему договору подряда не используется контрафактный, фальсифицированный Товар*.

Использование Подрядчиком при выполнении работ контрафактного или фальсифицированного товара, товара, изготовленного с использованием контрафактной продукции, в рамках настоящего Договора является существенным нарушением требований к качеству выполненных работ.

* контрафактным признается Товар, на котором (или на этикетке, упаковке которой) незаконно размещены средства индивидуализации или содержатся сходные с ними до степени смешения обозначения, а также материальные носители, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности с нарушением исключительного права на такой результат;

* фальсифицированным признается Товар, сопровождаемый при производстве и обороте заведомо неполной или недостоверной (ложной) информацией о соответствии Товара требованиям к качеству по договору, обязательным требованиям к данному виду Товара, установленным нормативными правовыми документами, техническими регламентами, документами по стандартизации, технической документацией на данный Товар.

  - В случае обнаружения Заказчиком в результате работ использования контрафактных или фальсифицированных Товаров Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в течении 10 дней с момента их обнаружения, при этом работы считаются не выполненными.

В случае, если результатом работ является товар, товар в вышеуказанном случае является не поставленным, а принятым на ответственное хранение. Подрядчик обязан возместить расходы по хранению Товара в размере 0,5 % от стоимости выполненных работ за каждый день хранения. Подрядчик обязуется вывезти Товар с территории Заказчика в течение 10 дней с момента получения требования Заказчика, в этот же срок вернуть сумму оплаты за выполненные работы. Все расходы по возврату такого Товара относятся на Подрядчика.

В данном случае Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.

По своему усмотрению Заказчик может вместо отказа от исполнения Договора предъявить требования о замене результата работ без использования контрафактного или фальсифицированного Товара за счет Подрядчика в течение 30 дней с даты выявления нарушения.

Подрядчик обязан проводить мероприятия по предотвращению применения контрафактного, фальсифицированного и неаутентичного Товара в соответствии с ГОСТ Р 57881-2023, ГОСТ Р 52745-2021, ГОСТ Р 58635-2019, ГОСТ Р 58636-2019, ГОСТ Р 58338-2018.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - В случае неоплаты стоимости выполненных работ в сроки и на условиях, указанных в Договоре, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,01% (одной сотой процента) от суммы неоплаченной работы за каждый день просрочки платежа. Другие виды ответственности за просрочку оплаты поставленного товара не применяются.

  - При нарушении срока исполнения обязательств по Договору Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,01% (одной сотой процента) от цены Договора за каждый день просрочки до дня полного исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

  - В случае невыполнения Подрядчиком обязанности по устранению выявленных недостатков Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 
30 % (тридцати процентов) от стоимости, указанной в п. 3.1. Договора.

  - Неустойка, указанная в пп. 6.1, 6.2.  Договора, носит штрафной характер.

  - Общая сумма начисленных неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Стороной обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

Договором предусматривается досудебный претензионный порядок разрешения споров, возникающих между Сторонами при изменении, расторжении, неисполнении или ненадлежащем исполнении Договора, а также по поводу его недействительности.

Способ направления претензии – по электронной почте, указанной в п.9.2. договора с дублированием отправки на почтовый адрес, указанный в р.11 договора заказным письмом с простым уведомлением.

Срок рассмотрения претензии - 10 (десять) календарных дней с момента ее получения.

Претензия считается доставленной по истечении 10 дней со дня направления претензии, если претензия направлена по адресу и способом, указанными в договоре.

Условия о порядке и сроках направления претензии являются независимыми от текста договора и сохраняют свою силу в случаях недействительности и незаключенности договора.

В случае если споры не урегулированы Сторонами в досудебном претензионном порядке, они передаются заинтересованной Стороной на рассмотрение в Арбитражный суд Удмуртской Республики.

  - Подрядчик несет ответственность за действия соисполнителя, совершенные им в рамках выполнения работ по договору, как за свои собственные. Невыполнение соисполнителем обязательств не освобождает Подрядчика от исполнения условий договора.

  - За нарушение Подрядчиком условий пунктов 2.3.6-2.3.8 Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) руб.

Подрядчик обязан возместить АО «Концерн «Калашников» убытки в виде реального ущерба, в том числе включающего расходы на возмещение 
АО «Концерн «Калашников» убытков, причиненных третьим лицам, если такие убытки возникли вследствие причинения вреда АО «Концерн «Калашников» и третьим лицам, находящимся на территории АО «Концерн «Калашников».

В случае нарушения Подрядчиком срока выставления счета-фактуры, а также нарушения порядка оформления счета-фактуры, установленного законодательством РФ, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере суммы НДС, указанной в выставленном счете-фактуре.

ФОРС-МАЖОР

7.1. Подрядчик не освобождается от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, военных действий и военных маневров, ограничений перевозок, запретительных мер государств, запрета торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и других чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

  - При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

  - При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

  - В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 дней с даты направления письменного уведомления.

  - В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

  - В случае нарушения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим разделом и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим разделом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

  - Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон 
с момента его заключения и действует до 31.12.2026г., а в части расчетов-до полного исполнения обязательств сторонами.

  - В случае, когда в соответствии с Договором предусмотрена передача документов по электронной почте, стороны определили, что доказательством направления документов по электронной почте является, в том числе журнал регистрации отправленных сообщений по электронной почте.

Стороны используют для отправки и принятия документов и для переписки по настоящему Договору следующие электронные адреса:

- e-mail Заказчика: info@kalashnikovconcern.ru .

- e-mail Подрядчика: __________________ .

Документы, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным адресам электронной почты, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках Договора.

Не влечёт правовых последствий электронная переписка Сторон (кроме переписки путём обмена электронными сообщениями, передаваемыми по электронной почте по адресам, указанным в настоящем пункте договора), в том числе с использованием систем обмена мгновенными сообщениями между пользователями с помощью сети Интернет (таким как Viber, Telegram и др.), путём размещения в облачных сервисах и иными способами.

  - Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия на то другой стороны.

  - Договор заключен путем составления одного документа на ______ листах, в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.

К форме Договора, изменениям и дополнениям к договору сторонами устанавливаются следующие дополнительные требования:

- подписи уполномоченных на подписание документа лиц должны быть скреплены печатями соответствующих организаций;

- все листы документа должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены на оборотной стороне последнего листа документа печатью юридической службы Заказчика и заверены подписью с указанием должности, фамилии и инициалов работника организации Заказчика.

Данные требования не применяются к договору, заключенному в виде единого электронного документа.

  - Оформление разногласий при заключении Договора, а также заключение соглашений о внесении изменений и дополнений в Договор (в том числе спецификаций, календарных планов и т.п.) допускается путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, электронной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору. В случае, если разногласия при заключении Договора, а также изменения и дополнения в Договор составлены в виде одного документа, подписанного сторонами, то к ним устанавливаются дополнительные требования, указанные в п.9.4 Договора.

  - Все соглашения об изменении, дополнении и/или расторжении Договора оформляются Сторонами в письменной форме на бумажном носителе путем составления единого документа (дополнительное соглашение, спецификация и прочий договорной документ), подписывается Сторонами, и является его неотъемлемой частью. Дополнительное соглашение, спецификация и прочий договорной документ подписывается в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Порядок рассмотрения сторонами предложений по внесению изменений в условия договора устанавливается в срок, согласованный сторонами.

  - Все исправления по тексту Договора имеют юридическую силу только в том случае, если они удостоверены подписями Сторон в каждом отдельном случае.

  - Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, указанных в Договоре в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их изменения.

  - Стороны в письменном виде дополнительно направляют друг другу Перечень представителей, уполномоченных на представление интересов по Договору. В случае изменения представителей, Стороны обязаны уведомить об этом друг друга незамедлительно в письменной форме.

Стороны договорились, что положения ст. 712 ГК РФ об удержании Подрядчиком результата работ, а также иного исполнения, подлежащего передаче Заказчику не применяются.

  - Стороны пришли к соглашению, что не имеют претензий друг к другу в части ведения переговорного процесса, предшествующего заключению договора и полностью подтверждают добросовестность своих действий при вступлении в переговоры, в ходе их проведения и по их завершении.

  - На дату подписания Договора Стороны предоставляют следующие заверения об обстоятельствах:

Стороны являются юридическими лицами, надлежащим образом созданными и осуществляющими деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

В отношении Сторон не введено наблюдение и не применяется иная процедура банкротства, предусмотренная применимым законодательством;

Стороны получили все предусмотренные применимым законодательством разрешения, необходимые лицензии, допуски СРО, необходимые для заключения и исполнения Договора; Лицо, подписывающее Договор с каждой из сторон, имеет на это все полномочия;

Заключение и исполнение Договора не приведет к нарушению сторонами требований законодательства, положений каких-либо договоров, соглашений, судебных запретов и/или постановлений, обязательных для сторон;

Стороны подтверждают отсутствие возбужденных судебных разбирательств, либо угроз возбуждения судебных разбирательств, претензии со стороны Уполномоченных Органов или третьих лиц, которые могут воспрепятствовать заключению или исполнению Сторонами Договора.

Подрядчик подтверждает уплату всех налогов и сборов 
в соответствии с действующим законодательством РФ, а также ведение 
и своевременную подачу в налоговые и иные государственные органы налоговой, статистической и иной государственной отчетности в соответствии 
с действующим законодательством.

  - Если какое-либо из заверений об обстоятельствах, указанных 
в п. 9.12. Договора, окажется недостоверным, неполным или неточным, Сторона, предоставившая такое заверение об обстоятельствах, обязана возместить убытки или уплатить другой Стороне по ее требованию штраф в размере 10% от общей суммы Договора. Кроме того, пострадавшая сторона может отказаться от договора в одностороннем внесудебном порядке либо потребовать признания договора недействительным по мотивам того, что он был заключён под влиянием обмана или существенных заблуждений.

Также, в случае нарушения Подрядчиком п.9.12.6 и/или допущенных Подрядчиком нарушений налогового законодательства, отраженных в решениях налоговых органах, Подрядчик обязуется возместить Заказчику потери (в т.ч.: доначисленный НДС, штрафы, пени и т.д.).

Стороны заранее оценили размер имущественных потерь, которые Подрядчик обязуется возместить Заказчику, в размере, равном сумме вычетов НДС или расходов, а также сумме уплаченных пеней. Подрядчик возмещает Заказчику имущественные потери в течение 5-ти календарных дней 
с момента получения от Заказчика соответствующего требования.

Заказчик вправе удовлетворить требования к Подрядчику о возмещении имущественных потерь из денежных средств, причитающихся выплате Подрядчику по любым основаниям, в порядке зачёта встречных денежных требований, направив соответствующее заявление о зачёте.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

10.1. Приложение №1 – Техническое задание

10.2. Приложение №2 – ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО И ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМОВ, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ И ДОКУМЕНТАЦИИ, ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ ПРОПУСКНЫХ ДОКУМЕНТОВ К ПОДРЯДЧИКУ/СУБПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ.

10.3. Приложение №2.1. - ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО И ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПРОПУСКНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ (СПРАВКИ) О ПОСЕЩЕНИИ ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОМПЛОЩАДОК ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПОДРЯДЧИКА, А ТАКЖЕ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, ПРИВЛЕЧЕННЫМИ ПОДРЯДЧИКОМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

10.4   Приложение № 3 – ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

10.5  Приложение № 3.1 –  Требования в области экологической безопасности

10.6      Приложение № 4 - Перечень нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды при выполнении работ

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| АО «Концерн «Калашников» 426006, РФ, Удмуртская Республика, город Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 2/193, помещение 78 ИНН/КПП1832090230/997450001 ОГРН 1111832003018 ОКПО 90082579 р/c 40702810203000065395 в Приволжском филиале ПАО «Банк ПСБ» к/с 30101810700000000803 в Волго-Вятском Главном Управлении Центрального банка Российской Федерации БИК 042202803 Заместитель директора дивизиона производственной логистики ____________/ Бородин И.О.. |  |

Приложение №1 к договору

от _____________№__________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание, планово-предупредительный ремонт и текущий ремонт автоматических установок пожаротушения на объектах АО «Концерн «Калашников»

- Общие сведения

  - Заказчик работы: АО «Концерн «Калашников»;

  - Юридический адрес: 426006, г. Ижевск, пр. им. Дерябина, 2/193 помещение 78;

  - Генеральный директор: А.В. Лушников, действующий на основании Устава.

- Наименование работ

Обслуживание автоматических установок пожаротушения (далее по тексту – АУП) в соответствии действующими нормативно-правыми актами Российской Федерации и приложений к настоящему техническому заданию.

- Цель выполнения работ

Поддержание систем АУП в исправном состоянии.

- Основания для работ

  - Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

  - Федеральный Закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

  - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479;

  - ГОСТ Р 59636-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

- Исходные данные объектов работ

Место нахождения объектов:

- г. Ижевск, пр. им. Дерябина, д.2/2, корпус инв. №110000000183, центральное складское хозяйство дивизиона производственной логистики – АУП водяная спринклерная;

-г. Ижевск, пр. им. Дерябина, д.2/159, корпус инв. №010037, типография, архив подлинников – АУП тонкораспыленной водой;

- г. Ижевск, проезд им. Дерябина, д.2/02, корпус инв. №110000000209, конструкторско-технологический центр, окрасочный участок – АУП порошковая модульная.

- Срок выполнения работ

Ежемесячное обслуживание, выполнение с 01.10.2025 по 31.09.2026.

- Основные требования к выполняемым работам

ТО, ППР и ТР СПЗ необходимо проводить в соответствии требованиям нормативно-правовых актов и документов Российской Федерации.

- Обязанности подрядчика

  - Осуществлять контроль за состоянием установок пожаротушения и систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления людей о пожаре, входящих в состав АУП, путем обеспечения надежного функционирования в соответствии с техническими характеристиками, восстановления работоспособности, устранения причин ложных срабатываний установленного на объекте оборудования.

  - Принимать необходимые меры по обнаружению неисправностей и восстановлению работоспособности АУП.

  - Осуществлять диагностику и программирование объектовых средств передачи извещений в системе пожаротушения и оповещения людей о пожаре с пультами централизованного наблюдения.

  - Принимать заявки к исполнению при возникновении неисправности, обеспечить оперативную реакцию профильных специалистов в течение 1 часа 30 минут в рабочее, в течение 3 часов - в нерабочее время, праздничные и выходные дни. Заявки могут быть направлены на электронный адрес Исполнителя посредством электронной почты Оutlook, а в случае экстренной необходимости – посредством телефонной связи, в том числе сотовой, а также с использованием мессенджеров ватсап, телеграм.

  - В случае срабатывания системы пожаротушения в любое время суток Подрядчик должен обеспечить прибытие своего представителя на объект не позднее, чем через 1 час 30 минут после получения заявки. После прибытия, установить причину срабатывания и, при условии наличия необходимых запасных частей на складе Подрядчика, немедленно устранить неисправность в работе пожаротушения. В случае отсутствия необходимых запасных частей на складе Подрядчика, стороны в течение 8 рабочих часов составляют и подписывают дефектную ведомость с указанием вышедшего из строя и подлежащего замене оборудования. Стороны также согласуют время, необходимое Подрядчику для устранения выявленных неисправностей путем составления и подписания соответствующего Акта свободной формы, при этом режим работы Подрядчика по устранению неисправностей должен, при наличии объективной на то возможности, исключить простой технологического процесса Заказчика. В указанном Акте Подрядчик, в зависимости от вида неисправности установки пожаротушения, отражает информацию о возможности задействования установки в ручном режиме, или задействования части установки для защиты объекта на время проведения ремонтно-восстановительных работ, и доводит (в письменной форме) алгоритм действий по эксплуатации и приведению в действие системы пожаротушения в ручном режиме до дежурного персонала объекта Заказчика.

  - Проводить обследования объектов заказчика на предмет необходимости оборудования объектов защиты АУП, с выдачей рекомендаций, а также подготавливать дефектные акты на узлы, агрегаты, установки в случае необходимости их замены.

  - Проводить проверку на работоспособность систем АУП, насосов повысителей и электро-задвижек с составлением соответствующего акта и внесением информации в журналы в установленные нормативно-технической документацией и приложениями к настоящему техническому заданию.

  - Проводить в составе комиссии с представителями заказчика техническое освидетельствование АУП в целом на предмет возможности их дальнейшего использования по назначению после истечения срока службы, указанного в технической документации АУП.

- Порядок контроля и приемки выполненных работ

  - Приемка услуг Подрядчика осуществляется Заказчиком путем проверки оказанных услуг на соответствие их объема требованиям договора, состояния оборудования и комплектности. Заказчик осуществляет приемку оказанных услуг в течение 5 рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком акта оказанных услуг. По результатам проверки Заказчиком в рамках указанного срока подписывается акт приемки оказанных услуг, либо Подрядчику в те же сроки направляется Заказчиком в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта приемки оказанных услуг с указанием срока для устранения несоответствий.

- Требования к исполнителю

  - У подрядчика обязательно наличие действующей лицензии МЧС России на осуществление видов работ и услуг, составляющих деятельность по:

-  монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведению пусконаладочных работ

- монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведению пусконаладочных работ

-  монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведению пусконаладочных работ.

  - Подрядчик должен обеспечить выполнение работ состоящим в штате квалифицированным персоналом, знающим электрические схемы, конструкцию и режимы эксплуатации обслуживаемых средств безопасности, умеющим производить их настройку и регулировку, выявлять и устранять неисправности, вести эксплуатационно-техническую документацию, производить программирование пультов управления, настройку конфигурации приемно-контрольных приборов и программно-аппаратных комплексов всех типов и иметь опыт работ. Состав бригады для выполнения работ зависит от объема и сроков их проведения, но должен состоять из не менее 2-х работников.

  - Работники организации – поставщика услуг по техническому обслуживанию должны быть обучены и аттестованы по программе «Промышленная безопасность».

  - Работники организации – поставщика услуг по ТО, ППР и ТР СПЗ в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 (ред. от 12.12.2017) Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» должны быть обучены, аттестованы и допущены к работе с сосудами под давлением.

  - Работники Подрядчика, выполняющие работы по ТО должны иметь профессиональное техническое образование (профессиональную подготовку) и повышение квалификации, соответствующее выполнению работ и оказанию услуг, а также минимальный стаж работы (не менее чем у 50 процентов работников) в области лицензируемой деятельности, составляющий 3 года (П. 4 Постановления Правительства РФ от 28 июля 2020 г. № 1128).

  - Работники подрядчика должны иметь допуск на проведение работ на высоте.

  - Работники Подрядчика должны иметь документы, подтверждающие прохождение ими обучения мерам пожарной безопасности в учебном заведении, по программам дополнительного профессионального образования.

  - Работники должны иметь группу допуска по электробезопасности не ниже III согласно Приказу Минтруда и соцзащиты РФ от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

  - В связи с наличием на объекте Заказчика режимных подразделений, в которых требуется выполнение работ по ТО и ТР, сотрудники Подрядчика, непосредственно осуществляющие работы по ТО и ТР, должны подтвердить возможность их допуска на территорию предприятия справкой о наличии (отсутствии) судимости и факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования, выданной МВД России по Удмуртской Республике (срок действия справки 6 месяцев).

  - Подрядчик самостоятельно своевременно уведомляет в электронной форме посредством заполнения соответствующей интерактивной формы в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (www.gosuslugi.ru) лицензирующий орган о начале и окончании проведения работ по договору (не позднее 5 рабочих дней с момента подписания договора (контракта) на выполнение работ (оказание услуг), и в течение 5 рабочих дней с момента окончания выполнения работ (оказания услуг) по договору).

  - Подрядчик самостоятельно обеспечивает своевременную аттестацию (подтверждение соответствия аттестационным требованиям) физических лиц, состоящих в организации по трудовому договору, на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021г. № 2106 и ст. 24 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», а также несет ответственность перед Заказчиком в случае не исполнения этих требований.

- Требования по охране труда, соблюдение государственных нормативных требований охраны труда

Соблюдение локальных нормативных требований охраны труда АО «Концерн «Калашников» - работы производятся при наличии круглосуточно действующего оборудования.

- Требования к документации

Оформляемая документация (журнал проведения работ по ТО и ППР, акты выполненных работ, акты проведения испытаний, акты проверки на работоспособность) должны соответствовать ГОСТ Р 59636-2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

| ЗАКАЗЧИК: ______/Бородин И.О. |  | ПОДРЯДЧИК: __________/ |
| --- | --- | --- |

Приложение к техническому заданию

к договору от _____________№__________

Регламент работ №1

по техническому обслуживанию автоматической установки водяного пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода ЦЛ ДпЛ 
АО "Концерн "Калашников"

| Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- |
| Внешний осмотр гидромеханических технических средств АУП и трубопроводов на предмет отсутствия повреждений, коррозии, грязи, течи; наличие пломб и т.п. | Ежедневно |
| Внешний осмотр и регистрация показаний измерительной аппаратуры | Ежедневно |
| Контроль рабочего положения затвора запорных устройств | Ежедневно |
| Контроль состояния основного и резервного источников питания | Еженедельно |
| Автоматическое переключение цепей питания с основного ввода на резервный | Еженедельно |
| Проверка работоспособности узлов управления в целом и их технических средств | Еженедельно |
| Проверка работоспособности насосной установки: насосных агрегатов, шкафов управления и т.п. | Еженедельно |
| Проверка выдачи команды при срабатывании АУП на включение всех видов сигнализации и оповещения, на включение вентиляционных систем, в том числе и дымоудаления, на управление технологическим оборудованием (выдача соответствующих звуковых и световых сигналов в защищаемые помещения, в насосную станцию, в диспетчерскую или пожарный пост и т.п.) | Еженедельно |
| Проверка работоспособности сигнализации при неисправности АУП или ее технических средств | Ежемесячно |
| Проверка наличия в насосной станции и на рабочих местах дежурного и обслуживающего персонала эксплуатационной документации (инструкций, журналов, гидравлических схем, табличек и т.п.) | Ежемесячно |
| Проверка наличия в помещении насосной станции инструкции о порядке включения пожарных насосов и инструкции о порядке действия обслуживающего персонала при получении сигнала о неисправности АУП или пожаре, а также общей схемы противопожарного водоснабжения и схемы обвязки пожарных насосов, таблички на каждом запорном устройстве и каждом пожарном насосе с их обозначением по гидравлической схеме | Ежемесячно |
| Проверка наличия на технических средствах АУП табличек или шильдиков с обозначением, аналогичным нанесенным на гидравлической схеме | Ежемесячно |
| Проверка прочности крепления технических средств АУП и трубопроводов | Ежемесячно |
| Проверка работоспособности АУП при ручном (местном, дистанционном) пуске без подачи воды через ороситель | Ежеквартально |
| Проверка работоспособности всех запорных устройств (открытие - закрытие), в том числе и с электроприводом | Ежеквартально |
| Проверка работоспособности АУП в автоматическом режиме без пуска воды через ороситель | Ежеквартально |
| Внешний осмотр оросителей, при необходимости очистка их от пыли и грязи | Ежегодно |
| Проверка сопротивления защитного заземления | Ежегодно |
| Проверка настройки диапазона давлений электроконтактных манометров и сигнализаторов давления, а также значения расходов, на которые настроены сигнализаторы потока жидкости | Ежегодно |
| Метрологическая поверка контрольно-измерительных приборов | Ежегодно |
| Ревизия гидроэлектромеханических средств АУП (при необходимости демонтировать их с трубопровода) с разборкой и промывкой затвора, сборкой на месте и с заменой неисправных элементов; проверка герметичности затвора запорных устройств | Один раз в 3 года (или согласно ТД изготовителя) |
| Смена воды из питающих и распределительных трубопроводов | Один раз в 3 года |
| Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | Один раз в 3 года |
| Проверка работоспособности АУП (определение общего расхода АУП, давления у диктующего оросителя при его срабатывании и при общем расходе АУП) | Один раз в 3 года |
| Проведение гидравлических и пневматических испытаний трубопроводов на герметичность и прочность | Один раз в 2 года |
| Техническое освидетельствование технических средств АУП, у которых истек срок службы | Накануне истечения срока службы технических средств |
| Примечание 1. Все виды работ по техническому обслуживанию АУП, выполняемые специализированной обслуживающей организацией, проводят в присутствии представителя обслуживающего персонала объекта. 2. Сроки периодичности обслуживания по отдельным позициям могут быть изменены (увеличены) по согласованию с Заказчиком при наличии объективных и аргументированных причин. |  |

| ЗАКАЗЧИК: ______/Бородин И.О. |  | ПОДРЯДЧИК: __________/ |
| --- | --- | --- |

Приложение к техническому заданию

к договору от _____________№__________

Регламент работ №2

по техническому обслуживанию автоматической установки пожаротушения тонкораспылённой водой, автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре при включении системы пожаротушения в здании Типографии АО "Концерн "Калашников"

| Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- |
| Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, распылителей, запорной арматуры, модулей с огнегасящим веществом и сжатым газом, рукавов высокого давления, манометров, распределительных устройств и т.д.); Электротехнической части - шкафов автоматики и т.д.; Сигнализационной части - приемно-контрольных приборов, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т.д.) на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.д. Проведение необходимых восстановительных работ при несоответствии параметров. | Ежемесячно |
| Контроль рабочего положения запорной арматуры, давлении в побудительной сети и пусковых баллонах и т.д. (Запорно-пусковое устройство, устройство ручного пуска, электромагнитный клапан, манометр, предохранительный клапан) Проведение необходимых восстановительных работ при несоответствии параметров. | Ежемесячно |
| Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. (Основное питание приборов и питание приборов от встроенных аккумуляторов в приборы и блоки резервного питания) Проведение необходимых восстановительных работ при несоответствии параметров. | Ежемесячно |
| Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части.) (Проверка работы весового устройства контроля утечки огнетушащего вещества) Проведение необходимых восстановительных работ при несоответствии параметров. | Ежеквартально |
| Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах Проведение необходимых восстановительных работ при несоответствии параметров. | Ежеквартально |
| Перемешивание огнетушащего вещества с помощью воздушного компрессора давлением не более 0,1 МПа. | Один раз в 6 месяцев |
| Метрологическая проверка КИП (Проверка манометров в ЦСМ) | Ежегодно |
| Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | Один раз в 3 года |
| Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | Один раз в 3 года |
| Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность (испытание воздушным компрессором) | Один раз в 3,5 года |

| ЗАКАЗЧИК: ______/Бородин И.О. |  | ПОДРЯДЧИК: __________/ |
| --- | --- | --- |

Приложение к техническому заданию

к договору от _____________№__________

Регламент работ №3

по техническому обслуживанию автоматических установок порошкового пожаротушения окрасочной камеры участка покраски в здании

Конструкторско-технологического центра АО "Концерн "Калашников"

| Перечень работ |  |  | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, грязи, а также внешний осмотр прочности крепления, сохранности пломб, ориентации в пространстве модулей импульсного пожаротушения или насадков . |  |  | Один раз в месяц |
| Контроль давления газа-вытеснителя в модулях или массы (давления) в отдельных баллонах . |  |  | Контроль давления - один раз в месяц, контроль массы - по ТД на модуль |
| Контроль качества огнетушащего порошка. |  |  | В соответствии с ТД на модуль и огнетушащий порошок |
| Проведение регламентных работ составных частей (элементов) установки. |  |  | В соответствии с ТД на элементы |
| Профилактические работы. |  |  | Один раз в месяц |
| Проверка работоспособности установки в ручном (дистанционном) и автоматическом режимах |  |  | Не реже одного раза в 6 мес <1>, <2> |
| Метрологическая проверка контрольно-измерительных приборов |  |  | Один раз в год <3> |
| Замена элементов АУП, выработавших ресурс |  |  | В соответствии с перечнем <3> |
| Проверка отсутствия изменений пожарной нагрузки и ее затенения от проектной документации |  |  | Один раз в год |
| Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность (Испытание воздушным компрессором) |  |  | Один раз в 5 лет |
| Техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением |  |  | В соответствии с требованиями [1], [2] |
| Техническое освидетельствование АУП |  |  | Не реже одного раза в 5 лет |
| <1> Выпуск ОТВ из установки при проведении любых проверок и испытаний не допускается. <2> Для проверки работоспособности АУП следует отключить активаторы от ЗПУ модулей (при необходимости подключить вместо активаторов имитаторы). Затем по регламенту на СПС в составе АУП необходимо активировать установку в автоматическом режиме и контролировать сигнализацию приборов СПС при срабатывании первого извещателя. Следует имитировать срабатывание второго извещателя, контролировать срабатывание оповещателей и продолжительность временной задержки по факту срабатывания активаторов (имитаторов). Необходимо восстановить эксплуатационное положение активаторов. Следует повторить проверку в ручном (дистанционном) режиме работы АУП от ручных пусковых элементов, предусмотренных проектом на приборах СПС и около помещения. По окончании проверки необходимо восстановить исходное состояние активаторов и АУП, исключая ложные срабатывания с подачей ОТВ. <3> Перечень замены (проверки) составных частей АУП составляется при приемке АУП в эксплуатацию и содержит сведения о сроке службы элементов АУП и дате последующей замены (проверки). После замены (проверки) элемента перечень корректируется. [1] Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. N 116 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением». [2] Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». |  |  |  |
| ЗАКАЗЧИК: ______/Бородин И.О. |  |  | ПОДРЯДЧИК: __________/ |  |  |

Приложение к техническому заданию

к договору от _____________№__________

Ведомость обслуживаемого оборудования.

АУП (водяная дренчерная, защищаемая S=3328м2) Логистический центр ДПЛ

| Оборудование | Тип, наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| Устройства сигнальные звуковые всех типов | Иволга | 1 |
| Устройства сигнальные световые всех типов | Молния -12 | 1 |
|  | Поток-БКИ | 4 |
| Щит электроавтоматики | ШКП-4 | 3 |
|  | ШКП-30 | 3 |
| Щит сигнализации | Поток-3Н | 2 |
| Сигнализаторы давления (СДУ, ЭКМ) |  | 12 |
| контрольно-пусковой узел спринклерный |  | 400 |
| контрольно-пусковой узел дренчерный (противопожарный водопровод) |  | 3 |
| распределительный тр/пр со спринклерными оросителями СОБР 25-Н (К-1,91, Кф=362 л/мин.) |  | 3 |
| распределительный тр/пр с пожарными кранами |  | 2 |
| клапан обратный |  | 6 |
| Узел дистанционного пуска (кран) |  | 8 |
| задвижка (затвор) |  | 14 |
| Приборы приёмно-контрольные | Сигнал20П SMD | 1 |
|  | Сигнал-10 | 1 |
| Блок выпрямительный заряда | РИП-12RS | 1 |
| Шкаф управления задвижкой | ШУЗ | 2 |
| Насосы повысители | Grundfos 100-200/219 А-F-A-BAQE | 3 |
| Клиновая задвижка с электроприводом | DN.RU-040-220B | 2 |

АУП (тонкораспыленной водой, защищаемая S=187,4м2) Типография (Архив подлинников)

| Оборудование | Тип, наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| Устройства сигнальные звуковые всех типов | Иволга | 2 |
| Устройства сигнальные световые всех типов | Молния-12 | 3 |
| Щит сигнализации | С2000-АСПТ | 1 |
| Извещатели | ИП 212-45 | 9 |
|  | ИПР 513-10 | 3 |
|  | СМК (ИО102-20) | 3 |
| Сигнализаторы давления (СДУ, ЭКМ) |  | 4 |
| Модульная установка пожаротушения МУПТВ 90-Г-ГВД «Иней» |  | 4 |
| контрольно-пусковой узел дренчерный (противопожарный водопровод) |  | 112 |
| Блок выпрямительный заряда | РИП-12RS | 1 |

АУП (модульная порошковая, защищаемый V=1,4м3) Конструкторско-технологический центр (окрасочная камера участка покраски)

| Оборудование | Тип, наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| Прибор приемно-контрольный | С2000-АСПТ | 1 |
| Оповещатель световой с надписью | Молния-24 | 3 |
| Извещатель охранный магнитоконтактный | ИО 102-20 Б2М | 1 |
| Устройство коммутационное | УК-ВК/04 | 1 |
| Устройство дистанционного пуска | ИП535-07е | 1 |
| Оповещатель пожарный звуковой | Маяк-24-3М | 1 |
| Извещатель пожарный тепловой | ИП 101-7е | 3 |
| Модуль порошкового пожаротушения | МПП (Н-взр)- (9п) | 2 |
| Модуль подключения нагрузки | МПН | 3 |
| Аккумулятор 12/4,5 | Delta GX 12-4,5 | 2 |

| ЗАКАЗЧИК: ______/Бородин И.О. |  | ПОДРЯДЧИК: __________/ |
| --- | --- | --- |

Приложение к техническому заданию

к договору от _____________№__________

График

проведения работ по ТО и ППР систем АУП АО «Концерн «Калашников».

| Объект, вид системы | 2025 г. |  |  |  | 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | октябрь | ноябрь | декабрь | январь |  | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь |
| Логистический центр | 13-14 | 10-11 | 11-12 | 17-18 |  | 13-14 | 12-13 | 16-17 | 15-16 | 12-13 | 15-16 | 14-15 | 18-19 |
| Типография архив подлинников | 15-16 | 13-14 | 11-12 | 16-17 |  | 12-13 | 11-12 | 15-16 | 14-15 | 13-14 | 16-17 | 15-16 | 19-20 |
| КТЦ окрасочный участок | 16-17 | 13-14 | 12-13 | 18-19 |  | 14-15 | 13-14 | 17-18 | 16-17 | 13-14 | 17-18 | 16-17 | 16-17 |

Примечание: Дата обслуживания указана условно, по согласованию с представителем заказчика возможно изменение.

| ЗАКАЗЧИК: ______/Бородин И.О. |  | ПОДРЯДЧИК: __________/ |
| --- | --- | --- |

Приложение №2 к договору

от _____________№__________

ТРЕБОВАНИЯ

В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО И ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМОВ, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ И ДОКУМЕНТАЦИИ, ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ ПРОПУСКНЫХ ДОКУМЕНТОВ К ПОДРЯДЧИКУ/СУБПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

- Контрольно-пропускной и внутриобъектовый режимы в АО «Концерн «Калашников» далее (Заказчик), являются составной частью системы мер, направленной на недопущение не санкционированного входа (выхода) лиц, вноса (выноса) и ввоза (вывоза) материально производственных запасов (МПЗ), спецпродукции на охраняемые объекты и с охраняемых объектов Заказчика без оформления разрешительных документов.

- Доступ на территорию Заказчика или его промплощадки, на охраняемые объекты, в том числе режимные, осуществляется по пропускам, имеющим специальные визуальные шифры.

- Вход (выход) представителей подрядных организаций, а также въезд (выезд) транспортных средств на территорию и с территории Заказчика производится только через контрольно-пропускные пункты (КПП) и контрольно-проездные пункты (КПрП) в установленное локальными нормативными актами время, действующими на территории Заказчика.

- Подрядная организация при выполнении работ в интересах Заказчика и (или) на территории Заказчика несет всю полноту ответственность за:

4.1   Соблюдение его работниками и работниками субподрядной организации, третьими лицами, привлекаемыми Подрядной организацией для выполнения работ, антитеррористического законодательства, требований локальных нормативных актов, стандартов Заказчика в области контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов на территории Заказчика.

4.2 Соблюдение порядка допуска работников на территорию Заказчика и на промплощадки, обеспечение пропускными документами (бланками) всех специалистов и работников субподрядной организации, задействованных для выполнения работ в интересах Заказчика.

4.3 Обеспечение вноса (выноса) оборудования, инструментов, материалов и технической документации в установленном на территории Заказчика порядке.

4.5 Допуск к выполнению работ на объектах Заказчика работников своей или субподрядной организации и иных лиц, в том числе прикомандированных, только после прохождения ими инструктажа в части контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов (ответственность за организацию инструктажа возлагается на уполномоченное лицо Заказчика, являющееся куратором данного договора).

4.6 Не разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой) и иной конфиденциальной информации, ставшей известной работнику в связи с исполнением им работ по заданию Заказчика.

4.7 Осуществлением контроля над соблюдением водителями субподрядной организации, а также третьими лицами, привлеченными Подрядчиком для выполнения работ, Правил дорожного движения Российской Федерации на территории Заказчика. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на объектах и участках Заказчика возместить причиненный ущерб по восстановлению/ремонту поврежденного имущества Заказчика.

4.8. Предоставить для внесения в базы данных Заказчика персональные данные работников Подрядчика или физических лиц, заключивших с Подрядчиком договоры гражданско-правового характера. Данные предоставляются на работников/физических лиц, заключивших с Подрядчиком договоры гражданско-правового характера, получающих пропуска для выполнения работ/оказания услуг по Договору на территории Заказчика.

При этом Подрядчик обязан получить письменное согласие своих работников/физических лиц, заключивших с Подрядчиком договоры гражданско-правового характера, на предоставление и обработку персональных данных в базах данных Заказчика по форме, предоставленной Заказчиком.

Работник Подрядчика/физическое лицо, заключившее с Подрядчиком договор гражданско-правового характера, обязан/-о подписать согласие на обработку персональных данных по форме, предоставленной Заказчиком, и предоставить оригинал подписанного согласия на обработку персональных Заказчику при получении пропускного документа.

4.9 Запрещается привлечение к работе иностранных граждан без имеющихся и надлежаще оформленных регистраций и разрешений на производство работ на территории Российской Федерации. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации. В случаи привлечения к ответственности Заказчика за нарушение Подрядчиком, последний обязуется по первому требованию Заказчика, возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

4.10 Немедленно возвратить в бюро пропусков Заказчика полученные пропускные документы в случаях:

- завершения работ по договору;

- расторжения договора с Подрядчиком;

- задержания работника Подрядчика за нарушение требований контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов.

- Подрядчик обеспечивает немедленное сообщение по телефону (либо другим доступным способом) уполномоченному представителю Заказчика о случившемся с его работниками и работниками субподрядной организации, задержании, повреждении имущества Заказчика, ДТП. Подробное сообщение в письменной форме о принятых мерах и проведенной работе в отношении нарушителя, Подрядчик обязуется направлять Заказчику не позднее 10 рабочих дней, следующего за днем происшествия.

- Перечень запрещённых предметов для вноса (выноса) ввоза (вывоза) на территории Заказчика.

- носимые (личные) вещи: чемоданы, рюкзаки, коробки и другие громоздкие вещи (размером от 50 см. х 30 см. х 20 см и более). Определение допустимости размеров осуществляется по шаблонам, размещённым на КПП;

- документация: чертежи, схемы, планы;

- носители информации:

а) радиоприёмники, фото- видео-аппаратура, ноутбуки, планшеты, флэш карты и иные носители информации, а также средства связи (радиостанции) - на РЕЖИМНЫЕ территории и объекты.

б) сотовые телефоны - на РЕЖИМНЫЕ территории и объекты с особым статусом.

- все виды огнестрельного, газового и холодного оружия (все виды ножей), а также конструктивно сходные с оружием изделия, боеприпасы, взрывчатые и легковоспламеняющиеся материалы, пиротехнику всех видов, отравляющие, ядовитые, едкие и зловонные вещества;

- индивидуальные средства самообороны: газовое оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения, электрошоковые устройства и т.п.;

- алкогольные и наркотические вещества: спиртные напитки, спиртосодержащие жидкости (включая пиво), наркотические и токсические препараты.

7. Не допускается употребление спиртных напитков, наркотических, токсических и психотропных веществ или нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения работниками Подрядчика, субподрядной организации и (или) третьей стороны, привлечённой Подрядчиком для выполнения работ на территории Заказчика и других территориях или объектах, которыми Заказчик владеет и (или) пользуется на законных основаниях.

8. Не допускается хищение (в том числе мелкого) чужого имущества, имущества Заказчика, умышленного его уничтожения, иного уголовно-наказуемого деяния.

9.  Нарушения правил контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов, которые влекут за собой возникновение неустойки и выплату штрафов (согласно прилагаемого Перечня нарушений требований контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов):

- попытка пройти через КПП и КПрП по чужому пропуску;

- передача пропуска другому лицу;

- попытка провести на территорию (с территории) по своему пропуску другое лицо;

- вход (выход) на территорию и объекты Заказчика вне КПП и КПрП;

- передвижение по территории без пропуска (документа, удостоверяющего личность);

- производство работ и нахождение в запретной зоне без разрешающего допуска;

- отказ в предоставлении пропускных документов сотруднику подразделения охраны для проверки;

- отказ от предоставления к осмотру сотруднику подразделения охраны сумок, папок, пакетов, портфелей, рюкзаков и иной носимой ручной клади;

- производство фото или видеосъемки без надлежащим образом оформленного разрешения.

11. Подрядчик возмещает Заказчику причиненный по вине Подрядчика, субподрядной организации и (или) третьей стороной, привлечённой Подрядчиком, ущерб и затраты, связанные с нарушением законодательства, повреждением сетей, восстановительными, аварийно-восстановительными и ремонтными работами на объектах Заказчика, а также штрафы, платежи, затраты, связанные с оформлением и выдачей пропускных документов и иные расходы, понесённые Заказчиком.

12. Подрядчик обязан сообщить Заказчику, в виде информационного письма, о привлечении к дисциплинарной ответственности и/или принятых мерах в отношении лиц, виновных в нарушении требований в части касающейся контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов на территории Заказчика.

13. Подрядчик обязан направить информационное письмо в отдел по обеспечению режимов и охраны Заказчика, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письма и акта о нарушении контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов на территории Заказчика, но не позднее одного месяца со дня нарушения.

| ЗАКАЗЧИК: ______/Бородин И.О. |  | ПОДРЯДЧИК: __________/ |
| --- | --- | --- |

Приложение №2.1 к договору

от _____________№__________

ПЕРЕЧЕНЬ

НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО И ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПРОПУСКНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ (СПРАВКИ) О ПОСЕЩЕНИИ ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОМПЛОЩАДОК ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПОДРЯДЧИКА, А ТАКЖЕ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, ПРИВЛЕЧЕННЫМИ ПОДРЯДЧИКОМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № | Наименование нарушения* | Величина неустойки (штрафа),в руб. | Документ фиксации нарушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перечень нарушений требований контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов |  |  |  |
| 1.1 | Попытка проникновения на территорию Заказчика через КПП и КПрП без пропуска | 1 000 | Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов |  |
| 1.2 | Попытка проникновения на территорию Заказчика через КПП КПрП по чужому пропуску, оформленным на другое лицо | 2 000 | Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов |  |
| 1.3 | Попытка проникновения на территорию Заказчика через КПП и КПрП с истёкшим сроком действия | 1 000 | Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов |  |
| 1.4 | Попытка проникновения/выхода на территорию Заказчика в неустановленном месте (через ограждения периметра) | 20 000 | Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов |  |
| 1.5 | Попытка проноса на территорию Заказчика спиртных напитков, наркотических, токсических и психотропных веществ | 5 000 | Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов |  |
| 1.6 | Нахождение на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянений | 20 000 | Акт о нахождении работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсичного опьянения |  |
| 1.7 | Внос/вынос запрещённых предметов установленных в соответствии с Приложением № 10 | 2 000 | Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов |  |
| 1.8 | Внос/вынос (вывоз) собственных товарно-материальных ценностей без советующих разрешений и заверенных документов Заказчика | 5 000 | Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов |  |
| 1.9 | Неоднократные (два и более раз) выявленные попытки вноса/вывоза принадлежащих Подрядной/Субподрядной организации товарно-материальных ценностей без советующих разрешений и заверенных документов Заказчика | 50 000 | Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов |  |
| 1.10 | Попытка выноса/вывоза товарно-материальных ценностей Заказчика без советующих разрешений и заверенных документов Заказчика | 50 000 | Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов |  |
| 1.11 | Тайное хищение имущества Заказчика, установленное вступившим в законную силу решением суда | 50 000 | Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов |  |
| 1.12 | Неоднократное (второе и последующее) хищение товарно-материальных ценностей Заказчика, установленные вступившими в законную силу решением суда | 100 000 | Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов |  |
| 1.13 | Нахождение без необходимости за пределами рабочего объекта/участка без советующих разрешений и заверенных документов Заказчика | 20 000 | Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов |  |
| 1.14 | Нарушение контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов | 5 000 | Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов |  |
| 1.15 | Нарушение правил прохода КПП или проезда через КпРП, отказ в предоставлении пропускных документов и/или предъявлению к осмотру вещей, сотруднику охраны | 5 000 | Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов |  |
| 1.16 | Производство фото, видеосъёмки без оформления разрешения | 10 000 | Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов |  |
| 1.17 | Разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой) | 50 000 |  |  |
| 1.18 | Возмещение причиненного ущерба, затрат Заказчику по восстановлению/ ремонту, нанесенного порчей, повреждением , кражей имущества Заказчика | Величина неустойки зависит от суммы общих затрат по восстановлению имущества | Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов | Размер штрафа за нанесенный ущерб определяет Заказчик |
| 2 | Перечень услуг по оформлению пропускных документов и предоставлению информации о посещении территорий Заказчика представителями Подрядчика |  |  |  |
| 2.1 | Оформление и выдача электронного временного пропуска | 250 | Заявка в ИС | Допускается в письменной форме |
| 2.2 | Оформление и выдача электронного гостевого пропуска | 180 | Заявка в ИС | Допускается в письменной форме |
| 2.3 | Оформление и выдача разового гостевого пропуска | 80 | Заявка в ИС | Допускается в письменной форме |
| 2.4 | Оформление и выдача вкладыша к паспорту или иному документу, удостоверяющему личность | 80 | Заявка в ИС | Допускается в письменной форме |
| 2.5 | Оформление и выдача временного электронного пропуска на груз./легко. автотранспорт | 260 | Заявка в ИС | Допускается в письменной форме |
| 2.6 | Оформление и выдача разового пропуска на груз./легко. автотранспорт | 120 | Заявка в ИС | Допускается в письменной форме |
| 2.7 | Предоставление информации (справки) о посещении представителей Подрядчика территорий Заказчика по данным системы контроля и управления доступом в течение одного года | 500 | Заявка в ИС | Допускается в письменной форме |
| 3 | Штрафы за утерю, порчу, не возврат пропускного документа |  |  |  |
| 3.1 | Не возврат гостевого, разового, транспортного пропуска или вкладыша к паспорту или иному документу, удостоверяющему личность | 500 | Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов |  |
| 3.2 | Утеря или порча гостевого, транспортного, временного пропуска или вкладыша к документу, удостоверяющему личность (изготовление дубликата) | 1500 | Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов |  |
| 3.3 | Штраф за нарушение правил пользования ячейками для временного хранения личных вещей | 500 | Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов |  |

| ЗАКАЗЧИК: |  |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- | --- |
| ___/ Бородин И.О. |  |  | ____________/ |