Приложение 1.

Техническое задание на систему ситуационного видеонаблюдения за ходом производственного процесса

| № п/п | Характеристики объекта закупки |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателей объекта закупки | Значения показателей объекта закупки |  |  |
|  |  | которые не могут изменяться | Изменяемые значения показателей (минимальные и (или) максимальные значения показателей) |  |
|  | Комплекс системы ситуационного видеонаблюдения за ходом производственного процесса – 1 шт. |  |  |  |
| Состав: |  |  |  |  |
| 1 | IP-камера (TRASSIR TR-D3151IR2 v2 (R) 2.8 или аналогичная) – 119 шт. |  |  |  |
|  | Размер матрицы |  | < 1/2.9 и > 1/2 |  |
|  | Число мегапикселей матрицы |  | Не менее 5 |  |
|  | Частота кадров (кадр/сек) |  | Не менее 25 |  |
|  | Поддержка карт памяти MicroSD | Наличие |  |  |
|  | Фокусное расстояние | 2.8 мм |  |  |
|  | ИК подсветка |  | Не менее 25 м |  |
|  | IP защита | IP66 |  |  |
|  | WDR | Real WDR 120dB |  |  |
|  | IK защита | IK10 |  |  |
|  | Диапазон температур |  | Минимальная: не выше -40 градусов Цельсия Максимальная: не ниже 60 градусов Цельсия |  |
|  | Встроенный микрофон | Наличие |  |  |
|  | Аналитика, детекция |  | Пересечение линии/ Вход и выход из области/ Люди |  |
|  | Угловое поле объектива |  | Нормальное (61° - 89°) |  |
|  | Лицензия для подключения к видеорегистратору в комплекте | Наличие |  |  |
|  | Альтернативное питание | POE |  |  |
|  | Сетевой порт | RJ-45 |  |  |
|  | В Реестре российской радиоэлектронной продукции | Наличие |  |  |
| 2 | Видеорегистратор (TRASSIR NeuroStation CT1 8800R/160-A5 или аналогичный) – 1 шт. |  |  |  |
|  | Форм-фактор | Устанавливаемый в стойку 19” |  |  |
|  | Нейросетевая видеоаналитика |  | Не менее 2 каналов |  |
|  | Поддержка SSL-шифрования | Наличие |  |  |
|  | Потребляемая предельная мощность, Вт |  | Не более 600 |  |
|  | HDD |  | до 8 жестких дисков 10ТБ (не менее 2-х в комплекте) |  |
|  | Протоколы сетевые | TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF |  |  |
|  | Сетевой интерфейс |  | Не менее 2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |  |
|  | Аудиовыходы |  | Не менее 1 (jack 3.5мм) |  |
|  | Аудиовходы |  | Не менее 1 (jack 3.5мм) |  |
|  | Максимальное разрешение вывода | DisplayPort, HDMI - 4K |  |  |
|  | Количество видеовыходов |  | Не менее 1x DisplayPort, 1x HDMI |  |
|  | Формат аудиоосжатия | G711a, G711u, PCM, AAC, G722.1 G726 MP2L2 |  |  |
|  | Формат видеосжатия | H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры) |  |  |
|  | Скорость воспроизведения | -32х - 32х |  |  |
|  | Суммарный поток |  | Не менее 720 Мбит/с |  |
|  | Разрешение записи | без ограничений (в зависимости от IP-камеры) |  |  |
|  | USB |  | Не менее 4 USB 3.2 Gen1, 2 Не менее 2 USB 2.0 (Type A) |  |
|  | Каналов видео |  | Не менее 160 IP-каналов |  |
|  | В Реестре российской радиоэлектронной продукции | Наличие |  |  |
| 3 | Коммутатор (Eltex MES2300-48P или аналогичный) – 3 шт. |  |  |  |
|  | Форм-фактор | Устанавливаемый в стойку 19” |  |  |
|  | Коммутационная производительность Гбит/c |  | Не менее 176 |  |
|  | Пропускная способность млн пакетов/c |  | Не менее 130 |  |
|  | Оперативная память коммутатора |  | Не менее 2 Гб |  |
|  | Flash память |  | Не менее 512 Мб |  |
|  | Количество интерфейсов SFP+ с пропускной способностью 10 Гбит/с |  | Не менее 4 |  |
|  | Количество интерфейсов с пропускной способностью 1 Гбит/с |  | Не менее 48 |  |
|  | Количество интерфейсов стэкирования |  |  |  |
|  | CPU |  |  |  |
|  | Поддержка POE + | Наличие |  |  |
|  | Бюджет мощности PoE |  | Не менее 1400 Вт |  |
|  | Таблица маршрутизации |  | Не менее 4063 |  |
|  | Таблица ARP записей |  | Не менее 1981 |  |
|  | Поддержка VLAN |  | Не менее 4094 |  |
|  | Поддержка протоколов IPV4: RIP, OSPF, RIPng, OSPFv3 | Наличие |  |  |
|  | Поддержка объединения данных коммутаторов в одну логическую единицу (стэк) | Наличие |  |  |
|  | Поддержка LLDP | Наличие |  |  |
|  | Защита от наиболее распространённых типов угроз: DoS address attacks, ARP storms, ICMP attacks. | Наличие |  |  |
|  | Защита от атак на STP - фильтрация BPDU (Bridge Protocol Data Units) | Наличие |  |  |
|  | Функция исключения отдельных портов из расчёта STP | Наличие |  |  |
|  | Возможность управлением устройством через web-интерфейс и консоль | Наличие |  |  |
|  | Питание от сети переменного тока 220-230В, 50Гц | Наличие |  |  |
|  | Рабочая температура окружающей среды |  | Не менее чем от -0°C и не более +40°C |  |
|  | Максимальное количество коммутаторов в стеке | 9 |  |  |
|  | В Реестре российской радиоэлектронной продукции | Наличие |  |  |

1.	Требования к качеству поставляемого Товара:

Поставляемое Товар должен быть новым, в фирменной упаковке, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не контрафактным, не допускается поставка Товара, изготовленного из материалов, бывших в употреблении.

Товар поставляется в упакованном виде в соответствии с техническими условиями и в таре, обеспечивающей сохранность Товара по количеству и качеству при транспортировке и хранению, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки). Упаковка (тара) должна быть целой, сухой, не деформированной.

2.	Условия и сроки поставки:

Предлагаемое к поставке Товар должен быть не ранее 2025 года выпуска, выпускаться серийно, обеспечивать предусмотренную производителем функциональность, сертифицированным в соответствии с действующим законодательством.

3.	Гарантия на поставляемое оборудование: не менее 24 месяцев

Директор по информационным технологиям				С.Ю. Дронкин