|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН 4345538284 / КПП 434501001 |  |  | Л.Н. Куницын |  |
|  | «____» |  |  | 2025 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №18.10-2025

на приобретение оборудования и программного

обеспечения для сетевой инфраструктуры

- Предмет закупки: серверное оборудование и программное обеспечение.

- Цель закупки: настоящее техническое задание определяет требования к составу поставляемого серверного оборудования, характеристикам его компонентов для ООО «Кировский компрессор» (далее – Заказчик).

- Место поставки: Кировская обл., г. Киров, ул. Тихая, 12

- Спецификация поставляемого товара (далее – Спецификация):

| № п/п | Наименование объекта закупки | Ед. Изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сервер | шт. | 1 |
| 2 | Microsoft Windows Server | шт. | 1 |
| 3 | Серверный шкаф | шт. | 1 |
| 4 | Патч-панель | шт. | 1 |
| 5 | Блок распределения питания | шт. | 4 |
| 6 | Кабельный органайзер | шт. | 2 |
| 7 | Маршрутизатор | шт. | 1 |
| 8 | Коммутатор для подключения к серверам | шт. | 1 |
| 9 | Коммутатор для производственного и офисного помещений | шт. | 2 |
| 10 | Шкаф телекоммуникационный подвесной | шт. | 2 |
| 11 | Сетевое хранилище с дисками | шт. | 1 |
| 12 | Источник бесперебойного питания | шт. | 1 |
| 13 | DAC-кабель | шт. | 2 |

- Требования к техническим и функциональным характеристикам товара, потребительским свойствам товара, размерам товара:

| 1. | Сервер (PE R760xs 16B, 2*Xeon Gold 6426Y Processor (2.5GHz, 16C/32T, 16GT/s, 38M Cache), 8*64GB_5600МHz, 2*480GB SSD SATA Mix Use + 2*3840GB SSD (Samsung PM1653), 2*1400W, Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T OCP + Intel X710 Quad Port 10GbE SFP+, Emulex LPE35002 Dual Port 32GB FC HBA, PERC H755, iDRAC 9 ENT, TPM, Bezel, Rails, 3Ywarr или эквивалент) |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Производитель | DELL |
| 1.2. | Требования к портам на передней панели сервера | Не менее 1xUSB порт; Устройство визуального мониторинга состояния сервера в виде набора светодиодных индикаторов. |
| 1.3. | Требования к портам на задней панели сервера | Не менее 2x USB порта; 1x DB-15 VGA порт. |
| 1.4. | Архитектура | х86_64 |
| 1.5. | Базовая тактовая частота | минимум 2.4 ГГц. |
| 1.6. | Количество установленных процессоров | 2 процессора |
| 1.7.1 | Процессор | Не хуже Xeon Gold 6426Y |
| 1.7.2 | Техпроцесс, нм | Не более 10 нм |
| 1.7.3 | Количество ядер минимум | 16 ядер на 1 процессор |
| 1.7.4. | Объём кэш-памяти | Не менее 38 Мб |
| 1.8. | Тип оперативной памяти | DDR5 с поддержкой частоты не ниже 5600 МГц |
| 1.10. | Объем оперативной памяти, не менее | 512 ГБ, модули памяти должны быть установлены в соответствии с рекомендациями производителя сервера для максимальной производительности. |
| 1.11. | Сетевые интерфейсы | 1GbE (RJ-45) не менее 4-х штук |
| 1.12. | Дополнительно сетевые интерфейсы | Ethernet адаптер 10 Гбит/с 4-портами SFP+ |
| 1.13. | Дополнительные сетевые интерфейсы | Адаптер 32 Гбит/с 2-портами FC |
| 1.14. | SSD SAS диски 2.5 | SSD SAS 3.84 TB – 2 шт. |
| 1.15. | «Горячая» замена дисков | Да |
| 1.16. | Дисковая корзина | Не менее 16 шт. 2.5 |
| 1.17. | Тип диска для загрузки операционной системы или гипервизора (System boot solution) | SSD не менее 480 GB |
| 1.18. | Количество дисков для загрузки операционной системы или гипервизора (System boot solution) | 2 диска, объединенных в RAID1. |
| 1.19 | RAID-Контроллер | В наличие поддержка режимов RAID 0/1/10/5/50/6/60, поддержка жестких дисков SAS, портов, пропускная способность не менее 12 Gbps, не менее 8 GB объём кэш памяти, не менее 16 портов SAS |
| 1.20. | Количество установленных блоков питания, шт. | Не менее 2 |
| 1.21. | Количество установленных блоков питания с поддержкой горячей замены, шт. | Не менее 2 |
| 1.22. | Уровень резервирования установленных блоков питания | N+1 |
| 1.23. | Мощность блока питания | Не менее 1400 Ватт |
| 1.24. | Система охлаждения | Вентиляторы с резервированием N + 1; возможность «горячей» замены вентиляторов |
| 1.25. | Система управления сервером | Наличие инструмента удаленного управления сервером по сети, с помощью которого можно удаленно включать, выключать, перезагружать сервер, выполнять его диагностику, обновляться. |
| 1.26. | Установка в серверный шкаф | Направляющие для монтажа сервера в стойку (шкаф), совместимость со шкафом, указанном в п.3. |
| 1.27. | Техническая поддержка | Не менее 3-х (трех) лет с гарантийным обслуживанием оборудования. |
| 1.28. | Поддержка операционных систем | Совместимость с Windows Server 2019 или выше |
| 1.29. | Виртуализация | Поддержка гипервизоров Microsoft Windows Server с ролью Hyper-V, VMware vSphere/ESXi |
| 1.30. | Операционная система, установленная на сервер | Microsoft Windows Server 2019 или выше |
| 2. | Microsoft Windows Server |  |
| 2.1. | Microsoft Windows Server | ОС должна быть установлена на сервер, указанный в п.1 Спецификации |
| 3. | Серверный шкаф (Шкаф серверный ПРОФ напольный 42U (600x1200) дверь перфор., задние двойные перфор., черный, в сборе ШТК-СП-42.6.12-48АА-9005 или эквивалент) |  |
| 3.1. | Высота, юнитов U | Не менее 27 U |
| 3.2. | Полезная глубина, мм | # Не менее 1000 |
| 4. | # Патч-панель (Патч-панель Lanmaster TWT-PP48UTP 19" 2U 48xRJ45 кат.5e UTP или эквивалент) |  |
| 5. | # Блок распределения питания (ЦМО БР 16-008 гор.размещ. 8xSchuko базовые 10A C14 или эквивалент) |  |
| 6. | # Кабельный органайзер (ЦО ГКО-О-4.62-9005 односторонний кольца 1U # шир.:19" глуб.:85мм или эквивалент) |  |
| 7. | Маршрутизатор (MikroTik RB1100AHX4 (RB1100X4) или эквивалент) |  |
| 8. | Коммутатор для подключения к серверам (Mikrotik CRS354-48G-4S+2Q+RM или эквивалент) |  |
| 9. | Коммутатор для производственного и офисного помещений (Mikrotik CRS326-24G-2S+RM или эквивалент) |  |
| 10. | Шкаф телекоммуникационный подвесной (Шкаф телекоммуникационный настенный Prime 19" 6U 600x450x370 (ШxГxВ) дверь стекло черный (RAL 9005), SRW01-6045.06.02-BK или эквивалент) |  |
| 11. | Сетевое хранилище с дисками (QNAP TS-432PXU-2G / 4xЖесткий диск Toshiba SATA-III 8TB MG10ADA800E Server Enterprise Capacity 512E (7200rpm) 512Mb 3.5" с комплектом направляющих RAIL-B02 или эквивалент) |  |
| 12. | Источник бесперебойного питания (ИБП RT-Series 3 kVA UPS302R2RT2B035 / Карта интерфейсная SNMP (версия-2) SCMS300035 или эквивалент) |  |
| 13. | DAC-кабель |  |
| 13.1. | Длина | 2 метра |
| 13.2. | Тип | SFP+ |
| 13.3. | Скорость | 10 Гбит/с |
| 13.2. | Совместимость с оборудованием | DELL, Mikrotik или эквиваленту в п. 8, QNAP или эквиваленту в п. 11 |

- Требования к упаковке и комплектации оборудования

Применяемое оборудование должно поставляться к месту поставки в упаковке (таре) завода – изготовителя, обеспечивающей защиту оборудования от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка должна соответствовать требованиям, предъявляемым к упаковке данного типа оборудования и условиям гарантийного обслуживания. Упаковка (тара) оборудования и комплектующих должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней оборудования (опись, упаковочные

ярлыки или листы). Упаковка не должна иметь признаков повреждения, нарушения целостности.

Поставляемое оборудование должно иметь все необходимые кабели и монтажные принадлежности для обеспечения сборки и монтажа оборудования.

Товар должен иметь инструкции (памятки) и (или) другие документы на русском языке, надлежащим образом подтверждающие качество Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к серверному оборудованию

Поставляемое оборудование:

- должно быть новым (ранее не использованным) и работоспособным, не восстановленным;

- не должно быть заложенным, не должно находиться под арестом, не должно иметь каких-либо обременений и/или ограничений;

- не должно иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном его использовании;

- не должно иметь механических повреждений;

- не должно иметь признаков изменения внутреннего устройства, за исключением случаев установки совместимых модулей;

- оборудование должно быть новым, не восстановленным, должно иметь заводскую сборку и выпускаться серийно.

- Серверное оборудование, указанное в п.1 Спецификации, должно быть не ранее чем 2024 года.

- не должно иметь признаков попадания внутрь посторонних предметов.

Все оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно сопровождаться соответствующими сертификатами, выданными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все входные и выходные разъемы, а также уровни сигналов на входе и выходе оборудования, должны соответствовать стандартам Российской Федерации.

- Требования к гарантийному обслуживанию

Поставляемое серверное оборудование, указанное в п. 1, 11, должно сопровождаться сервисной поддержкой, в течении 36 (тридцати шести) месяцев с момента подписания акта передачи, включающей в себя:

- гарантийную и техническую поддержку на территории РФ для всех компонентов поставляемого оборудования не менее чем на 3 года с момента поставки;

- возможность обращения в службу поддержки в рабочее время (08-00 - 17-00 МСК), 5 дней в неделю (пн-пт), по электронной почте.

Для оборудования, указанного в п. 7, 8, 9, 12 в течении 12 (двенадцати месяцев) месяцев должна осуществляться гарантийная поддержка с момента подписания акта передачи.

| Разработчик: Системный администратор Сясегов Данил Геннадьевич |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (дата) |
| СОГЛАСОВАНО: Технический директор |  |  |
| Думбрава Андрей Викторович | (подпись) | (дата) |