|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН 4345538284 / КПП 434501001 |  |  | Л.Н. Куницын |  |
|  | «____» |  |  | 2025 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №26.11-2025

на поставку универсального токарного станка с задней бабкой

Техническое задание является неотъемлемой частью договора.

Все пункты, оговоренные в ТЗ, обязательны для указания в ТКП.

- Назначение оборудования.

Предназначен для токарной обработки наружных и внутренних поверхностей тел вращения, выполнения операций точение цилиндрических, конических и фасонных поверхностей, сверление, растачивание, развертывание, нарезание резьбы.

  - Режим работы оборудования – 3 смены по 8 часов, 5 дней в неделю, с остановкой на плановое обслуживание.

  - Обрабатываемые материалы – сталь (конструкционная, нержавеющая), чугун, цветные металлы и сплавы на их основе.

- Общие требования

| № п/п | Параметр | Требования по параметру |
| --- | --- | --- |
|  | Поставляемое количество | 1 единица |
|  | Гарантийный срок | Гарантийный срок определяется производителем в технической документации к оборудованию, но в любом случае должен составлять не менее 2 (двух) лет с момента подписания акта ввода в эксплуатацию станка. |
|  | Срок поставки | В течении 120 календарных дней с момента получения предоплаты. |
|  | Сопроводительная документация | Эксплуатационные документы должны быть предоставлены в бумажном и электронном виде на русском языке |
|  | Инструктаж | Инструктаж по работе на оборудовании должен состоять из 3-х частей (инструктаж производственного персонала, инструктаж обслуживающего персонала, инструктаж технологов). |
|  | Состояние оборудования | Поставляемое оборудование должно быть новым, не ранее 2025 года выпуска, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных деталей). |
|  | Упаковка оборудования | Упаковка оборудования должна обеспечить сохранность груза во время его транспортировки различными видами транспорта, перегрузках и хранении на открытых площадках. |
|  | Место доставки | Россия, Кировская обл., г. Киров, ул. Тихая д. 12 |
|  | Условия доставки | Поставщик осуществляет доставку оборудования до местонахождения Заказчика. |
|  | Монтаж и пусконаладочные работы | Заказчик осуществляет подготовку площадки под установку оборудования, в том числе подведение необходимых коммуникаций к оборудованию. Поставщик осуществляет такелажные работы, монтаж и подключение, а также пуско-наладочные работы в соответствии с разделом 10 настоящего технического задания. |
|  | Срок службы до капитального ремонта | Не менее 7 лет. Точность и надежность оборудования должна восстанавливаться при проведении ремонтно-восстановительных работ. |

- Основные технические характеристики оборудования.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Рабочая зона оборудования |  |  |
|  | Диаметр обработки над станиной | мм | не менее 630 |
|  | Диаметр обработки над суппортом | мм | не менее 350 |
|  | Расстояние между центрами | мм | 2000 |
|  | Диаметр сквозного отверстия в шпинделе | мм | не менее 100 |
|  | Вес обрабатываемой детали в центрах | кг | не менее 2000 |
| 3.2 | Токарный шпиндель |  |  |
| 3.2.1 | Скорость вращения шпинделя | об/мин | не менее 1000 |
| 3.2.2 | Мощность привода (ПВ100%) | кВт | не менее 11,0 |
| 3.2.3 | Реверс шпинделя | - | наличие |
|  | Зажимные приспособления |  |  |
|  | Трёхкулачковый патрон | Д 315 мм. с креплением заготовки ключом, быстрая смена губок, макс. частота вращения не менее 1000 об/мин. |  |
|  | Резцедержатель |  |  |
|  | Размеры инструментальной оснастки, закрепляемой в блоках | Не менее 25x25 |  |
|  | Количество инструментов | шт | не менее 4 |
|  | Задняя бабка |  |  |
|  | Тип | с вращающимся центром |  |
|  | Управление | ручной поджим |  |
|  | Центр | Морзе 6 |  |
|  | Ход пиноли | Не менее 100 |  |
|  | Система охлаждения зоны резания |  |  |
|  | Тип системы | охлаждение СОЖ наружный (поливом) |  |
|  | Давление подачи СОЖ поливом | атм | не менее 0,5 |
|  | Параметры точности |  |  |
|  | Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н |  |
|  | Особенности конструкции |  |  |
|  | Станина | цельнолитая |  |
|  | Конструкция станка должна обладать необходимой жесткостью и обеспечивать эффективную работу на режимах резания, соответствующих максимальной мощности и крутящему моменту шпинделя, заданных в технических характеристиках |  |  |
|  | Прочие параметры |  |  |
|  | Рабочее напряжение | 3х380В; 50Гц |  |
|  | Исполнение | метрическое |  |

- Комплектация оборудования.

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Требования к комплектации |  |
| 4.1.1 | Освещение зоны резания | наличие |
| 4.1.2 | Защитный экран зоны резания | наличие |
| 4.1.3 | Все надписи по эксплуатации, обслуживанию и безопасности на предлагаемом оборудовании должны быть на русском языке | наличие |
| 4.1.4 | Задняя бабка с ручным поджимом | наличие |
| 4.1.5 | Комплект мерительного инструмента и контрольной оснастки для проверки точности станка (по окончании ПНР, поставщик вправе забрать инструмент) | наличие |
| 4.1.6 | Комплект мерительного инструмента для контроля тестовых деталей (по окончании ПНР, поставщик вправе забрать инструмент) | наличие |
| 4.2 | Комплект поставки для каждой поставляемой единицы оборудования |  |
| 4.2.1 | Оборудование в комплектации согласно требованиям ТЗ | наличие |
| 4.2.2 | Комплект для установки и выравнивания оборудования (при необходимости) | наличие |
| 4.2.3 | Вращающийся центр для задней бабки | наличие |
| 4.2.4 | Токарный трёхкулачковый патрон Д. 315 мм с быстросъёмными кулачками и сквозным отверстием | наличие |
| 4.2.5 | Комплект кулачков для трёхкулачкового патрона Д. 315 мм: - твёрдые (калёные) прямые, обратные– по 2 комплекта; - сменные (сырые) прямые, обратные – по 5 комплектов | наличие |
| 4.2.6 | Комплект оснастки для обработки сменных сырых кулачков трёхкулачкового патрона | наличие |
| 4.2.7 | Комплект ЗИП для проведения планового обслуживания сроком 2 год | наличие |
| 4.2.8 | Комплект масел и СОЖ для первой заправки оборудования | наличие |
| 4.2.9 | Комплект сменных фильтров для работы оборудования, количество комплектов: - 1 в станке; - 2 дополнительных | наличие |
| 4.2.10 | Устройство цифровой индикации | наличие |
| 4.2.11 | 4-х кулачковый патрон Ø315 мм с комплектом прямых и обратных кулачков | наличие |
| 4.2.12 | Планшайба Ø480 мм | наличие |
| 4.2.13 | Люнет подвижный Ø20-150 мм | наличие |
| 4.2.14 | Люнет неподвижный Ø320 мм | наличие |

- Сопроводительная документация товара.

Эксплуатационные документы должны быть предоставлены в бумажном и электронном виде на русском языке (в количестве 2-х экземпляров) включая, но не ограничиваясь:

  - паспорт на изделие;

  - протокол точности;

  - паспорта на комплектующие;

  - руководства по установке, эксплуатации и обслуживанию станка и дополнительных агрегатов;

  - электрические схемы;

  - гидравлические и пневматические схемы;

  - монтажный чертёж и руководство по монтажу;

  - перечень запасных и быстроизнашивающихся деталей.

- Безопасность и экологичность оборудования.

  - Оборудование должно соответствовать:

  - ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;

  - ГОСТ МЭК 60204-1-2007 «Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования»;

  - ГОСТ 12.2.049-80 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования»;

  - ГОСТ 12.012-2004 «Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования»;

  - ГОСТ 12.1.003-83 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности»;

  - ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования».

  - Приводы исполнительных органов оборудования должны иметь предохранительные устройства, способные останавливать исполнительный орган при перегрузке, способной вызвать поломку оборудования или травмировать рабочего.

  - В конструкции оборудования должны быть предусмотрены устройства, исключающие перебеги рабочих органов за пределы допускаемых положений.

  - В конструкции оборудования должны быть предусмотрены устройства, исключающие самопроизвольное включение и (или) перемещение механизмов.

  - Конструктивные особенности оборудования должны обеспечивать безопасность, а также экологичность эксплуатации и обслуживания оборудования.

- Требования к условиям эксплуатации оборудования.

Климатическое исполнение оборудования должно соответствовать ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических регионов. Категории условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» (п. 2).

Климатическое исполнение: УХЛ – для районов с умеренным и холодным климатом.

Категория изделий: 4 – эксплуатируемых в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями.

Температура в помещении: +10…+40°С

Относительная влажность: не более 70%

Электропитание: 3х380В; 50Гц.

- Требования к условиям приемочных испытаний.

  - Проверку геометрической точности проводить в соответствии с ГОСТ 18097-93 (п. 4).

  - Общие требования к испытаниям на точность по ГОСТ 8-82 (п. 2).

  - Проверку геометрической точности проводить на площадке Заказчика.

  - Оснастку и мерительный инструмент для проверки геометрической точности предоставляет Поставщик оборудования.

  - Номенклатура средств измерения и требования к ним должны соответствовать ГОСТ 18097-93 (Приложение А).

  - Проверку точности испытательного образца проводить в соответствии с ГОСТ 18097-93 (п. 5).

  - Общие технические требования к образцам по ГОСТ 25443-82 (п. 1-4).

  - Проверку точности испытательного образца проводить на площадке Заказчика.

  - Заготовки для обработки образцов предоставляет Поставщик. Материал заготовок Сталь 45.

- Состав технико-коммерческого предложения.

  - Описание предлагаемого оборудования (конструктивные особенности, компоновка станка, схема рабочей зоны, компоновочная схема с указанием габаритов оборудования, график мощности и крутящего момента главного шпинделя оборудования, и т.д.).

  - Все технические характеристики и комплектация оборудования, указанные в п. 3 и 4 настоящего ТЗ (в том числе и не соответствующие техническому заданию); прочие технические характеристики.

  - Сведения, указанные в п. 2 технического задания.

  - Сведения о проведении приемочных испытаний оборудования (п. 8 технического задания).

  - Все пункты комплектации данного ТЗ, которые возможно поставить в ТКП, должны быть включены в окончательную стоимость оборудования.

  - Заполненная форма «Массогабаритные характеристики и требования к подключению оборудования» (Приложение 1).

- Требования к сроку проведения пуско-наладочных работ.

  - Поставщик обязуется выслать в адрес Заказчика требования для подготовки площадки к монтажным и пусконаладочным работам Оборудования, в том числе требования к необходимым подключениям (электричество, сжатый воздух и т.п.) в течение 10 рабочих дней с момента подписания Договора.

  - Заказчик обязуется подготовить площадку к проведению монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с требованиями Поставщика, в том числе подведение необходимых коммуникаций к оборудованию.

  - По готовности Поставщика к отгрузке оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика, о готовности оборудования к отгрузке.

  - По окончании работ по п. 10.2 и получении уведомления п. 10.3 Заказчик оповещает Поставщика о готовности принять оборудование и специалистов Поставщика.

  - Оборудование и специалисты Поставщика обязаны прибыть на объект Заказчика для проведения разгрузки оборудования, сборки, монтажа и подключения, а также пуско-наладочных работ и инструктажа для персонала Заказчика и сдачи-приемки Оборудования в эксплуатацию в течение 5 (пяти) календарных дней после получения письменного уведомления от Заказчика о готовности Оборудования к проведению работ, при условии своевременной оплаты Заказчиком платежей, согласно договора.

  - Поставщик обязуется в срок не более 10 календарных дней с момента прибытия специалистов Поставщика на площадку Заказчика провести сборку, монтаж и подключение, пуско-наладочные работы, а также инструктаж персонала Заказчика по работе на Оборудовании и по обслуживанию Оборудования.

| Разработчик: Инженер-технолог по механической обработке Зыков Сергей Александрович |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (дата) |
| СОГЛАСОВАНО: Технический директор |  |  |
| Думбрава Андрей Викторович | (подпись) | (дата) |

Приложение 1 - Форма «Массогабаритные характеристики и требования к подключению оборудования».

| Модель оборудования | Габаритные размеры, мм (с доп. оснащением) |  |  | Масса, т | Отдельный фундамент | Общая мощность, кВт | Напряжение, В | Расход воды, м3/ч | Воздух |  |  | Подключение к ЛВС | Необходимость местной вытяжки, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | расход, м3/ч | давление, атм. | требования к качеству |  |  |
|  | длина | ширина | высота |  | да/нет |  |  |  |  |  |  | да/нет |  |
|  |  |  |  |  | если «да» -указать требования к фундаменту |  |  |  |  |  |  |  |  |