|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН 4345538284 / КПП 434501001 |  |  | Л.Н. Куницын |  |
|  | «____» |  |  | 2025 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 15.09-2025

на поставку погрузчика вилочного

Техническое задание (ТЗ) является неотъемлемой частью договора.

Все пункты, оговоренные в ТЗ, обязательны для указания в ТКП.

Рассматриваются ТКП содержащие информацию,

указанную в п.9 технического задания.

- Назначение оборудования.

Предназначен для операций: перемещение грузов

  - Режим работы оборудования – 2 смены по 8 часов, 5 дней в неделю, с остановкой на плановое обслуживание.

- Общие требования.

| № п/п | Параметр | Требования по параметру |
| --- | --- | --- |
|  | Поставляемое количество | 1 единица |
|  | Сопроводительная документация | Эксплуатационные документы должны быть предоставлены в бумажном и электронном виде на русском языке. |
|  | Инструктаж | Инструктаж по работе на погрузчике должен составлять не менее 2 рабочих дней и состоять из 2-х частей (инструктаж водителя погрузчика, инструктаж обслуживающего персонала). |
|  | Состояние | Поставляемый погрузчик должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска, (не допускается поставка выставочных образцов, а также погрузчиков, собранных из восстановленных деталей). |
|  | Место доставки | Кировская обл., г. Киров, ул. Тихая, д.12. |
|  | Гарантийный срок | Гарантийный срок определяется производителем в технической документации, но в любом случае должен составлять не менее 36 (двенадцати) месяцев или 3000 моточасов с момента ввода в эксплуатацию. |
|  | Срок службы до капитального ремонта | Не менее 5 лет. |
|  | Упаковка | Упаковка должна обеспечить сохранность погрузчика во время его транспортировки различными видами транспорта, перегрузках и хранении на открытых площадках. |
|  | Условия доставки | Поставщик осуществляет доставку погрузчика до местонахождения Заказчика. |

- Основные ключевые технические характеристики оборудования.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Характеристики |  |  |
|  | Грузоподъемность | кг | не менее 3500 |
|  | Высота подъема груза | мм | не менее 3000 |
|  | Дорожный просвет | мм | не менее 140 |
|  | Тип колес | - | пневматические |
|  | Количество колес | - | не менее 4 |
|  | Количество ведущих колес | - | не менее 2 |
|  | Скорость передвижения | км/ч | не менее 10 |
|  | Преодолеваемый уклон с грузом | ° | не менее 10 |
|  | Радиус разворота | мм | Не более 2500 |
|  | Наклон мачты вперед/назад | ° | не менее 6/12 |
|  | Длина вил | мм | Не менее 1070 |
|  | Тип двигателя | - | электрический |
|  | Тип аккумулятора | - | Литиевый |

- Комплектация оборудования:

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Регулируемая скорость управления всеми гидравлическими функциями | наличие |
|  | Опора для груза | наличие |
|  | Освещение: 2 передних фары, передние индикаторы поворотов, задние комбинированные фонари | наличие |
|  | Автоматический звуковой сигнал заднего хода | наличие |
|  | Зеркала заднего вида | наличие |
|  | Коврик для ног | наличие |
|  | Кресло с амортизацией | наличие |
|  | Панель приборов; | наличие |
|  | Счетчик моточасов | наличие |
|  | Индикатор уровня заряда АКБ | наличие |
|  | Индикатор уровня масла | наличие |
|  | Индикатор системы тормозов | наличие |
|  | Индикатор неисправности двигателя | наличие |
|  | Боковое смещение каретки | наличие |
|  | Позиционер вил | наличие |
|  | Индикатор веса груза | наличие |
|  | Комплект сервисных фильтров на 3000 моточасов | наличие |
|  | Проблесковый маячок | наличие |
|  | Запасное колесо | наличие |
|  | Буксировочный крюк | наличие |
|  | Комплект масел для первой заправки оборудования | наличие |
|  | Комплект запасных и расходных частей на один год эксплуатации | наличие |

- Сопроводительная документация товара.

Эксплуатационные документы должны быть предоставлены в бумажном и электронном виде на русском языке

  - Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту.

  - Каталог запасных частей;

  - Спецификация на все ГСМ и рабочие жидкости (с указанием вязкости, стандартов и т.п.), которые допускаются к использованию на оборудовании.

  - Сервисная книжка.

  - Паспорт самоходной машины и других видов техники (ПСМ) оформленный в соответствии с требованиями и правилами Гостехнадзора РФ и в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.08.2015 г. № 100 «О паспорте самоходной машины и других видов техники».

  - Сертификат соответствия ТР ТС 010/2011 или Декларация о соответствии ТР ТС 010/2011 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза №823 от 18.10.2011г.

  - Заверенная копия Таможенного приходного ордера, подтверждающего оплату утилизационного сбора.

  - Заверенная копия Таможенной декларации (Декларации на товар), подтверждающей ввоз Товара на территорию Российской Федерации под таможенной процедурой «выпуск для внутреннего потребления» (для Товара, произведенного за пределами Российской Федерации и подлежащего таможенному оформлению).

  - Полный пакет документов, необходимых для регистрации в органах Гостехнадзора РФ

- Безопасность и экологичность оборудования.

  - Оборудование должно соответствовать:

  - ГОСТ Р 51354-99 (ИСО 3691-80) «Транспорт напольный безрельсовый. Требования безопасности»;

  - ГОСТ 16215-80 «Автопогрузчики вилочные общего назначения. Общие технические условия»;

  - Требованиям и правилам Гостехнадзора РФ

- Дополнительные требования к поставщику

  - Наличие на территории РФ собственного склада расходных и комплектующих материалов.

  - Наличие собственного штата инженеров сервисного обслуживания.

  - Время реагирования на заявки в случае возникновения технических вопросов или технических неисправностей оборудования не более 8 часов.

  - Выезд специалистов на территорию Заказчика для восстановления работоспособности оборудования в случае выхода его из строя в рамках гарантийных обязательств в срок не более 48 часов.

- Требования к условиям приемки оборудования

  - Приемка оборудования Заказчиком осуществляется на объекте Заказчика после выполнения Поставщиком работ по доставке и разгрузке оборудования.

  - Основанием для начала процедуры приемки является предъявление Поставщиком полного пакета технической и эксплуатационной документации, предусмотренной Разделом 5 настоящего Технического задания.

  - Приемка осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Поставщика путем проведения приемочных испытаний в следующем объеме:

  - Проверка комплектности:

    - Проверка комплектности и соответствия оборудования заявленной спецификации.

    - Проверка наличия и правильности оформления паспорта, формуляра, сертификатов, инструкций по эксплуатации на русском языке.

  - Внешний осмотр:

    - Проверка отсутствия механических повреждений, следов коррозии, нарушений лакокрасочного покрытия.

    - Проверка состояния шин, вил, каретки, мачты, защитных ограждений на отсутствие дефектов.

    - Проверка наличия и читаемости заводских табличек и маркировки.

  - Проверка функционирования без нагрузки:

    - Проверка работы двигателя на всех режимах (легкость пуска, отсутствие посторонних шумов, вибраций).

    - Проверка плавности хода, торможения, работы рулевого управления.

    - Проверка работы гидравлической системы: подъем/опускание мачты, наклон рамы, работа бокового смещения (при наличии). Система не должна иметь подтеков масла.

    - Проверка работы всех систем безопасности: тормозной системы, стояночного тормоза, звукового и световых сигналов, аварийных выключателей.

  - Испытания под номинальной и пиковой нагрузкой:

    - Подъем груза массой не более 3 тонн на максимальную высоту с выдержкой в верхнем положении для проверки отсутствия самопроизвольного опускания.

    - Перемещение с номинальным грузом по территории с выполнением типовых операций (разгоны, повороты, торможение) для оценки устойчивости и управляемости.

  - Критерием успешного прохождения приемочных испытаний является полное соответствие оборудования всем параметрам, заявленным в настоящем Техническом задании и технической документации Поставщика, а также отсутствие скрытых дефектов и неисправностей.

  - Результаты приемочных испытаний оформляются двусторонним Актом приемки-передачи оборудования, который является неотъемлемой частью Договора. Подписание Акта подтверждает исполнение Поставщиком своих обязательств по поставке исправного и готового к эксплуатации оборудования.

  - В случае выявления несоответствий или дефектов, Заказчик составляет и передает Поставщику Акт о выявленных недостатках. Подписание Акта приемки-передачи в этом случае откладывается до полного устранения всех недостатков Поставщиком за его счет и проведения повторных испытаний.

- Состав технико-коммерческого предложения.

  - Описание предлагаемого оборудования

  - Все технические характеристики и комплектацию оборудования, указанных в п. 3 и 4 настоящего ТЗ (в том числе и не соответствующие техническому заданию); прочие технические характеристики.

  - Сведения, указанные в п. 2, 7 технического задания.

  - Сведения о проведении приемочных испытаний оборудования (пункт 8 технического задания)

  - Все пункты комплектации данного ТЗ, которые возможно поставить в ТКП, должны быть включены в окончательную стоимость оборудования.

- Требования к срокам приемки оборудования

  - По готовности Поставщика к отгрузке оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика, о готовности оборудования к отгрузке.

  - По получении уведомления п. 9.1 Заказчик оповещает Поставщика о готовности принять оборудование и специалистов Поставщика для проведения разгрузки оборудования, сборки, приемки оборудования, проведения инструктажа для персонала Заказчика и сдачи-приемки оборудования в эксплуатацию.

  - Оборудование и специалисты Поставщика обязаны прибыть на объект Заказчика в городе местонахождения Заказчика для проведения разгрузки оборудования, сборки, проведения приемки оборудования, инструктажа для персонала Заказчика и сдачи-приемки Оборудования в эксплуатацию в течение 5 (пяти) календарных дней после получения письменного уведомления от Заказчика о готовности Оборудования к проведению работ, при условии своевременной оплаты Заказчиком платежей, согласно договора.

  - Поставщик обязуется в срок не более 10 календарных дней с момента прибытия специалистов Поставщика на площадку Заказчика провести сборку, передачу, а также инструктаж персонала Заказчика по работе на оборудовании и по обслуживанию оборудования.

| Разработчик: Специалист по закупкам и материально-техническому снабжению Шубин Данил Александрович |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (дата) |
| СОГЛАСОВАНО: Технический директор |  |  |
| Думбрава Андрей Викторович | (подпись) | (дата) |