Приложение 1

к запросу коммерческого предложения

от _________ № ________

ФОРМА

[заполняется на фирменном бланке (при наличии) и может быть скорректирована в зависимости от предмета закупки]

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

| № п/п | Наименование, обозначение (артикул), модель | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | НДС ___%, руб. | Сумма продукции с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе НДС ___%: |  |  |  |  |  |  |  |

| Статус поставщика: | [указывается статус «Производитель» / «Официальный представитель производителя» / «Посредник» / или иной подходящий статус] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок поставки: | [указывается в рабочих или календарных днях срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг] |  |  |  |  |  |
| Условия оплаты: | [указываются условия оплаты] |  |  |  |  |  |
| Условия поставки (базис): | [указываются условия поставки (для товара)] |  |  |  |  |  |
| Вид оплаты: | [указывается вид оплаты (например: оплата на р/с, на ОБС)] |  |  |  |  |  |
| Гарантийный срок: | [указывается гарантийный срок (при наличии)] |  |  |  |  |  |
| Срок действия коммерческого предложения: |  |  |  | [указывается срок в днях или мес] |  |  |
| [указывается должность лица, подписавшего КП] |  |  | [указывается подпись] |  |  | [указывается расшифровка подписи] |

Исп.:

Тел.:

e-mail:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

| № п/п | Параметр | Требования по параметру | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Срок поставки и ввода в эксплуатацию оборудования |  |  |
|  | Поставляемое количество | 13 единиц |  |
|  | Сопроводительная документация | Комплектность и наполнение документации должны соответствовать ГОСТ Р2.601-2019. Эксплуатационные документы должны быть предоставлены в бумажном и электронном виде на русском языке. |  |
|  | Инструктаж | Инструктаж по работе на оборудовании должен составлять не менее 7 рабочих дней и состоять из 3-х частей (инструктаж производственного персонала, инструктаж обслуживающего персонала, инструктаж технологов). |  |
|  | Состояние оборудования | Поставляемое оборудование должно быть новым, не ранее 2025 года выпуска, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных деталей). |  |
|  | Место доставки | Кировская обл., г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67. |  |
|  | Монтаж и пусконаладочные работы | Поставщик осуществляет подготовку площадки под установку оборудования в составе работ и материалов: -устройство опор, анкерных элементов согласно паспорта поставляемого оборудования. Подведение коммуникаций к оборудованию от ближайшей точки подключения в месте расположения оборудования в составе работ и материалов: - трубопроводы сжатого воздуха с оконечными присоединительными устройствами - монтаж кабельных сетей по опорным элементам Заказчика - установку автоматов защиты сети в эл. щиты Заказчика (предусмотреть 1 автомат на каждую единицу оборудования) - при необходимости Поставщик своими силами и за свой счет выполняет работы по выравниванию полов в помещениях, согласованных и утвержденных в плане размещения оборудования, переданного Поставщику не позднее 2 (двух) месяцев до начала ПНР Поставщик осуществляет такелажные работы, монтаж и подключение, а также пуско-наладочные работы в соответствии с разделом 8 настоящего технического задания. |  |
|  | Гарантийный срок | Гарантийный срок определяется производителем в технической документации к оборудованию, но в любом случае должен составлять не менее 2 (двух) лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |
|  | Срок службы до капитального ремонта | Не менее 7 лет. Точность и надежность оборудования должна восстанавливаться при проведении ремонтно-восстановительных работ. |  |
|  | Упаковка | Упаковка оборудования должна обеспечить сохранность груза во время его транспортировки различными видами транспорта, перегрузках и хранении на открытых площадках. На упаковку станка установлены маркеры сохранности груза, фиксирующие чрезмерные нагрузки в процессе транспортировки. |  |

Основные ключевые технические характеристики оборудования.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |  | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рабочая зона оборудования |  |  |  |  |
|  | Тип стола | Наклонно-поворотный с координатно-фиксирующими элементами, компоновка B/C. (Т-паз, отверстия) – для позиционирования и закрепления специальной оснастки |  |  |  |
|  | Диаметр | мм | 320-400 |  |  |
|  | Максимальная нагрузка на стол | кг | не менее 200 |  |  |
|  | Тип крепежных элементов стола |  | Т-образные пазы |  |  |
|  | Расстояние от пола до поверхности стола | мм | не более 1200 при высоте более указанного значение, в комплект поставки должна входить подставка для оператора |  |  |
|  | Рабочие перемещения |  |  |  |  |
|  | Перемещение по оси X | мм | не менее 400 |  |  |
|  | Перемещение по оси Y | мм | не менее 400 |  |  |
|  | Перемещение по оси Z | мм | не менее 450 |  |  |
|  | Вращение наклонной оси | град. | не менее -10…+100 |  |  |
|  | Вращение поворотной оси | град. | не менее 0…360 |  |  |
|  | Наименьшее расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | не более 120 |  |  |
|  | Наибольшее расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | не менее 550 |  |  |
|  | Характеристики шпинделя |  |  |  |  |
|  | Максимальная скорость вращения | об/мин | не менее 12 000 |  |  |
|  | Регулировка скорости вращения шпинделя |  | Бесступенчатая регулировка |  |  |
|  | Тип хвостовика инструмента |  | SK40 |  |  |
|  | Скорость подачи |  |  |  |  |
|  | Скорость быстрых перемещений по осям Х,Y,Z, | м/мин | не менее 36 |  |  |
|  | Скорость быстрых перемещений по осям B | град./мин | не менее 10800 |  |  |
|  | Скорость быстрых перемещений по оси C | град./мин | не менее 18000 |  |  |
|  | Максимальная рабочая подача по осям X,Y,Z. | м/мин | не менее 12 |  |  |
|  | Максимальная рабочая подача по поворотным осям B,C | град./мин | не менее 8000 |  |  |
|  | Инструментальный магазин |  |  |  |  |
|  | Тип | Цепной (барабанный) с манипулятором |  |  |  |
|  | Количество ячеек под инструмент | шт | не менее 20 |  |  |
|  | Максимальный диаметр инструмента (при пустых соседних ячейках) | мм | не менее 70 (120) |  |  |
|  | Максимальная длина инструмента | мм | не менее 200 |  |  |
|  | Максимальный вес инструмента | кг | не менее 5 |  |  |
|  | Функция предварительного выбора инструмента |  | наличие |  |  |
|  | Характеристики привода |  |  |  |  |
|  | Мощность шпинделя (номинальная/под нагрузкой) | кВт | не менее 7,5/11 |  |  |
|  | Крутящий момент (номинальный/под нагрузкой) | Н*м | не менее 50/98 |  |  |
|  | Время пиковой нагрузки | мин. | не менее 15 |  |  |
|  | По осям X, Y, Z | кВт | не менее 2 |  |  |
|  | По поворотной оси B | кВт | не менее 2 |  |  |
|  | По поворотной оси С | кВт | не менее 2 |  |  |
|  | Параметры точности |  |  |  |  |
|  | Точность позиционирования линейных осей | мм | не более 0,008 |  |  |
|  | Повторяемость позиционирования линейных осей | мм | не более 0,005 |  |  |
|  | Двунаправленная точность позиционирования осей вращения | угловых сек | не более 10 |  |  |
|  | Двунаправленная повторяемость позиционирования осей вращения | угловых сек | не более 5 |  |  |
|  | Дискретность по линейным осям | мм | не более 0,001 |  |  |
|  | Дискретность осей вращения | град. | не более 0,001 |  |  |
|  | Особенности конструкции |  |  |  |  |
|  | Станина из чугуна | наличие |  |  |  |
|  | Направляющие качения, роликовые | наличие |  |  |  |
|  | Кабинетная защита | наличие |  |  |  |
|  | Система подачи СОЖ в зону резания через сопла | наличие, не менее 5 бар |  |  |  |
|  | Система подачи сжатого воздуха в зону резания через сопла | наличие |  |  |  |
|  | Станок не должен требовать подготовки специального фундамента (с приямками, специальными закладными элементами) |  |  |  |  |
|  | Конструкция станка должна обладать необходимой жесткостью и обеспечивать эффективную работу на режимах резания, соответствующих максимальной мощности и крутящему моменту шпинделя, заданных в технических характеристиках |  |  |  |  |
|  | Габаритные размеры станка и прочие параметры |  |  |  |  |
|  | Масса | кг | не более 7000 |  |  |
|  | Габариты (Д×Ш×В), включая периферийное оборудование | мм | не более 3000×35003000 |  |  |
|  | Электропитание | В; Гц | 220/380;50 |  |  |
|  | Исполнение | – | метрическое |  |  |
|  | Максимальная суммарная потребляемая мощность | кВА | не более 35 |  |  |
|  | Требование к подключаемому воздуху | МПа | 0,6-0,8 |  |  |
|  | Система ЧПУ |  |  |  |  |
|  | Система ЧПУ (для унификации СЧПУ в рамках производства) | Siemens Sinumerik, Fanuc |  |  |  |
|  | Количество одновременно управляемых осей | не менее 3 (X/Y/Z), оси вращения позиционируются дискретно |  |  |  |
|  | Язык интерфейса | русский |  |  |  |
|  | Функции высокоскоростной обработки (сглаживание обработки, чтение программы вперед и т.д.) | наличие |  |  |  |
|  | Безопасный запуск управляющей программы с заданного кадра (с холостым выполнением предыдущей части УП); | наличие |  |  |  |
|  | Стандартные G-циклы | наличие |  |  |  |
|  | Циклы осевой обработки, включая (но не ограничиваясь) циклы сверления, глубокого сверления, сверления с ломкой стружки, жесткого нарезания резьбы метчиком, развертывания без задержки и с задержкой, растачивание без сдвига инструмента, растачивание со сдвигом инструмента, обратное растачивание, растачивание с ручным вводом | наличие |  |  |  |
|  | Циклы калибровки кинематики станка | наличие |  |  |  |
|  | Циклы измерения детали, включая функцию разворота системы координат (базовый разворот), циклы автоматической привязки заготовки и т.п. | наличие |  |  |  |
|  | Объём памяти для хранения программ и данных (буферизированная) | не менее 8 Мб |  |  |  |
|  | Объем памяти для хранения программ | не менее 2 Гб |  |  |  |
|  | Интерфейс USB | наличие |  |  |  |
|  | Интерфейс Ethernet | наличие |  |  |  |
|  | Возможность удалённого подключения для считывания технических и технологических данных оборудования | наличие |  |  |  |
|  | Диалоговая среда программирования с пульта оператора | наличие |  |  |  |
|  | Цветной дисплей с износостойким покрытием | наличие, диагональ не менее 10 дюймов |  |  |  |
|  | Система ЧПУ должна обеспечивать реализацию полного функционала станка с учётом опций, указанных в настоящих технических требованиях. Программное обеспечение должно быть на русском языке, не должно быть защищено паролями либо ключами, либо иметь ключи с бессрочным использованием в комплекте. |  |  |  |  |
|  | Режимы работы станка: -автоматический (работа по УП) - режим наладки (ручное управление перемещениями органов станка на безопасных скоростях с необходимыми блокировками – с открытой дверью кабинета) - режим MDI |  |  | наличие |  |
|  | Набор дополнительных программных и электронных компонентов для интеграции роботизированной руки для автоматизированной загрузки/выгрузки заготовок/деталей |  |  | наличие |  |

Комплектация оборудования

(на каждую единицу оборудования, если иное не оговорено в примечании):

| № п/п | Наименование | Примечание | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование в комплектации согласно требованиям ТЗ | наличие |  |
|  | Оптические линейки линейных осей X/ Y/ Z | наличие |  |
|  | Датчики угловых перемещений осей В/ С (двухконтурная система контроля) | наличие |  |
|  | Конвейер для удаления стружки из зоны резания и бак для стружки | наличие |  |
|  | Инструментальный магазин | наличие |  |
|  | Пистолет ручной промывки | наличие |  |
|  | Обдув воздухом фрезерного шпинделя (для исключения попадания стружки при смене инструмента) | наличие |  |
|  | Устройство измерения инструмента в рабочей зоне | наличие |  |
|  | Устройство измерения детали (привязки заготовки) в рабочей зоне | наличие |  |
|  | Система смазки направляющих – автоматическая | наличие |  |
|  | Система защиты рабочей зоны – полная кабинетная | наличие |  |
|  | Автоблокировка двери | наличие |  |
|  | Телескопическая защита направляющих | наличие |  |
|  | Централизованная система смазки | наличие |  |
|  | Освещение зоны резания | наличие |  |
|  | Сигнальная лампа 3-х цветная | наличие |  |
|  | Кондиционирование электрошкафа | наличие |  |
|  | Трансформатор | наличие |  |
|  | Переносной пульт оператора (маховичок) | наличие |  |
|  | СF карта дополнительной памяти с переходником / флэш карта с бэкапом стойки ЧПУ | наличие |  |
|  | Комплект инструмента для обслуживания оборудования | наличие |  |
|  | Комплект ЗИП для проведения планового обслуживания сроком 1 год | наличие |  |
|  | Система подачи СОЖ и воздуха через сопла | наличие |  |
|  | Система очистки СОЖ (маслоотделитель) | наличие |  |
|  | Комплект для установки и выравнивания оборудования (при необходимости) | наличие |  |
|  | Комплект аттестованных контрольных оправок и средств измерений для проверки оборудования на геометрическую точность (на группу оборудования). | наличие |  |
|  | Комплект масел и СОЖ «UNIMET AS 260» (применяется у Заказчика) для первой заправки оборудования | наличие |  |
|  | Комплект режущего инструмента и инструментальной оснастки (патроны для режущего инструмента) для обработки тестовых деталей | наличие |  |
|  | Все надписи и обозначения на оборудовании на русском языке. | наличие |  |
|  | Постпроцессор с модулем ISV для вывода управляющих программ из ПО Siemens NX™ 10.0 | 1 шт. (на комплект поставки) |  |
|  | Комплект вспомогательного инструмента и станочной оснастки (цанговый патрон и цанги к нему, тиски, сменные губки тисков, трёхкулачковый патрон, кулачки к ним, системы нулевого базирования, инструментальные патроны и держатели, цанги и втулки для инструмента, штревели, прижимы, упоры, винты, сухари и пр.) Предлагаемый перечень в приложении №7 к Техническому заданию. | наличие |  |