Требуется получить ценообразование на материал с учетом доставки до: 456537, Россия, Челябинская область м.р-н Сосновский, с.п. Томинское, тер. Томинский горно-обогатительный комбинат, стр. 1.

Комплект КЗС к трубе 820х12мм (труба с трехслойным полимерным покрытием по ГОСТ 9.602-2016) – 788шт

Комплект КЗС к трубе 1420х16мм (труба с трехслойным полимерным покрытием по ГОСТ 9.602-2016) – 34шт

Комплект КЗС к трубе 1220х12мм (труба с трехслойным полимерным покрытием по ГОСТ 9.602-2016) – 634шт

Комплект КЗС к трубе 1020х12мм (труба с трехслойным полимерным покрытием по ГОСТ 9.602-2016) – 56шт

Комплект КЗС должен быть согласно ГОСТ 9.602-2016 приложение Ж, Конструкция №9:

Весьма усиленная комбинированная:

первый слой: праймер П-001 или Славянка;

второй слой липкие ленты Полилен-ЛИ + термоусадочная Терма-СТ;

третий слой обертка Полилен-ОБ. Для агрессивных сред, толщина до 2,5 мм.

Комментарий по составу комплекта КЗС:

Манжеты термоусаживающиеся (КЗС) Состав: Манжета (под диаметр трубопровода). Замковая пластина. Комплект праймера.  Либо с внутренним термоплавким клеевым слоем. Толщина не менее 2,4 мм  (должна соответствовать толщине изоляционного покрытия закупаемых трубопровода, материал совместим с типом изоляционного покрытия закупаемых трубопроводов).