|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН 4345538284 / КПП 434501001 |  |  | Л.Н. Куницын |  |
|  | «____» |  |  | 2025 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 21.11-2025

на поставку вертикального фрезерного 3+1 осевого обрабатывающего центра с ЧПУ.

Техническое задание является неотъемлемой частью договора.

- Назначение оборудования.

Предназначен для операций: фрезерование, сверление, растачивание, развертывание, нарезание резьбы метчиками и резьбофрезами и другие операции, выполняемые осевым инструментом.

  - Режим работы оборудования – 3 смены по 8 часов, 7 дней в неделю, с остановкой на плановое обслуживание.

  - Обрабатываемые материалы – сталь (конструкционная, инструментальная, нержавеющая), чугун высокопрочный.

- Общие требования.

| № п/п | Параметр | Требования по параметру |
| --- | --- | --- |
|  | Срок ввода в эксплуатацию | Не позднее 31 января 2026 года |
|  | Поставляемое количество | 1 единица |
|  | Сопроводительная документация | Комплектность и наполнение документации должны соответствовать ГОСТ Р2.601-2019. Эксплуатационные документы должны быть предоставлены в бумажном и электронном виде на русском языке. |
|  | Инструктаж | Инструктаж по работе на оборудовании должен составлять не менее 5 рабочих дней и состоять из 3-х частей (инструктаж производственного персонала, инструктаж обслуживающего персонала, инструктаж технологов). |
|  | Состояние оборудования | Поставляемое оборудование должно быть новым, не ранее 2025 года выпуска, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных деталей). |
|  | Место доставки | Кировская обл., г. Киров, ул. Тихая, д. 12. |
|  | Монтаж и пусконаладочные работы | Заказчик осуществляет подготовку площадки под установку оборудования, в том числе подведение необходимых коммуникаций к оборудованию. Поставщик осуществляет такелажные работы, монтаж и подключение, а также пуско-наладочные работы в соответствии с разделом 9 настоящего технического задания. |
|  | Гарантийный срок | Гарантийный срок определяется производителем в технической документации к оборудованию, но в любом случае должен составлять не менее 2 (двух) лет с момента ввода в эксплуатацию. |
|  | Срок службы до капитального ремонта | Не менее 7 лет. Точность и надежность оборудования должна восстанавливаться при проведении ремонтно-восстановительных работ. |
|  | Упаковка | Упаковка оборудования должна обеспечить сохранность груза во время его транспортировки различными видами транспорта, перегрузках и хранении на открытых площадках. На упаковку станка установлены маркеры сохранности груза, фиксирующие чрезмерные нагрузки в процессе транспортировки. |

- Основные ключевые технические характеристики оборудования.

| № п/п | Наименование показателя |  | Ед. изм. |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рабочая зона оборудования |  |  |  |  |
|  | Тип станка |  | Вертикально-фрезерный 3х координатный обрабатывающий центр с поворотной осью |  |  |
|  | Количество управляемых осей |  | 4: 3 линейных + 1 поворотная |  |  |
|  | Одновременно управляемые координатные оси |  | 4: X, Y, Z, поворотная |  |  |
|  | Габариты основного стола |  | мм |  | не менее 1000500 |
|  | Максимальная нагрузка на стол |  | кг |  | не менее 500 |
|  | Тип крепежных элементов стола |  |  |  | Т-образные пазы |
|  | Диаметр 3-х кулачкового патрона поворотного стола |  | мм |  | не менее 250 |
|  | Угол вращения поворотного стола |  | град |  | не менее 0…360 |
|  | Высота до оси планшайбы поворотного стола |  | мм |  | не менее 220 |
|  | Габаритные размеры поворотного стола |  | мм |  | не более 500 х 250 |
|  | Вес поворотного стола |  | кг |  | не более 250 |
|  | Расстояние от пола до поверхности основного стола |  | мм |  | не более 1200 при высоте более указанного значение, в комплект поставки должна входить подставка для оператора |
|  | Рабочие перемещения |  |  |  |  |
|  | Перемещение по оси X |  | мм |  | не менее 650 |
|  | Перемещение по оси Y |  | мм |  | не менее 400 |
|  | Перемещение по оси Z |  | мм |  | не менее 500 |
|  | Наименьшее расстояние от торца шпинделя до поверхности стола |  | мм |  | не более 120 |
|  | Наибольшее расстояние от торца шпинделя до поверхности стола |  | мм |  | не менее 600 |
|  | Характеристики шпинделя |  |  |  |  |
|  | Максимальная скорость вращения |  | об/мин | не менее 10 000 |  |
|  | Регулировка скорости вращения шпинделя |  |  | Бесступенчатая регулировка |  |
|  | Тип хвостовика инструмента |  |  | ВТ40 |  |
|  | Скорость подачи |  |  |  |  |
|  | Скорость быстрых перемещений по осям Х,Y,Z, |  | м/мин | не менее 35 |  |
|  | Скорость быстрых перемещений поворотной оси |  | град./мин | не менее 10000 |  |
|  | Максимальная рабочая подача по осям X,Y,Z. |  | м/мин | не менее 35 |  |
|  | Максимальная рабочая подача поворотной оси |  | град./мин | не менее 5000 |  |
|  | Инструментальный магазин |  |  |  |  |
|  | Тип |  | Цепной (барабанный) с манипулятором |  |  |
|  | Количество ячеек под инструмент |  | шт |  | не менее 24 |
|  | Максимальный диаметр инструмента (при пустых соседних ячейках) |  | мм |  | не менее 80 (120) |
|  | Максимальная длина инструмента |  | мм |  | не менее 300 |
|  | Максимальный вес инструмента |  | кг |  | не менее 8 |
|  | Функция предварительного выбора инструмента |  |  |  | наличие |
|  | Характеристики привода |  |  |  |  |
|  | Мощность шпинделя (пост./под нагрузкой) |  | кВт |  | не менее 7,5/11 |
|  | Крутящий момент (пост./под нагрузкой) |  | Н/м |  | не менее 120/200 |
|  | Время пиковой нагрузки |  | мин. |  | не менее 11 |
|  | По осям X, Y, Z |  | кВт |  | не менее 1,2 |
|  | По поворотной оси |  | кВт |  | не менее 2 |
|  | Параметры точности |  |  |  |  |
|  | Точность позиционирования линейных осей |  | мм |  | не более 0,010 |
|  | Повторяемость позиционирования линейных осей |  | мм |  | не более 0,005 |
|  | Двунаправленная точность позиционирования оси вращения |  | угловых сек |  | не более 10 |
|  | Двунаправленная повторяемость позиционирования оси вращения |  | угловых сек |  | не более 5 |
|  | Дискретность по линейным осям |  | мм |  | не более 0,005 |
|  | Дискретность оси вращения |  | град. |  | не более 0,001 |
|  | Особенности конструкции |  |  |  |  |
|  | Станина из чугуна |  | наличие |  |  |
|  | Направляющие качения, роликовые |  | наличие |  |  |
|  | Кабинетная защита |  | наличие |  |  |
|  | Система подачи СОЖ в зону резания через сопла |  | наличие, не менее 5 бар |  |  |
|  | Система подачи сжатого воздуха в зону резания через сопла |  | наличие |  |  |
|  | Станок не должен требовать подготовки специального фундамента (с приямками, специальными закладными элементами) |  |  |  |  |
|  | Конструкция станка должна обладать необходимой жесткостью и обеспечивать эффективную работу на режимах резания, соответствующих максимальной мощности и крутящему моменту шпинделя, заданных в технических характеристиках |  |  |  |  |
|  | Габаритные размеры станка и прочие параметры |  |  |  |  |
|  | Масса |  | кг |  | не более 7000 |
|  | Габариты (Д×Ш×В), включая периферийное оборудование |  | мм |  | не более 3500×35003000 |
|  | Электропитание |  | В; Гц |  | 220/380;50 |
|  | Исполнение |  | – |  | метрическое |
|  | Максимальная суммарная потребляемая мощность |  | кВА |  | не более 30 |
|  | Система ЧПУ |  |  |  |  |
|  | Система ЧПУ (для унификации СЧПУ в рамках производства) |  | Fanuc |  |  |
|  | Язык интерфейса |  | русский |  |  |
|  | Функции высокоскоростной обработки (сглаживание обработки, чтение программы вперед и т.д.) |  | наличие |  |  |
|  | Безопасный запуск управляющей программы с заданного кадра (с холостым выполнением предыдущей части УП); |  | наличие |  |  |
|  | Стандартные G-циклы |  | наличие |  |  |
|  | Циклы осевой обработки, включая (но не ограничиваясь) циклы сверления, глубокого сверления, сверления с ломкой стружки, жесткого нарезания резьбы метчиком, развертывания без задержки и с задержкой, растачивание без сдвига инструмента, растачивание со сдвигом инструмента, обратное растачивание, растачивание с ручным вводом |  | наличие |  |  |
|  | Циклы калибровки кинематики станка |  | наличие |  |  |
|  | Циклы измерения детали, включая функцию разворота системы координат (базовый разворот), циклы автоматической привязки заготовки и т.п. |  | наличие |  |  |
|  | Объём памяти для хранения программ и данных (буферизированная) |  | не менее 8 Мб |  |  |
|  | Объем памяти для хранения программ |  | не менее 1 Гб |  |  |
|  | Интерфейс USB |  | наличие |  |  |
|  | Интерфейс Ethernet |  | наличие |  |  |
|  | Возможность удалённого подключения для считывания технических и технологических данных оборудования |  | наличие |  |  |
|  | Диалоговая среда программирования с пульта оператора |  | наличие |  |  |
|  | Цветной дисплей с износостойким покрытием |  | наличие, диагональ не менее 10 дюймов |  |  |
|  | Система ЧПУ должна обеспечивать реализацию полного функционала станка с учётом опций, указанных в настоящих технических требованиях. Программное обеспечение должно быть на русском языке, не должно быть защищено паролями или ключами, либо должно иметь в комплекте такие ключи с бессрочным действием. |  |  |  |  |
|  | Режимы работы станка: -автоматический (работа по УП) - режим наладки (ручное управление перемещениями органов станка на безопасных скоростях с необходимыми блокировками – с открытой дверью кабинета) - режим MDI | наличие |  |  |  |
|  | Набор дополнительных программных и электронных компонентов для интеграции роботизированной руки для автоматизированной загрузки/выгрузки заготовок/деталей | наличие |  |  |  |

- Комплектация оборудования (на каждую единицу оборудования, если иное не оговорено в примечании):

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Оборудование в комплектации согласно требованиям ТЗ | наличие |
|  | Оптические линейки линейных осей X/ Y/ Z | наличие |
|  | Поворотный стол 4-й оси с трёхкулачковым патроном D250 и задней бабкой | наличие |
|  | Датчики угловых перемещений поворотной оси (двухконтурная система контроля) | наличие |
|  | Конвейер для удаления стружки из зоны резания и бак для стружки | наличие |
|  | Инструментальный магазин | наличие |
|  | Пистолет ручной промывки | наличие |
|  | Обдув воздухом фрезерного шпинделя (для исключения попадания стружки при смене инструмента) | наличие |
|  | Устройство измерения инструмента в рабочей зоне | наличие |
|  | Устройство измерения детали (привязки заготовки) в рабочей зоне | наличие |
|  | Система смазки направляющих – автоматическая | наличие |
|  | Система защиты рабочей зоны – полная кабинетная | наличие |
|  | Автоблокировка двери | наличие |
|  | Телескопическая защита направляющих | наличие |
|  | Централизованная система смазки | наличие |
|  | Освещение зоны резания | наличие |
|  | Сигнальная лампа 3-х цветная | наличие |
|  | Кондиционирование электрошкафа | наличие |
|  | Трансформатор | наличие |
|  | Переносной пульт оператора (маховичок) | наличие |
|  | СF карта дополнительной памяти с переходником / флэш карта с бэкапом стойки ЧПУ | наличие |
|  | Комплект инструмента для обслуживания оборудования | наличие |
|  | Комплект ЗИП для проведения планового обслуживания сроком 1 год | наличие |
|  | Система подачи СОЖ и воздуха через сопла | наличие |
|  | Система очистки СОЖ (маслоотделитель) | наличие |
|  | Комплект для установки и выравнивания оборудования (при необходимости) | наличие |
|  | Комплект станочной оснастки (тиски фрезерные станочные ширина губок 300 мм + комплект сменных губок тисков, трёхкулачковый патрон D250 мм + два комплекта кулачков к нему, инструментальные патроны, оправки, держатели (в том числе, но не ограничиваясь - для свёрл КМ2, КМ3, КМ4; для цанг ER25, ER32 L100мм + по два комплекта цанг ER25, ER32; для фрез с хвостовиком типа Weldone с посадочным диаметром 12, 16, 20, 25, 32 L100мм; для торцевых насадных фрез с хвостовиком типа FMB27,32 и SEMC32 L100 мм), переходные втулки для инструмента, штревели , прижимы, упоры, винты, сухари и пр.) | наличие |

Спецификация комплекта вспомогательного инструмента и станочной оснастки (п.4.27) согласовывается дополнительно в соответствии с договором поставки.

- Сопроводительная документация товара.

Эксплуатационные документы должны быть предоставлены в бумажном и электронном виде на русском языке включая, но не ограничиваясь:

  - паспорт на изделие;

  - протокол точности;

  - руководства по установке, эксплуатации и обслуживанию станка и дополнительных агрегатов;

  - инструкцию по программированию системы ЧПУ;

  - инструкцию по эксплуатации системы управления;

  - электрические схемы;

  - гидравлические и пневматические схемы;

  - монтажный чертёж и руководство по монтажу;

  - перечень запасных и быстроизнашивающихся деталей.

- Безопасность и экологичность оборудования.

  - Оборудование должно соответствовать:

  - ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;

  - ГОСТ МЭК 60204-1-2007 «Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования»;

  - ГОСТ 12.2.049-80 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования»;

  - ГОСТ 12.012-2004 «Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования»;

  - ГОСТ 12.1.003-83 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности»;

  - ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования».

  - Приводы исполнительных органов оборудования должны иметь предохранительные устройства, способные останавливать исполнительный орган при перегрузке, способной вызвать поломку оборудования или травмировать рабочего.

  - В конструкции оборудования должны быть предусмотрены устройства, исключающие перебеги рабочих органов за пределы допускаемых положений.

  - В конструкции оборудования должны быть предусмотрены устройства, исключающие самопроизвольное включение и (или) перемещение механизмов.

  - Конструктивные особенности оборудования должны обеспечивать безопасность, а также экологичность эксплуатации и обслуживания оборудования.

- Требования к условиям эксплуатации оборудования.

Климатическое исполнение оборудования должно соответствовать ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических регионов. Категории условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» (п. 2).

Климатическое исполнение: УХЛ – для районов с умеренным и холодным климатом.

Категория изделий: 4 – эксплуатируемых в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями.

Температура в помещении: +10…+40°С

Относительная влажность: не более 70%

Электропитание: 220/380В; 50Гц.

- Требования к сроку проведения пуско-наладочных работ.

  - Поставщик обязуется выслать в адрес Заказчика требования для подготовки площадки к монтажным и пусконаладочным работам Оборудования, в том числе требования к необходимым подключениям (электричество, сжатый воздух и т.п.) в течение 30 календарных дней с момента подписания Договора.

  - Заказчик обязуется подготовить площадку к проведению монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с требованиями Поставщика, в том числе подведение необходимых коммуникаций к оборудованию (п. 8.1).

  - По готовности Поставщика к отгрузке оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика, о готовности оборудования к отгрузке.

  - По окончании работ по п. 8.2 и получении уведомления п. 8.3 Заказчик оповещает Поставщика о готовности принять оборудование и специалистов Поставщика для проведения разгрузки оборудования (наблюдения), сборки, монтажа и подключения, а также пуско-наладочных работ, проведения инструктажа для персонала Заказчика и сдачи-приемки Оборудования в эксплуатацию.

  - Оборудование и специалисты Поставщика обязаны прибыть на объект Заказчика в городе Киров для проведения разгрузки оборудования, сборки, монтажа и подключения, а также пуско-наладочных работ и инструктажа для персонала Заказчика, и сдачи-приемки Оборудования в эксплуатацию в течение 5 (пяти) календарных дней после получения письменного уведомления от Заказчика о готовности Оборудования к проведению работ, при условии своевременной оплаты Заказчиком платежей, согласно договора.

  - Поставщик обязуется в срок не более 10 календарных дней с момента прибытия специалистов Поставщика на площадку Заказчика провести сборку, монтаж и подключение, пуско-наладочные работы, а также инструктаж персонала Заказчика по работе на Оборудовании и по обслуживанию Оборудования.

- Требования к условиям приемочных испытаний.

Приёмка оборудования по качеству проводится на месте установки оборудования после монтажных и пусконаладочных работ. Обеспечение испытаний необходимым инструментом, приспособлениями и материалами (включая необходимые для работы станка технологические жидкости, фильтры, заготовки для испытаний и др.) осуществляется Поставщиком.

- Испытание на холостом ходу с контролем повторяемости позиционирования – в соответствии с приложением 1 к ТЗ.

- Проверка геометрической точности – в соответствии с приложением 2 к ТЗ.

- Проверка точности испытательного образца – в соответствии с приложением 3 к ТЗ.

- Проверка точности изготовления детали-представителя – в соответствии с приложением 4 к ТЗ.

- Иные проверки в соответствии с методикой приёмо-сдаточных испытаний Изготовителя.

Приложения:

1. Приложение 1 - Испытание на холостом ходу с контролем повторяемости позиционирования.

2. Приложение 2 - Проверка геометрической точности.

| Разработчик: Инженер-технолог по мех обработке Зыков Сергей Александрович |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (дата) |  |
| СОГЛАСОВАНО: Технический директор |  |  |
| Думбрава Андрей Викторович | (подпись) | (дата) |
| Специалист по закупкам и материально-техническому снабжению Шубин Данил Александрович |  |  |
|  | (подпись) | (дата) |

Приложение 1. Испытание на холостом ходу с контролем повторяемости позиционирования.

Испытание проводится работой станка в автоматическом режиме на холостом ходу по специальной тест-программе по следующему временному графику:

| 1 день | Начало смены | Испытание | Перерыв | Испытание | Конец смены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 часа | 1 час | 4 часа |  |

| 2 день | Начало смены | Испытание | Конец испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 часа |  |

Перед началом испытания выбрать референсные положения для контроля позиционирования линейных осей X, Y, Z и зафиксировать начальные положения базовой оправки относительно стола станка в направлении осей по индикаторам.

Для выполнения измерений, рабочие органы станка перемещаются в заданные референсные положения по программе последовательно. При достижении заданных положений, выполняется технологический останов и фиксация отклонения от начального положения.

Измерения и фиксацию результатов выполнять в следующие моменты времени:

- В начале испытания и после окончания перерыва

- Через 10 мин после начала испытания или окончания перерыва.

- Через 40 мин после начала испытания или окончания перерыва.

- Через 2 ч после начала испытания или окончания перерыва.

- В конце испытаний и перед началом перерыва.

Тест-программа предусматривает:

- многократные перемещения рабочих органов с различными подачами во всем диапазоне длин осей;

- одновременное движение по трём осям X, Y, Z;

- вращение поворотной оси (для станок тип 1 – с установленной поворотной осью);

- вращение шпинделя на 80% от максимальной частоты вращения не менее 50% времени в каждом периоде между выполнением замеров, в остальное время не менее 30% от максимальной частоты вращения.

- смену инструмента не менее двух раз в промежутке между выполнением замеров. В течение всего времени испытания инструмент должен быть вызван из всех ячеек инструментального магазина.

- использование других устройств станка М-функциями.

- последовательное позиционирование на рабочей подаче в выбранные референсные положения с последующим технологическим остановом для выполнения измерений и фиксации результатов.

Критерием успешного прохождения испытания является отсутствие сбоев и отказов и возврат рабочих органов станка в контролируемые индикаторами положения с погрешностью не более 0,015 мм. В случае отказа необходимо устранить причину его возникновения, а затем повторить испытания по тест-программе в течение всего запланированного времени.

Приложение 2. Проверка геометрической точности.

Проверку геометрической точности проводить:

- на площадке Заказчика;

- после проведения испытания на безотказность (см. приложение 1);

- проверка должны включать тесты G1 – G17 по ГОСТ ISO 10791-2;

- установить допуски для прохождения тестов G1-G17 в соответствии с таблицей 2.1;

- проверки геометрической точности круговых осей производить по испытательной таблице Поставщика в соответствии с кинематической схемой оборудования и ГОСТ Р ИСО 230-1;

- установить допуски для геометрической точности поворотной оси в соответствии с таблицей 2.2

- оснастку и мерительный инструмент предоставляет Поставщик оборудования.

| Таблица 2.1 «Допуски для проведения проверок по ГОСТ ISO 10791-2» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер теста | Наименование отклонения |  | Допуск на отклонение |
| G1 | Отклонение от прямолинейности перемещения по оси X | a) в вертикальной плоскости ZX | 0,007 мм |
|  |  | b) в горизонтальной плоскости YX | 0,007 мм |
| G2 | Отклонение от прямолинейности перемещения по оси Y | a) в вертикальной плоскости YZ | 0,007 мм |
|  |  | b) в горизонтальной плоскости XY | 0,007 мм |
| G3 | Отклонение от прямолинейности перемещения по оси Z | a) в вертикальной плоскости YZ | 0,007 мм |
|  |  | b) в вертикальной плоскости ZX | 0,007 мм |
| G4 | Угловые отклонения при перемещении по оси X | a) в вертикальной плоскости ZX | 0,040 мм/м (или 8”) |
|  |  | b) в горизонтальной плоскости XY | 0,040 мм/м (или 8”) |
|  |  | c) в вертикальной плоскости YZ | 0,00 мм/м (или 8”) |
| G5 | Угловые отклонения при перемещении по оси Y | a) в вертикальной плоскости YZ | 0,040 мм/м (или 8”) |
|  |  | b) в горизонтальной плоскости XY | 0,040 мм/м (или 8”) |
|  |  | c) в вертикальной плоскости ZX | 0,040 мм/м (или 8”) |
| G6 | Угловые отклонения при перемещении по оси Z | a) в вертикальной плоскости YZ | 0,040 мм/м (или 8”) |
|  |  | b) в вертикальной плоскости ZX | 0,040 мм/м (или 8”) |
|  |  | c) в горизонтальной плоскости XY | 0,040 мм/м (или 8”) |
| G7 | Отклонение от перпендикулярности перемещений вдоль оси Z относительно оси X |  | 0,009 мм / 200 мм |
| G8 | Отклонение от перпендикулярности перемещений вдоль оси Z относительно оси Y |  | 0,009 мм / 200 мм |
| G9 | Отклонение от перпендикулярности перемещений по осям Y и X |  | 0,008 мм / 150 мм |
| G10 | a) осевое биение шпинделя |  | 0,003 мм |
|  | b) биение торца шпинделя на расстоянии А |  | 0,006 мм |
| G11 | Биение внутренного конуса шпинделя | a) у торца шпинделя | 0,004 мм |
|  |  | b) на расстоянии 300 мм от торца шпинделя | 0,008 мм |
| G12 | Отклонение от параллельности оси шпинделя перемещению по оси Z | a) в вертикальной плоскости YZ | 0,008 мм / 200 мм |
|  |  | b) в вертикальной плоскости ZX | 0,008 мм / 200 мм |
| G13 | Отклонение от перпендикулярности оси шпинделя перемещению по оси X |  | 0,01 мм / 200 мм |
| G14 | Отклонение от перпендикулярности оси шпинделя перемещению по оси Y |  | 0,01 мм / 200 мм |
| G15 | Отклонение от плоскостности поверхности стола |  | 0,008 мм |
| G16 | Отклонение от параллельности поверхности стола перемещению по оси X |  | 0,008 мм |
| G17 | Отклонение от параллельности поверхности стола перемещению по оси Y |  | 0,008 мм |

| Таблица 2.2 «Допуски для проведения проверок поворотной оси» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер теста | Наименование отклонения | Допуск на отклонение |
| 1 | Плоскостность торца планшайбы поворотного устройства | 0,008 мм |
| 2 | Биение торца планшайбы поворотного устройства (измерение на макс. радиусе) | 0,008 мм |
| 3 | Отклонение от перпендикулярности торцевой поверхности планшайбы и перемещением оси Z | 0,01 |
| 4 | Отклонение от перпендикулярности торцевой поверхности планшайбы и перемещением оси Y | 0,01 |
| 5 | Биение внутреннего посадочного отверстия планшайбы | 0,01 мм |
| 6 | Биение оси поворотного устройства, измеренное по контрольной цилиндрической оправке: а) у торца планшайбы б) на расстоянии 200 мм от торца планшайбы | a) 0,005 б) 0,01 |
| 7 | Отклонение от параллельности оси планшайбы оси X станка в плоскости XY | 0,010 мм |
| 8 | Отклонение от параллельности оси планшайбы оси X станка в плоскости XZ | 0,010 мм |