Техническое задание на закупку тепловизора.

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Тип детектора | 640х512 - 1024х768 |
| Сверхвысокое разрешение | 1280х1024 - 2048х1536 (Super Resolution) |
| Спектральный диапазон | 8-14 мкм |
| Частота кадров | 25-50 Гц |
| Эквивалентная шуму разность температур (NETD) | ≤20-35 мК |
| Фокусное расстояние/поле зрения /минимальная дистанция | 15-25мм/20-30° х 15-25° /0,1-0,5м |
| Видеокамера | 8-16 Мп |
| Режимы изображений | IR/Visible/Fusion/PIP/MIF |
| Цифровое масштабирование | 1-40x |
| Цветовые палитры | 10-20 палитр, настраиваемые |
| Лазер | Лазерный указатель, лазерный дальномер, автофокус по дальномеру |
| Изменение температуры различных областей | Точки, линии, прямоугольники, круги, произвольные области |
| Интеллектуальное действие | Автоматическое обнаружение объектов, выделение контуров, интеллектуальный анализ |
| Корректировка измерений | Коэффициент излучения, расстояние, атмосферное пропускание, влажность, температура окружающей среды, пропускание оптики |
| Диапазон уровня | Автоматический/полуавтоматический/ручной |
| Зоны измерений | Не менее 20-30 точек,20-30 линий, 20-30 областей |
| Диапазон измерения температуры | -40…-650°С |
| Точность измерений | ±1°С или ±1 % |
| Частота потокового видео с температурными данными | 15-30 Гц |
| Сохранение анализируемого объекта | Сохранение точек, линий, областей вместе с изображением |
| Автоотслеживание макс/мин температуры | наличие |
| Изотерма | Верхняя, нижняя, интервальная, центрированная |
| Память | Встроенная 32-128 ГБ+ SD-карта до 128-512 ГБ |
| Формат изображений | JPG/JPEG c информацией о температуре |
| Формат видео | MP4, IRGD/IRB (с информацией о температуре) |
| Двухканальная запись | Одновременная запись ИК и видимого изображения |
| Интерфейсы | USB Type-C, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, компас, микрофон, динамик, датчик освещенности |
| Батарея | Li-Ion, сменная или встроенная, время работы 4-8 часов |
| Степень защиты корпуса | IP54-IP67 |
| Рабочая температура | -20…+50°С |
| Комплектация | Тепловизор со стандартным объективом, батарея (2шт.), зарядное устройство, блок питания, комплект кабелей, руководство, программное обеспечение, карта памяти SD |