| Согласовано: _________________/__________ « » 2025 г. | Утверждаю: _________________/__________ « » 2025 г. |
| --- | --- |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям

на з.у. с к.н. 18:26:040630:1435, 18:26:040630:1436, 18:26:040630:1429, 18:26:040630:1376, расположенный по адресу:

Удмуртская Республика, г. Ижевск, пр. Дерябина, 2/362

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Наименование объекта капитального строительства (далее – Объект) | Производственная площадка АО «Концерн «Калашников»» |  |  |
| 2. Месторасположение Объекта | на з.у. с к.н. 18:26:040630:1435, 18:26:040630:1436, 18:26:040630:1429, 18:26:040630:1376 расположенный по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, пр. Дерябина, 2/362 |  |  |
| 3. Заказчик | АО «Концерн «Калашников» |  |  |
| 4. Исполнитель и требования к Исполнителю | Исполнитель должен иметь все разрешительные документы на выполнение указанных Работ. |  |  |
| 5. Вид строительства | Новое строительство |  |  |
| 6. Сведения и данные о проектируемом Объекте | Площадь съемки – 15 га. |  |  |
| 7. Стадии проектирования Объекта | Инженерные изыскания, Проектная и Рабочая документация, Прохождение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и Проектной документации. |  |  |
| 8. Сроки выполнения Работ | Не более 60 (Шестидесяти) календарных дней, из них: полевые и камеральные работы - 30 (Тридцать) календарных дней; согласование расположения инженерных сетей с ресурсоснабжающими организациями/службами - 30 (Тридцать) календарных дней. Прохождение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий не входит в сроки выполнения Работ. Сроки устранения Исполнителем замечаний экспертизы – не могут превышать сроков, установленных Градостроительным кодексом РФ. |  |  |
| 9. Уровень ответственности объекта капитального строительства (согласно ФЗ №384) | Нормальный |  |  |
| 10. Работы | Выполнение инженерно-геодезические изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации и получения* положительного заключения государственной экспертизы. Стоимость всех справок и результатов анализов, необходимых для осуществления Работ, входит в стоимость Договора. *Примечание: Заказчик или Генеральный проектировщик (юридическое лицо, осуществляющее разработку Проектной документации) направляет согласованный с Заказчиком отчёт результатов инженерно-геодезических изысканий на экспертизу, Исполнитель вносит правки по замечаниям экспертизы до момента получения положительного заключения экспертизы. |  |  |
| 11. Требования к выполнению Работ | Инженерно-геодезические изыскания выполнить с целью создания инженерно-топографических планов, включая ситуацию, рельеф исследуемого участка, существующие здания, сооружения и инженерные коммуникации (наземные, надземные и подземные) и других элементах планировки, для проектирования Объекта. Исполнитель должен согласовать, выполненную топографическую съемку, со всеми балансодержателями, инженерно-техническими службами и организациями в чьем ведении находятся инженерные сети, обнаруженные в границах инженерно-геодезических изысканий. В ходе инженерно-геодезических изысканий, в том числе, следует выявить расположение и нанести на Топографическую съемку все существующие сети пожарного водопровода и пожарные гидранты. Топографическую съемку выполнить в границах инженерно-геодезических изысканий, обозначенных в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию, на земельных участках с кадастровыми номерами 18:26:040630:1435, 18:26:040630:1436, 18:26:040630:1429, 18:26:040630:1376, в системе координат СК- г. Ижевска, система высот Балтийская с сечением рельефа через 0,5м. |  |  |
| 12. Сведения о ранее выполненных изысканиях | Нет. |  |  |
| 13. Сведения об используемой топооснове | Топографический план М 1:500, система координат - МСК-18, система высот – Балтийская. |  |  |
| 14. Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, форматы материалов в электронном виде) | Обеспечить точность, надежность и достоверность представленных данных и характеристик в объеме, обеспечивающем качественное выполнение проектных работ в соответствии с нормативными документами. Расчетные данные в составе результатов инженерных изысканий должны быть обоснованы лицом, выполняющим инженерные изыскания, и содержать прогноз изменения их значений в процессе строительства и эксплуатации Объекта. Выполнить Программу инженерно-геодезических изысканий и Отчёт результатов инженерно-геодезических изысканий, которые должны представлять собой: - В распечатанном виде на бумажном носителе в трёх экземплярах: документация в цвете, сложенная и сброшюрованная в отдельный том в формате А4 или А3. Следует использовать только стандартные форматы листов от А4 до А0 или кратные им по ГОСТ 2.301-68. 2. В электронном виде на одном USB носителе. Электронные копии материалов результатов инженерных изысканий в виде файлов передаются Заказчику в следующих форматах: а) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы; б) pdf - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием; в) для получения заключения государственной экспертизы электронные документы представляются в виде файлов в формате xml. Электронные документы должны быть оформлены и скомплектованы в соответствии с Приказом Минстроя России от 12.05.2017 N 783/пр "Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства". Заказчику выдаются копии электронных документов, скомплектованные в пакет электронных данных, который представляет собой набор папок и файлов, упакованных в zip-архив (пакет) или объединенных в общую папку. Состав содержательной части пакета электронных данных должен соответствовать составу документации. Наименования файлов, включенных в содержательную часть пакета электронных данных, должны соответствовать обозначению, номеру листа и наименованию электронного документа. 3. Документация в электронном и бумажном виде должна быть подписана в установленном порядке лицами, ответственными за её выполнение. Электронные документы подписываются с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи лицами, обладающими полномочиями на их подписание в соответствии с законодательством Российской Федерации. Документация, сформированная в форме электронного документа, подписывается лицами, участвующими в ее разработке, осуществлении нормоконтроля и согласовании, а в случае невозможности обеспечения их электронной подписью - на отдельные документы в составе документации оформляется информационно-удостоверяющий лист на бумажном носителе, содержащий наименование электронного документа, к которому он выпущен, фамилии и подписи не обеспеченных электронной подписью лиц, дату и время последнего изменения документа. Такой информационно-удостоверяющий лист сканируется в установленном порядке и сформированный по результатам сканирования электронный документ подписывается лицом, уполномоченным на предоставление документов для проведения государственной экспертизы, с использованием электронной подписи. |  |  |
| 15. Нормативные требования | Работы должны выполняться в соответствии со следующими нормативными документами: - СП 47.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. - СП 11-104-97. Часть I. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. - СП 11-104-97. Часть II. Выполнение съемок подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства. - ГОСТ Р 21.301-2021. Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям. - Приказ Минстроя России от 12.05.2017 N 783/пр "Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства". |  |  |
| 16. Приложения | Приложение №1. Ситуационный план с границами выполнения инженерно-геодезических изысканий. |  |  |

Приложение №1

к Техническому заданию

на выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям.

Ситуационный план с границами выполнения инженерно-геодезических изысканий.

- граница выполнения инженерно-геодезических изысканий