Техническое задание

На изготовление, доставку и монтаж бытовки/блок-контейнера на аэродром Пирогово г. Ижевск:

- Минимальные габаритные размеры: 8000*2300*2300;

- Возможность перебазирования без разбора конструкции;

- Утепление: минимальная толщина утепления со всех сторон 100мм., утепленная дверь;

- Пол: Фанера влагостойкая ламинированная противоскользящая;

- Стены, потолок: Фанера влагостойкая светлого цвета;

- Внешняя отделка: Лист профильный С-8, цвет синий;

- Размеры окон и двери: окна ~1200*900, дверь ~900*2100;

- Внутренняя электропроводка 220В:

  - Светодиодное освещение с выключателем при входе;

  - 4 тройные розетки, распределенные по углам помещения;

  - Общая нагрузка до 5 кВт;

Наличие электрощита с блоком автоматов.