Приложение 2 к Документации о закупке – Техническое задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ

на поставку электроматериалов

1. Общая часть:

Заказчик: ПАО «Кировский завод «Маяк»

Назначение предмета закупки: поставка электроматериалов

2. Технические требования к товару*:

| № п/п | Наименование | Требования к продукции | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автоматический выключатель | - Тип изделия: Выключатель автоматический; - Тип: ВА47-29; - Номинальный ток: 10 А; - Номинальное напряжение: 230 В; - Номин. отключающая способность: 4,5 кА. - Частота – 50 Гц; - Степень защиты - IP20; - Характеристика срабатывания: C - Тип расцепителя: тепловой+электромагнитный; - Количество полюсов/модулей: 1 - Ширина модуля (не более): 17,8 мм; - Полная высота модуля (не более): 82,5 мм; - Глубина модуля с опущенным рычагом (не более): 72 мм; - Возможность присоединения шины типа FORK – да. - Возможность подключения независимого расцепителя (доп.устройство) – да. | 96 | шт |
|  | Автоматический выключатель | - Тип изделия: Выключатель автоматический; - Тип: ВА47-29; - Номинальный ток: 16 А; - Номинальное напряжение: 230 В; - Номин. отключающая способность: 4,5 кА. - Частота – 50 Гц; - Степень защиты - IP20; - Характеристика срабатывания: C - Тип расцепителя: тепловой+электромагнитный; - Количество полюсов/модулей: 1 - Ширина модуля (не более): 17,8 мм; - Полная высота модуля (не более): 82,5 мм; - Глубина модуля с опущенным рычагом (не более): 72 мм; - Возможность присоединения шины типа FORK – да. - Возможность подключения независимого расцепителя (доп.устройство) – да. | 96 | шт |
|  | Автоматический выключатель | - Тип изделия: Выключатель автоматический; - Тип: ВА47-29; - Номинальный ток: 25 А; - Номинальное напряжение: 230 В; - Номин. отключающая способность: 4,5 кА. - Частота – 50 Гц; - Степень защиты - IP20; - Характеристика срабатывания: C - Тип расцепителя: тепловой+электромагнитный; - Количество полюсов/модулей: 1 - Ширина модуля (не более): 17,8 мм; - Полная высота модуля (не более): 82,5 мм; - Глубина модуля с опущенным рычагом (не более): 72 мм; - Возможность присоединения шины типа FORK – да. - Возможность подключения независимого расцепителя (доп.устройство) – да. | 78 | шт |
|  | Автоматический выключатель | - Тип изделия: Выключатель автоматический; - Тип: ВА47-29; - Номинальный ток: 32 А; - Номинальное напряжение: 230 В; - Номин. отключающая способность: 4,5 кА. - Частота – 50 Гц; - Степень защиты - IP20; - Характеристика срабатывания: C - Тип расцепителя: тепловой+электромагнитный; - Количество полюсов/модулей: 1 - Ширина модуля (не более): 17,8 мм; - Полная высота модуля (не более): 82,5 мм; - Глубина модуля с опущенным рычагом (не более): 72 мм; - Возможность присоединения шины типа FORK – да. - Возможность подключения независимого расцепителя (доп.устройство) – да. | 24 | шт |
|  | Автоматический выключатель | - Тип изделия: Выключатель автоматический; - Тип: ВА47-29; - Номинальный ток: 40 А; - Номинальное напряжение: 230 В; - Номин. отключающая способность: 4,5 кА. - Частота – 50 Гц; - Степень защиты - IP20; - Характеристика срабатывания: C - Тип расцепителя: тепловой+электромагнитный; - Количество полюсов/модулей: 1 - Ширина модуля (не более): 17,8 мм; - Полная высота модуля (не более): 82,5 мм; - Глубина модуля с опущенным рычагом (не более): 72 мм; - Возможность присоединения шины типа FORK – да. - Возможность подключения независимого расцепителя (доп.устройство) – да. | 12 | шт |
|  | Автоматический выключатель | - Тип изделия: Выключатель автоматический; - Тип: ВА47-29; - Номинальный ток: 6 А; - Номинальное напряжение: 230 В; - Номин. отключающая способность: 4,5 кА. - Частота – 50 Гц; - Степень защиты - IP20; - Характеристика срабатывания: C - Тип расцепителя: тепловой+электромагнитный; - Количество полюсов/модулей: 1 - Ширина модуля (не более): 17,8 мм; - Полная высота модуля (не более): 82,5 мм; - Глубина модуля с опущенным рычагом (не более): 72 мм; - Возможность присоединения шины типа FORK – да. - Возможность подключения независимого расцепителя (доп.устройство) – да. | 42 | шт |
|  | Автоматический выключатель | - Тип изделия: Выключатель автоматический; - Тип: ВА47-29; - Номинальный ток: 16 А; - Номинальное напряжение: 230 В; - Номин. отключающая способность: 4,5 кА. - Частота – 50 Гц; - Степень защиты - IP20; - Характеристика срабатывания: D - Тип расцепителя: тепловой+электромагнитный; - Количество полюсов/модулей: 3 - Ширина модуля (не более): 17,8 мм; - Полная высота модуля (не более): 82,5 мм; - Глубина модуля с опущенным рычагом (не более): 72 мм; - Возможность присоединения шины типа FORK – да. - Возможность подключения независимого расцепителя (доп.устройство) – да. | 18 | шт |
|  | Автоматический выключатель | - Тип изделия: Выключатель автоматический; - Тип: ВА47-29; - Номинальный ток: 25 А; - Номинальное напряжение: 230 В; - Номин. отключающая способность: 4,5 кА. - Частота – 50 Гц; - Степень защиты - IP20; - Характеристика срабатывания: D - Тип расцепителя: тепловой+электромагнитный; - Количество полюсов/модулей: 3 - Ширина модуля (не более): 17,8 мм; - Полная высота модуля (не более): 82,5 мм; - Глубина модуля с опущенным рычагом (не более): 72 мм; - Возможность присоединения шины типа FORK – да. - Возможность подключения независимого расцепителя (доп.устройство) – да. | 18 | шт |
|  | Автоматический выключатель | - Тип изделия: Выключатель автоматический; - Тип: ВА47-29; - Номинальный ток: 32 А; - Номинальное напряжение: 230 В; - Номин. отключающая способность: 4,5 кА. - Частота – 50 Гц; - Степень защиты - IP20; - Характеристика срабатывания: D - Тип расцепителя: тепловой+электромагнитный; - Количество полюсов/модулей: 3 - Ширина модуля (не более): 17,8 мм; - Полная высота модуля (не более): 82,5 мм; - Глубина модуля с опущенным рычагом (не более): 72 мм; - Возможность присоединения шины типа FORK – да. - Возможность подключения независимого расцепителя (доп.устройство) – да. | 12 | шт |
|  | Автоматический выключатель | - Тип изделия: Выключатель автоматический; - Тип: ВА47-29; - Номинальный ток: 40 А; - Номинальное напряжение: 230 В; - Номин. отключающая способность: 4,5 кА. - Частота – 50 Гц; - Степень защиты - IP20; - Характеристика срабатывания: D - Тип расцепителя: тепловой+электромагнитный; - Количество полюсов/модулей: 3 - Ширина модуля (не более): 17,8 мм; - Полная высота модуля (не более): 82,5 мм; - Глубина модуля с опущенным рычагом (не более): 72 мм; - Возможность присоединения шины типа FORK – да. - Возможность подключения независимого расцепителя (доп.устройство) – да. | 12 | шт |
|  | Автоматический выключатель | - Тип изделия: Выключатель автоматический; - Тип: ВА47-29; - Номинальный ток: 63 А; - Номинальное напряжение: 230 В; - Номин. отключающая способность: 4,5 кА. - Частота – 50 Гц; - Степень защиты - IP20; - Характеристика срабатывания: D - Тип расцепителя: тепловой+электромагнитный; - Количество полюсов/модулей: 3 - Ширина модуля (не более): 17,8 мм; - Полная высота модуля (не более): 82,5 мм; - Глубина модуля с опущенным рычагом (не более): 72 мм; - Возможность присоединения шины типа FORK – да. - Возможность подключения независимого расцепителя (доп.устройство) – да. | 12 | шт |
|  | Автоматический выключатель | - Тип изделия: Выключатель автоматический; - Тип: ВА47-29; - Номинальный ток: 16 А; - Номинальное напряжение: 230 В; - Номин. отключающая способность: 4,5 кА. - Частота – 50 Гц; - Степень защиты - IP20; - Характеристика срабатывания: С - Тип расцепителя: тепловой+электромагнитный; - Количество полюсов/модулей: 3 - Ширина модуля (не более): 17,8 мм; - Полная высота модуля (не более): 82,5 мм; - Глубина модуля с опущенным рычагом (не более): 72 мм; - Возможность присоединения шины типа FORK – да. - Возможность подключения независимого расцепителя (доп.устройство) – да. | 30 | шт |
|  | Автоматический выключатель | - Тип изделия: Выключатель автоматический; - Тип: ВА47-29; - Номинальный ток: 25 А; - Номинальное напряжение: 230 В; - Номин. отключающая способность: 4,5 кА. - Частота – 50 Гц; - Степень защиты - IP20; - Характеристика срабатывания: С - Тип расцепителя: тепловой+электромагнитный; - Количество полюсов/модулей: 3 - Ширина модуля (не более): 17,8 мм; - Полная высота модуля (не более): 82,5 мм; - Глубина модуля с опущенным рычагом (не более): 72 мм; - Возможность присоединения шины типа FORK – да. - Возможность подключения независимого расцепителя (доп.устройство) – да. | 42 | шт |
|  | Автоматический выключатель | - Тип изделия: Выключатель автоматический; - Тип: ВА47-29; - Номинальный ток: 32 А; - Номинальное напряжение: 230 В; - Номин. отключающая способность: 4,5 кА. - Частота – 50 Гц; - Степень защиты - IP20; - Характеристика срабатывания: С - Тип расцепителя: тепловой+электромагнитный; - Количество полюсов/модулей: 3 - Ширина модуля (не более): 17,8 мм; - Полная высота модуля (не более): 82,5 мм; - Глубина модуля с опущенным рычагом (не более): 72 мм; - Возможность присоединения шины типа FORK – да. - Возможность подключения независимого расцепителя (доп.устройство) – да. | 24 | шт |
|  | Автоматический выключатель | - Тип изделия: Выключатель автоматический; - Тип: ВА47-29; - Номинальный ток: 40 А; - Номинальное напряжение: 230 В; - Номин. отключающая способность: 4,5 кА. - Частота – 50 Гц; - Степень защиты - IP20; - Характеристика срабатывания: С - Тип расцепителя: тепловой+электромагнитный; - Количество полюсов/модулей: 3 - Ширина модуля (не более): 17,8 мм; - Полная высота модуля (не более): 82,5 мм; - Глубина модуля с опущенным рычагом (не более): 72 мм; - Возможность присоединения шины типа FORK – да. - Возможность подключения независимого расцепителя (доп.устройство) – да. | 12 | шт |
|  | Автоматический выключатель | - Тип изделия: Выключатель автоматический; - Тип: ВА47-29; - Номинальный ток: 63 А; - Номинальное напряжение: 230 В; - Номин. отключающая способность: 4,5 кА. - Частота – 50 Гц; - Степень защиты - IP20; - Характеристика срабатывания: С - Тип расцепителя: тепловой+электромагнитный; - Количество полюсов/модулей: 3 - Ширина модуля (не более): 17,8 мм; - Полная высота модуля (не более): 82,5 мм; - Глубина модуля с опущенным рычагом (не более): 72 мм; - Возможность присоединения шины типа FORK – да. - Возможность подключения независимого расцепителя (доп.устройство) – да. | 12 | шт |
|  | Быстродействующий предохранитель | - Категория:Предохранитель - Тип:цилиндрический, плавкая вставка - Вид тока: AC - Номинальный ток, 32 А - Времятоковая характеристика: aR - Напряжение AC макс., 600 В FWC-32А10F Bussmann или эквивалент | 6 | шт |
|  | Вилка сетевая | - Тип изделия: вилка электрическая - Номинальный ток : 16 А - Номинальное напряжение: 250 В - Степень защиты: IP20 - Форма разъема: угловая - Наличие заземления: есть | 120 | шт |
|  | Вилка сетевая | - Номинальный ток: 10 А - Номинальное напряжение: 250 В - Степень защиты: IP20 - Форма разъема: прямая - без заземляющего контакта | 200 | шт |
|  | Вилка силовая переносная | - Количество полюсов:3 - Номинальный ток: 16 А - Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов): 6 - Степень защиты: IP44 - Тип подключения: винтов. зажим/клемма - Контакты: 3Р+РЕ 3Р+РЕ, 16А, ССИ-014 IEK или эквивалент | 40 | шт |
|  | Вилка силовая переносная | - Количество полюсов: 4 - Номинальный ток: 32 А - Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов): 6 - Степень защиты: IP44 - Тип подключения: винтов. зажим/клемма - Контакты: 3Р+РЕ 3Р+РЕ, 32А, ССИ-024 IEK или эквивалент | 40 | шт |
|  | Вилка силовая переносная | - Количество полюсов: 5 - Номинальный ток: 16 А - Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов): 6 - Степень защиты: IP44 - Тип подключения: винтов. зажим/клемма - Контакты: 3Р+РЕ+N 3Р+РЕ+N, 16А, ССИ-015 IEK или эквивалент | 80 | шт |
|  | Вилка силовая переносная | - Количество полюсов: 5 - Номинальный ток: 32 А - Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов): 6 - Степень защиты: IP44 - Тип подключения: винтов. зажим/клемма - Контакты: 3Р+РЕ+N 3Р+РЕ+N, 32А, ССИ-025 IEK или эквивалент | 90 | шт |
|  | Выключатель | - Номинальное напряжение:250 В - Способ монтажа: открытой установки - Цвет: белый - Номинальный ток: 10 А - Количество клавиш: 2 - Степень защиты: IP44 System Electric, BA10-002B, или эквивалент | 100 | шт |
|  | Выключатель | - Номинальное напряжение:250 В - Способ монтажа: открытой установки - Цвет: белый - Номинальный ток: 10 А - Количество клавиш: 1 - Степень защиты: IP44 System Electric, BA10-001B, или эквивалент | 300 | шт |
|  | Выключатель | - Номинальное напряжение:250 В - Способ монтажа: скрытой установки - Цвет: белый - Номинальный ток: 10 А - Количество клавиш: 2 - Степень защиты: IP20 System Electric, BС10-002B, или эквивалент | 54 | шт |
|  | Выключатель | - Номинальное напряжение:250 В - Способ монтажа: скрытой установки - Цвет: белый - Номинальный ток: 10 А - Количество клавиш: 1 - Степень защиты: IP20 System Electric, BС10-001B, или эквивалент | 100 | шт |
|  | Кабель | - Маркировка кабеля: ВВГнг - Количество жил: 3 - Сечение жилы: 1,5 мм2 - Тип исполнения внешней изоляции:LS - с низким газо-дымовыделением ВВГпнг-LS 3х1,5 мм2 | 1000 | м |
|  | Кабель | - Маркировка кабеля: ВВГнг - Количество жил: 3 - Сечение жилы: 2,5 мм2 - Тип исполнения внешней изоляции:LS - с низким газо-дымовыделением ВВГнпг-LS 3х2,5 мм2 | 1000 | м |
|  | Кабель | - Маркировка кабеля: КГН - Количество жил: 1 - Сечение жилы: 10 мм2 КГН 1х10 мм2 | 60 | м |
|  | Кабель | - Маркировка кабеля: КГН - Количество жил: 1 - Сечение жилы: 2,5 мм2 КГН 1х2,5 мм2 | 30 | м |
|  | Кабель | - Маркировка кабеля: КГН - Количество жил: 1 - Сечение жилы: 4 мм2 КГН 1х4 мм2 | 60 | м |
|  | Кабель | - Маркировка кабеля: КГН - Количество жил: 1 - Сечение жилы: 6 мм2 КГН 1х6 мм2 | 60 | м |
|  | Клемма с рычажком (сжим) | - Тип изделия: клемма - Количество контактов: 3 - Диапазон сечений: 0.08-4 - Номинальный ток: 32А - Способ монтажа: на кабель - Многоразовая (с рычажком) 3-х местная 222-413, ном.ток 32А, IEK или эквивалент | 1500 | шт |
|  | Клемма с рычажком (сжим) | - Тип изделия: клемма - Количество контактов: 5 - Диапазон сечений: 0.08-4 - Номинальный ток: 32 А - Способ монтажа: на кабель - Многоразовая (с рычажком) 5-ти местная 222-415, ном.ток 32А, IEK или эквивалент | 500 | шт |
|  | Ответвительный сжим | - Номин. поперечное сечение магистрали 4...10 мм² - Номин. поперечное сечение ответвления 1.5...10 мм² - Защитное покрытие поверхности: без покрытия - Изолированный зажим:Да - Степень защиты: IP20 | 100 | шт |
|  | Патрон | - Цвет: Черный; - Исполнение: подвесной; - Напряжение: 220; - Номинальный ток: 4 А; - Цоколь (патрон) лампы: E27; - Тип крепления контактов: винтовое крепление; - Материал: карболитовый. | 100 | шт |
|  | Патрон | - Цвет: Черный; - Исполнение: потолочный; - Напряжение: 220; - Номинальный ток: 4 А; - Цоколь (патрон) лампы: E27; - Тип крепления контактов: винтовое крепление; - Материал: карболитовый. | 100 | шт |
|  | Патрон | - Напряжение: 220; - Номинальный ток: 4 А; - Цоколь (патрон) лампы: E27; - Тип крепления контактов: винтовое крепление; - Материал: керамика. | 100 | шт |
|  | Патрон | - Напряжение: 220; - Цоколь (патрон) лампы: E40; - Тип крепления контактов: винтовое крепление; - Материал: керамика. | 20 | шт |
|  | Плавкая вставка | - Исполнение: с ножевыми контактами - Серия: ПН-2 - Материал токопроводящих элементов:Медь (CU) - Наполнитель корпуса: кварцевый песок - Материал корпуса: керамика - Ток предохранителя: 100 А | 100 | шт |
|  | Плавкая вставка | - Исполнение: с ножевыми контактами - Серия: ПН-2 - Материал токопроводящих элементов:Медь (CU) - Наполнитель корпуса: кварцевый песок - Материал корпуса: керамика - Ток предохранителя: 250 А | 100 | шт |
|  | Плавкая вставка | - Исполнение: с ножевыми контактами - Серия: ПН-2 - Материал токопроводящих элементов:Медь (CU) - Наполнитель корпуса: кварцевый песок - Материал корпуса: керамика - Ток предохранителя: 400 А | 30 | шт |
|  | Плавкая вставка | - Исполнение: с ножевыми контактами - Серия: ПН-2 - Материал токопроводящих элементов:Медь (CU) - Наполнитель корпуса: кварцевый песок - Материал корпуса: керамика - Ток предохранителя: 50 А | 70 | шт |
|  | Пластиковый бокс | - Цвет: белый - Количество рядов:1 - Din рейка:Да - Степень защиты: IP30 - Материал корпуса: Пластик - Ширина в числах модульных расстояний: 2 - Наличие крышки: Да. - Цвет крышки: прозрачная. Корпус пластиковый KREPTA 3 КМПн 2/2 IP30 белый или эквивалент | 35 | шт |
|  | Пластиковый бокс | - Цвет: белый - Количество рядов:1 - Din рейка:Да - Степень защиты: IP30 - Материал корпуса: Пластик - Ширина в числах модульных расстояний: 4 - Наличие крышки: Да. - Цвет крышки: прозрачная. Корпус пластиковый KREPTA 3 КМПн 2/4 IP30 белый или эквивалент | 20 | шт |
|  | Пластиковый бокс | - Цвет: белый - Количество рядов:1 - Din рейка:Да - Степень защиты: IP30 - Материал корпуса: Пластик - Ширина в числах модульных расстояний: 6 - Наличие крышки: Да. - Цвет крышки: прозрачная. Корпус пластиковый KREPTA 3 КМПн 2/6 IP30 белый или эквивалент | 15 | шт |
|  | Пластиковый бокс | - Цвет: белый - Количество рядов:1 - Din рейка:Да - Степень защиты: IP55 - Материал корпуса: Пластик - Ширина в числах модульных расстояний: 2 - Наличие крышки: Да. - Цвет крышки: прозрачная. Корпус пластиковый KREPTA 5 КМПн-5 IP55 или эквивалент | 10 | шт |
|  | Предохранитель | - Номинальный ток срабатывания: 10 А; - Рабочее напряжение: 380 В; - Диапазон рабочих температур -60… +85 °C; - Материал керамика; - Габарит предохранителя:1 ПВД, I исп., 10А | 20 | шт |
|  | Предохранитель | - Номинальный ток срабатывания: 4 А; - Рабочее напряжение: 380 В; - Диапазон рабочих температур -60… +85 °C; - Материал керамика; - Габарит предохранителя:1 ПВД, I исп., 4А | 18 | шт |
|  | Предохранитель | - Номинальный ток срабатывания: 6,3 А; - Рабочее напряжение: 380 В; - Диапазон рабочих температур -60… +85 °C; - Материал керамика; - Габарит предохранителя:1 ПВД, I исп., 6,3А | 20 | шт |
|  | Предохранитель | - Номинальный ток срабатывания: 10 А; - Рабочее напряжение: 380 В; - Диапазон рабочих температур -60… +85 °C; - Материал керамика; - Габарит предохранителя:1 ПВД, II исп., 10А | 20 | шт |
|  | Предохранитель | - Номинальный ток срабатывания: 25 А; - Рабочее напряжение: 380 В; - Диапазон рабочих температур -60… +85 °C; - Материал керамика; - Габарит предохранителя:2 ПВД, II исп., 25А | 20 | шт |
|  | Предохранитель | - Номинальный ток срабатывания: 4 А; - Рабочее напряжение: 380 В; - Диапазон рабочих температур -60… +85 °C; - Материал керамика; - Габарит предохранителя:2 ПВД, II исп., 4А | 18 | шт |
|  | Предохранитель | - Номинальный ток срабатывания: 6,3 А; - Рабочее напряжение: 380 В; - Диапазон рабочих температур -60… +85 °C; - Материал керамика; - Габарит предохранителя:2 ПВД, II исп., 6,3А | 20 | шт |
|  | Провод | - Вид изделия - провод; - В -«Виниловый». - С- «Соединительный». - Количество токопроводящих жил:3 - Площадь поперечного сечения силовой жилы, мм²:1,5 - Номинальное переменное напряжение:380 В, - Минимальный радиус изгиба: 60 мм - Диапазон рабочих температур: −25...+40 °C ПВС 3х1,5 мм2 | 900 | м |
|  | Провод | - Вид изделия - провод; - В -«Виниловый». - С- «Соединительный». - Количество токопроводящих жил:3 - Площадь поперечного сечения силовой жилы, мм²:2,5 - Номинальное переменное напряжение: 380 В - Минимальный радиус изгиба: 60 мм - Диапазон рабочих температур: −25...+40 °C ПВС 3х2,5 мм2 | 600 | м |
|  | Провод | - Вид изделия - провод; - В -«Виниловый». Оболочка из поливинилхлоридного пластиката; - С- «Соединительный». Указывает на назначение провода - для подсоединения приборов к сети; - Количество токопроводящих жил:5 - Площадь поперечного сечения силовой жилы, мм²:4 - Номинальное напряжение: 380 В - Минимальный радиус изгиба: 75 мм - Диапазон рабочих температур: −25...+40 °C ПВС 5х4 мм2 | 100 | м |
|  | Провод | - Тип изделия: провод; - Марка: ПуГВ-LS - Количество жил: 1 - Сечение жилы: 6 мм2 - Напряжение: 750 В; - Материал жилы: Медь - Конструкция жилы: Многопроволочная - Тип исполнения кабельного изделия: LS ПуГВ-LS 1х6 мм2 | 200 | м |
|  | Разъём | - Тип: РШ-ВШ - Способ установки: наружная установка - Количество розеток: 1 шт - Количество полюсов: 3 - Материал корпуса: карболит - Напряжение сети: 230 В - Степень защиты: IP20 Разъём РШ-ВШ 3-х полюсный TDM или эквивалент | 30 | шт |
|  | Разъём | - Тип: РШ-ВШ - Способ установки: наружная установка - Количество розеток: 1 шт - Количество полюсов: 3Р+РЕ - Материал корпуса: карболит - Напряжение сети: 380 В - Номинальная сила тока: 32 А - Степень защиты: IP20 - Заземление: есть Разъём РШ-ВШ 4-х полюсный TDM или эквивалент | 30 | шт |
|  | Розетка | - Монтаж: открытой установки - Количество гнезд: 2 - Тип комплектации: розетка в сборе - Maксимальный ток: 16 А - Номинальное напряжение: 250В - Степень защиты: IP20 - Крышка - нет - Заземление - есть - Защитные шторки: нет - Наличие задней стенки: да - Цвет: белый - Способ присоединения: винтовая клемма - Материал: пластик; - Вид/марка материала: термопласт; - Форма: прямоугольная - Высота (не более): 102 мм; - Ширина (не более): 61 мм; PA16-007B ЭТЮД О/У Systeme Electric или аналог | 200 | шт |
|  | Розетка | - Монтаж: скрытой установки - Количество гнезд: 2 - Тип комплектации: розетка в сборе - Maксимальный ток: 16 А - Номинальное напряжение: 250В - Степень защиты: IP20 - Крышка - нет - Заземление - есть - Защитные шторки: нет - Цвет: белый - Способ присоединения: винтовая клемма - Материал: пластик; - Вид/марка материала: термопласт; - Форма: прямоугольная - Глубина (не более): 48,5 мм; PC16-107B ЭТЮД О/У Systeme Electric или аналог | 50 | шт |
|  | Розетка | - Монтаж: открытой установки - Количество гнезд: 1 - Тип комплектации: розетка в сборе - Maксимальный ток: 16 А - Номинальное напряжение: 250В - Степень защиты: IP20 - Крышка - нет - Заземление - нет - Защитные шторки: нет - Наличие задней стенки: да - Цвет: белый - Способ присоединения: винтовая клемма - Материал: пластик; - Вид/марка материала: термопласт; - Форма: прямоугольная - Высота (не более): 61 мм; - Ширина (не более): 61 мм; PA16-001B ЭТЮД О/У Systeme Electric или аналог | 50 | шт |
|  | Розетка | - Монтаж: открытой установки - Количество гнезд: 1 - Тип комплектации: розетка в сборе - Maксимальный ток: 16 А - Номинальное напряжение: 250В - Степень защиты: IP20 - Крышка - нет - Заземление - есть - Защитные шторки: нет - Наличие задней стенки: да - Цвет: белый - Способ присоединения: винтовая клемма - Материал: пластик; - Вид/марка материала: термопласт; - Форма: прямоугольная - Высота (не более): 61 мм; - Ширина (не более): 61 мм; - PA16-003B ЭТЮД О/У Systeme Electric или аналог | 90 | шт |
|  | Розетка | - Монтаж: открытой установки - Количество гнезд: 2 - Гнезда соединены внутри (в сборе): да - Maксимальный ток: 16 А - Номинальное напряжение: 250В - Степень защиты (не менее): IP44 - Крышка - да - Заземление - есть - Наличие задней стенки: да - Цвет: белый - Способ присоединения: винтовая клемма - Материал: пластик; - Форма: прямоугольная ERMP22-K03-16-54-EC или аналог | 60 | шт |
|  | Светильник | - Вид крепления: накладной; - Тип крепления: крепежные скобы; - Тип светильника: настенный/потолочный; - Цоколь: G13; - Тип лампы: светодиодная, 2х1200мм, Т8, G13. - Мощность лампы: от 18 Вт. - Кол-во ламп в светильнике: 2 шт. - Лампа в комплекте: нет - Материал корпуса: пластик; - Материал рассеивателя: полистирол; - Материал основания для ламп: металл; - Цвет корпуса – серый; - Плафон – прозрачный; - Напряжение питания: от 170 до 270 В - Длина светильника (не более): 1250 мм - Защита от пыли и влаги: IP65 - Климатическое исполнение: УХЛ1 Navigator DSP-04-1200-IP65-2xT8-G13 без ламп (двухламповый) или эквивалент | 100 | шт |
|  | Розетка силовая | - Номинальный ток: 16 А; - Тип: переносная; - Количество полюсов: 4 - Степень защиты - IP44 - Контакты: 3P+PE - Напряжение: 380 В - Тип подключения: Клемма винтовая - Крышка: да. - Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов): 6 - Материал: Пластик ССИ-214 IEK или эквивалент | 30 | шт |
|  | Розетка силовая | - Номинальный ток: 32 А; - Тип: переносная; - Количество полюсов: 4 - Степень защиты - IP44 - Контакты: 3P+PE - Напряжение: 380 В - Тип подключения: Клемма винтовая - Крышка: да. - Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов): 6 - Материал: Пластик ССИ-224 IEK или эквивалент | 50 | шт |
|  | Розетка силовая | - Номинальный ток: 32 А; - Тип: переносная; - Количество полюсов: 5 - Степень защиты - IP44 - Контакты: 3P+PE+N - Напряжение: 380 В - Тип подключения: Клемма винтовая - Крышка: да. - Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов): 6 - Материал: Пластик ССИ-225 IEK или эквивалент | 60 | шт |
|  | Розетка силовая | - Номинальный ток: 16 А; - Тип: переносная; - Количество полюсов: 5 - Степень защиты - IP44 - Контакты: 3P+PE+N - Напряжение: 380 В - Тип подключения: Клемма винтовая - Крышка: да. - Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов): 6 - Материал: Пластик ССИ-215 IEK или эквивалент | 30 | шт |
|  | Розетка силовая | - Номинальный ток: 16 А; - Тип: стационарная; - Количество полюсов: 4 - Степень защиты - IP44 - Контакты: 3P+PE - Напряжение: 380 В - Тип подключения: Клемма винтовая - Крышка: да. - Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов): 6 - Материал: Пластик ССИ-114 IEK или эквивалент | 25 | шт |
|  | Розетка силовая | - Номинальный ток: 32 А; - Тип: стационарная; - Количество полюсов: 4 - Степень защиты - IP44 - Контакты: 3P+PE - Напряжение: 380 В - Тип подключения: Клемма винтовая - Крышка: да. - Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов): 6 - Материал: Пластик ССИ-124 IEK или эквивалент | 30 | шт |
|  | Розетка силовая | - Номинальный ток: 16 А; - Тип: стационарная; - Количество полюсов: 5 - Степень защиты - IP44 - Контакты: 3P+PE+N - Напряжение: 380 В - Тип подключения: Клемма винтовая - Крышка: да. - Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов): 6 - Материал: Пластик ССИ-115 IEK или эквивалент | 25 | шт |
|  | Розетка силовая | - Номинальный ток: 32 А; - Тип: стационарная; - Количество полюсов: 5 - Степень защиты - IP44 - Контакты: 3P+PE+N - Напряжение: 380 В - Тип подключения: Клемма винтовая - Крышка: да. - Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов): 6 - Материал: Пластик ССИ-125 IEK или эквивалент | 50 | шт |
|  | Стартер | - Тип устройства (модель): Стартер для люминисцентных ламп (S2) - Мощность лампы, Вт: 4-22 - Номинальное напряжение, В 127 - Частота – 50 Гц | 300 | шт |
|  | Стартер | - Тип устройства (модель): Стартер для люминисцентных ламп (S10) - Мощность лампы, Вт: 4-65 - Номинальное напряжение, В 220-240 - Частота – 50 Гц | 500 | шт |
|  | Стяжки | - Материал: пластиковые кабельные - Размер 4х300 мм | 3000 | шт |
|  | Шина | - Тип: Шина N на DIN изоляторе - Номинальный ток: 100 А; - Сечение шины: 6x9 - Кол-во соединений (выводов): 12 - Номинальное напряжение: 400В; - Материал: латунь - Макс поперечное сечение проводника, мм² :16/6 - Цвет изолятора - синий | 50 | шт |
|  | Лампа накаливания | - Напряжение, В 12 - Цоколь: E27 - Колба: A60 (60 мм) - Форма: Грушевидная - Покрытие колбы: Прозрачное - Мощность, Вт 40 - Цветовая температура: 2700 K - Световой поток, лм: 620 - Световая отдача, лм/Вт: 16 - Срок службы, часов: 1000 - Степень защиты: IP20 | 100 | шт |
|  | Лампа накаливания | - Напряжение, В 24 - Длина лампы, мм 98 - Форма колбы: Грибовидная - Покрытие колбы: Прозрачная - Тип изделия: Лампа накаливания местного освещения (МО) - Световой поток: 580 Лм - Мощность, Вт 40 - Тип цоколя: Е27 - Диаметр, мм 50 - Срок службы, ч 1000 - Тип изделия: Лампа накаливания местного освещения (МО) | 150 | шт |
|  | Лампа накаливания | - Напряжение, В: 36 - Форма колбы: M50 - Покрытие колбы: Прозрачная - Световой поток: от 550 Лм - Мощность, Вт 40 - Тип цоколя: Е27 - Диаметр, мм 50 - Срок службы, ч 1000 - Тип изделия Лампа накаливания местного освещения (МО) | 200 | шт |
|  | Лампа накаливания | - Напряжение, В 36 - Форма колбы: Грибовидная - Покрытие колбы: Прозрачная - Тип изделия: Лампа накаливания местного освещения (МО) - Световой поток: 1450 Лм - Мощность (не менее), Вт: 95 - Тип цоколя: Е27 - Срок службы (не менее), ч: 1000 | 60 | шт |
|  | Лампа накаливания | - Напряжение, В 220 - Тип: лампы накаливания - Мощность лампочки, Вт 25 - Световой поток (не менее), Лм 250 - Цветовая температура, К 2700 - Цоколь: E27 - Форма: груша - Срок службы, ч 1000 | 84 | шт |
|  | Лампа накаливания | - Напряжение, В 220 - Цоколь: E27 - Мощность лампы: 40 Вт - Напряжение лампы: 220-230 В - Световой поток (не менее): 415 лм - Форма лампы/колбы: Грушевидная - Модель/исполнение: Прозрачный - Средн. номин. срок службы 1000 ч | 100 | шт |
|  | Лампа накаливания | - Напряжение: 220-230 В - Мощность: 60 Вт. - Тип колбы: груша - Тип цоколя: Е27 - Размер, диаметр, мм: 50х97 - Средн. номин. срок службы 1000 ч | 300 | шт |
|  | Лампа накаливания | - Напряжение: 220-230 В - Мощность: 95 Вт. - Тип колбы: груша - Тип цоколя: Е27 - Размер, диаметр, мм: 50х97 - Средн. номин. срок службы 1000 ч | 300 | шт |
|  | Лампа накаливания | - Мощность, Вт 25 - Тип цоколя: E14 - Назначение: для холодильников - Напряжение, В 220-230 РН 220-25 (малогабарит) или эквивалент | 30 | шт |
|  | Лампа накаливания | - Напряжение: 230 В - Мощность: 60 Вт - Номинальная частота: 50 Гц - Световой поток (не менее): 530 Лм - Тип цоколя: E14 - Длина: 100 мм - Диаметр: 35 мм - Свечеобразная 220В ДВ 220-60 или эквивалент | 60 | шт |
|  | Лампа накаливания | - Функциональное назначение: лампа - Напряжение, В 6.3 - Мощность, Вт 1.9 - Цоколь резьбовой МН 6,3-0,3 или эквивалент | 30 | шт |
|  | Лампа накаливания | - Мощность лампы:60 Вт - Цоколь:E27 - Форма колбы лампы:Рефлектор - Напряжение лампы: 230В - Световой поток (не менее):470 лм - Общая длина:105 мм - Цвет стекла: матовый - Средний номинальный срок службы:1000 ч - Диаметр: 64.5 мм 220В к точечным светильникам R63, 60Вт, Е27/ES или эквивалент | 66 | шт |
|  | Лампа накаливания | - Номинальное напряжение: 26 В - Номинальная мощность: 15 Вт - Световой поток: 142 лм - Средняя продолжительность горения: не менее 100 ч РН 26-15/ цоколь штифт 2-х конт. или эквивалент | 36 | шт |
|  | Лампа люминесцентная | - Мощность лампы:18 Вт - Цоколь: G13 - Цветовая температура:4000 К - Форма колбы лампы: Цилиндрическая - Световой поток (не менее):1200 лм - Длина: 590 мм - Диаметр кольца:26 мм - Обозначение лампы: T8 18Вт G13 640 OSRAM или эквивалент | 700 | шт |
|  | Лампа люминесцентная | - Мощность лампы: 36 Вт - Цоколь: G13 - Цветовая температура:4000 К - Форма колбы лампы: Цилиндрическая - Световой поток (не менее):2850 лм - Длина: 1200 мм - Диаметр кольца:26 мм - Обозначение лампы: T8 36Вт G13 640 OSRAM или эквивалент | 1100 | шт |
|  | Лампа люминесцентная | - Мощность лампы: 58 Вт - Цоколь: G13 - Цветовая температура:4000 К - Форма колбы лампы: Цилиндрическая - Световой поток (не менее):4600 лм - Длина: 1515 мм - Диаметр кольца:26 мм - Обозначение лампы: T8 58Вт G13 640 OSRAM или эквивалент | 250 | шт |
|  | Лампа люминесцентная | - Тип цоколя: G5 - Мощность, Вт 54 - Напряжение, В 220 - Цветовая температура:4000 - Световой поток, Лм 4450 - Форма колбы :Трубчатая - Длина, мм 1149 - Цвет свечения:Белый - Диаметр, мм 16 - Срок службы, 24000 ч | 12 | шт |
|  | Лампа люминесцентная | - Цоколь:G5 - Мощность, Вт 39 - Цветовая температура, K4000 - Индекс цветопередачи, Ra80-89 - Световой поток, Лм 3100 | 24 | шт |
|  | Лампа люминесцентная | - Вид цоколя:2G7 - Мощность: 11 Вт - Входное напряжение:220-240 В - Цветовая температура, 4000К - Форма лампочки:U-образная - Срок службы, часов:15000 ч. - Световой поток:900 Лм | 12 | шт |
|  | Лампа люминесцентная | - Мощность (Вт):26 - Форма:трубчатая - Цоколь:G24q-3 - Световой поток:1800 лм - Срок службы: 20000 ч - Длина:163 мм - Диаметр:12 мм - Тип: компактная | 24 | шт |
|  | Лампа люминесцентная | - Мощность лампы:18 Вт - Цоколь: 2G11 - Цветовая температура:4000 К - Световой поток:1200 лм - Общая длина:214.5 мм - Диаметр:17.5 мм - Цветопередача:840 - Средний номинальный срок службы:20000 ч - Тип: компактная | 12 | шт |
|  | Лампа люминесцентная | - Тип цоколя: 2G11 - Мощность, Вт 36 - Напряжение, В 220 - Цветовая температура: 4000К - Световой поток, Лм 2900 - Форма колбы:Трубчатая - Тип: компактная | 28 | шт |
|  | Лампа люминесцентная | - Мощность лампы:55 Вт - Цоколь:2G11 - Цветовая температура:4000 К - Световой поток:4800 лм - Диаметр:17.5 мм - Цветопередача:840 - Средний номинальный срок службы:20000 ч - Тип: компактная | 18 | шт |
|  | Лампа дугоразрядная | - Тип лампы:ДРЛ - Тип цоколя: E27 - Мощность, Вт 125 - Напряжение, В 220 - Цветовая температура: 5000 - Световой поток, Лм 7600 - Форма колбы: Эллипсоидная - Срок службы, ч 12000 - Диапазон рабочих температур от -40 до +40 - Номинальное напряжение, В 220-230 | 18 | шт |
|  | Лампа дугоразрядная | - Тип изделия:Лампа - Тип лампы:ДРЛ - Мощность лампы:250 Вт - Цоколь:E40 - Диаметр:76 мм - Световой поток:14300 лм - Общая длина:190 мм - Форма колбы лампы: Эллипсоидная - Средний номинальный срок службы:20000 ч - Напряжение лампы: 220В | 30 | шт |
|  | Лампа галогеновая | - Мощность лампы:1000 Вт - Цоколь:R7s - Цветовая температура:2000-5000К - Напряжение: 220В - Световой поток:21000 лм - Средний номинальный срок службы:2000 ч | 12 | шт |
|  | Лампа галогеновая | - Мощность лампы:2000 Вт - Цоколь:R7s - Цветовая температура:2000-5000К - Напряжение: 220В - Световой поток:30000 лм - Средний номинальный срок службы:2000 ч | 18 | шт |
|  | Лампа галогеновая | - Мощность лампы:500 Вт - Цоколь:R7s - Цветовая температура:2000-5000К - Напряжение: 220В - Световой поток:7200 лм - Средний номинальный срок службы:2000 ч | 6 | шт |
|  | Лампа галогеновая | - Мощность лампы 50 Вт - Напряжение: 220В - Тип: GX 5.3 - Исполнение:cпот - Цветовая температура:3000-5000 К - Тип отражателя:Стекло - Диаметр: 50мм - Средний номинальный срок службы:2000 ч JCR/C 220-240В (ø50мм, GX 5.3) или эквивалент | 20 | шт |
|  | Лампа | - Тип: светодиодная - Тип цоколя: E27 - Мощность (не менее), Вт: 12 - Напряжение, В 12-36 - Цветовая температура: 4000 К - Световой поток (не менее): 1000 Лм - Форма колбы:Грушевидная - Степень защиты:IP20 - Срок службы, ч 30000 - Длина, мм 118 - Цвет свечения:Белый - Диаметр, мм 60 - Цвет:Белый 12-36В 12Вт Е27 Varton или эквивалент | 400 | шт |
|  | Лампа | - Тип: светодиодная - Мощность (Вт):20 - Напряжение:220 В - Цоколь: E27 - Цветовая температура:4000 К - Диаметр (не более): 60 мм - Длина (не более): 113 мм - Колба: матовая - Тип колбы:A - Форма: груша - Световой поток (не менее): 1900 лм - Средний срок службы: 30000 ч LED-A60-VC 20Вт IN HOME или эквивалент | 800 | шт |
|  | Лампа | - Тип: светодиодная - Мощность: 20-25 Вт - Напряжение:220 В - Цоколь: E27 - Цветовая температура:4000 К - Диаметр (не более): 66 мм - Длина (не более): 136 мм - Колба: матовая - Форма: груша - Световой поток (не менее): 2000 лм - Средний срок службы: 30000 ч LLE-A60-20-230-40-E27 IEK; LED-A65-VC 25Вт 230В Е27 4000К 2380Лм IN HOME; LL-A65-25-230-40-E27-G Generica или эквивалент | 150 | шт |
|  | Лампа | - Тип:светодиодная - Мощность (Вт):40 - Напряжение:220 В - Цоколь: E27 - Цветовая температура:4000 К - Тип колбы: A80 - Форма:шар - Световой поток: от 3600 лм - Световая отдача:90 лм/Вт - Срок службы:25000 ч - Диаметр (не более): 80 мм - Длина (не более): 150 мм 220В 40Вт Е27 SAFFIT или эквивалент | 120 | шт |
|  | Лампа | - Тип:светодиодная Т8 - Цоколь: G13 - Длина: 1500 мм - Форма колбы лампы: Трубчатая - Номинальное напряжение: 230 В - Цветовая температура: 4000 К - Мощность лампы : 24 Вт - Исполнение колбы: матовая | 600 | шт |
|  | Лампа | - Тип:светодиодная Т8 - Цоколь: G13 - Длина: 1200 мм - Форма колбы лампы: Трубчатая - Номинальное напряжение: 230 В - Цветовая температура: 4000 К - Мощность лампы: 40 Вт - Световой поток: 4000 Лм - Исполнение колбы: матовая IN HOME LED-T8 40Вт 230В G13 4000К 4000Лм 1200мм или эквивалент | 200 | шт |
|  | Лампа | - Тип:светодиодная Т8 - Цоколь: G13 - Длина: 1200 мм - Форма колбы лампы: Трубчатая - Номинальное напряжение: 230 В - Цветовая температура: 4000 К - Мощность лампы: 25 Вт - Световой поток: 2500 Лм - Исполнение колбы: матовая | 200 | шт |
|  | Лампа | - Тип:светодиодная Т8 - Цоколь: G13 - Длина: 1200 мм - Форма колбы лампы: Трубчатая - Номинальное напряжение: 230 В - Цветовая температура: 4000 К - Мощность лампы: 20-30 Вт - Световой поток: 2000-3000 Лм - Исполнение колбы: матовая LED-T8-М-PRO 30Вт 230В G13 IN HOME или эквивалент | 1400 | шт |
|  | Лампа | - Тип:светодиодная Т8 - Цоколь: G13 - Длина: 900 мм - Форма колбы лампы: Трубчатая - Номинальное напряжение: 230 В - Цветовая температура: 4000 К - Мощность лампы: 14 Вт - Световой поток: 1100 Лм - Исполнение колбы: матовая | 150 | шт |
|  | Лампа | - Тип:светодиодная Т8 - Цоколь: G13 - Длина: 600 мм - Форма колбы лампы: Трубчатая - Номинальное напряжение: 230 В - Цветовая температура: 4000 К - Мощность лампы: 13 Вт - Световой поток: 1300 Лм - Исполнение колбы: матовая | 700 | шт |
|  | Прожектор | - Тип: светодиодный - Мощность: 30 Вт - Напряжение: 230 В - Степень защиты: IP65 - Цветовая температура: 4000K - Световой поток: 2400 Лм - Материал: алюминий - Средний срок службы: 50000 ч СДО 06-30 IEK или эквивалент | 15 | шт |
|  | Прожектор | - Мощность: 50 Вт - Напряжение: 230 В - Степень защиты: IP65 - Цветовая температура: 4000K - Световой поток: 2400 Лм - Материал: алюминий - Средний срок службы: 50000 ч СДО 06-50 IEK или эквивалент | 10 | шт |
|  | Прожектор | - Мощность, Вт 100 - Материал корпуса светильника: Сплав алюминиевый - Материал рассеивателя: Стекло. - Номинальное напряжение, В 230 - Цветовая температура: 4000K - Срок службы, ч 20000 - Степень защиты IP65 СДО 06-100 IEK или эквивалент | 8 | шт |
|  | Прожектор | - Мощность, Вт 200 - Напряжение: 230 В - Материал: алюминий - Световой поток, лм 16000 - Цветовая температура: 4000K - Степень защиты - IP65 СДО 06-200 IEK или эквивалент | 3 | шт |
|  | Лампа дугоразрядная натриевая | - Тип лампы: ДНАТ - Тип цоколя: E27 - Мощность, Вт 70 - Напряжение, В 220 - Цветовая температура: от 2000 до 5000 К - Световой поток, Лм 6200 - Форма колбы :Трубчатая - Срок службы, ч 28000 ДНАТ 70Вт Е27 TDM Electric или эквивалент | 30 | шт |
|  | Лампа дугоразрядная натриевая | - Тип лампы: ДНАТ - Тип цоколя: E40 - Мощность, Вт 100 - Напряжение, В 220 - Цветовая температура: от 2000 до 5000 К - Световой поток, Лм 9200 - Форма колбы Трубчатая - Срок службы, ч 28000 ДНАТ 100Вт Е40 TDM Electric или эквивалент | 30 | шт |
|  | Лампа дугоразрядная натриевая | - Мощность 250 Вт - Напряжение, В 220 - Цоколь E40 - Цветовая температура: от 2000 до 5000 К - Световой поток:25000 лм ДНАТ 250Вт Е40 TDM Electric или эквивалент | 20 | шт |
|  | Лампа металлогалогенная | - Форма лампы/колбы:Трубчатая - Цоколь:E40 - Мощность лампы:1000 Вт - Цветовая температура: от 3000 до 4000 К - Напряжение лампы: 220 В - Световой поток (не менее): 110000 лм 220В, 3350К, Ra64, POWERSTAR HQI-T 1000W/N, код 4008321528285, Ledvance или эквивалент | 2 | шт |
|  | Лампа металлогалогенная | - Форма лампы/колбы: Трубчатая с односторонним цоколем - Цоколь E40 - Цветовая температура: от 3000 до 4000 К - Мощность лампы 2000 Вт - Напряжение лампы 380 В - Световой поток (не менее): 210000 лм 2000Вт, 380В, 210000Лм, 3800К, Ra59, HPI-T 2000W/542 E40 380V, код 871150020235245, Philips или эквивалент | 1 | шт |

3. Общие требования:

3.1. Поставляемый товар должен быть новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не являться выставочным образцом, принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом спора третьих лиц.

3.2. Поставляемые товары не должны иметь признаков контрафактности, а именно: несанкционированного использования или нанесения торговых марок производителя продукции на территории РФ. Заказчик оставляет за собой право провести экспертизу товара на предмет его оригинальности, контрафактности, в независимой экспертной организации или в авторизированном сервисном центре производителя оборудования. Расходы, потраченные на проведение экспертизы, будут отнесены на счет Поставщика в случае получения заключения экспертной организации не в пользу Поставщика.

3.3. Каждая единица поставляемого товара должна соответствовать размерам, качеству, комплектности, техническим характеристикам, техническим условиям изготовителя.

3.4. Упаковка и маркировка товара Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям, предъявляемым Техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011). Упаковка оборудования должна обеспечить его сохранность при транспортировке и хранении. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.

3.5. Упаковка не должна содержать вскрытий, за исключением случаев проверки и фасовки товара на партии.

3.6. Гарантийный срок на поставляемую продукцию - согласно ГОСТ (ТУ и т.д.), но не менее 12 месяцев с момента поставки продукции на склад Грузополучателя. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого им Товара в течение гарантийного срока.

3.7. Поставщик должен гарантировать безопасность продукции для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

3.8. Поставляемый товар должен быть экологически безопасен, сертифицирован и по безопасности должен соответствовать требованиям государственных стандартов, техническим условиям и действующему законодательству РФ.

4. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):

Кировская область, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67.

5. Условия поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):

Доставка до склада Заказчика выполняется силами и за счет Поставщика. Стоимость доставки входит в стоимость Товара.

6. Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Поставка Товара осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента внесения аванса Покупателем.

7. Условия оплаты:

Аванс в размере 50% оплачивается Покупателем на основании счета Поставщика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Договора. Окончательный расчет (за вычетом ранее уплаченного аванса) производится в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты поставки Товара в полном объеме и подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД.

8. Дополнительные требования:

8.1. Поставщик обязан передать документы с каждой единицей товара: копии сертификатов соответствия; технический паспорт на русском языке; руководство пользователя на русском языке; гарантий талон с указанием заводского (серийного) номера и гарантийного периода (при наличии).

8.2. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.