Приложение № 2

к договору №______ / ______________от ____.2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №106– 2025 (Заказчик 862)

на поставку Манометра газового грузопоршневого МГП-В-2,5.

Техническое задание является неотъемлемой частью договора.

Все пункты, оговоренные в ТЗ, обязательны для указания в ТКП.

- Назначение оборудования: предназначены для создания и точного измерения избыточного (положительного и отрицательного) давления газов при поверке и калибровке средств измерений давления.

| № | Параметр | Требования по параметру |
| --- | --- | --- |
|  | Срок выполнения заявки | Указывается в ТКП. Перед заключением договора, срок поставки согласовывается с Заказчиком (руководителем проекта). |
|  | Количество поставляемого оборудования | 1 шт. |
|  | Требования к сроку гарантийного обслуживания | Не менее 12 месяцев |
|  | Сопроводительная документация товара | Комплектность и наполнение документации должно соответствовать ГОСТ Р 2.601-2019. Эксплуатационные документы должны быть предоставлены в бумажном виде на русском языке. |
|  | Упаковка оборудования | В соответствии с требованиями пункта 5 технического задания. |
|  | Доставка оборудования | УР, г. Ижевск, проезд им. Дерябина д.2/02 |

- Общие требования

- Технические характеристики оборудования.

| № | Параметр | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Все технические характеристики должны соответствовать Описанию типа средств измерений. (Номер в госреестре: 52506-16) | - | Соответствуют |
|  | Класс точности | - | 0,05 |
|  | Габаритные размеры, не более | мм | 550х550х300 |
|  | Масса без грузов, не более | кг | 25 |
|  | Номер записи утвержденного типа в ФИФ ОЕИ. | - | Наличие |
|  | Язык надписей и обозначений | - | Русский |

- Комплектация оборудования (из учета на каждую единицу оборудования, если другое не оговорено в примечании):

| № | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Манометр газовый грузопоршневой МГП-В-2,5. | наличие |
|  | Комплектация в соответствии описанию типа средств измерений. (Номер в госреестре: 52506-16) | наличие |
|  | Сведения о поверке во ФГИС «АРШИН», поверка оборудования сроком действия не менее 10 месяцев на момент поставки. | наличие |
|  | Комплект сопроводительной документации согласно п.2.4 включая, но не ограничиваясь (копия методики поверки, паспорт, Руководство по эксплуатации, копия сертификата об утверждении типа СИ). Комплект сопроводительной документации предоставляется до поставки оборудования в электронном виде в редактируемом формате word. | наличие |

Прочие устройства и приспособления, обеспечивающие нормальную работу оборудования, согласно руководства по эксплуатации.

- Требования к упаковке и климатическому исполнению оборудования:

-Упаковка должна обеспечить сохранность груза во время его транспортировки поставляемыми видами транспорта.

- Оборудование должно быть поставлено в тропическом исполнении. ГОСТ 15151-69 «Машины, приборы и другие технические изделия для районов с тропическим климатом».

Оборудование выполнить в климатическом исполнении: ТВ (ТН,2) «тропики влажные» по ГОСТ 15150-69.

В случае если оборудование не может быть поставлено в тропическом исполнении, поставщик уведомляет об этом в письменном виде Заказчика.

- Состав технико-коммерческого предложения:

Технико-коммерческое предложение должно содержать информацию, указанную в таблице ниже. Все предоставляемые документы заверяются печатью и подписью руководителя организации.

| № | Параметр |
| --- | --- |
|  | Технические характеристики всего предлагаемого оборудования с указанием характеристик, указанных в настоящем ТЗ, либо паспорт (руководство по эксплуатации) на оборудование. |
|  | Общая стоимость комплекта поставки оборудования |

- Порядок контроля и приемки:

| № | Параметр |
| --- | --- |
|  | Приемка оборудования производится на территории Заказчика (АО «Концерн «Калашников»). Производится визуальный осмотр, проверка комплектации. |
|  | Контроль осуществляется на основании требований, изложенных в данном техническом задании и прилагаемой технической документации, к поставляемому оборудованию. Окончательная приемка считается успешной, при условии соблюдения всех заявленных требований, указанных в техническом задании и в предоставляемой технической документации. |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ПОКУПАТЕЛЬ АО «Концерн «Калашников» | ПРОДАВЕЦ | ПРОДАВЕЦ ООО «ЕЦНК» |
| --- | --- | --- |
| _______________ / Иванова Е.В./ М.П. | _______________ /_____________/ М.П. | _______________ / П.И. Эльковский/ М.П. |