Приложение№2

к Договору № _____________

от _______ 2025 г.

ТЗ на поставку сервера

| Техническое задание на поставку сервера: |  |
| --- | --- |
| Функциональные, технические, качественные характеристики | Значение показателей |
| Сервер, 2 шт., в составе: |  |
| Корпус для установки в стандартный 19” серверный шкаф/стойку | соответствие |
| Форм-фактор сервера, RU | не более 1 |
| Максимальное количество процессоров, штук | не менее 2 |
| Количество установленных процессоров, штук | не менее 2 |
| Тактовая базовая частота процессора, ГГц | не менее 2,8 |
| Turbo Режим работы CPU | соответствие |
| Количество ядер на процессор, штук | не менее 24 |
| Технология Hyper Threading | соответствие |
| Рассеиваемая мощность на процессор, Вт | не более 230 |
| Кэш-память L3, МБ | не менее 36 |
| Установленные процессоры должны обеспечивать работу оперативной памяти в восьмиканальном режиме при максимальной частоте не ниже 3200 МГц. | соответствие |
| Максимальное количество слотов в шасси сервера для установки модулей памяти DIMM | не менее 32 |
| Сервер должен поддерживать установку памяти DDR4 с рабочей частотой модулей не ниже 3200 МГц и поддержкой коррекции однобитовых ошибок и обнаружения двухбитовых | соответствие |
| Все установленные модули памяти должны быть одного типа | соответствие |
| Объем установленной оперативной памяти, ГБ; | не менее 512 |
| Кол-во установленных модулей | не более 8 |
| Возможность установки модулей оперативной памяти типа DCPMM | соответствие |
| Максимальное количество модулей оперативной памяти типа DCPMM, штук | не менее 12 |
| Сервер должен поддерживать установку DIMM модулей памяти максимальным объемом не менее 256 Гбайт каждый. | соответствие |
| Подсистема памяти должна иметь функции обеспечения отказоустойчивости, такие как зеркалирование, а также коррекцию ошибок ECC. | соответствие |
| Сервер должен иметь на передней панели следующие порты и органы управления: кнопку-индикатор включения и выключения сервера, кнопку-индикатор идентификации (UID), кнопку Reset, кнопку NMI, индикаторы здоровья (общий статус, температура, электропитание), 1 × VGA, 2 × USB 2.0 TypeA, а также информационную бирку. | соответствие |
| Сервер должен иметь на задней панели следующие порты и органы управления:: 1 × VGA, кнопку-индикатор включения и выключения сервера, кнопка-индикатор идентификации (UID), 2 × USB 3.0 TypeA, 1 × консольный порт BMC RS-232 (RJ-45), 1 × порт удаленного управления BMC 1GbE (RJ-45), 4 × встроенный сетевой порт 1GbE (RJ-45), 1 × разъем MicroSD (для BMC), 1 × порт BMC/host 1GbE (RJ-45). | соответствие |
| Сервер должен иметь не менее 2 внутренних портов USB 3.0 TypeA | соответствие |
| Сервер должен иметь рельсы для монтажа в стандартный серверный шкаф, а также возможность использования кабельного органайзера | соответствие |
| Сервер должен иметь лицевую панель с замком для предотвращения несанкционированного доступа к фронтальным накопителям, а также с ЖК экраном для вывода диагностической информации: - Информация о сервере: - Модель сервера - имя сервера; - серийный номер; - общий статус; - Информация о подключении выделенного и переключаемого интерфейса: - МАС ВМС; - IP адрес/маска/шлюз; - Режим DHCP/Static; - Состояние подключения; - Блок информации о состоянии сервера: - Температура CPU0, CPU1, chassis inlet, outlet; - Информация об ошибках: код ошибки и описание ошибки; - Информация о статусе ВМС и безеля: - Информация о версиях микрокодов. | соответствие |
| Сервер должен иметь не менее 4 отсеков для установки накопителей формата 3.5 дюйма с интерфейсом SATA/NVMe, с поддержкой «горячей» замены и возможностью совместной установки накопителей с интерфейсами различных между собой типов. | соответствие |
| Сервер должен иметь возможность дополнительной установки в задней части корпуса не менее 2 накопителей формата 2.5 дюйма с интерфейсом SAS/SATA/NVMe, с поддержкой возможности совместной установки накопителей с интерфейсами различных между собой типов. | соответствие |
| Сервер должен иметь возможность установки не менее 2 (двух) накопителей M.2 с интерфейсом SATA с возможностью объединения их в аппаратный RAID-массив. | соответствие |
| В сервере должно быть установлено 2 накопителя M.2 SATA объёмом 480 ГБ каждый. | соответствие |
| Сервер должен иметь возможность предоставить не менее 3 отсеков PCIe Gen4 и не менее 1 разъёма OCP 3.0 PCIe Gen 4.0 x8 для установки адаптеров ввода-вывода. | соответствие |
| Райзеры, поставляемые в комплекте с сервером, должны иметь возможность предоставить для установки адаптеров ввода-вывода не менее 2 разъёмов PCIe 4.0 с шириной шины не менее x16 и не менее 1 разъёма PCIe 4.0 с шириной шины не менее x8. | соответствие |
| Сервер должен иметь не менее 4 интегрированных портов Ethernet 1000BASE-T на задней панели. | соответствие |
| Сервер должен иметь не менее 4 портов 10Гбит SFP+ на задней панели. | соответствие |
| Сервер должен иметь не менее 2 портов Fibre Channel 32GB на задней панели, с трансиверами FC32Gb в количестве 2 шт. в комплекте | соответствие |
| AOC кабель SFP+, скорость передачи 10 Гбит/с, 850 нм, 3 м, не менее 2 штук | соответствие |
| Подсистема охлаждения должна иметь не менее 7 резервируемых модулей охлаждения с «горячей» заменой. Модули охлаждения должны иметь резервирование уровня N+1. | соответствие |
| Подсистема электропитания должна состоять не менее чем из двух модулей питания с «горячей» заменой. Модули питания должны иметь сертификацию не хуже 80 PLUS Gold (92%). | соответствие |
| Подсистема электропитания должна поддерживать схему электропитания с отказоустойчивостью (1+1). | соответствие |
| Блоки питания должны функционировать при подключении к однофазной электрической сети переменного тока частотой 50 Гц и диапазоном напряжений от 200 до 240 В. | соответствие |
| Сервер должен поддерживать установку модулей питания с «горячей» заменой мощностью до 2400 Вт с питанием от сети. | соответствие |
| В сервер должно быть установлено не менее двух модулей питания мощностью не менее 1200Вт каждый. | соответствие |
| Сервер должен быть оснащён кабелями питания С13-С14 длиной не менее 1,5 метров для подключения к питающей сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В. | соответствие |
| Сервер должен поставляться или иметь возможность установки базовой системы ввода-вывода (BIOS), внесенной в реестр российского программного обеспечения. | соответствие |
| Сервер должен обладать актуальной записью в Реестре промышленной продукции, произведённой на территории Российской Федерации (Реестр Минпромторг РФ). | соответствие |
| Сервер должен иметь модуль удаленного управления и мониторинга с возможностью реализаций следующих функций: • удаленная перезагрузка, включение/выключение сервера; • удаленная установка операционной системы; • виртуальная, независимая от операционной системы, текстовая и графическая консоль (Virtual KVM); • подключение образов VirtualMedia для установки и загрузки ОС; • поддержка графического интерфейса и управления посредством интерфейса командной строки; • возможность удаленного обновления микрокода модуля управления и микрокодов объединительных плат накопителей; • возможность загрузки с резервного образа UEFI или BMC при сбое загрузки с основного образа. • Предоставление информации об ошибках оперативной памяти, и функции автоматического исправления ошибок памяти; • Запись действий в KVM; • Поддержка SNMPv3; • Автоматическое уведомление о событиях по электронной почте; | соответствие |
| • Сервер должен комплектоваться системой мониторинга и инвентаризации c функционалом: - Поддержка применения настроек BIOS на несколько устройств; - Предоставление информации о состоянии дисков в слотах устройства; - Возможность расширения функциональности BMC через взаимодействие с установленной системой: - Вывод расширенных данных по сетевым интерфейсам, включая скорость, наличие или отсутствие линка и версии прошивок сетевых интерфейсов. | соответствие |
| Гарантия и сервисная поддержка производителя на сервер и входящие в него компоненты должна быть сроком не менее 60 месяцев с режимом реагирования 9×5 в рабочее время с 10:00 до 19:00 по московскому времени, по рабочим дням с понедельника по пятницу, за исключением выходных и официальных праздничных дней. | соответствие |
| Производитель должен предоставлять для сервера паспорт и руководство владельца / руководство по эксплуатации на русском языке. | соответствие |
| Список поддерживаемых ОС и гипервизоров, в том числе сертифицированного ПО: • Astra Linux Special Edition 1.6 / 1.7 • ECP Veil SE • HOSTVM • SberLinux • SharxBase 5.10 • SpaceVM • vStack HCP 2.2 • zVirt 3.3 / 4.0 / 4.1 • Альт СП 8 / 10, Альт Сервер 10, Альт Виртуализация 10 • Базис.Digital Energy, Базис.DynamiX • Горизонт-ВС • Р-Виртуализация • РЕД ОС 7.2 / 7.3 / 8, Виртуализация 7.3 • РОСА «Хром» 12 Сервер, «Кобальт» 7.9 Сервер, «Виртуализация» 2.1 • РУСТЭК | соответствие |
| Доставка: г. Ижевск |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ПОКУПАТЕЛЬ АО «Концерн «Калашников» | ПРОДАВЕЦ ______ «_____________» |
| --- | --- |
| _______________ /Иванова Е.В./ М.П. | _____________ /____________./ М.П. |