ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку оборудования и выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации АПС и системы оповещения и управления эвакуацией СОУЭ в СХ№1, СХ№2 и СХ№4 на территории  ООО «МОБИ ДИК»,

(Санкт-Петербург, г. Кронштадт, территория предприятия "Морской портовый комплекс", литера А)

|  | НАИМЕНОВАНИЕ | СОДЕРЖАНИЕ |
| --- | --- | --- |
|  | Место проведения работ | Санкт-Петербург, город Кронштадт, литера А, (Санкт-Петербург, г. Кронштадт, территория предприятия "Морской портовый комплекс", литера А), кад. номер 78:34:0010236:15 |
|  | Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «МОБИ ДИК» |
|  | Наименование работ | 3.1. Поставка оборудования системы АПС и СОУЭ 3.2. Выполнение работ по монтажу системы АПС и СОУЭ в соответствии с требованиями СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования |
|  | Сроки и условия проведения работ | 4.1. Начало работ с даты подписания настоящего Договора; Окончание работ не более трех календарных месяцев с момента перечисления авансового платежа; До начала производства работ согласовать с «Заказчиком» календарный план производства работ.; 4.2. Монтаж системы АПС и СОУЭ выполняется в соответствии с действующими Правилами, инструкциями заводов-изготовителей оборудования и другими нормативными документами. 4.3.Монтажные работы системы АПС и СОУЭ предусматривает обязательный выезд необходимого количества персонала (сервисных инженеров) на выполнение работ по графику ППР. 4.4. Монтаж производится в соответствии с проектной документацией А01-79-МД-25-РД-АПС. |
|  | Источник финансирования | - Собственные средства общества |
|  | Режим работы предприятия | - Круглосуточный, круглогодичный. Работа на режимной территории, необходимо оформление пропусков. |
|  | Требования к подрядчику | - Наличие квалифицированного персонала. Персонал, привлекаемый к выполнению работ должен иметь: - подтверждённый стаж работ в области обслуживания и монтажа систем АПС и СОУЭ не менее 7 (семи) лет. - удостоверение по электробезопасности на группу не менее II до 1000 В. - протокол прохождения программ дополнительного профессионального образования( ДПО); - протокол аттестации (удостоверение) по охране труда. 7.2. Наличие действующей лицензии МЧС на проведение работ. 7.3. Сертификат на проектирование, монтаж и ТО систем безопасности соответствие ГОСТ 12.0.230-2007. |
|  | Перечень и объем требуемых работ | - В соответствии с Приложением №1, к настоящему ТЗ. |
|  | Требования к отчетным материалам | - Исполнительная документация должна вестись в соответствии с действующими нормативными документами. - После проведения монтажа системы АПС и СОУЭ предоставить документы бухгалтерской отчетности согласно выполненных работ. |
|  | Особые требования | - Работы выполняются силами и средствами Исполнителя в условиях действующего предприятия и ежемесячно согласовываются с главным инженером и ответственным за пожарную безопасность Общества. |
|  | Требования к сметной документации | Нет |
|  | Требования к технике безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия | - В соответствии с действующими нормами и правилами РФ. - В соответствии с действующими нормами и правилами ООО «МОБИ ДИК». - Руководствоваться ПОТ РО-152-31.82.03-96 «Правила охраны труда в морских портах»; Санитарные правила для морских и речных портов N 4962-89, 2.06.1989 г. |
|  | Дополнительные условия | 13.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. |

Приложения:

Приложение 1– Ведомость объема работ;

Разработал: Инженер-энергетик СГИ ООО «МОБИ ДИК»

Д.М. Сафонов

Согласовано

Главный инженер

И.Ю. Карасев

Приложение №1

Ведомость объемов работ.

| № пп | Наименование | Ед. измерения | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование на пожарном посту |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж Пульт контроля и управления С2000М исп.02 | шт. | 1 |  |
| 2 | Монтаж Блок контроля и индикации С2000-БКИ 2RS485 | шт. | 1 |  |
| 3 | Монтаж Преобразователь интерфейса RS-485/232 в Ethernet С2000-Ethernet | шт. | 1 |  |
| 4 | Монтаж Резервированный источник питания РИП-24 исп.57 | шт. | 1 |  |
| 5 | Монтаж Аккумулятор 12В 26 А*ч АБ 1226С | шт. | 2 |  |
| Склад №1 |  |  |  |  |
| 6 | Монтаж Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20М | шт. | 1 |  |
| 7 | Монтаж Преобразователь интерфейса RS-485/232 в Ethernet С2000-Ethernet | шт. | 1 |  |
| 8 | Монтаж Резервированный источник питания ШПС-24 исп.22 | шт. | 1 |  |
| 9 | Монтаж Аккумулятор 12В 26 А*ч АБ 1226С | шт. | 2 |  |
| 10 | Монтаж Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт. | 39 |  |
| 11 | Монтаж Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3M IP67 | шт. | 1 |  |
| 12 | Монтаж Оповещатель световой (выход-E22) КОП-25П | шт. | 1 |  |
| 13 | Монтаж Оповещатель световой (налево-E04) КОП-25П | шт. | 2 |  |
| 14 | Монтаж Оповещатель световой (направо-E03) КОП-25П | шт. | 2 |  |
| 15 | Монтаж Оповещатель звуковой ОПЗ АНТИШОК | шт. | 7 |  |
| 16 | Монтаж Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 12 |  |
| 17 | Монтаж огнестойкой кабельной линии «Авангард» | м. | 570 |  |
| Склад №2 |  |  |  |  |
| 6 | Монтаж Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20М | шт. | 1 |  |
| 7 | Монтаж Преобразователь интерфейса RS-485/232 в Ethernet С2000-Ethernet | шт. | 1 |  |
| 8 | Монтаж Резервированный источник питания ШПС-24 исп.22 | шт. | 1 |  |
| 9 | Монтаж Аккумулятор 12В 26 А*ч АБ 1226С | шт. | 2 |  |
| 10 | Монтаж Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт. | 54 |  |
| 11 | Монтаж Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3M IP67 | шт. | 2 |  |
| 12 | Монтаж Оповещатель световой (выход-E22) КОП-25П | шт. | 2 |  |
| 13 | Монтаж Оповещатель световой (налево-E04) КОП-25П | шт. | 3 |  |
| 14 | Монтаж Оповещатель световой (направо-E03) КОП-25П | шт. | 3 |  |
| 15 | Монтаж Оповещатель звуковой ОПЗ АНТИШОК | шт. | 11 |  |
| 16 | Монтаж Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 19 |  |
| 17 | Монтаж огнестойкой кабельной линии «Авангард» | м. | 930 |  |
| Склад №4 |  |  |  |  |
| 6 | Монтаж Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20М | шт. | 1 |  |
| 7 | Монтаж Преобразователь интерфейса RS-485/232 в Ethernet С2000-Ethernet | шт. | 1 |  |
| 8 | Монтаж Резервированный источник питания ШПС-24 исп.22 | шт. | 1 |  |
| 9 | Монтаж Аккумулятор 12В 26 А*ч АБ 1226С | шт. | 2 |  |
| 10 | Монтаж Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт. | 63 |  |
| 11 | Монтаж Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3M IP67 | шт. | 1 |  |
| 12 | Монтаж Оповещатель световой (выход-E22) КОП-25П | шт. | 1 |  |
| 13 | Монтаж Оповещатель световой (налево-E04) КОП-25П | шт. | 3 |  |
| 14 | Монтаж Оповещатель световой (направо-E03) КОП-25П | шт. | 3 |  |
| 15 | Монтаж Оповещатель звуковой ОПЗ АНТИШОК | шт. | 11 |  |
| 16 | Монтаж Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 18 |  |
| 17 | Монтаж огнестойкой кабельной линии «Авангард» | м. | 920 |  |

Разработал: Инженер-энергетик СГИ ООО «МОБИ ДИК»

Д.М. Сафонов

Согласовано

Главный инженер

И.Ю. Карасев