Приложение №2 к ДоЗ

Техническое задание №1

на выполнение работ по текущему ремонту помещения №18Н-36 (кабинет 308-308А) расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.20, Лит.А, корпус №104, 4 эт.

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для закупки работ | 1.План работ по ТО, ремонту и реконструкции объектов недвижимости на 2025 г. |
|  | Описание объекта | Местоположения объекта: СПб, ул. Чугунная, д. 20, территория №1, корпус №104, 4 этаж, пом. 18Н-36 (каб. 308-308а, площадь помещения – 126,4м.кв.) |
|  | Состав и содержание работ | Потолок: - расчистка от старой краски, устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля – 128 м.кв. Стены: - расчистка стен от старой краски с последующим выравниванием, шпаклевкой, грунтовкой и окраской водоэмульсионными моющими составами ~125 м.кв. - демонтаж остекленной перегородки – 17 п.м. Н=3,0м. - устройство перегородки из гипсокартона по каркасу из оцинкованного профиля с изоляцией толщ. 100 мм. – 51 м.кв. - шпаклевка, грунтовка и окраска водоэмульсионными составами перегородки (с двух сторон) и колонн ~164 м.кв. Двери: - демонтаж деревянных двухстворчатых дверей и дверных коробок – 1350х2200 – 2 двери. - установка деревянных двухстворчатых дверных блоков с установкой дверного замка в комплекте ~1350х2200 – 2 двери. Пол: - разборка покрытия полов из линолеума- 128 м.кв. - разборка деревянных плинтусов- 50 п.м. - устройство стяжек из выравнивающей смеси типа "Ветонит" – 128 м.кв. - Устройство покрытий из линолеума – 128 м.кв. - Устройство ПВХ плинтусов – 50 п.м. Окна: - замена деревянных оконных блоков на стеклопакеты с установкой подоконников, отливов и откосов ( 4500х3200) – 3 окна - установка вертикальных жалюзи Отопление: - Демонтаж чугунных радиаторов 15 секций – 3 шт. - Установка радиаторов биметаллические – 3 шт. - замена стояков отопления с проходом на 2 и 4 эт.- 50 п.м. - замена подводок к радиаторам – 30 п.м. - установка запорной арматуры Электрооборудование: - Демонтаж светильников для люминесцентных ламп – 18 шт. - демонтаж электрощита с последующей установкой - демонтаж слаботочной сети с последующей прокладкой с подключением 12 рабочих мест - прокладка электрокабеля с установкой розеток для подключения 12 рабочих мест - установка светильников светодиодных – 36 светильников 60х60 - замена выключателей – 4 шт. - устройство пожарной сигнализации |
|  | Сроки выполнения работ | 35 рабочих дней |
|  | Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества: | Гарантийный срок на материалы, используемые при выполнении работ, определяется заводом-изготовителем таких материалов. 1. Подрядчик обеспечивает выполнение работ за свой счет и несет риск случайного повреждения или уничтожения результатов работ до момента приемки его Заказчиком. 2. Качество работ, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям и требованиям Контракта. |
|  | Контактное лицо, ответственное за координацию выполнения работ | Заместитель начальника управления №191 - Матюхин Александр Викторович Тел. +7 (812)292-58-90 |
|  | Требования к качеству выполняемых работ: | 1. Выполняемые работы должны соответствовать обязательным требованиям к их качеству и безопасности, предусмотренными для работ данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской. 2. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми действующими строительными нормами и правилами технических регламентов, документами в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для работ такого вида. Все поставляемые материалы и комплектующие должны иметь соответствующие сертификаты, заключения и иные документы, удостоверяющие их качество. |
|  | Требования к результатам выполненных работ: | 1. Выполнение работ осуществляется силами и средствами Подрядчика, с использованием материалов и инструментов Подрядчика с разгрузкой с транспортного средства. 2. Работы должны быть выполнены в объемы и сроки, предусмотренные Контрактом и техническим заданием 3. При проведении скрытых работ, Подрядчик предоставляет акты скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ. 4. После завершения работ подрядчик должен предоставить заказчику исполнительную документацию |
|  | При производстве работ Подрядчик обязан | Организовать и координировать работы на объекте, обеспечить соблюдение требований законодательства, технических регламентов, настоящего Технического задания и нести ответственность за качество выполняемых работ и применяемых материалов и их соответствие требованиям настоящего Технического задания. Обеспечить за свой счет охрану материалов, инструментов и оборудования до передачи выполненных работ Заказчику. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов. Подрядчик несёт ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, правил охраны труда и техники безопасности при проведении работ. Руководствоваться нормативно-правовыми актами РФ в области строительства. Любой строительный мусор, жидкие отходы (включая, но не ограничиваясь, лакокрасочные материалы, цемент, масла, растворители и строительные смеси), иные строительные отходы (далее – отходы), которые остаются во время выполнения работ по Договору, подлежат вывозу с Объекта Заказчика незамедлительно с момента их образования. Сброс (выброс) любых отходов в систему канализации Заказчика, прилегающую к Объекту территорию или иные не предусмотренные для этого места, строго запрещен. По окончании работ Подрядчик обязан произвести уборку и очистку Объекта и территории, прилегающей к Объекту от строительного и иного мусора. Вывоз строительного мусора подрядчик осуществляет своими силами и за свой счет. |
|  | Особые условия | Все работы необходимо выполнять с учетом специфики производственного и охранного режима объекта, в дни и часы, согласованные с заказчиком |
|  | Уточнение и дополнение задания | Настоящее задание может уточняться и дополняться в ходе работ в установленном порядке по письменному согласованию сторон. |

Приложение:

- План кабинета с расстановкой рабочих мест на 1 листе в 1 экз.

| Управляющий директор АО «ЛОМО» _________________ /Д.А. Владимиров / М.П. | ______________ /_________________/ М.П. |
| --- | --- |
| Дата подписания: «____» ____________ 2025г. | Дата подписания: «____» _______________ 2025 г. |

Приложение к Техническому заданию №1

План кабинета с расстановкой рабочих мест

Техническое задание №2

на проведение ремонтных работ по адресу: Санкт-Петербург, ул. Чугунная, 20, лит. А, в корпусе № 104,4-этаж, оси 3-5, пом. 18Н-137

Основание: Организация новых рабочих мест, обеспечение технологических требований к помещениям, санитарных норм, техники безопасности и выполнения мероприятий по охране труда.

Разработчик задания: Офис управления ЕРС проектами

- Цель проводимых работ:

Организация новых рабочих мест в корпусе 104, 4эт.: -Кабинет 301А (пом. 18Н-137, 82,3 кв. м.)

- Строительно-монтажные работы

Перед началом всех строительно-монтажных работ:

- согласовать с участком № 195 и установить контейнер для сбора строительных отходов, образующихся при строительных работах.

- демонтированные светильники и люминесцентные лампы сдать на участок № 195.

В помещении 18Н-137:

- Демонтировать существующее покрытие пола и плинтуса.

- Демонтировать существующее радиаторы отопления.

- Демонтировать существующую разводку сети электроснабжения и освещения с оконечными устройствами, светильниками.

- Демонтировать существующие слаботочные сети, за исключением пожарной сигнализации (если имеется в рабочем состоянии).

- Заменить оконные блоки, фурнитуру и подоконники. В случае невозможности замены оконных блоков, выполнить их восстановительный ремонт.

- Выполнить монтаж новых радиаторов отопления.

- Выполнить новую разводку сети электроснабжения и освещения в гофрированной трубе с зондом (ПНД D20 мм, цвет: Черный) с установкой оконечных устройств скрытого типа.

- Выполнить локальную компьютерную и телефонную сеть с подключением к локальной сети АО «ЛОМО» с установкой оконечных устройств скрытого типа. 	-

- Заложить резервную трассу из гофрированной трубы с зондом (ПНД D20 мм, цвет: Черный) для прокладки возможных дополнительных сетей.

- Выполнить устройство фальш-стен из ГКЛ по всему периметру кабинета.

- Выполнить устройство перегородок из ГКЛ (выгородить изолированное помещение).

- Выполнить устройство дверного проема в новое помещение. Установить глухую деревянную дверь с врезным замком и ручками.

- Выполнить окраску существующего потолка и части стен выше подвесного потолка, цвет согласовать по месту.

- Выполнить шпаклевку и окраску вновь возводимых перегородок и фальш-стен, цвет согласовать по месту.

- Произвести монтаж ячеистого подвесного потолка типа «Грильято» среднего размера ячеек темного цвета со встроенными светодиодными светильниками.

- Заменить входную дверь с сохранением ширины проема.

- Выполнить ремонт пола с настилом линолеума в серых тонах (под «бетон») и установкой плинтусов.

- Установить вертикальные светонепроницаемые жалюзи на окна.

- Прочие требования.

Нет.

Приложение:

1.	Приложение 1 Компоновка помещения на 1 листе.

| Управляющий директор АО «ЛОМО» ___________________ /Д.А. Владимиров / М.П. | _________________ /_________________/ М.П. |
| --- | --- |
| Дата подписания: «____» __________________ 2025г. | Дата подписания: «____» _____________________ 2025г. |

Приложение к Техническому заданию №2

Компоновка помещения