Техническое задание на подбор аналога кабеля балансировочного мягкого JST-ХH 6S 7-pin 400 мм.

- Место поставки товара – АО «Концерн «Калашников».

- Сроки поставки  - октябрь 2025

- Условия поставки - 6 рабочих дней с момента получения заявки от Покупателя.

- Требования к кабелю:

Кабель должен соответствовать следующим минимальным характеристикам:

| Параметр | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Длинна кабеля | 400 мм |  |
| Кабель | многопроволочный медный |  |
| Сечение | 22AWG |  |
| Изоляция | жаропрочный силикон |  |
| Количество разъемов | один | На противоположной стороне свободные концы |
| Тип разъема | Розетка (мама) |  |
| Модель разъема | JST-XH 7P | Для АКБ 6S |
| Количество пинов | 7 |  |
| Шаг | 2,54 |  |
| Диапазон рабочих температур | -40 °С - +55°С |  |

- Требования по внешнему виду: не должно быть дефектов внешнего вида, таких, как глубокие царапины, трещины, вмятины, повреждений изоляции.

- Требования к маркировке: на упаковке кабеля должна быть указана следующая информация: наименование или иная идентификация изготовителя или поставщика, маркировка кабеля.

- Требование к упаковке: упаковка кабеля должна предотвращать возможность попадания влаги.

- Гарантийные требования: срок годности должен составлять 1 год при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

| ПОКУПАТЕЛЬ: АО «Концерн «Калашников» Заместитель управляющего директора по коммерческим вопросам Смоленцев А.А. | ПОСТАВЩИК: ___________________ _________________ / Фамилия И.О. |
| --- | --- |