| Техническое задание |  |
| --- | --- |
| № 1 - МЗТО/2025 |  |
| на доукомплектование производственных участков. |
| Согласовано: Главный технолог ООО «МЗТО» _________________ Хабаров А.Р. «____» ________________ 2025 г. | Утверждено: Генеральный директор ООО «МЗТО» __________________ Куренков А.В. «____» ________________ 2025 г. |
| Москва |  |
| 2025г. |  |

Раздел 1 Описание участков

| № п/п | Наименование участка | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участок межоперационного хранения деталей | В разделе 2, подразделе I перечислены такелажные и подъемные устройства, необходимые для перемещения между другими участками и для осуществления приемки/отгрузки: - готовой продукции (станков); - полуфабрикатов (узлов станков); - крупногабаритных покупных изделий и деталей производства. |
| 2 | Участок монтажа структуры | На данном участке осуществляется основная сборка станка, подразумевающая работу с крупными базовыми деталями массой до 2 000 кг. В разделе 2, подразделе II перечислены инструменты, необходимые для осуществления монтажа структуры и достижения требуемой геометрической точности станков. |
| 3 | Участок сборки вертикальной оси | На данном участке осуществляется сборка базовых прецизионных узлов станка, масса которых в сборе достигает 1 000 кг. В разделе 2, подразделе III перечислены оборудование и инструменты, в т.ч. измерительные, необходимые для осуществления сборки данных узлов и контроля ключевых параметров, влияющих на точность конечной продукции. |
| 4 | Участок сборки шпинделя | На данном участке осуществляется сборка высокоскоростных и прецизионных шпиндельных узлов. В разделе 2, подразделе IV перечислены оборудование и инструменты, в т.ч. измерительные, необходимые для осуществления сборки данных узлов, а также обкатки и контроля параметров, влияющих на точность конечной продукции. |
| 5 | Участок технического контроля | На данном участке хранятся и применяются измерительные приборы и инструменты. В разделе 2, подразделе V перечислены измерительные приборы, необходимые для контроля ключевых параметров, влияющих на точность конечной продукции. |
| 6 | Участок узловой сборки | На данном участке осуществляется сборка базовых крупных узлов, в т.ч. прецизионных, масса которых в сборе достигает 1 000 кг. В разделе 2, подразделе VI перечислены оборудование и инструменты, в т.ч. измерительные, необходимые для осуществления сборки данных узлов и контроля ключевых параметров, влияющих на точность конечной продукции. |
| 7 | Участок электромонтажа | На данном участке осуществляется сборка электрошкафов согласно принципиальным электрическим схемам и спецификациям станков. В разделе 2, подразделе VII перечислены оборудование и инструменты, необходимые для выполнения электромонтажных работ. |

Раздел 1 Требования к комплектующим

| № п/п | Требования / параметры | Требование |  | Ед. изм. |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Участок межоперационного хранения деталей |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Гидравлический телескопический домкрат двухплунжерный | равно |  | шт |  | 1 |
| 1.1.1. | Грузоподъемность | не менее |  | кг |  | 32 000 |
| 1.2 | Такелажная платформа-тележка поворотная с ручкой | равно |  | шт |  | 4 |
| 1.2.1 | Грузоподъемность | не менее |  | кг |  | 8 000 |
| 1.2.2 | Высота платформы | не менее |  | мм |  | 130 |
| 1.3 | Такелажная платформа-тележка поворотная без ручки | равно |  | шт |  | 4 |
| 1.3.1 | Грузоподъемность | не менее |  | кг |  | 8 000 |
| 1.4 | Лом такелажный | равно |  | шт |  | 2 |
| 1.4.1 | Грузоподъемность | не менее |  | кг |  | 3 000 |
| 1.5 | Домкрат гидравлический | равно |  | шт |  | 2 |
| 1.5.1 | Грузоподъемность | не менее |  | кг |  | 20 000 |
| II | Участок монтажа структуры |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Набор рожковых ключей 6-32 мм | равно |  | шт |  | 3 |
| 2.1.1 | Не менее 12 типоразмеров |  |  |  |  | Требуется |  |
| 2.1.2 | Материал CrV |  |  |  |  | Требуется |  |
| 2.1.3 | Покрытие хромникелевое |  |  |  |  | Требуется |  |
| 2.2 | Комплект L-шестигранников 2-12мм | равно |  | шт |  | 3 |
| 2.2.1 | Не менее 9 типоразмеров |  |  |  |  | Требуется |  |
| 2.2.2 | Материал CrV |  |  |  |  | Требуется |  |
| 2.3 | Текстильный петлевой строп грузоподъемностью 2 т | равно |  | шт |  | 4 |
| 2.3.1 | Длина | равно |  | м |  | 3 |
| 2.3.2 | Ширина | равно |  | мм |  | 60 |
| 2.3.3 | Грузоподъемность | не менее |  | кг |  | 2 000 |
| 2.4 | Текстильный петлевой строп грузоподъемностью 1 т | равно |  | шт |  | 4 |
| 2.4.1 | Длина | равно |  | м |  | 3 |
| 2.4.2 | Ширина | равно |  | мм |  | 30 |
| 2.4.3 | Грузоподъемность | не менее |  | кг |  | 1 000 |
| 2.5 | Профессиональный заточной станок | равно |  | шт |  | 3 |
| 2.5.1 | Мощность двигателя | не менее |  | Вт |  | 300 |
| 2.5.2 | Частота вращения шлифовального круга | не менее |  | об/мин |  | 2 950 |
| 2.5.3 | Диаметр заточного круга | равно |  | мм |  | 150 |
| 2.6 | Набор отверток | равно |  | шт |  | 3 |
| 2.6.1 | - шлицевых не менее 5 типоразмеров - крестовых не менее 5 типоразмеров - TORX не менее 7 типоразмеров |  |  |  |  | Требуется |  |
| 2.6.2 | Наличие съемника клипс и гибкого магнита |  |  |  |  | Требуется |  |
| 2.7 | Двухсторонняя алюминиевая стремянка 2х3 ступени | равно |  | шт |  | 3 |
| 2.7.1 | Максимальная рабочая нагрузка | не менее |  | кг |  | 150 |
| 2.8 | Набор инструментов | равно |  | шт |  | 3 |
| 2.8.1 | Должен включать себя молотки, выколотки, плоскогубцы и бокорезы – не менее 13 предметов |  |  |  |  | Требуется |  |
| 2.9 | Дрель-шуруповерт | равно |  | шт |  | 3 |
| 2.9.1 | Максимальный крутящий момент | не менее |  | Нм |  | 82 |
| 2.9.2 | Тип аккумулятора – Li-Ion |  |  |  |  | Требуется |  |
| 2.10 | Заточной абразив | равно |  | шт |  | 1 |
| 2.10.1 | Материал: карбид кремния |  |  |  |  | Требуется |  |
| 2.10.2 | Зернистость: 1500 |  |  |  |  | Требуется |  |
| 2.11 | Угловая шлифмашина | равно |  | шт |  | 2 |
| 2.11.1 | Мощность | не менее |  | Вт |  | 1 300 |
| 2.11.2 | Диаметр диска | равно |  | мм |  | 125 |
| 2.12 | Молоток с наконечником медь/пластик | равно |  | шт |  | 3 |
| 2.13 | Динамометрический ключ 1/4", 5-25 Нм, для левой и правой резьбы | равно |  | шт |  | 1 |
| 2.14 | Динамометрический ключ 1/2", 25-135 Нм, для левой и правой резьбы | равно |  | шт |  | 1 |
| 2.15 | Динамометрический ключ 1/2", 80-400 Нм, для левой и правой резьбы | равно |  | шт |  | 1 |
| 2.16 | Брусок заточной | равно |  | шт |  | 3 |
| 2.16.1 | Зернистость: h4RcZFA1 грит |  |  |  |  | Требуется |  |
| III | Участок сборки вертикальной оси |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Набор рожковых ключей 6-32 мм | равно |  | шт |  | 1 |
| 3.1.1 | Не менее 12 типоразмеров |  |  |  |  | Требуется |  |
| 3.1.2 | Материал CrV |  |  |  |  | Требуется |  |
| 3.1.3 | Покрытие хромникелевое |  |  |  |  | Требуется |  |
| 3.2 | Комплект L-шестигранников 2-12мм | равно |  | шт |  | 1 |
| 3.2.1 | Не менее 9 типоразмеров |  |  |  |  | Требуется |  |
| 3.2.2 | Материал CrV |  |  |  |  | Требуется |  |
| 3.3 | Штангенрейсмас | равно |  | шт |  | 1 |
| 3.3.1 | Диапазон измерений | в пределах |  | мм |  | 0-600 |
| 3.3.2 | Цена деления | равно |  | мм |  | 0,02 |
| 3.3.3 | Тип: с круговой шкалой |  |  |  |  | Требуется |  |
| 3.4 | Текстильный петлевой строп грузоподъемностью 1 т | равно |  | шт |  | 4 |
| 3.4.1 | Длина | равно |  | м |  | 3 |
| 3.4.2 | Ширина | равно |  | мм |  | 30 |
| 3.4.3 | Грузоподъемность | не менее |  | кг |  | 1 000 |
| 3.5 | Профессиональный заточной станок | равно |  | шт |  | 1 |
| 3.5.1 | Мощность двигателя | не менее |  | Вт |  | 300 |
| 3.5.2 | Частота вращения шлифовального круга | не менее |  | об/мин |  | 2 950 |
| 3.5.3 | Диаметр заточного круга | равно |  | мм |  | 150 |
| 3.6 | Набор отверток | равно |  | шт |  | 1 |
| 3.6.1 | - шлицевых не менее 5 типоразмеров - крестовых не менее 5 типоразмеров - TORX не менее 7 типоразмеров |  |  |  |  | Требуется |  |
| 3.6.2 | Наличие съемника клипс и гибкого магнита |  |  |  |  | Требуется |  |
| 3.7 | Набор шестигранных головок 8-32 мм | равно |  | шт |  | 1 |
| 3.7.1 | Не менее 22 типоразмеров |  |  |  |  | Требуется |  |
| 3.8 | Брусок заточной | равно |  | шт |  | 1 |
| 3.8.1 | Зернистость: h4RcZFA1 грит |  |  |  |  | Требуется |  |
| IV | Участок сборки шпинделя |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Набор рожковых ключей 6-32 мм | равно |  | шт |  | 1 |
| 4.1.1 | Не менее 12 типоразмеров |  |  |  |  | Требуется |  |
| 4.1.2 | Материал CrV |  |  |  |  | Требуется |  |
| 4.1.3 | Покрытие хромникелевое |  |  |  |  | Требуется |  |
| 4.2 | Комплект L-шестигранников 2-12мм | равно |  | шт |  | 2 |
| 4.2.1 | Не менее 9 типоразмеров |  |  |  |  | Требуется |  |
| 4.2.2 | Материал CrV |  |  |  |  | Требуется |  |
| 4.3 | Штангенциркуль | равно |  | шт |  | 1 |
| 4.3.1 | Диапазон измерений | в пределах |  | мм |  | 0-630 |
| 4.3.2 | Размер шага | равно |  | мм |  | 0,05 |
| 4.4 | Пресс | равно |  | шт |  | 1 |
| 4.4.1 | Усилие | равно |  | кг |  | 20 000 |
| 4.4.2 | Рабочий ход | равно |  | мм |  | 220 |
| 4.4.3 | Тип привода: ручной гидравлический |  |  |  |  | Требуется |  |
| 4.4.4 | Вид установки: напольный |  |  |  |  | Требуется |  |
| V | Участок технического контроля |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Штангенциркуль | равно |  | шт |  | 1 |
| 5.1.1 | Диапазон измерений | в пределах |  | мм |  | 0-630 |
| 5.1.2 | Размер шага | равно |  | мм |  | 0,05 |
| 5.2 | Штангенциркуль | равно |  | шт |  | 1 |
| 5.2.1 | Диапазон измерений | в пределах |  | мм |  | 0-800 |
| 5.2.2 | Размер шага | равно |  | мм |  | 0,05 |
| 5.3 | Уровень рамный | равно |  | шт |  | 2 |
| 5.3.1 | Длина | равно |  | мм |  | 200 |
| 5.3.2 | Ширина | равно |  | мм |  | 200 |
| 5.3.3 | Цена деления | равно |  | мм/м |  | 0,05 |
| 5.4 | Угломер электронный | равно |  | шт |  | 1 |
| 5.4.1 | Диапазон измерений | равно |  | град |  | ±360о |
| 5.4.2 | Цена деления | равно |  | град/мин |  | 0,008о/30’’ |
| VI | Участок узловой сборки |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Набор рожковых ключей 6-32 мм | равно |  | шт |  | 1 |
| 6.1.1 | Не менее 12 типоразмеров |  |  |  |  | Требуется |  |
| 6.1.2 | Материал CrV |  |  |  |  | Требуется |  |
| 6.1.3 | Покрытие хромникелевое |  |  |  |  | Требуется |  |
| 6.2 | Комплект L-шестигранников 2-12мм | равно |  | шт |  | 2 |
| 6.2.1 | Не менее 9 типоразмеров |  |  |  |  | Требуется |  |
| 6.2.2 | Материал CrV |  |  |  |  | Требуется |  |
| 6.3 | Штангенрейсмас | равно |  | шт |  | 1 |
| 6.3.1 | Диапазон измерений | в пределах |  | мм |  | 0-600 |
| 6.3.2 | Цена деления | равно |  | мм |  | 0,02 |
| 6.3.3 | Тип: с круговой шкалой |  |  |  |  | Требуется |  |
| 6.4 | Текстильный петлевой строп грузоподъемностью 1 т | равно |  | шт |  | 4 |
| 6.4.1 | Длина | равно |  | м |  | 3 |
| 6.4.2 | Ширина | равно |  | мм |  | 30 |
| 6.4.3 | Грузоподъемность | не менее |  | кг |  | 1 000 |
| 6.5 | Профессиональный заточной станок | равно |  | шт |  | 1 |
| 6.5.1 | Мощность двигателя | не менее |  | Вт |  | 300 |
| 6.5.2 | Частота вращения шлифовального круга | не менее |  | об/мин |  | 2 950 |
| 6.5.3 | Диаметр заточного круга | равно |  | мм |  | 150 |
| 6.6 | Набор отверток | равно |  | шт |  | 1 |
| 6.6.1 | - шлицевых не менее 5 типоразмеров - крестовых не менее 5 типоразмеров - TORX не менее 7 типоразмеров |  |  |  |  | Требуется |  |
| 6.6.2 | Наличие съемника клипс и гибкого магнита |  |  |  |  | Требуется |  |
| 6.7 | Брусок заточной | равно |  | шт |  | 1 |
| 6.7.1 | Зернистость: h4RcZFA1 грит |  |  |  |  | Требуется |  |
| VII | Участок электромонтажа |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Cтанция паяльная | равно |  | шт |  | 2 |
| 7.1.1 | Мощность | не менее |  | Вт |  | 90 |
| 7.1.2 | Напряжение | равно |  | В |  | 220 (230) |
| 7.1.3 | Температура нагрева | до |  | оС |  | 500 |
| 7.2 | Буквенные клейма | равно |  | шт |  | 1 |
| 7.2.1 | Тип: буквы кириллица прописные (заглавные) |  |  |  |  | Требуется |  |
| 7.2.2 | Размер шрифта: 5 мм |  |  |  |  | Требуется |  |
| 7.3 | Ленточный принтер | равно |  | шт |  | 1 |
| 7.4 | Лента для принтера | равно |  | шт |  | 20 |
| 7.5 | Цифровой мегаомметр | равно |  | шт |  | 1 |
| 7.5.1 | Сопротивление | в пределах |  | Ом |  | 0-20 000 |
| 7.5.2 | Переменное напряжение | в пределах |  | В |  | 30-750 |
| 7.6 | Индикатор порядка чередования фаз | равно |  | шт |  | 1 |
| 7.7 | Диэлектрические пассатижи | равно |  | шт |  | 2 |
| 7.7.1 | Длина | равно |  | мм |  | 180 |
| 7.8 | Кабельные изолированные ножницы | равно |  | шт |  | 1 |
| 7.8.1 | Максимальный диаметр кабеля | равно |  | мм |  | 12 |
| 7.9 | Угольник | равно |  | шт |  | 2 |
| 7.9.1 | Длина большей стороны | равно |  | мм |  | 400 |
| 7.9.2 | Длина меньшей стороны | не менее |  | мм |  | 200 |
| 7.10 | Набор удлиненных ключей TORX | равно |  | шт |  | 2 |
| 7.10.1 | Не менее 9 типоразмеров |  |  |  |  | Требуется |  |
| 7.11 | Набор переставных клещей | равно |  | шт |  | 2 |
| 7.11.1 | Не менее 2 типоразмеров |  |  |  |  | Требуется |  |
| 7.12 | Штангенциркуль | равно |  | шт |  | 2 |
| 7.12.1 | Диапазон измерений | в пределах |  | мм |  | 0-150 |
| 7.12.2 | Цена деления | равно |  | мм |  | 0,01 |
| 7.12.3 | Тип: цифровой |  |  |  |  | Требуется |  |
| 7.13 | Быстрозажимная струбцина | равно |  | шт |  | 2 |
| 7.13.1 | Ширина зажима | равно |  | мм |  | 300 |
| 7.13.2 | Глубина зажима | равно |  | мм |  | 50 |
| 7.14 | Гидравлический ручной пресс | равно |  | шт |  | 1 |
| 7.14.1 | Сечение неизолированных наконечников | в пределах |  | мм2 |  | 10-120 |
| 7.15 | Электропаяльник | равно |  | шт |  | 1 |
| 7.15.1 | Мощность | равно |  | Вт |  | 100 |
| 7.16 | Рулетка | равно |  | шт |  | 2 |
| 7.16.1 | Длина | не менее |  | м |  | 3 |
| 7.17 | Набор ключей шестигранных Г-образных | равно |  | шт |  | 2 |
| 7.17.1 | Не менее 10 типоразмеров |  |  |  |  | Требуется |  |
| 7.18 | Шарнирно-поворотные тиски | равно |  | шт |  | 3 |
| 7.18.1 | Ширина губок | не менее |  | мм |  | 75 |
| 7.18.2 | Рабочий ход | не менее |  | мм |  | 100 |
| 7.19 | Ручной фонарь светодиодный | равно |  | шт |  | 2 |
| 7.20 | Стриппер для проводов | равно |  | шт |  | 2 |
| 7.20.1 | Максимальный диаметр провода | равно |  | мм2 |  | 6 |
| 7.21 | Изолированный разводной ключ | равно |  | шт |  | 2 |
| 7.21.1 | Максимальная ширина | равно |  | мм |  | 30 |
| 7.22 | Прямой пинцет | равно |  | шт |  | 2 |
| 7.22.1 | Длина | равно |  | мм |  | 160 |
| 7.23 | Монтажный прямой зажим | равно |  | шт |  | 2 |
| 7.23.1 | Длина | равно |  | мм |  | 160 |
| 7.24 | Настольный светодиодный светильник | равно |  | шт |  | 3 |
| 7.25 | Пресс-клещи шестигранные | равно |  | шт |  | 2 |
| 7.26 | Набор втулочных наконечников | равно |  | шт |  | 2 |
| 7.26.1 | Не менее 9 типоразмеров |  |  |  |  | Требуется |  |
| 7.27 | Молоток с фибергласовой рукояткой | равно |  | шт |  | 2 |
| 7.27.1 | Вес бойка | равно |  | кг |  | 0,3 |
| 7.28 | Кабельный нож с лезвием-крюком | равно |  | шт |  | 2 |
| 7.28.1 | Минимальный диаметр кабеля | равно |  | мм |  | 4 |
| 7.29 | Ножницы кабельные | равно |  | шт |  | 1 |
| 7.29.1 | Максимальный диаметр кабеля | равно |  | мм |  | 25 |
| 7.29.2 | Длина | равно |  | мм |  | 450 |
| 7.30 | Зажимные клещи с фиксатором | равно |  | шт |  | 2 |
| 7.30.1 | Длина | равно |  | мм |  | 250 |
| 7.31 | Диэлектрические тонкогубцы | равно |  | шт |  | 2 |
| 7.31.1 | Длина | равно |  | мм |  | 160 |
| 7.32 | Диэлектрическая отвертка | равно |  | шт |  | 2 |
| 7.32.1 | Длина стержня | равно |  | мм |  | 80 |
| 7.33 | Рулетка | равно |  | шт |  | 2 |
| 7.33.1 | Длина | не менее |  | м |  | 7,5 |
| 7.34 | Набор длинных имбусовых ключей 1,5-10мм | равно |  | шт |  | 2 |
| 7.34.1 | Не менее 9 типоразмеров |  |  |  |  | Требуется |  |
| 7.35 | Набор диэлектрических отверток | равно |  | шт |  | 2 |
| 7.35.1 | Не менее 6 предметов |  |  |  |  | Требуется |  |
| 7.36 | Монтерский нож | равно |  | шт |  | 2 |
| 7.37 | Набор ключей гаечных | равно |  | шт |  | 2 |
| 7.37.1 | Не менее 12 типоразмеров |  |  |  |  | Требуется |  |
| 7.38 | Комплект для пайки со станцией | равно |  | шт |  | 2 |
| 7.38.1 | Мощность | равно |  | Вт |  | 65 |
| 7.39 | Клейма цифровые | равно |  | шт |  | 1 |
| 7.39.1 | Тип: цифры арабские строчные |  |  |  |  | Требуется |  |
| 7.39.2 | Размер шрифта: 5 мм |  |  |  |  | Требуется |  |
| 7.40 | Буквенные латинские клейма | равно |  | шт |  | 1 |
| 7.2.1 | Тип: буквы латинские прописные (заглавные) |  |  |  |  | Требуется |  |
| 7.2.2 | Размер шрифта: 5 мм |  |  |  |  | Требуется |  |
| VIII | Гарантийное и послегарантийное обслуживание |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Гарантийный срок эксплуатации оборудования с момента его ввода в эксплуатацию |  | не менее |  | мес. | 12 |  |
| IX | Требования к условиям поставки |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Состояние оборудования и инструментов |  |  |  |  | новое, не находившееся в эксплуатации |  |
| 9.2 | Условия поставки |  |  |  |  | DDP, г. Москва |  |