Техническое задание на демонтаж лестничных маршей

здание АБК-2, этаж Мансарда-Мансарда-1

Лестничный марш №1

- Демонтаж перил металлических 17,5п.м.

- Демонтаж ступеней 16 шт. размер 1200х300мм., площадка размер 2500х1200мм.

- Демонтаж косоур швеллер П-20, 19,1п.м., столбы размер 100х100мм. 2,55п.м.

- Демонтаж перегородки межкомнатной из ГКЛ; H-2100mm. L-1600mm. с сохранением дверного полотна, коробки, наличников и последующим облагораживанием проёма.

- Монтаж перегородки; алюминиевая система ТАТПРОФ ТП 45, заполнение стекло с пленкой прозрачной укрепляющей, цвет белый, размер                H-2145mm. L-2390mm.

Лестничный марш №2

- Демонтаж перил металлических 17,5п.м.

- Демонтаж ступеней 16 шт. размер 1200х300мм., площадка размер 2500х1200мм.

- Демонтаж косоур швеллер П-20, 19,1п.м., столбы размер 100х100мм. 2,55п.м.

- Демонтаж перегородки межкомнатной из ГКЛ; 15,5 кв.м.  с сохранением дверного полотна, коробки, наличников и последующим облагораживанием проёма.

- Монтаж перегородки межкомнатной по системе КНАУФ С-112 с одним дверным проёмом, установка двери (демонтированной), 15,7 кв.м. окраска; цвет по согласованию с заказчиком.

- Монтаж перегородки алюминиевая система ТАТПРОФ ТП 45, заполнение стекло с пленкой прозрачной укрепляющей, цвет белый размер                 H-2167mm. L-2500mm.

*Подрядчик берет на себя все расходы по вывозу и утилизации строительных отходов.

** Фото лестничного марша прилагаю