|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН 4345538284 / КПП 434501001 | __________________ |  | Л.Н. Куницын |  |
|  | «____» | ______________ |  | 2025 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №09.08-2025

на поставку станка лазерной резки

Техническое задание (ТЗ) является неотъемлемой частью договора.

Все пункты, оговоренные в ТЗ, обязательны для указания в ТКП.

Рассматриваются ТКП содержащие информацию,

указанную в п.9 технического задания.

- Назначение оборудования: для раскроя листовой заготовки из различных материалов различной толщины.

  - Режим работы: 2 смены по 8 часов в течение 5 дней в неделю с остановкой на плановое обслуживание.

1.2 Обрабатываемый материал:

- стали: качественные, обычного качества, легированные толщиной до 12 мм;

- стали нержавеющие толщиной до 6 мм;

- алюминиевые сплавы толщиной до 3 мм;

- Общие требования:

| № п/п | Параметр | Требования по параметру |
| --- | --- | --- |
|  | Поставляемое количество | 1 единица |
|  | Сопроводительная документация | Эксплуатационные документы должны быть предоставлены в бумажном и электронном виде на русском языке |
|  | Инструктаж | Инструктаж по работе на оборудовании должен состоять из 3-х частей (инструктаж производственного персонала, инструктаж обслуживающего персонала, инструктаж технологов). Инструктаж производится на первом этапе поставки оборудования силами Поставщика. |
|  | Состояние | Поставляемое оборудование должно быть новым, не ранее 2025 года выпуска, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных деталей). |
|  | Упаковка | Упаковка оборудования должна обеспечить сохранность груза во время его транспортировки различными видами транспорта, перегрузках и хранении на открытых площадках. |
|  | Место доставки | Кировская обл., г. Киров, ул. Молодой Тихая, д. 12 |
|  | Условия доставки | Поставщик осуществляет доставку оборудования до местонахождения Заказчика. |
|  | Монтаж и пусконаладочные работы | Заказчик осуществляет подготовку площадки под установку оборудования, в том числе подведение необходимых коммуникаций к оборудованию. Поставщик осуществляет такелажные работы, монтаж и подключение, а также пуско-наладочные работы в соответствии с разделом 10 настоящего технического задания. |
|  | Требования к сроку гарантийного обслуживания | Гарантийный срок определяется производителем в технической документации к Оборудованию, но в любом случае составляет не менее 24 (двенадцати) месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
|  | Срок службы до капитального ремонта | Не менее 7 лет. Точность и надежность оборудования должна восстанавливаться при проведении ремонтно-восстановительных работ. |

- Основные технические характеристики

| № п/п | Параметр | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тип лазера | – | волоконный |
|  | Автоматическая фокусировка | - | наличие |
|  | Степень защиты корпуса лазерной режущей головки | - | не хуже IP65 |
|  | Номинальная мощность | кВт | 3 |
|  | Лазерный излучатель | - | Raycus |
|  | Лазерная головка | - | Raytools |
|  | Мощность лазерного излучателя (потребляемая мощность без компрессора) | кВт | не более 30 |
|  | Размер рабочей зоны | мм | не менее 3000х1500 |
|  | Максимальное перемещение по оси X | мм | не менее 3000 |
|  | Максимальное перемещение по оси Y | мм | не менее 1500 |
|  | Максимальная масса заготовки | кг | не менее 600 |
|  | Максимальная скорость перемещения оптической головки | м/мин | не менее 70 |
|  | Точность позиционирования | мм | не более 0,05 |
|  | Повторяемость позиционирования | мм | не более 0,02 |
|  | Габаритные размеры станка (Д×Ш×В) | мм | Не более 4500×3000×2000 |
|  | Электропитание | В, Гц | 380, 50 |
|  | Станок не должен требовать подготовки специального фундамента (с приямками, специальными закладными элементами) | наличие (при необходимости Поставщик прописывает требования к фундаменту) |  |
| Система управления |  |  |  |
|  | Язык интерфейса |  | Русский |
|  | Программное обеспечение оборудования должно иметь функцию удалённого подключения для считывания технических и технологических данных оборудования (для интеграции оборудования в общезаводскую систему). |  | Наличие |
|  | Программное обеспечение оборудования не должно быть защищено паролями и требовать ввода каких-либо дополнительных ключей и паролей (например, при проведении аварийных ремонтов и ППР). |  | Наличие |
|  | Возможность задавать технологические режимы |  | Наличие |

- Комплектация оборудования:

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Все надписи и обозначения на оборудовании должны быть на русском языке | наличие |
|  | Двухконтурный чиллер для охлаждения лазерного источника и лазерной головки | наличие |
|  | Стабилизатор напряжения | наличие |
|  | Фильтровентиляционная установка для очистки воздуха, удаления пыли и дыма в зоне резания | наличие |
|  | Функция автоматического контроля высоты | наличие |
|  | Функция предотвращения столкновений | наличие |
|  | Комплект ЗИП на 2 (два) года эксплуатации | наличие |
|  | Комплект быстроизнашивающихся элементов на два 2 (два) года эксплуатации | наличие |
|  | Возможность использования нескольких видов газа при смене обрабатываемого материала | наличие |
|  | Автоматическая система смазки | наличие |
|  | Панель управления | наличие |
|  | Инструмент для технического обслуживания | наличие |
|  | Беспроводной пульт управления с магнитной вставкой | наличие |
|  | Программное обеспечение CypNest | наличие |
|  | Комплект мерительного инструмента и контрольной оснастки для проверки точности станка (по окончании ПНР, Поставщик вправе забрать инструмент) | наличие |
|  | Комплект масел для первой заправки оборудования | наличие |
|  | Комплект для установки и выравнивания оборудования (при необходимости) | наличие |

Комплектация должна быть достаточной для запуска и эксплуатации оборудования.

- Сопроводительная документация товара.

Эксплуатационные документы должны быть предоставлены в бумажном и электронном виде на русском языке (в количестве 2-х экземпляров) включая, но не ограничиваясь:

  - паспорт на изделие;

  - паспорта на комплектующие;

  - руководства по установке, эксплуатации и обслуживанию станка и дополнительных агрегатов;

  - инструкцию по эксплуатации системы управления;

  - электрические схемы;

  - гидравлические и пневматические схемы;

  - монтажный чертёж и руководство по монтажу;

  - перечень запасных и быстроизнашивающихся деталей.

- Безопасность и экологичность оборудования.

  - Оборудование должно соответствовать:

  - ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;

  - ГОСТ МЭК 60204-1-2007 «Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования»;

  - ГОСТ 12.2.049-80 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования»;

  - ГОСТ 12.012-2004 «Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования»;

  - ГОСТ 12.1.003-83 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности»;

  - ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования».

  - Приводы исполнительных органов оборудования должны иметь предохранительные устройства, способные останавливать исполнительный орган при перегрузке, способной вызвать поломку оборудования или травмировать рабочего.

  - В конструкции оборудования должны быть предусмотрены устройства, исключающие перебеги рабочих органов за пределы допускаемых положений.

  - В конструкции оборудования должны быть предусмотрены устройства, исключающие самопроизвольное включение и (или) перемещение механизмов.

  - Конструктивные особенности оборудования должны обеспечивать безопасность, а также экологичность эксплуатации и обслуживания оборудования.

- Требования к условиям эксплуатации оборудования.

Климатическое исполнение оборудования должно соответствовать ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических регионов. Категории условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» (п. 2).

Климатическое исполнение: УХЛ – для районов с умеренным и холодным климатом.

Категория изделий: 4 – эксплуатируемых в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями.

Температура в помещении: +10…+40°С

Относительная влажность: не более 70%

Электропитание: 3х380В; 50Гц.

- Требования к условиям приемочных испытаний и ПНР

  - Монтаж оборудования, подключение к сетям, пусконаладочные работы выполняются в соответствии с требованиями технической документации на Оборудование, а также иными стандартами и требованиями в сфере технического регулирования.

  - После выполнения пусконаладочных работ производится окончательная приёмка оборудования, состоящая из:

- контроль правильности монтажа;

- проведение технологической приемки оборудования, осуществляется путем изготовления партии тестовых деталей из материала, и на оснастке Заказчика с последующим контролем внешнего вида и размерной стабильности ОТК Заказчика.

- бесперебойная работа оборудования под нагрузкой в течение 2-х суток, при этом непрерывная работа оборудования должна обеспечиваться не менее 8 часов в сутки. При проведении данных испытаний не допускается появление ошибок, остановов по вине оборудования.

  - Прочие требования к приемке оборудования:

  - Контроль поставляемого оборудования осуществляется на основании требований, изложенных в данном техническом задании и прилагаемой технической документации, к поставляемому оборудованию.

  - Заказчик оставляет за собой право сократить программу испытаний поставляемого оборудования по п.п.8.2.

  - Допускается проведение инструктажа, параллельно с этапами по пункту 8.2.

  - Окончательная приемка оборудования считается успешной, при условии соблюдения всех заявленных требований, указанных в техническом задании и в предоставляемой технической документации.

  - В случае невыполнения заявленных требований при изготовлении изделий или неудовлетворительных испытаний, по вине оборудования, составляется протокол несоответствия.

- Состав технико-коммерческого предложения.

  - Описание предлагаемого оборудования (конструктивные особенности, компоновка станка, схема рабочей зоны, компоновочная схема с указанием габаритов оборудования и т.д.).

  - Все технические характеристики и комплектацию оборудования, указанных в п. 3 и 4 настоящего ТЗ (в том числе и не соответствующие техническому заданию); прочие технические характеристики.

  - Сведения, указанные в п. 2, 11 технического задания.

  - Сведения о проведении приемочных испытаний оборудования (п. 8 технического задания).

  - Все пункты комплектации данного ТЗ, которые возможно поставить в ТКП, должны быть включены в окончательную стоимость оборудования.

  - Требования к подключению сжатого воздуха и технологических газов (требования к самим газам).

Заполненная форма «Массогабаритные характеристики и требования к подключению оборудования» (Приложение 1).

- Требования к сроку проведения пуско-наладочных работ.

  - Поставщик обязуется выслать в адрес Заказчика требования для подготовки площадки к монтажным и пусконаладочным работам Оборудования, в том числе требования к необходимым подключениям (электричество, сжатый воздух и т.п.) в течение 30 рабочих дней с момента подписания Договора.

  - Заказчик обязуется подготовить площадку к проведению монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с требованиями Поставщика, в том числе подведение необходимых коммуникаций к оборудованию (п.10.1).

  - По готовности Поставщика к отгрузке оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика, о готовности оборудования к отгрузке.

  - По окончании работ по п. 10.2 и получении уведомления п. 10.3 Заказчик оповещает Поставщика о готовности принять партиями оборудование и специалистов Поставщика для проведения разгрузки оборудования (наблюдения), сборки, монтажа и подключения, а также пуско-наладочных работ, проведения инструктажа для персонала Заказчика и сдачи-приемки Оборудования в эксплуатацию.

  - Оборудование и специалисты Поставщика обязаны прибыть на объект Заказчика в городе местонахождения Заказчика для проведения разгрузки оборудования (наблюдения), сборки, монтажа и подключения, а также пуско-наладочных работ и инструктажа для персонала Заказчика и сдачи-приемки Оборудования в эксплуатацию в течение 5 (пяти) календарных дней после получения письменного уведомления от Заказчика о готовности Оборудования к проведению работ, при условии своевременной оплаты Заказчиком платежей, согласно договора.

  - Поставщик обязуется в срок не более 10 календарных дней с момента прибытия специалистов Поставщика на площадку Заказчика провести сборку, монтаж и подключение, пуско-наладочные работы, а также инструктаж персонала Заказчика по работе на Оборудовании и по обслуживанию Оборудования.

- Дополнительные требования к поставщику

  - Наличие на территории РФ собственного склада расходных и комплектующих материалов.

  - Наличие собственного штата инженеров сервисного обслуживания.

  - Время реагирования на заявки в случае возникновения технических вопросов или технических неисправностей оборудования не более 8 часов.

  - Выезд специалистов на территорию Заказчика для восстановления работоспособности оборудования в случае выхода его из строя в рамках гарантийных обязательств в срок не более 48 часов.

| Разработчик: Специалист по закупкам и материально-техническому снабжению Шубин Данил Александрович |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (дата) |
| СОГЛАСОВАНО: Технический директор |  |  |
| Думбрава Андрей Викторович | (подпись) | (дата) |

Приложение 1 - Форма «Массогабаритные характеристики и требования к подключению оборудования».

| Модель оборудования | Габаритные размеры, мм (с доп. оснащением) |  |  | Масса, т | Отдельный фундамент | Общая мощность, кВт | Напряжение, В | Технические газы |  |  |  | Подключение к ЛВС | Необхо-димость местной вытяжки, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Тип газа | расход, м3/ч | давление, атм. | требования к качеству |  |  |
|  | длина | ширина | высота |  | да/нет |  |  |  |  |  |  | да/нет |  |
|  |  |  |  |  | если «да» -указать требования к фундаменту |  |  | Воздух |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Азот |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кислород |  |  |  |  |  |