Приложение 2 к Документации о закупке – Техническое задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ

на поставку электроматериалов

1. Общая часть:

Заказчик: ПАО «Кировский завод «Маяк»

Назначение предмета закупки: поставка электроматериалов

2. Технические требования к товару:

| № п/п | Наименование | Требования к продукции | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматический выключатель | Тип изделия: Выключатель автоматический Серия: ВА47-29 Номинальный ток:10 А Номинальное напряжение:230 В Характеристика срабатывания:C Ширина в числах модульных расстояний:1 Количество защищенных полюсов:1 Общее количество полюсов:1 Частота с - по 50 Гц по 50 Гц Степень защиты IP IP20 ВА 47-29 1Р С10, IEK или эквивалент | 96 | шт |
| 2 | Автоматический выключатель | Тип изделия: Выключатель автоматический Серия: ВА47-29 Количество силовых полюсов: 1 Номинальный ток, А 16 Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) : 4.5 Род тока: Переменный (AC) Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой Номинальное напряжение, В 230 Количество модулей DIN:1 Степень защиты: IP20 ВА 47-29 1Р С16, IEK или эквивалент | 96 | шт |
| 3 | Автоматический выключатель | Тип изделия: Выключатель автоматический Серия: ВА47-29 Номинальное напряжение частотой 50 Гц - 230/400В Номинальный ток In - 25А Номинальная отключающая способность - 4500А Напряжение постоянного тока - 48В/полюс Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя - C Число полюсов - 1 Условия эксплуатации - УХЛ4 Степень защиты выключателя - IP20 ВА 47-29 1Р С25 IEK или эквивалент | 78 | шт |
| 4 | Автоматический выключатель | Тип изделия: Выключатель автоматический Серия: ВА47-29 Номинальное напряжение частотой 50 Гц - 230/400В Номинальный ток In - 32А Номинальная отключающая способность - 4500А Напряжение постоянного тока - 48В/полюс Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя - C Число полюсов - 1 Условия эксплуатации - УХЛ4 Степень защиты выключателя - IP20 ВА 47-29 1Р С32 IEK или эквивалент | 24 | шт |
| 5 | Автоматический выключатель | Тип изделия: Выключатель автоматический Серия: ВА47-29 Номинальное напряжение частотой 50 Гц - 230/400В Номинальный ток In - 40А Номинальная отключающая способность - 4500А Напряжение постоянного тока - 48В/полюс Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя - C Число полюсов - 1 Условия эксплуатации - УХЛ4 Степень защиты выключателя - IP20 ВА 47-29 1Р С40 IEK или эквивалент | 12 | шт |
| 6 | Автоматический выключатель | Тип изделия: Выключатель автоматический Серия: ВА47-29 Номинальное напряжение частотой 50 Гц - 230/400В Номинальный ток In - 6А Номинальная отключающая способность - 4500А Напряжение постоянного тока - 48В/полюс Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя - C Число полюсов - 1 Условия эксплуатации - УХЛ4 Степень защиты выключателя - IP20 ВА 47-29 1Р С IEK или эквивалент | 42 | шт |
| 7 | Автоматический выключатель | Тип изделия: Выключатель автоматический Серия: ВА47-29 Номинальный ток:16 А Номинальное напряжение:400 В Характеристика срабатывания: D Ширина в числах модульных расстояний:3 Количество защищенных полюсов:3 Общее количество полюсов:3 Степень защиты IP IP20 ВА 47-29 3Р D16 IEK или эквивалент | 18 | шт |
| 8 | Автоматический выключатель | Тип изделия: Выключатель автоматический Серия: ВА47-29 Номинальное напряжение частотой 50 Гц - 230/400В Номинальный ток In - 25A Номинальная отключающая способность - 4500А Напряжение постоянного тока - 48В/полюс Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя - D Число полюсов - 3 Условия эксплуатации - УХЛ4 Степень защиты выключателя - IP20 ВА 47-29 3Р D25 IEK или эквивалент | 18 | шт |
| 9 | Автоматический выключатель | Тип изделия: Выключатель автоматический Серия: ВА47-29 Номинальное напряжение частотой 50 Гц - 230/400В Номинальный ток In - 32A Номинальная отключающая способность - 4500А Напряжение постоянного тока - 48В/полюс Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя - D Число полюсов - 3 Условия эксплуатации - УХЛ4 Степень защиты выключателя - IP20 ВА 47-29 3Р D32 IEK или эквивалент | 12 | шт |
| 10 | Автоматический выключатель | Тип изделия: Выключатель автоматический Серия: ВА47-29 Номинальный ток:40 А Номинальное напряжение:400 В Характеристика срабатывания:D Ширина в числах модульных расстояний:3 Количество защищенных полюсов:3 Общее количество полюсов:3 Степень защиты :IP20 ВА 47-29 3Р D40 IEK или эквивалент | 12 | шт |
| 11 | Автоматический выключатель | Тип изделия: Выключатель автоматический Серия: ВА47-29 Номинальное напряжение частотой 50 Гц - 230/400В Номинальный ток In - 63A Номинальная отключающая способность - 4500А Напряжение постоянного тока - 48В/полюс Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя - D Число полюсов - 3 Условия эксплуатации - УХЛ4 Степень защиты выключателя - IP20 ВА 47-29 3Р D63 IEK или эквивалент | 12 | шт |
| 12 | Автоматический выключатель | Тип изделия: Выключатель автоматический Серия: ВА47-29 Номинальное напряжение частотой 50 Гц - 230/400В Номинальный ток In - 16А Номинальная отключающая способность - 4500А Напряжение постоянного тока - 48В/полюс Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя - C Число полюсов - 3 Условия эксплуатации - УХЛ4 Степень защиты выключателя - IP20 ВА 47-29 3Р С16, IEK или эквивалент | 30 | шт |
| 13 | Автоматический выключатель | Тип изделия: Выключатель автоматический Серия: ВА47-29 Номинальное напряжение частотой 50 Гц - 230/400В Номинальный ток In - 25А Номинальная отключающая способность - 4500А Напряжение постоянного тока - 48В/полюс Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя - C Число полюсов - 3 Условия эксплуатации - УХЛ4 Степень защиты выключателя - IP20 ВА 47-29 3Р С25 IEK или эквивалент | 42 | шт |
| 14 | Автоматический выключатель | Тип изделия: Выключатель автоматический Серия: ВА47-29 Номинальный ток In - 32А Номинальная отключающая способность - 4500А Напряжение постоянного тока - 48В/полюс Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя - C Число полюсов - 3 Условия эксплуатации - УХЛ4 Степень защиты выключателя - IP20 ВА 47-29 3Р С32 IEK или эквивалент | 24 | шт |
| 15 | Автоматический выключатель | Тип изделия: Выключатель автоматический Серия: ВА47-29 Номинальное напряжение частотой 50 Гц - 230/400В Номинальный ток In - 40А Номинальная отключающая способность - 4500А Напряжение постоянного тока - 48В/полюс Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя - С Число полюсов - 3 Условия эксплуатации - УХЛ4 Степень защиты выключателя - IP20 ВА 47-29 3Р С40 IEK или эквивалент | 12 | шт |
| 16 | Автоматический выключатель | Тип изделия: Выключатель автоматический Серия: ВА47-29 Номинальное напряжение частотой 50 Гц - 230/400В Номинальный ток In - 63А Номинальная отключающая способность - 4500А Напряжение постоянного тока - 48В/полюс Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя - C Число полюсов - 3 Условия эксплуатации - УХЛ4 Степень защиты выключателя - IP20 ВА 47-29 3Р С63 IEK или эквивалент | 12 | шт |
| 17 | Быстродействующий предохранитель | Категория:Предохранитель Тип:цилиндрический, плавкая вставка Вид тока: AC/DC AC Номинальный ток, А 32 Времятоковая характеристика:aR Напряжение AC макс., В 600 FWC-32А10F Bussmann или эквивалент | 6 | шт |
| 18 | Вилка сетевая | Тип изделия вилка электрическая Номинальный ток 16 А Номинальное напряжение 250 В Степень защиты IP20 Наличие заземления:есть 250в c заземляющим контактом, 16А | 120 | шт |
| 19 | Вилка сетевая | Номинальный ток: 10 А Номинальное напряжение: 250 В Степень защиты: IP20 Форма разъема: прямая без заземляющего контакта 250в без заземляющего контакта, 10А, прямая | 200 | шт |
| 20 | Вилка силовая переносная | Количество полюсов:3 Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов):6 Номинальный ток, А 16 Тип подключения: Винтов. зажим/клемма Контакты: 3Р+РЕ 3Р+РЕ, 16А, ССИ-014 IEK или эквивалент | 40 | шт |
| 21 | Вилка силовая переносная | Количество полюсов:4 Максимальная сила тока:32 А Степень защиты: IP44 Напряжение в соответствии с EN 60309-2 и цвет 400 В (50+60 Гц) красная Кабельный ввод: Уплотнительная гайка Материал:Пластик Способ подключения: Винтовая клемма Контакты: 3Р+РЕ 3Р+РЕ, 32А, ССИ-024 IEK или эквивалент | 40 | шт |
| 22 | Вилка силовая переносная | Количество полюсов:3 Контакты:3P+PE+N Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов):6 Номинальный ток, А 16 Тип подключения: Винтов. зажим/клемма Цветовая кодировка Красный 3Р+РЕ+N, 16А, ССИ-015 IEK или эквивалент | 80 | шт |
| 23 | Вилка силовая переносная | Номинальный ток: 32 А Диапазон рабочего напряжения: 380-415 Вольт Номинальная частота сети: 50 Гц Положение заземляющего контакта: на 6 часов Рабочая температура: от -25 до +40°C Степень защиты: IP44 Количество полюсов: 5 (3P+PE+N) 3Р+РЕ+N, 32А, ССИ-025 IEK или эквивалент | 90 | шт |
| 24 | Выключатель | Номинальное напряжение:250 В Способ монтажа:Открытой установки Цвет:Белый Номинальный ток:10 А Количество исполнительных клавиш:2 Подходит для степени защиты: IP20 двухклавишный открытой установки 10А System Electric, белый (Blanca), или эквивалент | 100 | шт |
| 25 | Выключатель | Номинальное напряжение:250 В Способ монтажа:Открытой установки Цвет:Белый Номинальный ток:10 А Количество исполнительных клавиш:1 Подходит для степени защиты: IP20 одноклавишный открытой установки 10А System Electric, белый (Blanca), или эквивалент | 300 | шт |
| 26 | Выключатель | Номинальное напряжение:250 В Способ монтажа: Скрытой установки Цвет:Белый Номинальный ток:10 А Количество исполнительных клавиш:2 Подходит для степени защиты: IP20 двухклавишный скрытой установки 10А System Electric, белый (Blanca), или эквивалент | 54 | шт |
| 27 | Выключатель | Номинальное напряжение:250 В Способ монтажа: Скрытой установки Цвет:Белый Номинальный ток:10 А Количество исполнительных клавиш:1 Подходит для степени защиты: IP20 одноклавишный скрытой установки 10А System Electric, белый (Blanca), или эквивалент | 100 | шт |
| 28 | Кабель | Маркировка кабеля: ВВГнг Количество жил: 3 Сечение жилы: 1,5 мм2 Тип исполнения внешней изоляции: LS - с низким газо-дымовыделением ВВГпнг-LS 3х1,5 мм2 | 1000 | м |
| 29 | Кабель | Маркировка кабеля: ВВГнг Количество жил: 3 Сечение жилы: 2,5 мм2 Тип исполнения внешней изоляции: LS - с низким газо-дымовыделением ВВГнпг-LS 3х2,5 мм2 | 1000 | м |
| 30 | Кабель | Маркировка кабеля: КГН Количество жил: 1 Сечение жилы: 10 мм2 КГН 1х10 мм2 | 60 | м |
| 31 | Кабель | НРШМ не распространяет горение изоляция из резины маслостойкая оболочка шлангового типа 1 жила номинальное сечение жилы 2,5 мм2 НРШМ 1х2,5 мм2 | 30 | м |
| 32 | Кабель | Маркировка кабеля: КГН Количество жил: 1 Сечение жилы: 4 мм2 КГН 1х4 мм2 | 60 | м |
| 33 | Кабель | Маркировка кабеля: КГ(А) Количество жил: 1 Сечение жилы: 6 мм2 Тип исполнения внешней изоляции: LS - с низким газо-дымовыделением КГН 1х6 мм2 | 60 | м |
| 34 | Клемма с рычажком (сжим) | Тип изделия: Клемма Количество контактов: 3 Диапазон сечений: 0.08-4 Номинальный ток, А:32 Способ монтажа: на кабель Серия: 222-413 Многоразовая (с рычажком) 3-х местная 222-413, ном.ток 32А, IEK или эквивалент | 1500 | шт |
| 35 | Клемма с рычажком (сжим) | Тип изделия: Клемма Количество контактов: 5 Диапазон сечений: 0.08-4 Номинальный ток, А:32 Способ монтажа: на кабель Серия: 222-415 Многоразовая (с рычажком) 5-и местная 222-415, ном.ток 32А IEK или эквивалент | 500 | шт |
| 36 | Ответвительный сжим | Номин. поперечное сечение магистрали 4...10 мм² Номин. поперечное сечение ответвления 1.5...10 мм² Защитное покрытие поверхности:Без покрытия Изолированный зажим:Да - степень защиты IP20 | 100 | шт |
| 37 | Патрон | Цвет:Черный Исполнение:Подвесной патрон для лампы Цоколь (патрон) лампы:E27 Тип крепления:Винтовое крепление карболитовый | 100 | шт |
| 38 | Патрон | Тип изделия: Патрон Тип цоколя: E27 Напряжение, В 220 Материал изделия: Карболит Номинальный ток, А 4 Цвет: Черный Степень защиты: IP20 потолочный | 100 | шт |
| 39 | Патрон | Исполнение: Подвесной патрон для лампы Цоколь (патрон) лампы:E27 Материал: Керамика | 100 | шт |
| 40 | Патрон | Исполнение: Потолочный патрон для лампы Цоколь (патрон) лампы:E40 Материал: Керамика | 20 | шт |
| 41 | Плавкая вставка | Исполнение: с ножевыми контактами Серия:ПН-2 Степень защиты:IP 00 Материал токопроводящих элементов:Медь (CU) Наполнитель корпуса: кварцевый песок Материал корпуса:Керамика Ток предохранителя:100 А | 100 | шт |
| 42 | Плавкая вставка | Исполнение: с ножевыми контактами Серия:ПН-2 Степень защиты:IP 00 Материал токопроводящих элементов:Медь (CU) Наполнитель корпуса: кварцевый песок Материал корпуса:Керамика Ток предохранителя:250 А | 100 | шт |
| 43 | Плавкая вставка | Исполнение: с ножевыми контактами Серия:ПН-2 Степень защиты:IP 00 Материал токопроводящих элементов:Медь (CU) Наполнитель корпуса: кварцевый песок Материал корпуса:Керамика Ток предохранителя:400 А | 30 | шт |
| 44 | Плавкая вставка | Исполнение: с ножевыми контактами Серия:ПН-2 Степень защиты:IP 00 Материал токопроводящих элементов:Медь (CU) Наполнитель корпуса: кварцевый песок Материал корпуса:Керамика Ток предохранителя:50 А | 70 | шт |
| 45 | Пластиковый бокс | С монтажной панелью:Нет Количество рядов:1 Din рейка:Да Степень защиты: IP30 Материал корпуса: Пластик Ширина в числах модульных расстояний:2 Прозрачная дверь:Да Тип крышки:Закрытого типа Корпус пластиковый KREPTA 3 КМПн 2/2 IP30 белый IEK или эквивалент | 35 | шт |
| 46 | Пластиковый бокс | Количество рядов:1 Din рейка:Да Степень защиты: IP30 Материал корпуса:Пластик Ширина в числах модульных расстояний:4 Прозрачная дверь Да Тип крышки Закрытого типа Корпус пластиковый KREPTA 3 КМПн 2/4 IP30 белый IEK или эквивалент | 20 | шт |
| 47 | Пластиковый бокс | Количество рядов:1 Din рейка:Да Степень защиты:IP30 Материал корпуса:Пластик Ширина в числах модульных расстояний:6 Прозрачная дверь:Да Тип крышки:Закрытого типа Корпус пластиковый KREPTA 3 КМПн 2/6 IP30 белый IEK или эквивалент | 15 | шт |
| 48 | Пластиковый бокс | Количество рядов:1 Din рейка:Да Степень защиты:IP55 Материал корпуса:Пластик Ширина в числах модульных расстояний:5 Прозрачная дверь:Да Тип крышки: Закрытого типа Корпус пластиковый KREPTA 5 КМПн-5 IP55 IEK или эквивалент | 10 | шт |
| 49 | Предохранитель | Номинальный ток срабатывания: 10 А; Рабочее напряжение: 380 В; Диапазон рабочих температур -60… +85 °C; Материал керамика; Габарит предохранителя:1 ПВД, I исп., 10А | 20 | шт |
| 50 | Предохранитель | Номинальный ток срабатывания: 4 А; Рабочее напряжение: 380 В; Диапазон рабочих температур -60… +85 °C; Материал керамика; Габарит предохранителя:1 ПВД, I исп., 4А | 18 | шт |
| 51 | Предохранитель | Номинальный ток срабатывания: 6,3 А; Рабочее напряжение: 380 В; Диапазон рабочих температур -60… +85 °C; Материал керамика; Габарит предохранителя:1 ПВД, I исп., 6,3А | 20 | шт |
| 52 | Предохранитель | Номинальный ток срабатывания: 10 А; Рабочее напряжение: 380 В; Диапазон рабочих температур -60… +85 °C; Материал керамика; Габарит предохранителя:1 ПВД, II исп., 10А | 20 | шт |
| 53 | Предохранитель | Номинальный ток срабатывания: 25 А; Рабочее напряжение: 380 В; Диапазон рабочих температур -60… +85 °C; Материал керамика; Габарит предохранителя:2 ПВД, II исп., 25А | 20 | шт |
| 54 | Предохранитель | Номинальный ток срабатывания: 4 А; Рабочее напряжение: 380 В; Диапазон рабочих температур -60… +85 °C; Материал керамика; Габарит предохранителя:2 ПВД, II исп., 4А | 18 | шт |
| 55 | Предохранитель | Номинальный ток срабатывания: 6,3 А; Рабочее напряжение: 380 В; Диапазон рабочих температур -60… +85 °C; Материал керамика; Габарит предохранителя:2 ПВД, II исп., 6,3А | 20 | шт |
| 56 | Провод | Вид изделия - провод; В -«Виниловый». Оболочка из поливинилхлоридного пластиката; С- «Соединительный». Указывает на назначение провода - для подсоединения приборов к сети; Количество токопроводящих жил:3 Площадь поперечного сечения силовой жилы, мм²:1,5 Номинальное переменное напряжение:380 В, частотой 50 Гц Минимальный радиус: изгиба 60 мм Диапазон рабочих температур: −25...+40 °C ПВС 3х1,5 мм2 | 900 | м |
| 57 | Провод | Вид изделия - провод; В -«Виниловый». Оболочка из поливинилхлоридного пластиката; С- «Соединительный». Указывает на назначение провода - для подсоединения приборов к сети; Количество токопроводящих жил:3 Площадь поперечного сечения силовой жилы, мм²:2,5 Номинальное переменное напряжение: 380 В частотой 50 Гц Минимальный радиус изгиба: 60 мм Диапазон рабочих температур: −25...+40 °C ПВС 3х2,5 мм2 | 600 | м |
| 58 | Провод | Вид изделия - провод; В -«Виниловый». Оболочка из поливинилхлоридного пластиката; С- «Соединительный». Указывает на назначение провода - для подсоединения приборов к сети; Количество токопроводящих жил:5 Площадь поперечного сечения силовой жилы, мм²:4 Номинальное переменное напряжение 380 В частотой 50 Гц Минимальный радиус изгиба 75 мм Диапазон рабочих температур −25...+40 °C ПВС 5х4 мм2 | 100 | м |
| 59 | Провод | Тип изделия: Провод Марка:ПуГВ-LS Количество жил: 1 Сечение жилы, мм2 6 Напряжение, В 750 Материал жилы: Медь Конструкция жилы: Многопроволочная Тип исполнения кабельного изделия: LS ПуГВ-LS 1х6 мм2 | 200 | м |
| 60 | Разъём | Способ установки: наружная установка Количество розеток: 1 шт Количество полюсов: 3Р+РЕ Материал корпуса: карболит Наличие крышки: есть Напряжение сети: 400/380 В Номинальная сила тока: 32 А Степень защиты: IP20 Заземление:есть Тип:розетка РШ-ВШ Разъём РШ-ВШ 3-х полюсный TDM или эквивалент | 30 | шт |
| 61 | Разъём | Тип товара: Розетка силовая TDM Количество постов (мест):1 Номин. Ток: 32 А Номин. Напряжение: 380 В Способ монтажа: Накладной Степень защиты: IP20 Модель/исполнение:Спец. исполнение (для электроплит и силов. установок) С защитными шторками: Нет С встроенным зарядным устройством USB:Нет С откидной крышкой:Нет Способ подключения: Винтов. зажим/клемма Тип крепления: Винтовое крепление Материал: Карболит Тип:розетка: РШ-ВШ Разъём РШ-ВШ 4-х полюсный TDM или эквивалент | 30 | шт |
| 62 | Розетка | Монтаж:накладной (открытый) Количество гнезд:2 Количество постов:2 Тип комплектации:розетка в сборе Рамка:не требуется(идет в комплекте) Max ток: 16 А Степень защиты: IP20 Крышка нет Заземление есть Защитные шторки:нет Цвет:белый Материал:АБС-пластик Количество модулей:нет Наличие задней стенки:да Форма:прямоугольная Ориентация монтажа: универсальная Вид розетки:силовая Линейка BLANCA двухместная открытой установки с заземляющим контактом, без шторок System Electric, белый (Blanca) или эквивалент | 200 | шт |
| 63 | Розетка | Монтаж:встраиваемый (скрытый) Количество гнезд:2 Количество постов:1 Тип комплектации:розетка в сборе Рамка:не требуется(идет в комплекте) Max ток:16 А Степень защиты:IP20 Крышка:нет Заземление:есть Защитные шторки:нет Цвет:белый Материал:АБС-пластик Количество модулей:нет Наличие задней стенки:нет Форма: прямоугольная Ориентация монтажа: универсальная Вид розетки: Силовая Линейка BLANCA двухместная скрытой установки с заземляющим контактом, без шторок System Electric, белый (Blanca) или эквивалент | 50 | шт |
| 64 | Розетка | Способ подключения: Винтовой зажим Подходит для степени защиты (IP):IP20 Линейка BLANCA Номин. напряжение 250 В Вид/марка материала:Термопласт Способ монтажа:открытой установки Номин. Ток:16 А Вид Товара: Розетки Электрические Установка: Скрытый монтаж Лицевая накладка: Моноблок с рамкой Материал: Пластик Модель/исполнение Без заземляющего контакта одноместная открытой установки без заземляющего контакта, без шторок System Electric, белый (Blanca) или эквивалент | 50 | шт |
| 65 | Розетка | Монтаж:открытый Количество гнезд:1 Количество постов:1 Тип комплектации:розетка в сборе Рамка: не требуется(идет в комплекте) Max ток:16 А Серия Blanca Степень защиты:IP20 Крышка: нет Заземление: есть Защитные шторки:нет Материал:АБС-пластик Количество модулей:нет Наличие задней стенки:нет Форма:квадратная Ориентация монтажа горизонтальная Вид розетки силовая одноместная открытой установки с заземляющим контактом, без шторок System Electric, белый (Blanca) или эквивалент | 90 | шт |
| 66 | Розетка | Монтаж:накладной (открытый) Количество гнезд:2 Количество постов:2 Тип комплектации:розетка в сборе Рамка: не требуется(идет в комплекте) Max ток:16 А Степень защиты:IP44 Крышка:да Заземление:есть Защитные шторки:есть Цвет: белый Материал: термопласт Количество модулей: нет Наличие задней стенки: да Форма:прямоугольная Ориентация монтажа: горизонтальная Вид розетки: силовая двухместная открытой установки с заземляющим контактом, IP44, белый, System Electric или эквивалент | 60 | шт |
| 67 | Светильник | Вид крепления:накладной Тип:настенные/потолочные двухламповый Цоколь:G13 Тип лампы:светодиодная Лампа в комплекте:нет Материал корпуса/плафона/арматуры: пластик Цвет корпуса – серый; Плафон - прозрачный Цветность:нет Напряжение питания:220 В Длина светильника:1250 мм Тип колбы: T8 Защита от пыли и влаги: IP65 Navigator DSP-04-1200-IP65-2xT8-G13 без ламп (двухламповый) или эквивалент | 100 | шт |
| 68 | Розетка силовая | Ток, А: 16 Количество полюсов: 4 Степень защиты - IP44 Число контактов 3P+PE (трехфазн. 4-проводника) Цветовая кодировка:Красный Наличие блокировки:Без блокировки Диапазон раб напряжений, В 380...415 Тип подключения: Клемма винтовая Макс поперечное сечение проводника, мм² 2,5 Фиксирующее устройство:Крышка Ориентация заземл контакта-по циферблату часов, ч 6 Материал:Пластик переносная 3Р+РЕ, 16А, ССИ-214 IEK или эквивалент | 30 | шт |
| 69 | Розетка силовая | Ток, А 32 Количество полюсов:4 Степень защиты -IP44 Макс поперечное сечение проводника, мм² 6,0 Температура эксплуатации, °C -25...40 Тип подключения: Клемма винтовая Наличие блокировки:Без блокировки Материал:Пластик Ввод кабеля: Уплотнительная гайка Диапазон раб напряжений, В 380...415 Число контактов: 3P+PE (трехфазн. 4-проводника) Номин частота, Гц 50/60 Фиксирующее устройство:Крышка Ориентация заземл контакта-по циферблату часов, ч 6 Номин электр прочность изоляции, В 500 Профиль - угол вилки Прям./прямолинейн. Цветовая кодировка:Красный переносная 3Р+РЕ, 32А, ССИ-224 IEK или эквивалент | 50 | шт |
| 70 | Розетка силовая | Ток, А 32 Количество полюсов:5 Степень защиты - IP IP44 Температура эксплуатации, °C -25...40 Номин электр прочность изоляции, В 500 Исполнение для вооруженных сил Нет Номин частота, Гц 50/60 Материал:Пластик Тип подключения:Клемма винтовая Ориентация заземл контакта-по циферблату часов, ч 6 Диапазон раб напряжений, В 200...240 Цветовая кодировка:Красный Ввод кабеля: Уплотнительная гайка Фиксирующее устройство:Крышка Наличие блокировки:Без блокировки Профиль - угол вилки Прям./прямолинейн. Макс поперечное сечение проводника, мм² 6,0 Число контактов: 3P+N+PE (трехфазн. 5-проводников) переносная 3Р+РЕ+N, 32А, ССИ-225 IEK или эквивалент | 60 | шт |
| 71 | Розетка силовая | Ток, А 16 Количество полюсов:5 Степень защиты - IP IP44 Фиксирующее устройство:Крышка Наличие блокировки:Без блокировки Номин частота, Гц 50/60 Число контактов:3P+N+PE (трехфазн. 5-проводников) Ввод кабеля:Уплотнительная гайка Температура эксплуатации, °C -25...40 Диапазон раб напряжений, В 200...240 Номин электр прочность изоляции, В 500 Тип подключения:Клемма винтовая Макс поперечное сечение проводника, мм² 2,5 Ориентация заземл контакта-по циферблату часов, ч 6 Материал:Пластик Цветовая кодировка:Красный переносная 3Р+РЕ+N, 16А, ССИ-215 IEK или эквивалент | 30 | шт |
| 72 | Розетка силовая | Ток, А 16 Количество полюсов:4 Степень защиты - IP IP44 Температура эксплуатации, °C -25...40 Тип подключения:Клемма винтовая Наличие блокировки:Без блокировки Способ крепления:Наружный монтаж Цветовая кодировка:Красный Диапазон раб напряжений, В 380...415 Модель или исполнение: Поверхностн. монтажа (открыт. установка) Фиксирующее устройство: Крышка Макс поперечное сечение проводника, мм² 2,5 Число контактов: 3P+PE (трехфазн. 4-проводника) Номин электр прочность изоляции, В 500 Материал: Пластик стационарная открытой установки 3Р+РЕ, 16А, ССИ-114 IEK или эквивалент | 25 | шт |
| 73 | Розетка силовая | Ток, А 32 Количество полюсов:4 Степень защиты - IP IP44 Номин частота, Гц 50/60 Цветовая кодировка:Красный Тип подключения:Клемма винтовая Фиксирующее устройство:Крышка Температура эксплуатации, °C -25...40 Материал:Пластик Диапазон раб напряжений, В 380...415 Номин электр прочность изоляции, В 500 Ориентация заземл контакта-по циферблату часов, ч 6 Наличие блокировки:Без блокировки Макс поперечное сечение проводника, мм² 6,0 Способ или тип крепления:Наружный монтаж Число контактов:3P+PE (трехфазн. 4-проводника) стационарная открытой установки 3Р+РЕ, 32А, ССИ-124 IEK или эквивалент | 30 | шт |
| 74 | Розетка силовая | Ток, А 16 Количество полюсов:5 Степень защиты - IP IP44 Способ или тип крепления:Наружный монтаж Ориентация заземл контакта-по циферблату часов, ч 6 Фиксирующее устройство:Крышка Наличие блокировки:Без блокировки Диапазон раб напряжений, В 380...415 Номин частота, Гц 50/60 Число контактов:3P+N+PE (трехфазн. 5-проводников) Тип подключения:Клемма винтовая Модель или исполнение:Поверхностн. монтажа (открыт. установка) Материал:Пластик Цветовая кодировка:Красный стационарная открытой установки 3Р+РЕ+N, 16А, ССИ-115 IEK или эквивалент | 25 | шт |
| 75 | Розетка силовая | Ток, А 32 Количество полюсов:5 Степень защиты - IP44 Наличие блокировки:Без блокировки Модель или исполнение:Поверхностн. монтажа (открыт. установка) Цветовая кодировка:Красный Число контактов:3P+N+PE (трехфазн. 5-проводников) Тип подключения:Клемма винтовая Номин электр прочность изоляции, В 500 Номин частота, Гц 50/60 Фиксирующее устройство:Крышка Ориентация заземл контакта-по циферблату часов, ч 6 Диапазон раб напряжений, В 380...415 Способ или тип крепления:Наружный монтаж Материал:Пластик стационарная открытой установки 3Р+РЕ+N, 32А, ССИ-125 IEK или эквивалент | 50 | шт |
| 76 | Стартер | Тип устройства (модель):Стартер Мощность лампы, Вт:4-20 Номинальное напряжение (с-по), В 127 Степень защиты:IP20 127 В IEK или эквивалент | 300 | шт |
| 77 | Стартер | Мощн подключ ЛЛ лампы типа T8, Вт 4...65 Включение:Одиночное Номин напряжение, В 220...240 Степень защиты - IP IP20 Длина, мм 38 Класс защиты II Подходит для ламп мощностью, Вт 65 220 В IEK или эквивалент | 500 | шт |
| 78 | Стяжки | Материал: пластиковые кабельные Размер 5х300 мм | 3000 | шт |
| 79 | Шина | Длина, мм 54 Кол-во соединений: 6 Кол-во мест подключения:6 Материал: Латунь Тип монтажа: Непосредственная установка Высота, мм 9.0 Температура эксплуатации, °C -40...50 Ширина, мм 54.0 Толщина, мм 6 Номин ток, А 100 Шина N на DIN-изол ШНИ-6х9-12-Д-С | 50 | шт |
| 80 | Лампа накаливания | Тип:Лампа накаливания Цоколь:E27 Колба: A60 (60 мм) Покрытие колбы:Прозрачное Мощность, Вт 40 Напряжение, В 12 Диммирование: Да Диапазон диммирования, % 0-100 Класс энергоэффе­кти­вности:E Цветность:Теплый белый Цветовая температура:2700K Индекс цветопередачи, Ra8:100 Световой поток, лм 620 Световая отдача, лм/Вт 16 Срок службы, часов 1000 Степень защиты IP20 | 100 | шт |
| 81 | Лампа накаливания | Напряжение, В 24 Сфера применения: Освещение рабочих мест технологического оборудования Длина лампы, мм 98 Форма колбы:Грибовидная Покрытие колбы: Прозрачная Тип изделия: Лампа накаливания местного освещения (МО) Световой поток: 580 Лм Мощность, Вт 40 Тип цоколя Е27 Диаметр, мм 50 Срок службы, ч 1000 Тип изделия: Лампа накаливания местного освещения (МО) | 150 | шт |
| 82 | Лампа накаливания | Напряжение, В 36 Сфера применения: Освещение рабочих мест технологического оборудования Длина лампы, мм 93 Форма колбы: M50 Покрытие колбы: Прозрачная Световой поток: 550 Лм Мощность, Вт 40 Тип цоколя: Е27 Диаметр, мм 50 Срок службы, ч 1000 Тип изделия Лампа накаливания местного освещения (МО) | 200 | шт |
| 83 | Лампа накаливания | Напряжение, В 36 Сфера применения:Освещение рабочих мест технологического оборудования Длина лампы, мм 98 Форма колбы:Грибовидная Покрытие колбы: Прозрачная Тип изделия: Лампа накаливания местного освещения (МО) Световой поток:1450 Лм Мощность, Вт 100 Тип цоколя: Е27 Диаметр, мм 50 Срок службы, ч 1000 | 60 | шт |
| 84 | Лампа накаливания | Напряжение, В 220 Степень защиты: IP20 Тип светильника: лампа Тип: лампы накаливания Мощность лампочки, Вт 25 Световой поток, Лм 250 Цветовая температура, К 2700 Свет белый Цоколь: E27 Форма: груша Срок службы, ч 1000 | 84 | шт |
| 85 | Лампа накаливания | Цоколь: E27 Мощность лампы: 40 Вт Напряжение лампы: 220-230 В Световой поток: 415 лм Форма лампы/колбы: Грушевидная Модель/исполнение:Прозрачный Диаметр 55 мм Общ. длина 97 мм Средн. номин. срок службы 1000 ч | 100 | шт |
| 86 | Лампа накаливания | Мощность, Вт 60 Тип цоколя: E27 Напряжение лампы: 220-230 В Средн. номин. срок службы 1000 ч | 300 | шт |
| 87 | Лампа накаливания | Мощность, Вт 95 Тип цоколя: E27 Напряжение лампы: 220-230 В Средн. номин. срок службы 1000 ч | 300 | шт |
| 88 | Лампа накаливания | Мощность, Вт 25 Тип цоколя: E14 Назначение: для холодильников Напряжение, В 220-230 220В РН 220-25 (малогабар) Е14 | 30 | шт |
| 89 | Лампа накаливания | Мощность: 60 Вт Номинальная частота: 50 Гц Рабочее напряжение: 230 В Световой поток: 530 Лм Тип цоколя: E14 Длина: 100 мм Диаметр: 35 мм Свечеобразная 220В ДВ 220-60 | 60 | шт |
| 90 | Лампа накаливания | Функциональное назначение: лампа Напряжение, В 6.3 Мощность, Вт 1.9 Цоколь резьбовой Артикул: МН 6,3-0,3 или эквивалент | 30 | шт |
| 91 | Лампа накаливания | Мощность лампы:60 Вт Цоколь:E27 Форма колбы лампы:Рефлектор Напряжение лампы с - по 230 В по 230 В Световой поток:470 лм Общая длина:105 мм Класс энергоэффективности:G Цвет зеркала:Серебро Средний номинальный срок службы:1000 ч Диаметр: 64.5 мм 220В к точечным светильникам R63, 60Вт, Е27/ES | 66 | шт |
| 92 | Лампа накаливания | Номинальное напряжение: 26 В Номинальная мощность: 15 Вт Световой поток: 142 лм Средняя продолжительность горения: не менее 100 ч Лампа рассчитана на работу в сетях постоянного и переменного тока частотой 50 Гц. РН 26-15/ цоколь штифт 2-х конт. | 36 | шт |
| 93 | Лампа люминесцентная | Мощность лампы:18 Вт Цоколь:G13 Цветовая температура:4000 К Форма колбы лампы: Цилиндрическая Световой поток:1200 лм Индекс цветопередачи: 60-69 (класс 2В) Класс энергоэффективности:B Диаметр трубы:26 мм Длина:590 мм Диаметр кольца:26 мм Средний номинальный срок службы:13000 ч Обозначение лампы:T8 18Вт G13 640 OSRAM или эквивалент | 700 | шт |
| 94 | Лампа люминесцентная | тип лампы: ЛЛ Тип цоколя: G13 Мощность, Вт 36 Напряжение, В 220 Цветовая температура:4000 Световой поток, Лм 2850 Форма колбы Трубчатая Длина, мм 1200 Диаметр, мм 26 36Вт G13 640 OSRAM | 1100 | шт |
| 95 | Лампа люминесцентная | Тип колбы:T8 Мощность (Вт):58 Форма:трубчатая Цоколь:G13 Световой поток:4600 лм Цветность: естественный белый (4000 К) Цветопередача:60 Ra Назначение: общее освещение Срок службы:13000 ч Длина:1515 мм Диаметр:26 мм Напряжение:220-240 В 58Вт G13 640 OSRAM или эквивалент | 250 | шт |
| 96 | Лампа люминесцентная | Тип изделия:Лампа Серия ЛЮМ ЛАМПЫ T5 Тип лампы: ЛЛ Тип цоколя: G5 Мощность, Вт 54 Напряжение, В 220 Цветовая температура:4000 Световой поток, Лм 4450 Форма колбы :Трубчатая Длина, мм 1149 Цвет свечения:Белый Диаметр, мм 16 Срок службы, 24000 ч | 12 | шт |
| 97 | Лампа люминесцентная | Тип лампы:Люминесцентная Цоколь:G5 Мощность, Вт 39 Цветовая температура, K4000 Индекс цветопередачи, Ra80-89 Световой поток, Lm3100 | 24 | шт |
| 98 | Лампа люминесцентная | Тип:люминесцентная Вид цоколя:2G7 Потребляемая мощность: 11 Вт Входное напряжение:220-240 В Цветовая температура, К:светлый (3500-5000 K) Форма лампочки:U-образная Срок службы, часов:15000 ч. Световой поток:900 Лм | 12 | шт |
| 99 | Лампа люминесцентная | Мощность (Вт):26 Форма:трубчатая Цоколь:G24q-3 Световой поток:1800 лм Цветопередача:89 Ra Назначение:общее освещение Срок службы: 20000 ч Длина:163 мм Диаметр:12 мм Тип: люминесцентная компактная | 24 | шт |
| 100 | Лампа люминесцентная | Мощность лампы:18 Вт Цоколь:2G11 (4-штырьковый) Цветовая температура:4000 К Подходит для электронного балласта:Да Световой поток:1200 лм Общая длина:214.5 мм Индекс цветопередачи 80-89 (класс 1В) Диаметр:17.5 мм Класс:энергоэффективности A Цветопередача:840 Средний номинальный срок службы:20000 ч | 12 | шт |
| 101 | Лампа люминесцентная | Тип изделия: Лампа Тип лампы: КЛЛ Тип цоколя: 2G11 Мощность, Вт 36 Напряжение, В 220 Цветовая температура:4000 Световой поток, Лм 2900 Форма колбы:Трубчатая компактная | 28 | шт |
| 102 | Лампа люминесцентная | Мощность лампы:55 Вт Цоколь:2G11 (4-штырьковый) Цветовая температура:4000 К Подходит для электронного балласта:Да Световой поток:4800 лм Общая длина:530.5 мм Индекс цветопередачи 80-89 (класс 1В) Диаметр:17.5 мм Класс энергоэффективности:A+ Цветопередача:840 Специальное применение Общего назначения Средний номинальный срок службы:20000 ч компактная | 18 | шт |
| 103 | Лампа дугоразрядная | Тип изделия:Лампа Тип лампы:ДРЛ Тип цоколя:E27 Мощность, Вт 125 Напряжение, В 220 Цветовая температура:5000 Световой поток, Лм 7600 Форма колбы: Эллипсоидная Срок службы, ч 12000 Диапазон рабочих температур от -40 до +40 Цвет: Белый Номинальное напряжение, В 220-230 | 18 | шт |
| 104 | Лампа дугоразрядная | Тип изделия:Лампа Тип лампы:ДРЛ Мощность лампы:250 Вт Цоколь:E40 Диаметр:76 мм Световой поток:14300 лм Общая длина:190 мм Индекс цветопередачи 40-59 (класс 3) Класс энергоэффективности:B Световая отдача лампы:52 лм/Вт Форма колбы лампы: Эллипсоидная (-ое) Средний номинальный срок службы:20000 ч Напряжение лампы с - по 220 В по 220 В | 30 | шт |
| 105 | Лампа галогеновая | Мощность лампы:1000 Вт Цветовая температура:3000 К Напряжение лампы с - по 220 В по 240 В Световой поток:21000 лм Средний номинальный срок службы:2000 ч | 12 | шт |
| 106 | Лампа галогеновая | Мощность лампы:2000 Вт Цоколь:R7s Цветовая температура:2900 К Форма колбы лампы: Трубчатая с двухсторонним цоколем Напряжение лампы с - по 230 В по 230 В Световой поток:30000 лм Общая длина:333 мм Диаметр:7 мм Класс энергоэффективности:F Средний номинальный срок службы:2000 ч | 18 | шт |
| 107 | Лампа галогеновая | Мощность лампы:500 Вт Цоколь:R7s Цветовая температура:2900 К Форма колбы лампы: Трубчатая с двухсторонним цоколем Напряжение лампы с - по 230 В по 230 В Световой поток:7200 лм | 6 | шт |
| 108 | Лампа | Мощность лампы 50 Вт Угол распределения светового потока 38 град. Напряжение лампы с - по 220 В по 240 В Исполнение:Спот Цветовая температура:3000 К Тип отражателя:Стекло Средний номинальный срок службы:2000 ч JCR/C 220-240В (ø50мм, GX 5.3) или эквивалент | 20 | шт |
| 109 | Лампа | Тип лампы:LED Тип цоколя:E27 Мощность, Вт 12 Напряжение, В 12-36 Цветовая температура:4000 Световой поток, от 1000 Лм Форма колбы:Грушевидная Степень защиты:IP20 Срок службы, ч 30000 Индекс цветопередачи: 80-89 Высота, мм 125 Длина, мм 118 Цвет свечения:Белый Диаметр, мм 60 Тип кривой силы света:Д Материал изделия: Поликарбонат Цвет:Белый Диапазон рабочих температур от +1 до +40 Угол рассеивания, град 200 Номинальное напряжение, В 12-36 | 400 | шт |
| 110 | Лампа | Тип:светодиодная Мощность (Вт):15 Напряжение:220 В Цоколь:E27 Цветовая температура:4000 К Цветопередача:89 Ra Диаметр: не более 60 мм Длина: не более 120 мм Тип колбы:A Форма:груша Световой поток: от 1400 лм Срок службы: 30000 ч Производитель: LED-A60-VC 15Вт IN HOME или эквивалент | 800 | шт |
| 111 | Лампа | Цоколь:E27 Род тока: Переменный ток (AC) Форма колбы лампы: Грушевидная Номинальное напряжение с - по 230 В Цветовая температура с - по 4000 К Мощность лампы с - по 20 Вт Цвет:Белый Индекс цветопередачи 80-89 (класс 1В) Степень защиты IP IP20 Исполнение стекла/колбы:Матовый (-ая) Средний номинальный срок службы: 30000 ч Световой поток: от 2000 лм 230В 20Вт Е27 IEK или эквивалент | 150 | шт |
| 112 | Лампа | Тип:светодиодная Мощность (Вт):40 Напряжение:220 В Цоколь:E27 Цветовая температура:4000 К Цветопередача:80 Ra Тип колбы:A80 Форма:шар Световой поток: от 3600 лм Световая отдача:90 лм/Вт Срок службы:25000 ч Диаметр: не более 80 мм Длина: не более 150 мм 220В 40Вт Е27 SAFFIT или эквивалент | 120 | шт |
| 113 | Лампа | Цоколь:G13 Род тока:Переменный ток (AC) Форма колбы лампы: Трубчатая Номинальное напряжение с - по 230 В по 230 В Цветовая температура с - по 4000 К по 4000 К Мощность лампы с - по 24 Вт по 24 Вт Цвет:Белый Исполнение стекла/колбы:Матовый (-ая) Средний номинальный срок службы: 30000 ч Длина: 1500 мм Т8 | 600 | шт |
| 114 | Лампа | Форма колбы:Т8 (трубка) Тип цоколя: G13 Мощность лампы, Вт 40 Световой поток, лм 4000 Длина: 1200 мм Цветовая температура: 4000 К Колба – матовая Производитель: IN HOME LED-T8 40Вт 230В G13 4000К 4000Лм 1200мм или эквивалент | 200 | шт |
| 115 | Лампа | Тип изделия:Лампа светодиодная LED Тип лампы: LED Тип цоколя: G13 Форма колбы:Т8 (трубка) Мощность, Вт 25 Колба – матовая Напряжение, В 220 Цветовая температура:4000 Световой поток, Лм 2500 Форма колбы:Трубчатая Срок службы, ч 30000 Длина 1200 мм | 200 | шт |
| 116 | Лампа | Тип изделия:Лампа светодиодная Тип лампы:LED Тип цоколя:G13 Мощность, Вт 20 Напряжение, В 220 Цветовая температура: 4000 К Световой поток, Лм 2000 Форма колбы Трубчатая Т8 Колба – матовая Номинальное напряжение, В 230 Срок службы, ч 30000 Длина 1200 мм | 1400 | шт |
| 117 | Лампа | Тип:светодиодная Мощность (Вт):14 Напряжение:220 В Цоколь:G13 Цветовая температура 4000 К Цветопередача 70 Ra Диаметр:26 мм Длина:900 мм Тип колбы:T8 Форма:трубчатая Световой поток 1100 лм Световая отдача 78 лм/Вт Срок службы 35000 ч | 150 | шт |
| 118 | Лампа | Тип изделия: Лампа светодиодная Тип лампы: LED Тип цоколя: G13 Мощность, Вт 13 Напряжение, В 220 Цветовая температура:4000 Световой поток, Лм 1300 Форма колбы:Трубчатая Т8 Срок службы, ч 30000 Длина 600 мм | 700 | шт |
| 119 | Прожектор | Мощность: 30 Вт Напряжение: 230 В Степень защиты: IP65 Цветовая температура: от 4000K до 6500К Световой поток: 2400 Лм Угол светового пучка: 110° Материал: алюминий Длина: 161 мм Ширина: 25 мм Высота: 125 мм Срок службы: 50000 ч Прожектор СДО 06-30 IEK или эквивалент | 15 | шт |
| 120 | Прожектор | Мощность: 50 Вт Напряжение: 230 В Степень защиты: IP65 Цветовая температура: от 4000K до 6500К Световой поток: 2400 Лм Угол светового пучка: 110° Материал: алюминий Длина: 161 мм Ширина: 25 мм Высота: 125 мм Срок службы: 50000 ч Прожектор СДО 06-50 IEK или эквивалент | 10 | шт |
| 121 | Прожектор | Материал корпус:Алюминий Материал корпуса светильника: Сплав алюминиевый Материал рассеивателя: Стекло. Мощность, Вт 100 Номинальное напряжение, В 198-253 Цветовая температура: от 4000K до 6500К Световая отдача, лм/Вт80 Способ монтажа:Накладной Срок службы, ч 20000 Степень защиты IP65 Прожектор СДО 06-100 IEK или эквивалент | 8 | шт |
| 122 | Прожектор | Номинальная мощность, Вт 200 Световой поток, лм 16000 Цветовая температура, К от 4000K до 6500 К Индекс цветопередачи - Ra 70-79 (класс 2A) Степень защиты - IP IP65 Угол светового излучения Широкий световой пучок Мощность лампы, Вт 200 Световая отдача, лм на Вт 80 Макс мощность системы, Вт 200 Прожектор СДО 06-200 IEK или эквивалент | 3 | шт |
| 123 | Лампа дугоразрядная натриевая | Тип изделия:Лампа Тип лампы: ДНАТ Тип цоколя: E27 Мощность, Вт 70 Напряжение, В 220 Цветовая температура: 2000 Световой поток, Лм 6200 Форма колбы :Трубчатая Срок службы, ч 28000 ДНАТ 70Вт Е27 TDM Electric или эквивалент | 30 | шт |
| 124 | Лампа дугоразрядная натриевая | Тип лампы: ДНАТ Тип цоколя: E40 Мощность, Вт 100 Напряжение, В 220 Цветовая температура: 2000 Световой поток, Лм 9200 Форма колбы Трубчатая Срок службы, ч 28000 ДНАТ 100Вт Е40 TDM Electric или эквивалент | 30 | шт |
| 125 | Лампа дугоразрядная натриевая | Мощность 250 Вт Цоколь E40 Цветовая температура 2000-2700K (Теплый) Световой поток:25000 лм ДНАТ 250Вт Е40 TDM Electric или эквивалент | 20 | шт |
| 126 | Лампа металлогалогенная | Форма лампы/колбы:Трубчатая Цоколь:E40 Мощность лампы:1000 Вт Напряжение лампы: 125 В Световой поток:110000 лм 220В, 3350К, Ra64, POWERSTAR HQI-T 1000W/N, код 4008321528285, Ledvance или эквивалент | 2 | шт |
| 127 | Лампа металлогалогенная | Форма лампы/колбы: Трубчатая с односторонним цоколем Цоколь E40 Мощность лампы 1955 Вт Напряжение лампы 217 В Световой поток:210000 лм Средн. номин. срок службы:12000 ч 2000Вт, 380В, 210000Лм, 3800К, Ra59, HPI-T 2000W/542 E40 380V, код 871150020235245, Philips или эквивалент | 1 | шт |

3. Общие требования:

3.1. Поставляемый товар должен быть новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не являться выставочным образцом, принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом спора третьих лиц.

3.2. Поставляемые товары не должны иметь признаков контрафактности, а именно: несанкционированного использования или нанесения торговых марок производителя продукции на территории РФ. Заказчик оставляет за собой право провести экспертизу товара на предмет его оригинальности, контрафактности, в независимой экспертной организации или в авторизированном сервисном центре производителя оборудования. Расходы, потраченные на проведение экспертизы, будут отнесены на счет Поставщика в случае получения заключения экспертной организации не в пользу Поставщика.

3.3. Каждая единица поставляемого товара должна соответствовать размерам, качеству, комплектности, техническим характеристикам, техническим условиям изготовителя.

3.4. Упаковка и маркировка товара Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям, предъявляемым Техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011). Упаковка оборудования должна обеспечить его сохранность при транспортировке и хранении. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.

3.5. Упаковка не должна содержать вскрытий, за исключением случаев проверки и фасовки товара на партии.

3.6. Гарантийный срок на поставляемую продукцию - согласно ГОСТ (ТУ и т.д.), но не менее 12 месяцев с момента поставки продукции на склад Грузополучателя. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого им Товара в течение гарантийного срока.

3.7. Поставщик должен гарантировать безопасность продукции для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

3.8. Поставляемый товар должен быть экологически безопасен, сертифицирован и по безопасности должен соответствовать требованиям государственных стандартов, техническим условиям и действующему законодательству РФ.

4. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):

Кировская область, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67.

5. Условия поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):

Доставка до склада Заказчика выполняется силами и за счет Поставщика. Стоимость доставки входит в стоимость Товара.

6. Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Поставка Товара осуществляется в течение 4 недель с момента внесения аванса Покупателем.

7. Условия оплаты:

Аванс в размере 50% оплачивается Покупателем на основании счета Поставщика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Договора. Окончательный расчет (за вычетом ранее уплаченного аванса) производится в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты поставки Товара в полном объеме и подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12.

8. Дополнительные требования:

8.1. Поставщик обязан передать документы с каждой единицей товара: копии сертификатов соответствия; технический паспорт на русском языке; руководство пользователя на русском языке; гарантий талон с указанием заводского (серийного) номера и гарантийного периода (при наличии).

8.2. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.