ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАДИОСТАНЦИЯ ПОРТАТИВНАЯ МОРСКОГО ДИАПАЗОНА АРГУТ А-18

Профессиональная морская радиостанция для использования на судах и плавсредствах. В память Аргут А-18 запрограммированы каналы международного мореплавания, и морские каналы США и Канады. Вызов в международном аварийном канале № 16 включается одной кнопкой. Корпус радиостанции водонепроницаемый, держится на поверхности воды. При попадании в морскую воду автоматически включается световая сигнализация. Номера каналов индицируются крупно на дисплее с подсветкой.

Технические данные:

Рабочий диапазон частот, МГц передача 156.025-157.425, прием 156.025-163.275

Частотный диапазон Морской

Мощность передатчика, Вт 5

Тип радиоинтерфейса Аналоговый

Количество каналов:

58 (сетка частот INT)

48 (сетка частот USA)

62 (сетка частот CAN)

аварийный канал 16

10 (метеослужба)

Шаг сетки частот, кГц 50

Сопротивление антенны, Ом 50

Тип ВЧ-соединителя SMA (f)

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм 63x148х42 (без антенны), 63x276x42 (с антенной)

Масса, г 260 (без антенны), 285 (с антенной)

Тип аккумуляторной батареи Li-ion

Ёмкость аккумуляторной батареи, мАч 1800

Напряжение питания, В 7,4

Диапазон рабочих температур, ˚С от -20 до +60

Приёмник

Тип Прямого преобразования

Чувствительность в аналоговом режиме

(СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с 0,25 мкВ или -119 дБм

Избирательность по соседнему каналу, дБ 60

Интермодуляционная избирательность, дБ 65

Номинальная выходная мощность, Вт 1

Коэффициент нелинейных искажений, % 10

Передатчик

Отклонение частоты (N10-6) 2,5

Мощность несущей, Вт 2 (низкая), 5 (высокая)

Максимальная девиация частоты, кГц 5

Функции и особенности:

• Влагозащищенный ударопрочный корпус • Переключение мощности передатчика • Вид модуляции: FM • Поддержка CTCSS • Режим работы через ретранслятор • Функция “нажми и говори” PPT • Сканирование каналов • Блокировка клавиатуры • Звук при нажатии кнопок

• Сигнал окончания передачи • Антенна съемная • Дисплей с подсветкой • Влагозащита IPX7 • Режим сохранения энергии • Регулировка громкости • Сигнал вызова • Подключение гарнитуры • Шумоподавление

Свойство положительной плывучести

Радиостанция обладает необычной конструктивной особенностью – при падении в воду устройство не тонет, а плавает, как поплавок. Это свойство положительной плавучести позволяет пользователю легко выловить радиостанцию при падении в воду и снова пользоваться устройством.

Класс защиты IP67

Корпус радиостанции соответствует коду пылевлагозащиты IP67. Устройство надежно закрыто от попадания пыли и песка. Допустимо погружение устройства в воду на глубину до 1 м без ущерба для работоспособности радиостанции.

Датчик падения в морскую воду

При падении в воду включается световая сигнализация. Благодаря сигнализации, устройство легко заметить в воде днем и ночью, поэтому рацию практически невозможно потерять.

Идеальный звук

В радиостанции есть функция шумоподавления, которая включается однократным нажатием одной из кнопок на корпусе рации и легко выключается повторным нажатием этой кнопки. Благодаря этой функции, пользователю легко отсечь все фоновые шумы и добиться идеального звука при передаче информации.