Приложение №2 к ДоЗ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На строительно-монтажные работы по благоустройству прилегающей территории к объекту «Ржевский полигон»

1 Цель и назначение:

Целью разработки проектных и строительно-монтажных работ является:

  - необходимость перебазирования стенда на новое место в связи с выходом из строя электрической подстанции и невозможности её восстановления;

  - необходимость проведения испытаний изделий 9Э421 и 9Э430.

- Состав работ:

  - Работы проводимые на месте расположения стенда 
ПТС-12000 в настоящее время (центр испытательной войсковой части 09703).

    - Подъёмным краном поднять застропленный стенд (стоит под собственным весом, ориентировочная масса 2,5 тонны, длинна стенда 12 м) и переставить на платформу грузового автомобиля.

    - Зафиксировать растяжками стенд ПТС-12000 и осуществить транспортировку на планируемое место расположения (испытательная площадка «Пугаревская»).

  - Работы, проводимые на новом месте расположения стенда 
ПТС-12000 (испытательная площадка «Пугаревская»).

    - Демонтировать существующий навес, на отведенном участке (выполняется силами в/ч 09703).

    - Отодвинуть козловой кран на 25 метров, обеспечив проем для подъезда техники.

    - Перед началом строительно–монтажных работ разработать проектную документацию по размещению на испытательной площадке стенда ПТС – 12000. Выполнить технические условия (Выдаются соответствующими службами в/ч 09703) по подключению электроснабжения площадки.

    - Расчистить участок и прилегающий вал от поросли, снять верхний слой земли с площади 15х30 метров.

    - Выполнить площадку и подъездной путь из сборных железобетонных дорожных плит типа 2ПДП на песчано – щебёночное основание с последующим сварным соединением в стыках плит и заполнением швов герметизирующим материалом (СП78.13330.2012).

    - В целях безопасности установить перед валом ловушку (дощатый каркас 2х3х2 метра и засыпать песком. Ловушку изолировать от дождя и снега.

    - Произвести выравнивание погнутого основания стенда. Установить стенд на плиты и закрепить анкерными болтами.

    - Подключить стенд к сети сжатого воздуха высокого давления.

    - Дульную часть стенда направить в сторону ловушки (вала).

    - По периметру казённой части стенда установить плиты толщиной не менее 100 мм и 2,5 м высотой.

    - Выполнить навес над площадкой.

    - В непосредственной близости к стенду установить две бытовки типа БК 2,4 × 6 м, с внутренней отделкой ДВП, наружная отделка металлический сайдинг зеленого цвета.

    - Произвести подключение бытовки, предназначенной для размещения оборудования для обеспечения стенда ПТС-1200 сжатым воздухом высокого давления и бытовки, предназначенной для подготовки изделий к проведению испытаний и установке контрольно-поверочной аппаратуры к ближайшей точке подключения электрической сети.

    - Установить светильники светодиодные, направленных на стенд, для обеспечения освещённости в тёмное время суток, согласно СП 52.13330-2016 (СНиП 23-05-95*).

    - По периметру площадки установить секционный забор из сетки типа Гиттер (цвет зеленый). В заборе установить распашные ворота с навесным замком. По верхней части забора и ворот организовать защитное заграждение типа Егоза. В зоне примыкания с дорогой установить щит с включающейся надписью: «Внимание. Ведутся испытания» с проблесковым маячком желтого света. Для возможности оповещения повесить репродуктор и подсоединить к пульту разрешения пуска.

Схема расположения стенда и бытовок прилагается.

Центр испытательной войсковой части 09703 и испытательная площадка «Пугаревская» принадлежат в/ч 09703-Р и находятся на расстоянии десяти километров друг от друга.