Приложение № 1.1

к Техническому заданию

к Договору подряда от «___»________2025 г. № 107/МД/25

| «ПОДРЯДЧИК» ____________ /________________ / | «ЗАКАЗЧИК» ООО «МОБИ ДИК» ____________ / Т.И. Гарифьянов / |
| --- | --- |

| Ведомость объемов работ по текущему ремонту подкранового пути (кран STS, 2-я очередь) ООО «Моби Дик», инв. № 12_000С00020096 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка а/б покрытия прирельсовых канавок по кордонной нити 142м*0,7м*0,07м*2 | м3 | 13,92 |  |
| 2 | Выемка загрязненного ЩПС в прирельсовых канавках вручную 80м*0,7м*0,11м | м3 | 6,16 |  |
| 3 | Демонтаж существующих крановых скреплений Gantrex (путем срезания гаек УШМ) | шт. | 266 |  |
| 4 | Зачистка шейки и подошвы рельса от грязи ржавчины | м.пог. | 80 |  |
| 5 | Зачистка стальной опорной пластины от грязи и ржавчины 0,17м*80м | м2 | 13,6 |  |
| 6 | Регулировка ширины колеи кранового пути | м.пог.нитки | 80 |  |
| 7 | Монтаж приварных прижимных планок SINCHOLD 9220/20/50 (S) на стальную опорную полосу | шт. | 266 |  |
|  | - прижимные планки SINCHOLD 9220/20/50 (S) | шт. | 266 |  |
| 8 | Засыпка прирельсовых канавок ЩПС с уплотнением 80м*0,7м*0,11м | м3 | 6,16 |  |
| 9 | Устройство асфальтобетонного покрытия прирельсовых канавок по кордонной нити h=0,07м (асфальт песчаный, плотный, тип Г, М-2) 142м*0,7м*2 | м2 | 198,8 |  |
| 10 | Шлифовка кранового рельса (Прим. - Зачистка стыков рельсов и специальных частей, сваренных термитом: шлифовальным кругом (МРШ-3 или С-499) от мотора рабочего канта. ЕНиР38.1-47-04) | м.пог. | 50 |  |
| 11 | Вывоз строительного мусора на расстояние до 60 км | м3 | 20,1 |  |

Составил:

Инженер группы по надзору за ж.д. и  подкрановыми        _________ / А.В.Петраш /

путями ООО «УК Глобал Портс»

Согласовал:

Начальник отдела поддержания инфраструктуры               _________ / Д.В. Мулюкин /

ООО «УК Глобал Портс»