| № п/п | Производитель | Артикул | Наименование/Технические характеристики | ОКПД 2 | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Jonnesway | S26H2150 | Рукоятка отверточная 1/4"DR | 25.73.30.230 | 10 |
| 9 | Jonnesway | S15H240 | Шарнир карданный 1/4"DR | 29.32.30.240 | 10 |
| 10 | Jonnesway | S04H21055 | Головка торцевая 1/4"DR | # 25.73.30.176 | 6 |
| 11 | Thorvik | MHSB30 | Полотно для ножовки по металлу, 300 мм, 24 зуба на дюйм, 10 шт. Thorvik | 25.73.40.260 | 150 |
| 12 | Thorvik | TDB020 | Сверло спиральное по металлу HSS ø2,0мм | 25.73.40.110 | 50 |
| 13 | Thorvik | TDB025 | Сверло спиральное по металлу HSS ø2,5мм | 25.73.40.110 | 50 |
| 14 | Thorvik | TDB032 | Сверло спиральное по металлу HSS ø3,2мм | 25.73.40.110 | 50 |
| 15 | Thorvik | TDB070 | Сверло спиральное по металлу HSS ø7,0мм | 25.73.40.110 | 20 |
| 16 | Thorvik | TDB105 | Сверло спиральное по металлу HSS ø10,5мм | 25.73.40.110 | 20 |
| 17 | Hoffmann | 676302 3,3 | Бита-спиральное сверло HSS ø3,3мм | 25.73.40.110 | 15 |
| 18 | Hoffmann | 676302 4,2 | Бита-спиральное сверло HSS ø4,2мм | 25.73.40.110 | 15 |
| 19 | Hoffmann | 676302 5 | Бита-спиральное сверло HSS ø5,0мм | 25.73.40.110 | 15 |
| 20 | Hoffmann | 676302 5,1 | Бита-спиральное сверло HSS ø5,1мм | 25.73.40.110 | 20 |
| 21 | Hoffmann | 676302 8 | Бита-спиральное сверло HSS ø8,0мм | 25.73.40.110 | 15 |
| 22 | Hoffmann | 113020 1,8 | Короткие свёрла с цилиндрическим хвостовиком ø1,8мм | 25.73.40.110 | 30 |
| 23 | Hoffmann | 113005 2,4 | Спиральные свёрла HOLEX CleverDrill с цилиндрическим хвостовиком | 25.73.40.110 | 20 |
| 24 | Hoffmann | 113005 3,3 | Спиральные свёрла HOLEX CleverDrill с цилиндрическим хвостовиком | 25.73.40.110 | 20 |
| 25 | Hoffmann | 676310 6,3 | Бита-коническая зенковка 90˚, с тремя режущими кромками ø6,3мм | 25.73.40.140 | 20 |
| 26 | Hoffmann | 676310 20,5 | Бита-коническая зенковка 90˚, с тремя режущими кромками ø20,5мм | 25.73.40.140 | 20 |
| 27 | Hoffmann | 676307 м3 | Метчик с шестигранным хвостовиком м3 | 25.73.40.120 | 20 |
| 28 | Hoffmann | 676307 м4 | Метчик с шестигранным хвостовиком м4 | 25.73.40.120 | 20 |
| 29 | Hoffmann | 130150 м2 | Набор ручных метчиков м2 | 25.73.40.120 | 20 |
| 30 | Hoffmann | 130150 м2,5 | Набор ручных метчиков м2,5 | 25.73.40.120 | 20 |
| 31 | Hoffmann | 78321 351403 | Промышленный термофен | 28.24.11.000 | 15 |
| 32 | Все инструменты | 19447434 | Автоматический кернер 130 мм Gigant GAPC-1 | 25.73.30.242 | 30 |
| 33 | Все инструменты | 13640284 | Валик наждачный 408 Dremel 2615040832 | 23.91.1 | 100 |
| 34 | Все инструменты | 13640301 | Валик наждачный 431 Dremel 2615043132 | 23.91.1 | 100 |
| 35 | Все инструменты | 13640302 | Валик наждачный 432 Dremel 2615043232 | 23.91.1 | 100 |
| 36 | Все инструменты | 13640303 | Валик наждачный 438 Dremel 2615043832 | 23.91.1 | 100 |
| 37 | Все инструменты | 13640296 | Круг отрезной 426 Dremel 2615042632 | 23.91.11.150 | 100 |
| 38 | Все инструменты | 13640440 | Круг отрезной SPEED CLIC SC456 Dremel 2615S456JC | 23.91.11.150 | 100 |
| 39 | Все инструменты | 817843896 | Держатель 402 для гравера Dremel 26150402JA | 25.73.40.290 | 100 |
| 40 |  |  | 2615056232 Бур для резки кафеля Dremel 562 |  | 100 |
| 41 |  |  | 2615S402JB Держатель Dremel SC402 для насадок EZ SpeedClic | 25.73.40.290 | 50 |
| 42 |  |  | 2615040732 Насадка Dremel 407 валик наждачный 13 мм, зерно 60 | 25.73.40.290 | 50 |
| 43 |  |  | 26150430JA Насадка вал наждачный 60 Dremel 430 |  | 50 |
| 44 |  |  | Кольцевое сверло(цифенбор) Ø13,1мм, мин глубина обработки 70мм | 25.73.40.115 | 5 |
| 45 |  |  | Кольцевое сверло(цифенбор) Ø18,1мм, | 25.73.40.115 | 5 |
| 46 |  |  | Набор пильных полотен на ИМФ по композитным материалам | 25.73.40.260 | 2 |
| 47 |  |  | Полотно Элмез 40х4 Р6М5 | 25.73.40.260 | 50 |
| 48 |  |  | Шлифовальный камень Dremel №932 | 23.91.11.120 | 30 |
| 49 |  |  | Шлифовальный камень Dremel №952 | 23.91.11.120 | 30 |
| 50 |  |  | 1Шлифовальный камень Dremel №85422 | 23.91.11.120 | 30 |
| 51 |  |  | Борфреза Dremel №569 | 25.73.40.160 | 50 |
| 52 |  |  | Борфреза Dremel №194 | 25.73.40.160 | 50 |
| 53 |  |  | Борфреза Dremel №9903DM | 25.73.40.160 | 50 |
| 54 |  |  | Борфреза Dremel №562 | 25.73.40.160 | 50 |
| 55 |  |  | Круг отрезной Dremel №SC456 | 23.91.11.150 | 50 |
| 56 |  |  | Шлифовальный круг Dremel №408 с насадкой | 23.91.11.140 | 50 |
| 57 | Formic | FC20.2272 1,5 | Фреза концевая ц/х 1.5/6 z3 L4/7.5/57 VHM DLC. Фреза концевая для обработки цветных материал с покрытием DLC: Инструментальный материал - твердый сплав. Диаметр хвостовика 6мм, хвостовик по DIN6535HA. Рабочий диаметр - 1.5 мм. Длина рабочей части - 4 мм. Длина обнизки - 7.5 мм. Диаметр обнизки - 1.44 мм. Общая длина - 57 мм. Без защитной фаски. Количество зубьев - 3. Угол подъема винтовой канавки 45 градусов. | 25.73.40.160 | 30 |
| 58 | Formic | FC20.2272 2 | Фреза коневая. ц/х 2/6 z3 L5/10/57 VHM DLC. Фреза для обработки цветных металлов с покрытием DLC: Инструментальный материал - твердый сплав. Диаметр хвостовика 6 мм, хвостовик по DIN6535HA. Рабочий диаметр - 2 мм. Длина рабочей части - 5 мм. Длина обнизки - 10 мм. Диаметр обнизки - 1.92 мм. Общая длина - 57 мм. Без защитной фаски. Количество зубьев-3. Угол подъема винтовой канавки 45 градусов. | 25.73.40.160 | 30 |
| 59 | Formic | FC20.2272 2,5 | Фреза коневая. ц/х 2,5/6 z3 L5/10/57 VHM DLC. Фреза для обработки цветных металлов с покрытием DLC: Инструментальный материал - твердый сплав. Диаметр хвостовика 6 мм, хвостовик по DIN6535HA. Рабочий диаметр -2,5мм Длина рабочей части - 6,5 мм. Длина обнизки - 12,5 мм. Диаметр обнизки - 2,4 мм. Общая длина - 57 мм. Без защитной фаски. Количество зубьев-3. Угол подъема винтовой канавки 45 градусов. | 25.73.40.160 | 30 |
| 60 | Formic | FC20.2272 3 | Фреза коневая ц/х 3/6 z3 L8/13/57 VHM DLC Фреза для обработки цветных металлов с покрытием DLC: Инструментальный материал - твердый сплав. Диаметр хвостовика 6 мм, хвостовик по DIN6535HA. Рабочий диаметр - 3 мм Длина рабочей части - 6 мм. Длина обнизки - 13 мм. Диаметр обнизки - 2,7 мм. Общая длина - 57 мм. Без защитной фаски. Количество зубьев 3. Угол подъема винтовой канавки 45 градусов. | 25.73.40.160 | 30 |
| 61 | Formic | FC20.2270 3 | Фреза коневая ц/х 3/6 z3 L8/13/57 W VHM DLC Фреза для обработки цветных металлов с покрытием DLC: Инструментальный материал - твердый сплав. Диаметр хвостовика 6 мм, хвостовик по DIN6535HA. Рабочий диаметр - 3 мм Длина рабочей части - 8 мм. Длина обнизки - 13 мм. Диаметр обнизки - 2,7 мм. Общая длина - 57 мм. Защитная фаска 45 градусов 0,1 мм. Количество зубьев 3. Угол подъема винтовой канавки 45 градусов. | 25.73.40.160 |  |
| 62 | Formic | FC20.2239 3 | Фреза конц. ц/х 3/2.7/6 z3 L6/27/65 VHM Фреза для обработки цветных металлов с покрытием DLC: Инструментальный материал - твердый сплав. Диаметр хвостовика 6 мм, хвостовик по DIN6535HA. Рабочий диаметр - 3 мм. Длина рабочей части - 6 мм. Длина обнизки - 27 мм. Диаметр обнизки - 2,7 мм. Общая длина - 65 мм. Без защитной фаски. Количество зубьев 3. Угол подъема винтовой канавки 45 градусов. | 25.73.40.160 | 30 |
| 63 | Formic | FC20.2272 3,5 | Фреза коневая ц/х 3.5/6 z3 L11/17/57 VHM DLC. Фреза для обработки цветных металлов с покрытием DLC: Инструментальный материал - твердый сплав. Диаметр хвостовика 6 мм, хвостовик по DIN6535HA. Рабочий диаметр - 3,5 мм Длина рабочей части - 11 мм. Длина обнизки - 17 мм. Диаметр обнизки - 2,7 мм. Общая длина - 57 мм. Без защитной фаски. Количество зубьев 3. Угол подъема винтовой канавки 45 градусов. | 25.73.40.160 | 30 |
| 64 | Formic | FC20.2272 4 | Фреза коневая ц/х 4/6 z3 L11/17/57 VHM DLC. Фреза для обработки цветных металлов с покрытием DLC: Инструментальный материал - твердый сплав. Диаметр хвостовика 6 мм, хвостовик по DIN6535HA. Рабочий диаметр - 4 мм Длина рабочей части - 11 мм. Длина обнизки - 17 мм. Диаметр обнизки - 3,7 мм. Общая длина - 57 мм. Без защитной фаски. Количество зубьев 3. Угол подъема винтовой канавки 45 градусов. | 25.73.40.160 | 30 |
| 65 | Formic | FC20.2239 4 | Фреза коневая ц/х 4/6 z3 L8/27/65 VHM. Фреза для обработки цветных металлов с покрытием DLC: Инструментальный материал - твердый сплав. Диаметр хвостовика 6 мм, хвостовик по DIN6535HA. Рабочий диаметр - 4 мм Длина рабочей части - 8 мм. Длина обнизки - 27 мм. Диаметр обнизки - 3,7 мм. Общая длина - 65 мм. Без защитной фаски. Количество зубьев . Угол подъема винтовой канавки 45 градусов. | 25.73.40.160 | 30 |
| 66 | Formic | FC20.2244 5 | Фреза коневая ц/х 5/6 z3 L13/19/57 VHM. Фреза для обработки цветных металлов с покрытием DLC: Инструментальный материал - твердый сплав. Диаметр хвостовика 6 мм, хвостовик по DIN6535HA. Рабочий диаметр - 5 мм Длина рабочей части - 13 мм. Длина обнизки - 19 мм. Диаметр обнизки - 4,7 мм. Общая длина - 57 мм. Без защитной фаски. Количество зубьев 3. Угол подъема винтовой канавки 45 градусов. | 25.73.40.160 | 30 |
| 67 | Formic | FCS-F-5/6-L20/75-Z3 | Фреза коневая ц/х 5/6 z3 L20/75 VHM. Фреза для обработки цветных металлов с покрытием DLC: Инструментальный материал - твердый сплав. Диаметр хвостовика 6 мм, хвостовик по DIN6535HA. Рабочий диаметр - 5 мм Длина рабочей части - 20 мм. Общая длина - 75 мм. Без защитной фаски. Количество зубьев 3. Угол подъема винтовой канавки 45 градусов. | 25.73.40.160 | 30 |
| 68 | Formic | FC20.2244 6 | Фреза коневая ц/х 6/6 z3 L13/19/57 VHM. Фреза для обработки цветных металлов с покрытием DLC: Инструментальный материал - твердый сплав. Диаметр хвостовика 6 мм, хвостовик по DIN6535HA. Рабочий диаметр - 6 мм Длина рабочей части - 13 мм. Длина обнизки - 19 мм. Диаметр обнизки - 5,7 мм. Общая длина - 57 мм. Без защитной фаски. Количество зубьев 3. Угол подъема винтовой канавки 45 градусов. | 25.73.40.160 | 30 |
| 69 | Formic | FC20.2247 6 | Фреза коневая ц/х 6/6 z3 L10/42/80 VHM. Фреза для обработки цветных металлов с покрытием DLC: Инструментальный материал - твердый сплав. Диаметр хвостовика 6 мм, хвостовик по DIN6535HA. Рабочий диаметр - 6 мм Длина рабочей части - 10 мм. Длина обнизки - 42 мм. Диаметр обнизки - 5,7 мм. Общая длина - 80 мм. Защитная фаска 45 градусов 0,2 мм. Количество зубьев . Угол подъема винтовой канавки 45 градусов. | 25.73.40.160 | 30 |
| 70 | Formic | FC20.2244 8 | Фреза коневая ц/х 8/8 z3 L21/25/63 VHM. Фреза для обработки цветных металлов с покрытием DLC: Инструментальный материал - твердый сплав. Диаметр хвостовика 8 мм, хвостовик по DIN6535HA. Рабочий диаметр - 8 мм Длина рабочей части - 21 мм. Длина обнизки - 25 мм. Диаметр обнизки - 7,4 мм. Общая длина - 63 мм. Без защитной фаски. Количество зубьев 3. Угол подъема винтовой канавки 45 градусов. | 25.73.40.160 | 20 |
| 71 | Formic |  | Фреза коневая ц/х 10/10 z3 L22/30/72 VHM Фреза для обработки цветных металлов с покрытием DLC: Инструментальный материал - твердый сплав. Диаметр хвостовика 6 мм, хвостовик по DIN6535HA. Рабочий диаметр - 10 мм Длина рабочей части - 22 мм. Длина обнизки - 30 мм. Диаметр обнизки - 9,2 мм. Общая длина - 72 мм. Без защитной фаски. Количество зубьев 3. Угол подъема винтовой канавки 45 градусов. | 25.73.40.160 | 30 |
| 72 | Formic | FC20.2243 16 | Фреза коневая. Фреза для обработки цветных металлов с покрытием DLC: Инструментальный материал - твердый сплав. Диаметр хвостовика 6 мм, хвостовик по DIN6535HA. Рабочий диаметр - 16 мм. Длина рабочей части - 36 мм. Длина обнизки - 42 мм. Диаметр обнизки - 15 мм. Общая длина - 92 мм. Защитная фаска 45 градусов 0,2 мм. Количество зубьев 3. Угол подъема винтовой канавки 45 градусов. | 25.73.40.160 | 15 |
| 73 | Formic | FC20.7125 2 R1 | Твердосплавная сферическая фреза. Универсальная. Диаметр хвостовика - 6 мм. Рабочий диаметр - 2 мм. Радиус - 1 мм. Длина рабочей части - 5 мм. Общая длина - 50 мм. Угол подъёма винтовой канавки - 30 градусов. Количество зубьев 2. Покрытие - TiAln. | 25.73.40.160 | 15 |
| 74 | Formic | FC20.7125 3 R1,5 | Твердосплавная сферическая фреза. Универсальная. Диаметр хвостовика - 3 мм. Рабочий диаметр - 3 мм. Радиус - 1,5 мм. Длина рабочей части - 5 мм. Общая длина - 50 мм. Угол подъёма винтовой канавки - 30 градусов. Количество зубьев 2. Покрытие - TiAln. | 25.73.40.160 | 10 |
| 75 | Formic | FC20.71254 4 R2 | Твердосплавная сферическая фреза. Универсальная. Диаметр хвостовика - 4 мм. Рабочий диаметр - 4 мм. Радиус - 2 мм. Длина рабочей части - 8 мм. Общая длина - 63 мм. Угол подъёма винтовой канавки - 30 градусов. Количество зубьев 2. Покрытие - TiAln. | 25.73.40.160 | 10 |
| 76 | Formic | FC20.7125 6 R3 | Твердосплавная сферическая фреза. Универсальная. Диаметр хвостовика - 6 мм. Рабочий диаметр - 6 мм. Радиус - 3 мм. Длина рабочей части - 10 мм. Общая длина - 54 мм. Угол подъёма винтовой канавки - 30 градусов. Количество зубьев 2. Покрытие - TiAln. | 25.73.40.160 | 10 |
| 77 | Formic | FC20.7125 8 R4 | Твердосплавная сферическая фреза. Универсальная. Диаметр хвостовика - 8 мм. Рабочий диаметр - 8 мм. Радиус - 4 мм. Длина рабочей части - 12 мм. Общая длина - 54 мм. Угол подъёма винтовой канавки - 30 градусов. Количество зубьев 2. Покрытие - TiAln. | 25.73.40.160 | 10 |
| 78 | Formic | FC20.7125 10 R5 | Твердосплавная сферическая фреза. Универсальная. Диаметр хвостовика - мм. Рабочий диаметр - мм. Радиус - мм. Длина рабочей части - мм. Общая длина - мм. Угол подъёма винтовой канавки - 30 градусов. Количество зубьев 2. Покрытие - TiAln. | 25.73.40.160 | 10 |
| 79 | Formic | FC20.7125.12 12 R6 | Твердосплавная сферическая фреза. Универсальная. Диаметр хвостовика - 12 мм. Рабочий диаметр - 12 мм. Радиус - 6 мм. Длина рабочей части - 16 мм. Общая длина - 73 мм. Угол подъёма винтовой канавки - 30 градусов. Количество зубьев 2. Покрытие - TiAln. | 25.73.40.160 | 10 |
| 80 | Formic | FC20.6357 6/1 6 R1 | Твердосплавная концевая фреза с тороидальным торцом. Диаметр хвостовика - 6 мм. Рабочий диаметр - 6 мм. Радиус - 1 мм. Длина рабочей части - 13 мм. Длина обнизки - 21 мм. Диаметр обнизки - 5,5 мм. Общая длина - 57 мм. Угол подъёма винтовой канавки - 38 градусов. Допуск на радиус режущей кромки - ±0.03мм Количество зубьев 4. Покрытие - TiAln. | 25.73.40.160 | 10 |
| 81 | Formic | FC20.6357 8/2 | Твердосплавная концевая фреза с тороидальным торцом. Диаметр хвостовика - 8 мм. Рабочий диаметр - 8 мм. Радиус - 2 мм. Длина рабочей части - 19 мм. Длина обнизки - 27 мм. Диаметр обнизки - 7,5 мм. Общая длина - 63 мм. Угол подъёма винтовой канавки - 38 градусов. Допуск на радиус режущей кромки - ±0.03мм Количество зубьев 4. Покрытие - TiAln. | 25.73.40.160 | 10 |
| 82 | Formic | FC20.6357 10/1 | Твердосплавная концевая фреза с тороидальным торцом. Диаметр хвостовика - 10 мм. Рабочий диаметр - 10 мм. Радиус - 1 мм. Длина рабочей части - 22 мм. Длина обнизки - 32 мм. Диаметр обнизки - 9,5 мм. Общая длина - 72 мм. Угол подъёма винтовой канавки - 38 градусов. Допуск на радиус режущей кромки - ±0.03мм Количество зубьев 4. Покрытие - TiAln. | 25.73.40.160 | 10 |
| 83 |  |  | G9I7008010N Фреза 4-х зубая радиусная 8(R1)X8X20X100 Alpha-GX | 25.73.40.160 | 15 |
| 84 |  |  | G9I7006010N Фреза 4-х зубая радиусная 6(R1)X6X15X90 Alpha-GX | 25.73.40.160 | 15 |
| 85 |  |  | GTM1-M6xP1.0-D6-57 AL DLC резьбофреза твердосплавная | 25.73.40.160 | 15 |
| 86 |  |  | GTM1-M5xP0.8-D4-50 AL DLC резьбофреза твердосплавная | 25.73.40.160 | 15 |
| 87 |  |  | GTM1-M4xP0.7-D4-50 AL DLC резьбофреза твердосплавная | 25.73.40.160 | 15 |
| 88 |  |  | GTM1-M3.0xP0.5-D4-50 AL DLC резьбофреза твердосплавная | 25.73.40.160 | 15 |
| 89 |  |  | GTM1-M2.5xP0.45-D4-50 AL DLC резьбофреза твердосплавная | 25.73.40.160 | 15 |
| 90 |  |  | GTM1-M2.0xP0.4-D4-50 AL DLC резьбофреза твердосплавная | 25.73.40.160 | 15 |
| 91 | Formic | FC20.8105 4 | Зенковка твердосплавная. Твердосплавная фреза для удаления заусенцев. Предназначена для снятия фасок и зачистки заусенцев на кромках обрабатываемых деталей, а также для обработки контуров. Угол заточки - 90 градусов. Количество зубьев - 4. Диаметр хвостовика - 6 мм. Длина режущей кромки зуба - 2,8 мм. Общая длина - 57 мм. Рабочий диаметр - 4 мм. Покрытие -AlCrN | 25.73.40.160 | 10 |
| 92 | Formic | FC20.8105 6 | Зенковка твердосплавная. Твердосплавная фреза для удаления заусенцев. Предназначена для снятия фасок и зачистки заусенцев на кромках обрабатываемых деталей, а также для обработки контуров. Угол заточки - 90 градусов. Количество зубьев - 4. Диаметр хвостовика - 6 мм. Длина режущей кромки зуба - 4,2 мм. Общая длина - 57 мм. Рабочий диаметр - 6 мм. Покрытие -AlCrN | 25.73.40.160 | 10 |
| 93 | Formic | FC20.8105 8 | Зенковка твердосплавная. Твердосплавная фреза для удаления заусенцев. Предназначена для снятия фасок и зачистки заусенцев на кромках обрабатываемых деталей, а также для обработки контуров. Угол заточки - 90 градусов. Количество зубьев - 4. Диаметр хвостовика - 8 мм. Длина режущей кромки зуба - 5,6 мм. Общая длина - 63 мм. Рабочий диаметр - 8 мм. Покрытие -AlCrN | 25.73.40.160 | 10 |
| 94 | Formic | FC20.8105 10 | Зенковка твердосплавная. Твердосплавная фреза для удаления заусенцев. Предназначена для снятия фасок и зачистки заусенцев на кромках обрабатываемых деталей, а также для обработки контуров. Угол заточки - 90 градусов. Количество зубьев - 4. Диаметр хвостовика - 10 мм. Длина режущей кромки зуба - 7 мм. Общая длина - 72 мм. Рабочий диаметр - 10 мм. Покрытие -AlCrN | 25.73.40.160 | 10 |
| 95 |  |  | Компрессионная фреза по дереву для ЧПУ. Рабочий диаметр - 3,175 мм. Материал обрабатываемый: дерево, фанера. | 25.73.40.160 | 200 |
| 96 |  |  | Компрессионная фреза 4 по дереву для ЧПУ. Рабочий диаметр - 4 мм. Материал обрабатываемый: дерево, фанера. | 25.73.40.160 | 200 |
| 97 |  |  | Компрессионная фреза 6 по дереву для ЧПУ. Рабочий диаметр - 6 мм. Материал обрабатываемый: дерево, фанера. | 25.73.40.160 | 150 |
| 98 |  |  | Компрессионная фреза 8 по дереву для ЧПУ. Рабочий диаметр - 8 мм. Материал обрабатываемый: дерево, фанера. | 25.73.40.160 | 150 |
| 99 |  |  | Компрессионная фреза 10 по дереву для ЧПУ. Рабочий диаметр - 10 мм. Материал обрабатываемый: дерево, фанера. | 25.73.40.160 | 150 |
| 100 | Formic |  | Фреза концевая ц/х 16/16 z2 L32/200 R8 VHM TiAlN. (FCS-F-16/16-L32/200-TiAlN-Z2-R8). Твердосплавная сферическая фреза. Допуск контура радиуса ±0.005мм. Диаметр хвостовика -16 мм. Рабочий диаметр - 16 мм. Радиус - 8 мм. Длина рабочей части - 32 мм. Общая длина - 200 мм. Угол подъёма винтовой канавки - 30 градусов. Количество зубьев - 2 Покрытие -TiAlN | 25.73.40.160 | 20 |
| 101 | Formic |  | Фреза концевая ц/х 12/12 z2 L32/200 R6 VHM TiAlN. (FCS-F-12/12-L32/200-TiAlN-Z2-R6). Твердосплавная сферическая фреза. Допуск контура радиуса ±0.005мм. Диаметр хвостовика -12 мм. Рабочий диаметр - 12 мм. Радиус - 6 мм. Длина рабочей части - 32 мм. Общая длина - 200 мм. Угол подъёма винтовой канавки - 30 градусов. Количество зубьев - 2 Покрытие -TiAlN | 25.73.40.160 | 20 |
| 102 | Formic | FC20.7320 12 | Фреза концевая ц/х 12/12 z2 L16/150 R6 VHM TiAlN. Твердосплавная сферическая фреза. Допуск контура радиуса ±0.005мм. Диаметр хвостовика -12 мм. Рабочий диаметр - 12 мм. Радиус - 6 мм. Длина рабочей части - 16 мм. Общая длина - 150 мм. Угол подъёма винтовой канавки - 30 градусов. Количество зубьев - 2 Покрытие -TiAlN | 25.73.40.160 | 20 |
| 103 | Formic |  | Фреза концевая ц/х 10/10 z2 L32/200 R5 VHM TiAlN. (FCS-F-10/10-L32/200-TiAlN-Z2-R5). Твердосплавная сферическая фреза. Допуск контура радиуса ±0.005мм. Диаметр хвостовика -10 мм. Рабочий диаметр - 10 мм. Радиус - 5 мм. Длина рабочей части - 32 мм. Общая длина - 200 мм. Угол подъёма винтовой канавки - 30 градусов. Количество зубьев - 2 Покрытие -TiAlN | 25.73.40.160 | 20 |
| 104 | Formic |  | Фреза концевая ц/х 10/10 z2 L32/150 R5 VHM TiAlN. (FCS-F-10/10-L32/150-TiAlN-Z2-R5). Твердосплавная сферическая фреза. Допуск контура радиуса ±0.005мм. Диаметр хвостовика -10 мм. Рабочий диаметр - 10 мм. Радиус - 5 мм. Длина рабочей части - 32 мм. Общая длина - 150 мм. Угол подъёма винтовой канавки - 30 градусов. Количество зубьев - 2 Покрытие -TiAlN | 25.73.40.160 | 20 |
| 105 | Formic |  | Фреза концевая ц/х 6/6 z2 L32/100 R3 VHM TiAlN. (FCS-F-6/6-L32/100-TiAlN-Z2-R3). Твердосплавная сферическая фреза. Допуск контура радиуса ±0.005мм. Диаметр хвостовика - 6 мм. Рабочий диаметр - 6 мм. Радиус - 3 мм. Длина рабочей части - 32 мм. Общая длина - 100 мм. Угол подъёма винтовой канавки - 30 градусов. Количество зубьев - 2 Покрытие -TiAlN | 25.73.40.160 | 20 |
| 106 | Formic |  | Фреза концевая ц/х 4/4 z2 L32/100 R2 VHM TiAlN. (FCS-F-4/4-L32/100-TiAlN-Z2-R2). Твердосплавная сферическая фреза. Допуск контура радиуса ±0.005мм. Диаметр хвостовика -4 мм. Рабочий диаметр - 4 мм. Радиус - 2 мм. Длина рабочей части - 32 мм. Общая длина - 100 мм. Угол подъёма винтовой канавки - 30 градусов. Количество зубьев - 2 Покрытие -TiAlN | 25.73.40.160 | 10 |
| 107 |  |  | Фреза твердосплавная монолитная концевая. Рабочий диаметр - 20 мм Диаметр хвостовика - 20 мм. Длина обнизки - мм. Диаметр обнизки - мм. Общая длина - 200 мм. Количество зубьев 4. Обработка материалов твердостью до 55 HRC | 25.73.40.160 | 20 |
| 108 |  |  | Фреза твердосплавная монолитная концевая. Рабочий диаметр - 16 мм Диаметр хвостовика - 16 мм. Общая длина - 200 мм. Количество зубьев 4. Обработка материалов твердостью до 55 HRC | 25.73.40.160 | 10 |
| 109 |  |  | Фреза твердосплавная монолитная концевая. Рабочий диаметр - 20 мм Диаметр хвостовика - 20 мм. Общая длина - 150 мм. Количество зубьев 4. Обработка материалов твердостью до 55 HRC | 25.73.40.160 | 10 |
| 110 |  |  | Фреза твердосплавная монолитная концевая. Рабочий диаметр - 16 мм Диаметр хвостовика - 16 мм. Общая длина - 150 мм. Количество зубьев 4. Обработка материалов твердостью до 55 HRC | 25.73.40.160 | 10 |
| 111 |  |  | Фреза твердосплавная монолитная концевая. Рабочий диаметр - 10 мм. Диаметр хвостовика - 10 мм. Общая длина - 150 мм. Количество зубьев 4. Обработка материалов твердостью до 55 HRC | 25.73.40.160 | 20 |
| 112 |  |  | Фреза твердосплавная монолитная концевая. Рабочий диаметр - 6 мм Диаметр хвостовика - 6 мм. Общая длина - 100 мм. Количество зубьев 4. Обработка материалов твердостью до 55 HRC | 25.73.40.160 | 20 |
| 113 |  |  | Фреза твердосплавная монолитная концевая. Рабочий диаметр - 3 мм Диаметр хвостовика - 6 мм. Общая длина - 100 мм. Количество зубьев 4. Обработка материалов твердостью до 55 HRC | 25.73.40.160 | 20 |
| 114 | Formic | FC 11.4405 1,6 | Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком короткого исполнения. Диаметр режущей части – 1,6 мм. Диаметр хвостовика - 1,6 мм. Габаритная длина - 43 мм. Длина стружечной канавки - 20 мм. Режущий материал – HSS-E (быстрорежущая сталь с высоким содержанием молибдена и кобальта). Без покрытия. Направление резания - правое. Заточка конусная, угол при вершине - 130 градусов, подточка ≥1,0. Область применения: широкий спектр конструкционных материалов. | 25.73.40.110 | 30 |
| 115 | Formic | FC 11.4405 2,05 | Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком короткого исполнения. Диаметр режущей части – 2,05 мм. Диаметр хвостовика - 2,05 мм. Габаритная длина - 49 мм. Длина стружечной канавки - 24 мм. Режущий материал – HSS-E (быстрорежущая сталь с высоким содержанием молибдена и кобальта). Без покрытия. Направление резания - правое. Заточка конусная, угол при вершине - 130 градусов, подточка ≥1,0. Область применения: широкий спектр конструкционных материалов | 25.73.40.110 | 30 |
| 116 | Formic | FC 11.4405 2,5 | Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком короткого исполнения. Диаметр режущей части – 2,5 мм. Диаметр хвостовика - 2,5 мм. Габаритная длина - 57 мм. Длина стружечной канавки - 30 мм. Режущий материал – HSS-E (быстрорежущая сталь с высоким содержанием молибдена и кобальта). Без покрытия. Направление резания - правое. Заточка конусная, угол при вершине - 130 градусов. Область применения: широкий спектр конструкционных материалов | 25.73.40.110 | 20 |
| 117 | Formic | FC 11.4405 3,3 | Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком короткого исполнения. Диаметр режущей части – 3,3 мм. Диаметр хвостовика - 3,3 мм. Габаритная длина - 65 мм. Длина стружечной канавки - 36 мм. Режущий материал – HSS-E (быстрорежущая сталь с высоким содержанием молибдена и кобальта). Без покрытия. Направление резания - правое. Заточка конусная, угол при вершине - 130 градусов, подточка ≥1,0. Область применения: широкий спектр конструкционных материалов | 25.73.40.110 | 20 |
| 118 | Formic | FC 11.4405 4,2 | Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком короткого исполнения. Диаметр режущей части – 4,2 мм. Диаметр хвостовика - 4,2 мм. Габаритная длина - 75 мм. Длина стружечной канавки - 43 мм. Режущий материал – HSS-E (быстрорежущая сталь с высоким содержанием молибдена и кобальта). Без покрытия. Направление резания - правое. Заточка конусная, угол при вершине - 130 градусов, подточка ≥1,0. Область применения: широкий спектр конструкционных материалов | 25.73.40.110 | 20 |
| 119 | Formic | FC 11.4405 5,0 | Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком короткого исполнения. Диаметр режущей части – 5 мм. Диаметр хвостовика - 5 мм. Габаритная длина - 86 мм. Длина стружечной канавки - 52 мм. Режущий материал – HSS-E (быстрорежущая сталь с высоким содержанием молибдена и кобальта). Без покрытия. Направление резания - правое. Заточка конусная, угол при вершине - 130 градусов, подточка ≥1,0. Область применения: широкий спектр конструкционных материалов | 25.73.40.110 | 30 |
| 120 | Formic | FC13.5910 M2 | Метчик машинный для глухих отверстий DIN13 для нарезания резьбы метрической М2×0,4. Допуск изготавливаемого резьбового отверстия – ISO 2/6Н. Стружечная канавка спиральная - 35 градусов. Количество эффективных режущих зубьев – 3. Диаметр хвостовика – 2.8 мм. Размер приводного квадрата – 2,1 мм. Габаритная длина - 45 мм. Режущий материал – HSSE-PM (быстрорежущая сталь с высоким содержанием молибдена и кобальта полученная методом порошковой металлургии). Направление резания - правое. Область применения: широкий спектр конструкционных материалов. Покрытие -TiCN. | 25.73.40.120 | 30 |
| 121 | Formic | FC 13.5910 M3 | Метчик машинный для глухих отверстий DIN13 для нарезания резьбы метрической М3×0,5. Допуск изготавливаемого резьбового отверстия – ISO 2/6Н. Стружечная канавка спиральная - 35 градусов. Количество эффективных режущих зубьев – 3. Диаметр хвостовика – 3,5 мм. Размер приводного квадрата – 2,7 мм. Габаритная длина - 56 мм. Режущий материал – HSSE-PM (быстрорежущая сталь с высоким содержанием молибдена и кобальта полученная методом порошковой металлургии). Направление резания - правое. Область применения: широкий спектр конструкционных материалов. Покрытие -TiCN. | 25.73.40.120 | 50 |
| 122 | Formic | FC 13.5910 M4 | Метчик машинный для глухих отверстий DIN13 для нарезания резьбы метрической М4×0,7 Допуск изготавливаемого резьбового отверстия – ISO 2/6Н. Стружечная канавка спиральная - 35 градусов. Количество эффективных режущих зубьев – 3. Диаметр хвостовика – 5,5 мм. Размер приводного квадрата – 3,4 мм. Габаритная длина - 63 мм. Режущий материал – HSSE-PM (быстрорежущая сталь с высоким содержанием молибдена и кобальта полученная методом порошковой металлургии). Направление резания - правое. Область применения: широкий спектр конструкционных материалов. Покрытие -TiCN. | 25.73.40.120 | 50 |
| 123 | Formic | FC 13.5910 M5 | Метчик машинный для глухих отверстий DIN13 для нарезания резьбы метрической М5×0,8. Допуск изготавливаемого резьбового отверстия – ISO 2/6Н. Стружечная канавка спиральная - 35 градусов. Количество эффективных режущих зубьев – 3. Диаметр хвостовика – 6 мм. Размер приводного квадрата – 4,9 мм. Габаритная длина - 70 мм. Режущий материал – HSSE-PM (быстрорежущая сталь с высоким содержанием молибдена и кобальта полученная методом порошковой металлургии). Направление резания - правое. Область применения: широкий спектр конструкционных материалов. Покрытие -TiCN. | 25.73.40.120 | 30 |
| 124 | Formic | FC 13.5910 M6 | Метчик машинный для глухих отверстий DIN13 для нарезания резьбы метрической М6×1. Допуск изготавливаемого резьбового отверстия – ISO 2/6Н. Стружечная канавка спиральная - 35 градусов. Количество эффективных режущих зубьев – 3. Диаметр хвостовика – 6 мм. Размер приводного квадрата – 4,9 мм. Габаритная длина - 80 мм. Режущий материал – HSSE-PM (быстрорежущая сталь с высоким содержанием молибдена и кобальта полученная методом порошковой металлургии). Направление резания - правое. Область применения: широкий спектр конструкционных материалов. Покрытие -TiCN. | 25.73.40.120 | 30 |
| 125 | Formic | FC 11 1300 | Центровочное сверхдлинное сверло со спиральными стружечными каналами: Диаметр режущей части – 1.6 мм. Диаметр хвостовика – 5.0 мм. Габаритная длина - 120 мм. Режущий материал – HSS-E. | 25.73.40.110 | 30 |
| 126 | Formic | FC 11 1300 | Центровочное сверхдлинное сверло со спиральными стружечными каналами. Диаметр режущей части – 2.0 мм. Диаметр хвостовика – 6.0 мм , Габаритная длина - 120 мм. Режущий материал – HSS-E. | 25.73.40.110 | 30 |
| 127 | Formic | FC 11 1300 | Центровочное сверхдлинное сверло со спиральными стружечными каналами: Диаметр режущей части – 2.5 диаметр хвостовика – 8.0 мм , Габаритная длина - 120 мм. Режущий материал – HSS-E. | 25.73.40.110 | 30 |
| 128 | Formic | FC 11.2000 | Центровочные свёрла для станков с ЧПУ с цилиндрическим хвостовиком: Диаметр режущей части – 3 мм. Диаметр хвостовика – 3 мм, Длина стружечной канавки 12 мм, Габаритная длина - 120 мм. Режущий материал – HSS-E. | 25.73.40.110 | 30 |
| 129 | Formic | FC 11 1300 | Центровочное сверхдлинное сверло со спиральными стружечными каналами: Диаметр режущей части – Ø4 диаметр хвостовика – Ø10 мм , Габаритная длина - 120 мм. Режущий материал – HSS-E. | 25.73.40.110 | 30 |
| 130 |  | 48463 | Фреза WGF-2215D10.0-Z4 | 25.73.40.160 | 20 |
| 131 |  |  | Фреза 55хD3,5хD4хL50х9х4F | 25.73.40.160 | 20 |
| 132 |  | 48938 | Корпус фрезыBAP300R-C16-16-120-2T | 25.73.40.160 | 5 |
| 133 |  | 48939 | Корпус фрезыBAP300R-C25-25-160-3T | 25.73.40.160 | 5 |
| 134 | ОКЕ |  | Твердосплавная концевая фреза 55*D8*L60*24*3F | 25.73.40.160 | 15 |
| 135 | ОКЕ |  | Твердосплавная концевая фреза ОMPQ-3E-120 | 25.73.40.160 | 10 |
| 136 |  |  | 320014001 Фреза концевая д14 Р6М5 z-3 ц/х ГОСТ 17025 | 25.73.40.160 | 10 |
| 137 | ОКЕ |  | Твердосплавная концевая фреза OMPQ-3E-140 | 25.73.40.160 | 10 |
| 138 |  |  | Фрезерная пластина APMT1135PDER - SD OP1325 | 25.73.40.160 | 50 |
| 139 |  |  | APMT1135PDER-PM IA6330 пластина для фрез | 25.73.40.160 | 50 |
| 140 | Dimar, | 1855100 | Фреза спиральная однозаходная Dimar стружкой верх | 25.73.40.160 | 20 |
| 141 | RUKO | 214223 | Набор сверл по металлу 1-10 мм, 91 шт HSS-G DIN 338 | 25.73.40.110 | 15 |
| 142 |  |  | Метчик машинно-ручной М3,0х0,5 Р6М5 ГОСТ 3266-81 | 25.73.40.120 | 15 |
| 143 |  |  | Метчик машинно-ручной М4,0х0,7 Р6М5 ГОСТ 3266-81 | 25.73.40.120 | 30 |
| 144 |  |  | Метчик машинно-ручной М5х0,8 Р6М5 ГОСТ 3266-81 | 25.73.40.120 | 30 |
| 145 |  |  | Метчик машинно-ручной М6х1 Р6М5 ГОСТ 3266-81 | 25.73.40.120 | 30 |
| 146 |  |  | Метчик машинно-ручной М8х1,25 Р6М5 ГОСТ 3266-81 | 25.73.40.120 | 30 |
| 147 |  |  | Метчик машинно-ручной М10х1,5 Р6М5 ГОСТ 3266-81 | 25.73.40.120 | 30 |
| 148 |  |  | Метчик TGH-2232M2-6H (48452) | 25.73.40.120 | 20 |
| 149 |  |  | Метчик TGH-2232M2.5-6H (48949) | 25.73.40.120 | 20 |
| 150 |  |  | Плашка М3х0,5 6g | 25.73.40.130 | 10 |
| 151 |  |  | Плашка М4,0 6g | 25.73.40.130 | 10 |
| 152 |  |  | Плашка М5,0 6g | 25.73.40.130 | 10 |
| 153 |  |  | Плашка М6 6g | 25.73.40.130 | 6 |
| 154 |  |  | Плашка М8х1,25 6g | 25.73.40.130 | 6 |
| 155 |  |  | Плашка М10х1,5 6g | 25.73.40.130 | 4 |
| 156 |  |  | Плашка М12х1,75 6g | 25.73.40.130 | 4 |
| 157 |  |  | Плашка М14 6g | 25.73.40.130 | 4 |
| 158 |  |  | Плашка G1/2 | 25.73.40.130 | 4 |
| 159 |  |  | Плашка G3/4 | 25.73.40.130 | 4 |
| 160 |  |  | Резец проходной отогнут 16х10х110 Т15К6 | 25.73.40.270 | 10 |
| 161 |  |  | Резец проходной отогнут. 16х10х110 ВК8 | 25.73.40.270 | 10 |
| 162 |  |  | Резец проходной отогнутый 16х10х110 Т5К10 | 25.73.40.270 | 10 |
| 163 |  |  | Резец проходной упорный 16х10х100 ВК8 | 25.73.40.270 | 10 |
| 164 |  |  | Резец проходной упорный 16х10х100 Т15К6 | 25.73.40.270 | 10 |
| 165 |  |  | Резец проходной упорный 16х10х100 Т5К10 | 25.73.40.270 | 10 |
| 166 |  |  | Резец отрезной 16х10х100 Т5К10 | 25.73.40.270 | 10 |
| 167 |  |  | Резец отрезной 16х10х100 Т15К6 | 25.73.40.270 | 10 |
| 168 |  |  | Резец отрезной 20х12х120 Р9К5 | 25.73.40.270 | 10 |
| 169 |  |  | Резец расточной для глухих отверстий 2141-0004 Т15К6 (размеры:16х16х140) | 25.73.40.270 | 10 |
| 170 |  |  | Сверло спиральное по металлу 1,0мм | 25.73.40.110 | 30 |
| 171 |  |  | Сверло спиральное по металлу 1,5мм | 25.73.40.110 | 30 |
| 172 |  |  | Сверло спиральное по металлу 1,6мм | 25.73.40.110 | 30 |
| 173 |  |  | Сверло спиральное по металлу 2,0мм | 25.73.40.110 | 50 |
| 174 |  |  | Сверло спиральное по металлу 2,5мм | 25.73.40.110 | 50 |
| 175 |  |  | Сверло спиральное по металлу 2,7мм | 25.73.40.110 | 30 |
| 176 |  |  | Сверло спиральное по металлу 2,8мм | 25.73.40.110 | 30 |
| 177 |  |  | Сверло спиральное по металлу 4,0мм | 25.73.40.110 | 30 |
| 178 |  |  | Сверло спиральное по металлу 4,1мм | 25.73.40.110 | 30 |
| 179 |  |  | Сверло спиральное по металлу 4,2мм | 25.73.40.110 | 30 |
| 180 |  |  | Сверло спиральное по металлу 10,2мм | 25.73.40.110 | 20 |
| 181 |  |  | Сверло спиральное по металлу 11,0мм | 25.73.40.110 | 20 |
| 182 |  |  | Сверло спиральное по металлу 11,5мм | 25.73.40.110 | 20 |
| 183 |  |  | Сверло спиральное по металлу 12,0мм | 25.73.40.110 | 20 |
| 184 |  |  | Сверло спиральное по металлу 12,5мм | 25.73.40.110 | 20 |
| 185 |  |  | Центровочные сверла А1 | 25.73.40.110 | 30 |
| 186 |  |  | Центровочные сверла А1,6 | 25.73.40.110 | 30 |
| 187 |  |  | Центровочные сверла А2 | 25.73.40.110 | 30 |
| 188 |  |  | Центровочные сверла А2,5 | 25.73.40.110 | 30 |
| 189 |  |  | Центровочные сверла А3,15 | 25.73.40.110 | 30 |
| 190 |  |  | Сверло ø37 конус морзе 3 | 25.73.40.110 | 3 |
| 191 |  |  | Сверло по металлу 13 мм (13x101x151 HSS Р6М5 DIN338) 820013001 | 25.73.40.110 | 15 |
| 192 |  |  | Сверло проточенное металлу 13.5 мм (13.5х108х160 HSS Р6М5 DIN338) 821013501 | 25.73.40.110 | 15 |
| 193 |  |  | Резец расточной для глухих отверстий 20х20х200 ВК8 (ГОСТ 18883-73) | 25.73.40.270 | 10 |
| 194 |  |  | Резец расточной для глухих отверстий 20х20х200 Т15К6 (ГОСТ 18883-73) | 25.73.40.270 | 10 |
| 195 |  |  | Резец расточной для глухих отверстий 20х20х200 Т5К10 (ГОСТ 18883-73) | 25.73.40.270 | 10 |
| 196 |  |  | SCBCR1616-H09FC державка | 29.43.31.352 | 2 |
| 197 |  |  | Пластина для точения CCGT09T304-LC аллюминий | 25.73.40.270 | 30 |
| 198 |  |  | SCGCR1616-H09 FC державка | 29.43.31.352 | 2 |
| 199 |  |  | Пластина для точения CCMT09T304-TM сталь | 25.73.40.270 | 30 |
| 200 |  |  | Пластина для точения CCMT09T302-MD сталь | 25.73.40.270 | 30 |
| 201 |  |  | Пластина для точения CCMT09T308-MD сталь | 25.73.40.270 | 30 |
| 202 |  |  | A16M-PCKNR-09 FC державка | 29.43.31.352 | 2 |
| 203 |  |  | Пластина для точения CNMG090304-QF IA80M по стали | 25.73.40.270 | 30 |
| 204 |  |  | Пластина для точения CNMG120404-HA C10 по аллюминию | 25.73.40.270 | 30 |
| 205 |  |  | Пластина отрезная MGIVR2016-1.5FA | 25.73.40.270 | 50 |
| 206 |  |  | Пластина отрезная MGMN150-G HS8133 по стали | 25.73.40.270 | 50 |
| 207 |  |  | Пластина отрезная MCMN150-G YP751 сталь | 25.73.40.270 | 20 |
| 208 |  |  | Пластина отрезная MRMN150-M DBT сталь | 25.73.40.270 | 50 |
| 209 |  |  | Пластина MRMN150-G сплав DKW100 аллюминий | 25.73.40.276 | 50 |
| 210 |  |  | Микрорезец токарный FCC-04T095-05-1006R | 25.73.40.270 | 5 |
| 211 |  |  | Микрорезец токарный FCF-05G130-5210R | 25.73.40.270 | 5 |
| 212 |  |  | Микрорезец токарный FCF-05G200-5210R | 25.73.40.270 | 5 |
| 213 |  |  | Втулка для крепления микрорезцов FCO-S16-05 | 25.73.40.270 | 5 |
| 214 | Hoffmann |  | Накатной инструмент ECO 29 0036 16мм | 25.73.60.190 | 1 |
| 215 | Hoffmann |  | Накатный инструмент Zeus 290084 20 мм | 25.73.60.190 | 1 |
| 216 |  |  | Накатные ролики 29 0196 10х4/0,8 | 25.73.40.240 | 1 |
| 217 |  |  | Накатные ролики 29 0196 10х4/1,0 | 25.73.40.240 | 1 |
| 218 |  |  | Накатные ролики 29 0199 10х4/0,8 | 25.73.40.240 | 1 |
| 219 |  |  | Накатные ролики 29 0199 10х4/1,0 | 25.73.40.240 | 1 |
| 220 |  |  | Накатные ролики 29 0196 20х8/0,8 | 25.73.40.240 | 1 |
| 221 |  |  | Накатные ролики 29 0196 20х8/1,0 | 25.73.40.240 | 1 |
| 222 |  |  | Накатные ролики 29 0199 20х8/0,8 | 25.73.40.240 | 1 |
| 223 |  |  | Накатные ролики 29 0199 20х8/1,0 | 25.73.40.240 | 1 |
| 224 |  |  | Набор надфилей №2, 140 мм, двухкомпонентная рукоятка (плоский, полукруглый, круглый, трехгранный, квадратный) | 25.73.30.120 | 20 |
| 225 |  |  | Набор напильников №2, 200 мм, двухкомпонентная рукоятка (плоский, полукруглый, круглый, трехгранный, квадратный) | 25.73.30.110 | 10 |
| 226 |  |  | Лезвие для зенковки BC 1651 | 25.71.11 | 50 |
| 227 |  |  | Лезвие для зенковки BC 1041 | 25.71.11 | 50 |
| 228 |  |  | Лезвие BS 1018 | 25.71.11 | 50 |
| 229 |  |  | Лезвие BS 1010 | 25.71.11 | 50 |
| 230 |  |  | Пила ленточная (ленточное полотно) М42 13х0,65х2490 6/10 | 25.73.40.260 | 30 |
| 231 |  |  | Пила ленточная М42 27х0,9 6/10 | 25.73.40.260 | 30 |
| 232 |  |  | Рукоятка инструмента для зачистки и снятия заусенцев DT-NG1000 NOMASION | 25.73.30.230 | 30 |
| 233 |  |  | Шабер полый мини 3,2х50мм HSS GT-D50 | 25.73.30.156 | 50 |
| 234 |  |  | Фреза РМ-2Е-D1.0S | 25.73.40.160 | 30 |
| 235 |  |  | Фреза 60хD1хD4хL50х3х4F | 25.73.40.160 | 30 |