Приложение № 1.2

к Техническому заданию

к Договору подряда от «___»________2025 года № 113/МД/25

| «ПОДРЯДЧИК» ____________ / / | «ЗАКАЗЧИК» ООО «МОБИ ДИК» ____________ / Т.И. Гарифьянов / |
| --- | --- |

Дефектная ведомость

На выполнение работ по текущему ремонту причалов № Л-1 ( инв. № Ф01315), 
№ Л-2 ( инв. №А0020108) и ВОС (временного оградительного сооружения) на терминале 
ООО «МОБИ ДИК»

| № | Место | Фото дефекта | Описание повреждения | Заключение по ремонту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Причал №Л-1 ( инв. № Ф01315) |  |  |  |  |
| 1 | ПК 58-63 |  | Отсутствует часть кордонного уголка | Установить кордонный уголок |
| 2 | ПК0-165 |  | Истирание ЛКП на колесоотбойном брусе | Ремонт ЛКП колесоотбойного бруса |
| 3 | ПК39-45 |  | Недостаточное крепление кордонного уголка | Восстановить крепление кордонного уголка |
| 4 | Т14-15 |  | Отсутвует заполнение штробы швартовной тумбы | Заделка штробы швартовной тумбы |
| Причал №Л-2 ( инв. №А0020108) |  |  |  |  |
| 1 | ПК0-170,3 |  | Истирание ЛКП на колесоотбойном брусе | Выполнить нанесение нового ЛКП |
| 2 | ПК0-170,3 |  | Разрушение защитного слоя бетона тумбовых массивов | Восстановить защитный слой бетона тумбовых массивов |

Составил:

Должность: Инженер по эксплуатации и ремонту гидротехники

ООО «УК Глобал Портс» 					_________ А.В. Шутов

Согласовал:

Должность: Начальник отдела поддержания

инфраструктуры

ООО «УК Глобал Портс»				          _________ Д.В. Мулюкин