|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН 4345538284 / КПП 434501001 |  |  | Л.Н. Куницын |  |
|  | «____» |  |  | 2025 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 8.08-2025

на поставку установки гидроабразивной резки с ЧПУ

Техническое задание (ТЗ) является неотъемлемой частью договора.

Все пункты, оговоренные в ТЗ, обязательны для указания в ТКП.

Рассматриваются ТКП содержащие информацию,

указанную в п.9 технического задания.

.

- Назначение оборудования.

Предназначен для операций: высококачественный раскрой листовых материалов с функцией снятия фасок.

  - Режим работы оборудования – 2 смены по 8 часов, 5 дней в неделю, с остановкой на плановое обслуживание.

  - Обрабатываемые материалы – сталь (конструкционная, инструментальная, нержавеющая), цветные металлы и сплавы на их основе, пластики, стеклотекстолиты, полиамиды, парониты.

- Общие требования.

| № п/п | Параметр | Требования по параметру |
| --- | --- | --- |
|  | Поставляемое количество | 1 единица |
|  | Сопроводительная документация | Эксплуатационные документы должны быть предоставлены в бумажном и электронном виде на русском языке. |
|  | Инструктаж | Инструктаж по работе на оборудовании должен составлять не менее 2 рабочих дней и состоять из 3-х частей (инструктаж производственного персонала, инструктаж обслуживающего персонала, инструктаж технологов). |
|  | Состояние | Поставляемое оборудование должно быть новым, не ранее 2025 года выпуска, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных деталей). |
|  | Место доставки | Кировская обл., г. Киров, ул. Тихая, д.12. |
|  | Монтаж и пусконаладочные работы | Заказчик осуществляет подготовку площадки под установку оборудования, в том числе подведение необходимых коммуникаций к оборудованию. Поставщик осуществляет такелажные работы, монтаж и подключение, а также пуско-наладочные работы в соответствии с разделом 9 настоящего технического задания. |
|  | Гарантийный срок | Гарантийный срок определяется производителем в технической документации к оборудованию, но в любом случае должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента ввода в эксплуатацию. |
|  | Срок службы до капитального ремонта | Не менее 7 лет. Точность и надежность оборудования должна восстанавливаться при проведении ремонтно-восстановительных работ. |
|  | Упаковка | Упаковка оборудования должна обеспечить сохранность груза во время его транспортировки различными видами транспорта, перегрузках и хранении на открытых площадках. |
|  | Условия доставки | Поставщик осуществляет доставку оборудования до местонахождения Заказчика. |

- Основные ключевые технические характеристики оборудования.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рабочая зона оборудования |  |  |  |
|  | Количество режущих головок | шт |  | 1 |
|  | Длина | мм |  | 3000 |
|  | Ширина | мм |  | 1500 |
|  | Максимальная нагрузка на стол | кг/м2 |  | не менее 500 |
|  | АС 5-ти осевая режущая головка | – |  | наличие |
|  | Рабочие перемещения |  |  |  |
|  | Перемещение по оси X | мм |  | не менее 3000 |
|  | Перемещение по оси Y | мм |  | не менее 1500 |
|  | Перемещение по оси Z | мм |  | не менее 200 |
|  | Программируемая ось Z | – |  | Наличие |
|  | Угол наклона режущей головки | градус |  | не менее 45 |
|  | Характеристики насоса высокого давления |  |  |  |
|  | Тип | – | мальтипликаторный |  |
|  | Максимальное рабочее давление | бар | не менее 4200 |  |
|  | Рабочее давление | бар | не менее 3500 |  |
|  | Максимальный расход воды | л/мин | не более 4,2 |  |
|  | Мощность | кВт | не более 40 |  |
|  | Параметры точности |  |  |  |
|  | Точность позиционирования линейных осей | мм |  | не более 0,05 |
|  | Повторяемость позиционирования линейных осей | мм |  | не более 0,03 |
|  | Точность реза | мм |  | не более 0,1 |
|  | Особенности конструкции |  |  |  |
|  | Защита направляющих | наличие |  |  |
|  | Габаритные размеры станка и прочие параметры |  |  |  |
|  | Габариты установки (ДШ) | мм |  | не более 45003000 |
|  | Исполнение | – |  | метрическое |
|  | Станок не должен требовать подготовки специального фундамента (с приямками, специальными закладными элементами) | наличие (при необходимости Поставщик прописывает требования к фундаменту) |  |  |
|  | Система ЧПУ |  |  |  |
|  | Защита от влаги и пыли для обеспечения работы в непосредственной близости с установкой | наличие |  |  |
|  | Язык интерфейса | русский |  |  |
|  | Совместимость с CAD / CAM / NEST - системами и возможность импорта/экспорта и конвертации файлов в форматах DXF, DWG, PDF,TIFF, PCX, BMP, JPEG | наличие |  |  |
|  | Стандартные циклы | наличие |  |  |
|  | Функция моделирования обработки перед запуском | наличие |  |  |
|  | Функция запуска с точки остановки | наличие |  |  |
|  | Объём памяти для хранения программ | не менее 2 Гб |  |  |
|  | Интерфейс USB | наличие |  |  |
|  | Интерфейс Ethernet | наличие |  |  |
|  | Возможность удалённого подключения для считывания технических и технологических данных оборудования | наличие |  |  |
|  | Диалоговая среда программирования с пульта оператора | наличие |  |  |
|  | Система ЧПУ должна обеспечивать реализацию полного функционала станка с учётом опций, указанных в настоящих технических требованиях |  |  |  |

- Комплектация оборудования.

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Оборудование в комплектации согласно требованиям ТЗ | наличие |
|  | Система ЧПУ | наличие |
|  | Программное обеспечение для работы со станком |  |
|  | 5-осевая режущая головка АС | наличие |
|  | Инсталляция трубопроводов в улавливающей ванне для подключения автоматической системы откачки шлама | наличие |
|  | Автоматическая система откачки шлама | наличие |
|  | Беспроводной пульт управления | наличие |
|  | Сменные ламели рабочего стола | наличие |
|  | Опорные решетки рабочего стола | наличие |
|  | Лазерная система контроля высоты (для обеспечения оптимального расстояния между соплом режущей головки и заготовкой) | наличие |
|  | Автоматическая система смазки | наличие |
|  | Автоматическая подача абразива с дозированием от ЧПУ | наличие |
|  | Пистолет для промывки | наличие |
|  | Пистолет для обдува | наличие |
|  | Насос высокого давления с системой охлаждения | наличие |
|  | Система водоподготовки | наличие |
|  | Выносной пульт оператора | наличие |
|  | Комплект для установки и выравнивания оборудования (при необходимости) | наличие |
|  | Комплект оснастки и мерительного инструмента для выверки станка (по окончании ПНР, поставщик вправе забрать оснастку) | наличие |
|  | Стартовый комплект ЗИП и специнструмента | наличие |
|  | Комплект ЗИП на 2 (два) года эксплуатации | наличие |
|  | Промежуточный насос для запуска насоса высокого давления | наличие |
|  | Документация по эксплуатации, обслуживанию и безопасности работы на русском языке | наличие |

- Сопроводительная документация товара.

Эксплуатационные документы должны быть предоставлены в бумажном и электронном виде на русском языке включая, но не ограничиваясь:

  - паспорт на изделие;

  - паспорта на комплектующие;

  - руководства по установке, эксплуатации и обслуживанию станка и дополнительных агрегатов;

  - инструкцию по программированию системы ЧПУ;

  - инструкцию по эксплуатации системы управления;

  - электрические схемы;

  - гидравлические и пневматические схемы;

  - монтажный чертёж и руководство по монтажу;

  - перечень запасных и быстроизнашивающихся деталей.

- Безопасность и экологичность оборудования.

  - Оборудование должно соответствовать:

  - ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;

  - ГОСТ МЭК 60204-1-2007 «Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования»;

  - ГОСТ 12.2.049-80 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования»;

  - ГОСТ 12.012-2004 «Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования»;

  - ГОСТ 12.1.003-83 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности»;

  - ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования».

  - Приводы исполнительных органов оборудования должны иметь предохранительные устройства, способные останавливать исполнительный орган при перегрузке, способной вызвать поломку оборудования или травмировать рабочего.

  - В конструкции оборудования должны быть предусмотрены устройства, исключающие перебеги рабочих органов за пределы допускаемых положений.

  - В конструкции оборудования должны быть предусмотрены устройства, исключающие самопроизвольное включение и (или) перемещение механизмов.

  - Конструктивные особенности оборудования должны обеспечивать безопасность, а также экологичность эксплуатации и обслуживания оборудования.

- Требования к условиям эксплуатации оборудования.

Климатическое исполнение оборудования должно соответствовать ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических регионов. Категории условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» (п. 2).

Климатическое исполнение: УХЛ – для районов с умеренным и холодным климатом.

Категория изделий: 4 – эксплуатируемых в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями.

Температура в помещении: +10…+40°С

Относительная влажность: не более 70%

Электропитание: 220 или 380В; 50Гц.

- Требования к условиям приемочных испытаний.

  - Испытание на безотказность – по программе Поставщика, разработанной на основании документации к оборудованию и согласованной с Заказчиком.

  - Проверка геометрической точности – по испытательной таблице Поставщика, разработанной для кинематической схемы проверяемого оборудования и согласованной с Заказчиком;

  - Проверка точности и повторяемости позиционирования – в соответствии с паспортом оборудования.

  - Проверка точности испытательного образца – по программе Поставщика, согласованной с Заказчиком. Заготовку для обработки предоставляет Заказчик.

- Состав технико-коммерческого предложения.

  - Описание предлагаемого оборудования (конструктивные особенности, компоновка станка, схема рабочей зоны, компоновочная схема с указанием габаритов оборудования и т.д.).

  - Все технические характеристики и комплектацию оборудования, указанных в п. 3 и 4 настоящего ТЗ (в том числе и не соответствующие техническому заданию); прочие технические характеристики.

  - Сведения, указанные в п. 2, 11 технического задания.

  - Сведения о проведении приемочных испытаний оборудования (п. 8 технического задания).

  - Все пункты комплектации данного ТЗ, которые возможно поставить в ТКП, должны быть включены в окончательную стоимость оборудования.

  - Требования к подключению сжатого воздуха, воды (требования к самому воздуху и воде).

Заполненная форма «Массогабаритные характеристики и требования к подключению оборудования» (Приложение 1).

- Требования к сроку проведения пуско-наладочных работ.

  - Поставщик обязуется выслать в адрес Заказчика требования для подготовки площадки к монтажным и пусконаладочным работам Оборудования, в том числе требования к необходимым подключениям (электричество, сжатый воздух и т.п.) в течение 30 календарных дней с момента подписания Договора.

  - Заказчик обязуется подготовить площадку к проведению монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с требованиями Поставщика, в том числе подведение необходимых коммуникаций к оборудованию (п. 9.1).

  - По готовности Поставщика к отгрузке оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика, о готовности оборудования к отгрузке.

  - По окончании работ по п. 9.2 и получении уведомления п. 9.3 Заказчик оповещает Поставщика о готовности принять оборудование и специалистов Поставщика для проведения разгрузки оборудования (наблюдения), сборки, монтажа и подключения, а также пуско-наладочных работ, проведения инструктажа для персонала Заказчика и сдачи-приемки Оборудования в эксплуатацию.

  - Оборудование и специалисты Поставщика обязаны прибыть на объект Заказчика в городе Киров для проведения разгрузки оборудования, сборки, монтажа и подключения, а также пуско-наладочных работ и инструктажа для персонала Заказчика, и сдачи-приемки Оборудования в эксплуатацию в течение 5 (пяти) календарных дней после получения письменного уведомления от Заказчика о готовности Оборудования к проведению работ, при условии своевременной оплаты Заказчиком платежей, согласно договора.

  - Поставщик обязуется в срок не более 10 календарных дней с момента прибытия специалистов Поставщика на площадку Заказчика провести сборку, монтаж и подключение, пуско-наладочные работы, а также инструктаж персонала Заказчика по работе на Оборудовании и по обслуживанию Оборудования.

- Дополнительные требования к поставщику

  - Наличие на территории РФ собственного склада расходных и комплектующих материалов.

  - Наличие собственного штата инженеров сервисного обслуживания.

  - Время реагирования на заявки в случае возникновения технических вопросов или технических неисправностей оборудования не более 8 часов.

  - Выезд специалистов на территорию Заказчика для восстановления работоспособности оборудования в случае выхода его из строя в рамках гарантийных обязательств в срок не более 48 часов.

| Разработчик: Специалист по закупкам и материально-техническому снабжению Шубин Данил Александрович |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (дата) |
| СОГЛАСОВАНО: Технический директор |  |  |
| Думбрава Андрей Викторович | (подпись) | (дата) |