ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по капитальному ремонту и поставке насосного оборудования  канализационно-насосных станций №№ 5.1, 5.2, 3 ООО «Логистический Парк «Янино».

|  | НАИМЕНОВАНИЕ | СОДЕРЖАНИЕ |
| --- | --- | --- |
|  | Место проведения работ | 188689, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Янино-1, въезд Логистический, зд. 5 |
|  | Заказчик | ООО «Логистический Парк «Янино» |
|  | Наименование работ | 1.Диагностика оборудования КНС №№5.1, 5.2, 3 2.Капитальный ремонт оборудования КНС №№5.1, 5.2, 3 3.Наладка оборудования КНС №№5.1, 5.2, 3 4.Поставка материалов и оборудования силами подрядной организации |
|  | Образующие отходы в результате работ, подлежащие утилизации | Утилизируются Заказчиком |
|  | Сроки и условия проведения работ | Начало работ с даты подписания настоящего Договора; Окончание работ не более 3 (трех) календарных месяцев. |
|  | Источник финансирования | - Собственные средства общества |
|  | Режим работы предприятия | - Круглосуточный, круглогодичный. Работа на режимной территории, необходимо оформление пропусков. |
|  | Требования к подрядчику | Организация должна иметь: - все необходимые лицензии и разрешения на право осуществления работ. Организация должна предоставить: - акт по результатам выполненных работ (форма КС-2Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)); – справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) |
|  | Перечень и объем требуемых работ | - КНС 5.1 (ливневая): - подготовка КНС к производству работ, откачка воды, удаление ила и т.д. - демонтаж неисправных направляющих для насосов и донных подставок (для 2 насосов) - монтаж новых направляющих и донных подставок - монтаж погружных насосов марки Грюндфос SL1.75.100.170.2.52S.S.N.51D (2 шт.) или аналогов - монтаж и подключение силовых кабельных линий для насосов - монтаж и подключение кабелей автоматики и сигнализации КНС (поплавков) - пуско-наладочные работы КНС 5.2 (ливневая): - подготовка КНС к производству работ, откачка воды, удаление ила и т.д. - демонтаж неисправных направляющих для насоса и донной подставки (для 1 насоса) - монтаж новых направляющих и донной подставки - монтаж погружного насоса марки Грюндфос SL1.75.100.170.2.52S.S.N.51D (1 шт.) или аналога - монтаж и подключение силовых кабельных линий для насоса - монтаж и подключение кабелей автоматики и сигнализации КНС (поплавков) - пуско-наладочные работы КНС 3 (хозбытовая): - подготовка КНС к производству работ, откачка воды, удаление ила и т.д. - демонтаж неисправных направляющих для насосов и донных подставок (для 2 насосов) - монтаж новых направляющих и донных подставок - монтаж погружных насосов марки Грюндфос S.1.80.125.260.4.58H.S.341.G.N/D (2 шт.) или аналогов - монтаж и подключение силовых кабельных линий для насосов - монтаж и подключение кабелей автоматики и сигнализации КНС (поплавков) - пуско-наладочные работы |
|  | Требования к отчетным материалам | - Исполнительная документация должна вестись в соответствии с действующими нормативными документами. - После завершения производства работ предоставить: -Фото - отчет о проделанной работе (до и после) - документы бухгалтерской отчетности согласно договора. |
|  | Особые требования | - Опасные работы проводить с обязательным оформлением наряда-допуска. |
|  | Требования к сметной документации | Нет. |
|  | Требования к технике безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия | - В соответствии с действующими нормами и правилами РФ. - В соответствии с действующими нормами и правилами ООО «Логистический Парк «Янино». - Руководствоваться Требованиями действующей нормативной документации по охране труда (приказ Минтруда России от 15.06.2020 № 343н «Об утверждении Правил по охране труда в морских и речных портах») |
|  | Дополнительные условия | 13.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. |

Инженер-энергетик

ООО «Логистический Парк «Янино»                                                            А.А. Крикунов

Согласовано:

Главный инженер                                                                                             И.Ю. Карасев

01.09.2025г.