| Техническое задание |  |
| --- | --- |
| № MZTO-2025-00019 |  |
| на изготовление модельной оснастки. |
| Согласовано: Главный технолог ООО «МЗТО» _________________ Хабаров А.Р. «____» ________________ 2025 г. | Утверждено: Генеральный директор ООО «МЗТО» __________________ Куренков А.В. «____» ________________ 2025 г. |
| Москва |  |
| 2025г. |  |

Раздел 1 Перечень деталей

| № п/п | Артикул | Наименование | Материал | Габариты ДхШхВ, мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3058.001.031 | Станина | СЧ 25 | 3130х1980х550 | 3 230 |
| 2 | 3058.001.041 | Плита верхняя | СЧ 25 | 1600х950х332 | 860 |
| 3 | 3058.001.051 | Куб | СЧ 25 | 1800х1740х1224 | 2 300 |
| 4 | 3058.001.061 | Корпус | СЧ 25 | 532х500х436 | 180 |
| 5 | 3058.001.071 | Корпус | СЧ 25 | 1460х400х340 | 438 |
| 6 | 3058.001.081 | Плита | СЧ 25 | 2450х500х74 | 401,72 |
| 7 | 3058.001.091 | Основание | СЧ 25 | 3710х500х158 | 689,59 |

Раздел 2 Требования к изготовлению

| № п/п | Требования / параметры | Требование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Общие требования к модельной оснастке |  |  |  |  |
| 1.1 | Отклонение размеров рабочей полости оснастки — не более ±0,15 мм |  |  | Требуется |  |
| 1.2 | Соответствие конфигурации оснастки чертежу отливки с учётом припусков на усадку и механическую обработку |  |  | Требуется |  |
| 1.3 | Соблюдение заданных литейных уклонов в зависимости от материала и высоты элемента |  |  | Требуется |  |
| 1.4 | Отсутствие дефектов (трещин, раковин, царапин) на формообразующих элементах |  |  | Требуется |  |
| 1.5 | Прочность оснастки – не менее 10 съемов |  |  | Требуется |  |